OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Krzelowie.

Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową z kruszyw, dostarczenie i montaż urządzeń sportowych oraz ogrodzenia w formie piłkochwytów

Grunt należy wykorytować na głębokość 35cm, następnie należy wykonać podbudowę o następujących warstwach:

- 20cm pospółki lub piasku,

- 10cm kruszywa łamanego śr. 5-40mm,

- 5 cm miału kamiennego śr 0-5mm.

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 613,8m². Boisko o wymiarach 34,1m x 18m wykonane w kolorze ceglastym lub zielonym. Kolor nawierzchni musi zostać zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego przed wbudowaniem ze względu na ochronę konserwatorską terenu. Nawierzchnia wykonana na podbudowie wyrównującej ET o grubości 30-35 mm zgodnie z poniższa technologią:

| a) Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM zastosowana na boisku wielofunkcyjnym |  |
| --- | --- |
| Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową nawierzchnię typu EPDM grubości min 10mm. Konstrukcja użytkowej -warstwa wykonana z barwnego granulatu kauczukowego EPDM o frakcji 1-3,5 lub 1-4 mm o grubości min 10mm, wykonana metodą maszynową za pomocą układarki mas tartanowych Nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody. Kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty) lub zielony i błękitny. Nawierzchnia powinna zostać wykonana na warstwie stabilizującej, tzw. ET o gr. 30-35 mm, składającej się z gumowego SBR frakcji 1-4mm, żwiru suszonego frakcji 3-5mm z lepiszczem poliuretanowym |  |
| Określenie parametru | Wymagane parametry |
| 1. Tarcie ( opór poślizgu ), stopnie, PTV | 81 ≥ ( stan suchy ) |
|  | 57 ≥ ( stan mokry ) |
| 2. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 | ≥ 0,44 |
| 3. Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 61 |
| 4. Odporność na zużycie, Taber, g | ≤ 1,6 |
| 5. Odkształcenie pionowe, mm | ≥ 0,9 |
| 6. Zachowanie się piłki odbitej pionowo: |  |
| piłka koszykowa, m/% | ≥ 100 |
| 7. Grubość, mm: | ≤ 13 |
| 8. Amortyzacja, %: | ≥ 32 |

| b) Warstwa stabilizująca typu ET zastosowana na boisku wielofunkcyjnym |  |
| --- | --- |
| Warstwa stabilizująca, tzw. ET o gr. 30-35 mm, składająca się z granulatu gumowego SBR frakcji 1-4mm, żwiru suszonego frakcji 3-5mm z lepiszczem poliuretanowym |  |
| Określenie parametru | Wymagane parametry |
| 1. Prędkość przesiąkania wodą | ≥ 18300 mm/godz. |

- Obrzeża. Należy dostarczyć i zamontować obrzeża betonowe 6x20x100 cm na ławie betonowej o łącznej długości 104 ,20mb.

- Urządzenia sportowe: przewiduje się dostarczenie i zamontowanie następujących urządzeń sportowych:

a) Piłka ręczna: bramki  o  wielkości  3x2m  z  profili  aluminiowych  80x80/3, anodowane  i malowane proszkowo  na  kolor  czerwono-srebrny.  Montowanie  w  tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie B20 o wymiarach 40x40 cm gł. 80cm – 2 szt., siatki do bramek – 2 szt.

b) koszykówka: Obręcz do koszykówki i wyposażona w siatkę  z łańcucha - 4 szt.

Tablica do koszykówki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa - 4 szt.

Mechanizm regulacji wysokości od  2,65  do 3,10 m - 4 szt.

Słupek  do  koszykówki  w  systemie  jednosłupowym  z  wysięgiem  160  cm,  profil  120x120/3 montowana w tulejach - 4 szt.

c) siatkówka: Słupki  do  siatkówki  wielofunkcyjne  z  mechanizmem  naciągowymi

regulowaną wysokością – 2 szt. (1 kpl) Materiał: rura aluminiowa Ø 76 anodowana.

Dekle zakrywające tuleje do montażu słupków  – 2 szt.

Siatka do siatkówki z linką stalową i antenkami – 1 szt.

- Piłkochwyty: Przewiduje się dostarczenie i zamontowanie ogrodzenia w formie piłkochwytów o wysokości  4m,  słupki  Ø  60  mm, grubość ścianki min. 2,8mm, stalowe, ocynkowane malowane  proszkowo rozstawie  ca. 5m, skrajne 2,5m  z ryglem górnym m osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40cm i gł ca. 100 cm. Siatka piłkochwytów o oczku 5x5cm, polipropylenowa, grubość linki min. 4,0mm w kolorze zielonym. Długość ogrodzenia w formie piłkochwytu: 104,20 mb.

- Linie gry: należy wytrasować i pomalować farba poliuretanową linie gry dla siatkówki, piłki ręcznej, tenisa oraz koszykówki (2 sztuki). Kolor linii zróżnicowany (biały, żółty, niebieski i zielony – kolor musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed wykonaniem ze względu na ochronę konserwatorską terenu)

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom.

Na żądanie Zamawiającego należy dołączyć dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej typu EPDM  boiska  wielofunkcyjnego oraz nawierzchni amortyzującej typu ET:

a) dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu EPDM boiska sportowego i  nawierzchni zakola zachodniego i skoczni wzwyż

- Aktualna Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne)  potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877

- Atest Higieniczny PZH  dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej

- Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne ( zawartość metali ciężkich )

- Badania określające wskaźniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni

- Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta oferowanego systemu

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbitą i wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnie

- Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni

b) dokumenty dotyczące warstwy stabilizującej ET zastosowanej na bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal oraz boisku wielofunkcyjnym i zakolu zachodnim i skoczni wzwyż

- Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej typu ET

- Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta oferowanego systemu