Załącznik Nr 2

do decyzji z dnia 17.02.2010 r.

Znak: OŚ.III.7625/12/2009/2010/07

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

- Rodzaj, skala (np. zdolności produkcyjne) usytuowanie przedsięwzięcia.

Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 64 obrębu 1 miasta BIAŁA RAWSKA, gm. Biała Rawska, pow. rawski (zał. nr 1). dla potrzeb nawadniania kropelkowego upraw sadowniczych. Ujęcie wykonane będzie na bazie otworu studziennego wykonanego na początku lat 90-tych do głębokości 32,0 m i udokumentowanego w 2009 r. o ustalonych zasobach eksploatacyjnych Q = 23,0 m3/h, przy depresji s = 4,5 m. – zawiadomienie Starosty Rawskiego z dnia 28.10.2009 r. znak: OS.IM.7521-19/09.

Woda pobierana będzie wyłącznie okresowo, w okresie od maja do września.

Otwór studzienny obudowany zostanie obudową studzienną żelbetową o średnicy wewnętrznej ø 1000 mm i wysokości wewnętrznej ø 1000 mm, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonanie urządzeń wodnych na podstawie decyzji Starosty Rawskiego w trybie ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.

W otworze studziennym zabudowana zostanie pompa głębinowa GC0.07 o mocy 15,0 kW, która będzie zawieszona na głębokości 24,0 m p.p. terenu umożliwiająca pobór wody docelowo w ilości nie większej niż Q = 23,0 m3/h.

Ujęcie wody wykorzystywane będzie do nawadniania upraw przy wykorzystaniu rurociągów podziemnych PCV o średnicy 50 mm i 63 mm i linii kroplujących o średnicy 16 mm.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Z przedmiotowego ujęcia będzie nawadniana powierzchnia około 3,80 ha w obrębie działek nr 64, 82.

Uprawy sadownicze zajmują całą powierzchnię przeznaczoną do nawodnienia z przedmiotowego ujęcia wód podziemnych. Oprócz otworu studziennego przewidzianego do zagospodarowania na działce nr 64 nie są zlokalizowane inne obiekty.

- Rodzaj technologii.

Nie dotyczy

- Dane dotyczące ewentualnych wariantów przedsięwzięcia.

Nie dotyczy

- Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Z budową urządzenia wodnego związany będzie pobór wód podziemnych w ilości nie przekraczającej:

Qmaxh =  do  23,0 m3/h,

Qmaxd = do 500,0 m3/d.

Obiekt będzie zasilany w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego.

- Rozwiązania chroniące środowisko.

Ujęta warstwa wodonośna izolowana jest od powierzchni pakietem osadów słabo-przepuszczalnych (glin zwałowych) o miąższości 2,0 m. Woda nie będzie poddana procesowi uzdatniania.

Teoretyczny zasięg oddziaływania ujęcia w promieniu R = 127,0 m. przedstawia zał. nr 1.

W zasięgu teoretycznego oddziaływania przedmiotowego ujęcia nie ma udokumentowanych ujęć wód podziemnych innych użytkowników.

- Rodzaje  i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Nie dotyczy.

- Dane dotyczące o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Nie dotyczy.

- Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Działka nr 64 i cały rejon ujęcia zlokalizowane są poza obszarem chronionym na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.