Biała Rawska, dnia 04.08.2015r.

OŚ.III.6220.08.04.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz                         o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 1235 ze zm.) zwana dalej w skrócie ustawą ooś, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 267ze zm.), a także § 3  ust. 1 pkt 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57; 96-230 Biała Rawska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 113004E relacji Rzeczków - Błażejewice - Niemirowice”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07.07.2015 r. Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57; 96-230 Biała Rawska wystąpiła o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na przebudowie drogi gminnej nr 113004E relacji Rzeczków - Błażejewice - Niemirowice”. W  dniu 07.07.2015 r. Burmistrz Białej Rawskiej na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie w skali 1:5000, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  Burmistrz Białej Rawskiej działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 1235 ze zm.), w dniu 07.07.2015 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej  z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu.     
                      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 21 lipca 2015r. (data wpływu: 23.07.2015r.) znak:WOOŚ-I.4240.408.2015.PT wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej  w piśmie  z dnia 22 lipca 2015r. (data wpływu:27.07.2015r.) znak: PPIS-ZNS/470/16/15 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia można z rezygnować z przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym nie nakładać obowiązku wykonania raportu  oddziaływania na  środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie  § 3  ust. 1 pkt 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) .

Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Inwestora materiałów, organ prowadzący postępowanie uznał za zasadne nie nakładać na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia w szczególności biorąc pod uwagę następujące uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 113004E relacji Rzeczków- Błażejewice- Niemirowice, gm. Biała Rawska od km 0+000 do km 3+234,00. Inwestycja usytuowana jest w gm. Biała Rawska na działkach nr ewid.: ciąg główny drogi gminnej – dz. nr ew.155 obr. Niemirowice, dz. nr ew. 88 obr. Błażejewice, dz. nr ew.148 obr. Rzeczków oraz włączenia w drogi – dz. nr ew.113/2 obr. Narty, dz. nr ew.155 obr. Rzeczków w powiecie rawskim, woj. łódzkie. Długość projektowanej drogi wynosi 3234,00 m, a powierzchnia przedsięwzięcia zajmuje ok. 3,55 ha.

Przebudowywany odcinek drogi na całym odcinku posiada nawierzchnię asfaltową. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i charakteryzuje się wyraźnym stopniem zniszczenia. Na przeważającym odcinku występują liczne spękania siatkowe. W wielu miejscach spękania te są na tyle duże, że prowadzą do powstawania ubytków w nawierzchni. Na części odcinka widoczne jest osłabienie podbudowy.

Istniejąca droga nie posiada chodników i zatok autobusowych. Istniejące rowy przydrożne są zamulone. W drodze występują lokalne utwardzone zjazdy do posesji urządzone staraniem właścicieli posesji.

W ramach przedmiotowej inwestycji  planuje się:

-wykonanie jezdni o  nawierzchni z betonu asfaltowego  o szerokości ok. 5,5 m o spadku poprzecznym jezdni na zasadniczym przebiegu , daszkowy i=2%;

- Wykonanie zatok autobusowych o  szerokości 1,5 - 2,0 m z brukowej kostki betonowej  gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego wraz z odcinkami chodników.

- Regulację i utwardzenie poboczy kruszywem łamanych stabilizowanym mechanicznie,

o szerokości 0,75-1,0 m i grubości kruszywa około 10 cm.

- Renowacja udrożnienie istniejących rowów przydrożnych. Oczyszczenie przepustów i remont murków oporowych przepustów obsianie trawą dna i skarp rowów przydrożnych.

- Regulację wysokościową zjazdów z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Przebudowa drogi będzie przebiegała dwuwariantowo, w zależności od stanu technicznego drogi, w następujący sposób:

Prace na odcinku  stanowiącym ok. 90% długości, będą przebiegały następująco:

- korekcyjne frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- położenie warstwy asfaltowej wyrównawczej,

- położenie geosiatki przeciwspękaniowej,

- położenie warstwy asfaltowej wiążącej gr. 3-4 cm,

- położenie warstwy asfaltowej ścieralnej gr. 4 cm.

Prace na odcinku  stanowiącym ok. 10% długości, będą przebiegały następująco:

- rozebranie istniejącej nawierzchni (wraz z podbudową),

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych cementem,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm,

- wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej gr. 4 cm.

Inwestor przewidział zachowanie istniejącego sposobu odwodnienia, mianowicie woda będzie powierzchniowo odprowadzana do istniejących rowów.

Przedmiotowa droga przebiega przez tereny rolne – zdominowane przez sady owocowe- wzdłuż której  zlokalizowana jest rozproszona zabudowa zagrodowa.

Ze względu na charakter inwestycji, planowane przedsięwzięcie powiązane jest z siecią dróg  występujących w tym rejonie. Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami, ze względu na małe natężenie ruchu na przedmiotowej drodze.

Teren inwestycji objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska  zatwierdzonego uchwałą nr XI/78/03 Rady Miejskiej  Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Woj.. Łódzkiego z 2003 r., nr 291, poz. 2528). Działki planistyczne  oznaczone są symbolami: 40.01KL, 40.02KL, 40.20 Kl, 6.01 Kl, 29.03KL, 29.02 Klo przeznaczeniu podstawowym – droga lokalna.

Surowce i materiały przewidziane do użycia podczas realizacji inwestycji to m.in. masy mineralno-asfaltowe, kruszywo łamane, piasek, beton i cement. Wykorzystywana będzie także niewielka ilość wody/ potrzeby socjalne i niewielka ilość do procesów technologicznych/.Wykorzystywane będą paliwa do napędu pojazdów i maszyn budowlanych  oraz energia elektryczna do zasilania urządzeń. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wykorzystaniem  wody, materiałów , surowców oraz energii.

Podstawowym źródłem emisji będzie praca urządzeń i maszyn budowlanych w zakresie emisji hałasu i gazów do powietrza atmosferycznego.  Z uwagi na skalę uciążliwości powinny mieć zasięg lokalny i odwracalny.  Na etapie funkcjonowania  źródłem emisji będą poruszające się pojazdy. Jednakże przebudowana droga upłynni ruch i przyczyni się do zmniejszenie uciążliwości związanej z jej funkcjonowaniem , a także podwyższy bezpieczeństwo na drodze jej użytkowników. Dzięki realizacji planowanej inwestycji nastąpi zmniejszenie zapylenia oraz emisji spalin i redukcja hałasu dzięki wyrównaniu nawierzchni oraz poprawie przyczepności i szorstkości. Po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu sprzed budowy.

Wszystkie roboty wykonywane będą w obrębie istniejących pasów drogowych, w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

Przy zastosowaniu  odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko planowane przedsięwzięcie nie powinno  spowodować znaczących uciążliwości  dla środowiska tj. :

— tankowanie maszyn i pojazdów ograniczyć do niezbędnego minimum w miejscach do tego wyznaczonych, na odpowiednio zabezpieczonym podłożu, paliwem dowożonym w niezbędnych ilościach;

— serwis maszyn budowlanych winien odbywać się tylko poza terenem budowy;

— w razie wycieku paliwa lub oleju zabezpieczyć miejsca wycieku przy użyciu sorbentów oraz powiadomić odpowiednie służby w celu likwidacji skutków zdarzenia. Zanieczyszczoną ziemię przekazać podmiotom uprawnionym do jej transportu i rekultywacji;

— drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed ewentualnymi urazami mechanicznymi na etapie realizacji inwestycji;

— stosowany sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.);

— wykonawca robót powinien utrzymywać w czystości plac budowy oraz dojazdy do placu budowy;

— prace budowlane w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie należy prowadzić w porze dziennej, w godzinach 600-2200;

— gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);

— niezanieczyszczoną ziemię z terenu inwestycji należy wykorzystywać do prac niwelacyjnych;

— pracownikom budowlanym należy zapewnić zaplecze sanitarne. Ścieki socjalno-bytowe należy

gromadzić czasowo w przenośnych sanitariatach z bezodpływowymi szczelnymi zbiornikami,

opróżnianymi przez specjalistyczne firmy;

— przestrzegać należy zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy;

— transport materiałów sypkich należy prowadzić pojazdami do tego przystosowanymi, wyposażonymi w plandeki chroniące przed pyleniem;

— po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu sprzed budowy.

Projektowane przedsięwzięcie, nie należy do inwestycji, w których występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z treści karty informacyjnej nie wynika by w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych czy obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Rejon inwestycji znajduje się poza terenami siedlisk przyrodniczych i obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 czy pozostałych form ochrony przyrody. Najbliżej położone obszary podlegające ochronie prawnej to:

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki w odległości ok. 4,0 km;

2. Bolimowsko-Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu w odległości ok. 5,0 km;

3. Bolimowski Park Krajobrazowy w odległości ok. 6,5 km;

4. Rezerwat przyrody Babsk w odległości ok. 10,0 km od inwestycji;

5. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolina Rawki PLH100015 w odległości ok. 10,5 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie (uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony, integralność oraz spójność sieci obszarów sieci Natura 2000, w tym najbliżej usytuowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty — Dolina Rawki PLH 100015.

Z treści karty informacyjnej nie wynika by w rejonie inwestycji zidentyfikowano obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Informacje przedstawione w karcie informacyjnej nie wskazują, by w rejonie inwestycji występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe łub archeologiczne.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Gęstość zaludnienia gminy Biała Rawska wynosi 55 os/km2 (GUS 2013). Najbliższe otoczenie inwestycji to tereny rolne z rozproszona zabudową zagrodową.

Z treści karty informacyjnej nie wynika, by przedsięwzięcie położone było na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych. Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami górskimi (znajduje się w granicach makroregionu Wysoczyzny Rawskiej). Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsięwzięcie znajdowało się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych o charakterze naturalnym i antropogenicznym. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. W związku z planowanym przedsięwzięciem brak jest możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter lokalny, mało znaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Inwestora materiałów, biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś” oraz opinie organu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organ prowadzący postępowanie postanowił jak w sentencji niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1.strony

2.a/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź