Załącznik nr 1

do Decyzji z dnia 19.10.2015 r.

znak: OŚ.III.6220.10.11.2015

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy                        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                     w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy drogi powiatowej nr 4123E. Jest to droga klasy L1/2 o szerokości jezdni od 3,50 do 4,5 m i nawierzchni bitumicznej z licznymi odkształceniami podłużnymi i poprzecznymi (odcinek od km 11 + 986 do km 23 + 298), w tym z nawierzchni z destruktu asfaltowego (od km 16 + 100 do km 16 + 950). Początek drogi DP 4120 zlokalizowany jest w miejscowości  Józefów gm. Biała Rawska - włączenie do drogi wojewódzkiej nr 725, a koniec w miejscowości  Sadkowice, gmina Sadkowice (połączenie z droga DP 4122E). Analizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego, w granicach administracyjnych powiatu rawskiego, w gminie Biała Rawska, w miejscowościach: Józefów, Chodnów i Szczuki, oraz w granicach administracyjnych gminy Sadkowice, w miejscowościach: Celinów i Sadkowice.

Droga ma charakter drogi lokalnej i charakteryzuje się małym natężeniem ruchu drogowego. Jest to teren typowo rolniczy, fragmentami zabudowany.

Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi powiatowej obejmuje następujące roboty: 
- oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów otwartych,

- poszerzenie jezdni do 5,50 m o konstrukcji jak dla KR3,

- wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości 100 kg/m2 na całym odcinku drogi,

- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na całym odcinku drogi,

- wprowadzenie normatywnych wyokrągleń krawędzi jezdni na skrzyżowaniach z drogami

o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem wyrównań i nakładek na skrzyżowaniach,
 - uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej na skrzyżowaniach z pozostałymi drogami,

- wymianę i uzupełnienie oznakowania drogi na przebudowanym odcinku drogi,

- umocnienie poboczy drogi kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości 20 cm,

- utwardzenie kruszywem łamanym zjazdów do posesji i drogi ziemne.

Nawierzchnie jezdni wykonane zostaną z mas bitumicznych AC dla KR3