Załącznik nr 1

do Decyzji z dnia 18.09.2017 r.

znak OŚ.III.6220.05.42.2014/2015/2016/2017

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy                        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                     w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                                  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 – t. j.)

Planowane przedsięwzięcie związane z eksploatacją złoża obejmie:

- udostępnienie złoża (zdjęcie nadkładu)

- samą eksploatację

- transport.

- Nadkład usuwany będzie przy użyciu ładowarki lub koparki i przemieszczany na obrzeża wyrobiska na tymczasowe składowiska o maksymalnej wysokości 3 m (od strony zabudowań) i kącie nachylenia zboczy maks. 350. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia z całego obszaru złoża wynosi około 4 tys. m3. Pojemność projektowanych tymczasowych składowisk zlokalizowanych wzdłuż górnej krawędzi wyrobiska jest wystarczająca do składowania w/w objętości mas ziemnych. Składowany nadkład będzie przeznaczony do rekultywacji wyrobiska w części wyeksploatowanej.

Złoże NARTY zostało udokumentowane wyłącznie w obrębie warstwy suchej. Kopaliną występującą w złożu są piaski i częściowo piaski ze żwirami będące kopaliną pospolitą. Jak stwierdzono złoże jest suche. Złoże będzie eksploatowane trzema piętrami z dwóch poziomów wydobywczych. Złoże eksploatowane będzie ładowarką lub koparką jednonaczyniową hydrauliczną o maksymalnej głębokości kopania zapewniającej wyeksploatowanie złoża do spągu.

Urobek będzie głównie odstawiany bezpośrednio do odbiorców. Możliwe jest częściowe uszlachetnianie wydobytej kopaliny w przewoźnym sortowniku. W takim przypadku przesiewanie odbywało się będzie na sucho, przy pomocy samobieżnego przesiewacza typu extec lub podobnego. Część urobku ze ściany eksploatacyjnej będzie transportowana ładowarką i zrzucana na kratę kosza zasypowego, który jest w zestawie przesiewacza. Po umieszczeniu surowca w koszu zasypowym kruszywo automatycznie transportowane jest na sita skąd gotowe produkty (np. 2-8, 8-16, 0-2,0 mm.) trafiają na przenośniki taśmowe i dalej na stożki, skąd odbierane są transportem.

Na obecnym etapie przedsiębiorca przewiduje eksploatować kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilości około 10 tys. ton rocznie. Możliwe jest zwiększenie wielkości wydobycia w zależności od zapotrzebowania na kruszywo. Eksploatacja będzie prowadzona na jedna zmianę, całorocznie z ewentualną przerwą w okresie dużych mrozów.

- Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru będzie obejmował odstawę surowca bezpośrednio do odbiorców i ewentualnie do przesiewacza.