Uchwała Nr XXI/173/08

Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 19 maja 2008r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obrębów Babsk, Gołyń, Studzianek i Wólka Babska.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w nawiązaniu do Uchwały Nr XLIX/366/2006 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obrębów Babsk, Gołyń, Studzianek i Wólka Babska, Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia nie uwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obrębów Babsk, Gołyń, Studzianek i Wólka Babska wg treści załącznika Nr 1 do uchwały.

2. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania wg treści załącznika Nr 2.

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, Biała Rawska, fragmenty obrębów Babsk, Gołyń, Studzianek i Wólka Babska zawarte są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku (dwie sekcje) - integralnej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będącym załącznikiem Nr 3 i 4 do uchwały.

4. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego miejscowym planem jest określony na rysunku planu miejscowego.

5. Obowiązujący zakres rysunku miejscowego planu obejmuje:

a) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu,

c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu, które są granicą obszaru objętego planem miejscowym,

d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu,

e) linie podziału wewnętrznego terenów - zasada podziału na działki budowlane,

f) nieprzekraczalne linie zabudowy,

g) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy,

h) zwymiarowanie linii zabudowy, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

i) stacje transformatorowe (zasada umiejscowienia),

j) granice obszarów występowania stanowisk archeologicznych,

k) granice obszarów ochrony stanowisk archeologicznych,

l) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną Rawki (Górnej i Środkowej Rawki),

m) granica obszaru o ograniczeniach sanitarnych w zagospodarowaniu terenu.

6. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości zero procent.

§ 2. 1. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa wg stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

2. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o:

1) "obszarze planu" - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach niniejszego planu;

2) "granicach obszaru objętego rysunkiem planu" - należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy których wykreślono symbol granicy obszaru objętego rysunkiem planu, określony w legendzie rysunku planu;

3) "obszarze urbanistycznym" - należy przez to rozumieć fragment obszaru gminy, którego granice pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjnego;

4) "przeznaczeniu terenu" - należy przez to rozumieć określone dla poszczególnych terenów zespoły uprawnień i zobowiązań do podejmowania działań w przestrzeni, służących realizacji określonych celów, wyodrębnione wg zasad i sposobów korzystania z nieruchomości, oznaczone w tekście zmiany planu i na rysunku miejscowego planu symbolem literowym;

5) "dopuszczeniu" należy przez to rozumieć uprawnienia do realizacji obiektów budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu, które wykraczają poza ustalone w definicji przeznaczenia terenu określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu;

6) "działce budowlanej" - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej są zgodne z pozostałymi ustaleniami niniejszego miejscowego planu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

7) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych rysunkiem planu elementów zagospodarowania terenu, zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, których wysunięcie poza ścianę budynku nie przekracza odległości 1,3m, chyba, że jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii elektroenergetycznej;

8) "linii podziału wewnętrznego terenów o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania" - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem miejscowego planu określającą zasadę podziału na działki budowlane;

9) udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej" - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony planem dla poszczególnego terenu lub działki budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego roślinnością oraz wodami powierzchniowymi na terenie lub działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację, do powierzchni całego terenu lub działki budowlanej;

10) "stanie istniejącym" zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszego planu;

11) "zachowaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych" w poszczególnych terenach - należy przez to rozumieć dopuszczalność wykonywania na istniejących obiektach budowlanych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remontów, a na istniejących obiektach przyrodniczych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i odtworzeniowych;

12) "polu widoczności" - należy przez to rozumieć powierzchnię w obrębie skrzyżowania ulic poza jezdniami, wolną od przeszkód wyższych niż 0,75m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, parkujące pojazdy itp;

13) "kioskach" - należy przez to rozumieć obiekty budowlane przeznaczone do tymczasowego użytkowania nietrwale związane z gruntem, spełniające następujące warunki:

a) powierzchnia zabudowy do 12m2,

b) maksymalna wysokość nad poziomem terenu do 4m,

c) minimalna powierzchnia szklenia: 40% powierzchni ścian,

d) maksymalne nachylenie dachu: 30% z zakazem krycia dachów czarną papą;

14) "zabudowie wolnostojącej" - należy przez to rozumieć takie usytuowanie budynków, w którym każdy z budynków jest odległy od granicy działki budowlanej minimum 3m;

15) "zabudowie zespolonej" - należy przez to rozumieć takie usytuowanie budynków mieszkalnych, w którym dwa budynki mieszkalne są usytuowane przy wspólnej granicy działek budowlanych;

16) "wysokości budynków" określonej w metrach - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonego punktu przekrycia;

17) "obiektach wieżowych budynków produkcyjnych"- należy przez to rozumieć budynki lub ich części o wysokości całkowitej od 20m do 35m;

18) "intensywności zabudowy" - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków na działce budowlanej w zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni działki budowlanej.

19) „wnętrzu działki budowlanej” należy przez to rozumieć tą część nieruchomości (działki budowlanej), która jest położona w odległości większej niż 12m od określonej miejscowym planem linii zabudowy;

20) "obszarze o ograniczeniach sanitarnych w zagospodarowaniu terenu" - należy przez to rozumieć teren lub fragment terenu położony w odległości bliższej niż 50m od granic istniejącego lub projektowanego cmentarza grzebalnego.

21) „przepisach szczególnych” należy przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z uchwał właściwych organów.

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o przeznaczeniu:

1) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", oznaczonym symbolem "MN", należy przez to rozumieć przeznaczenie służące działaniom ograniczonym do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

2) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami", oznaczonym symbolem "MNu", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania:

a) projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

b) projektowanych budynków o funkcjach: administracji, obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200m2), gastronomii, poczty oraz usług rzemiosła i drobnej wytwórczości, wyłącznie jako budynków towarzyszących istniejącemu lub projektowanemu budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym,

z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały;

3) "tereny zabudowy usługowej" oznaczonym symbolem "U", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa publicznego, kultury, obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2), gastronomii, turystyki, poczty i telekomunikacji, usług nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją indywidualną, usług komunalnych oraz usług związanych z obsługą komunikacji samochodowej (z wyłączeniem baz transportu samochodowego i stacji paliw), z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały;

4) "tereny zabudowy usługowej oświaty", oznaczonym symbolem "UO", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji oświaty (w tym: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich), z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

5) "tereny zabudowy usługowej sakralnej", oznaczonym symbolem "UOS", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych kościołów i kaplic budynków z powierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

6) "tereny zabudowy usługowej kościelnej", oznaczonym symbolem "UOK", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji związanej z obsługą budynków sakralnych (w tym o funkcji mieszkalnej, zamieszkania zbiorowego, kultury oraz opieki społecznej) z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

7) "tereny rolnicze", oznaczonym symbolem "R", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do gospodarowania rolniczego na niektórych gruntach rolnych w tym: na gruntach ornych i pod sadami, na trwałych użytkach zielonych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, zadrzewieniami, obiektami melioracji wodnych, przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi;

8) "tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i leśnych", oznaczonym symbolem "RM", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejącej oraz realizowania projektowanej zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w gospodarstwie, w skład której wchodzi budynek mieszkalny, budynki i urządzenia służące przechowywaniu środków produkcji, prowadzeniu produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produktów i przeznaczonych dla potrzeb własnych gospodarstwa rolnego, z niezbędną do funkcjonowania tych budynków infrastrukturą techniczną w tym lokalnymi ujęciami wody;

9) "tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową", oznaczoną symbolem „RMu”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejącej oraz realizowania projektowanych:

a) budynków o funkcji produkcyjnej w gospodarstwie rolnym, w skład której wchodzą budynki i urządzenia służące przechowywaniu środków produkcji, prowadzeniu produkcji rolniczej, przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produktów rolniczych i przeznaczonych dla potrzeb własnych gospodarstwa rolnego z dopuszczeniem budynków o funkcji związanej z obsługą rolnictwa oraz budynków o funkcji produkcyjnej z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego wyłącznie jako budynków realizowanych na działkach zabudowy zagrodowej,

b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

c) budynków o funkcji usługowej (z wyłączeniem obiektów kultu religijnego, oświaty, handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200m2, sportu i rekreacji oraz stacji paliw) wyłącznie jako zabudowy realizowanej na działkach zabudowy zagrodowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały;

10) "tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów", oznaczonym symbolem "P", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji produkcyjnej (z wyłączeniem produkcji zwierzęcej i roślinnej), usług produkcyjnych oraz składów i magazynów z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

11) "lasy", oznaczonym symbolem "ZL", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do gospodarowania leśnego na gruntach leśnych, obejmujących: lasy, porolne grunty do zalesienia z liniami podziału przestrzennego lasu i urządzeniami melioracji wodnej oraz drogi leśne, parkingi leśne, leśne obiekty rekreacyjne i zabudowę leśną;

12) "cmentarze", oznaczonym symbolem "ZC", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych terenów grzebalnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach sakralnych, technicznych i gospodarczych oraz dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

13) "tereny zbiornika wodnego", oznaczonym symbolem "W", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych sztucznych zbiorników wodnych o funkcji przeciw-pożarowej;

14) "tereny dróg publicznych - droga ekspresowa", oznaczonym symbolem "KD-E", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych dróg klasy ekspresowa, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi;

15) "tereny dróg publicznych - droga (ulica) zbiorcza", oznaczonym symbolem "KD-Z", należy przez to rozumieć przeznaczenie służące działaniom ograniczonym do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych dróg (ulic) klasy zbiorcza, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi;

16) "tereny dróg publicznych - droga (ulica) lokalna", oznaczonym symbolem "KD-L", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych dróg (ulic) o klasie lokalna, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi;

17) "tereny dróg publicznych - droga (ulica) dojazdowa", oznaczonym symbolem "KD-D", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych dróg (ulic) o klasie dojazdowa, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi;

18) "tereny dróg (ulic) wewnętrznych", oznaczonym symbolem "KDW", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych dojazdów i dojść oraz dojazdów gospodarczych wewnętrznego zagospodarowania terenów budownictwa i terenów rolnych, zapewniających dostępność komunikacyjną działek budowlanych i nieruchomości rolnych do systemu ulic (dróg) publicznych;

19) "tereny komunikacji - parking ogólnodostępny", oznaczonym symbolem "KSp", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych miejsc postojowych dla samochodów z powierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

20) "tereny komunikacji - place", oznaczonym symbolem “KP", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych placów wewnętrznego zagospodarowania terenów budownictwa z niezbędnymi do ich funkcjonowania terenami zieleni, ulicami dojazdowymi, dojazdami, dojściami i miejscami postojowymi;

21) "tereny infrastruktury technicznej – ujęcia i stacje wodociągowe", oznaczonym symbolem “WW", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych obiektów budowlanych służących do poboru i uzdatniania wody z zbędnymi do ich funkcjonowania zbiornikami, budynkami o pomieszczeniach socjalnych, technicznych i gospodarczych oraz dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

22) "tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja", oznaczonym symbolem “Ks", należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych obiektów budowlanych służących przesyłaniu i oczyszczeniu ścieków sanitarnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach socjalnych, technicznych i gospodarczych oraz dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury techniczne.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze planu

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się zasady zagospodarowania terenu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały, a w przypadku braku takich ustaleń w oparciu o:

a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne mapy) lub linie zwymiarowane na rysunku planu, w stosunku do trwałych naniesień (wynikających z treści mapy),

b) trwałe naniesienia lub granice własności - jako linie (punkty) pokrywające się z tymi elementami rysunku planu;

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o miary graficzne z rysunku planu;

3) linie zabudowy - określono na rysunku planu punktami identyfikacyjnymi (punktami sytuacyjnymi mapy zasadniczej) lub zwymiarowaniem;

4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie określono linii zabudowy, należy przez to rozumieć, że linia ta pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania przy zachowaniu przepisów szczególnych z tym, że linia ta jest linią zabudowy nieprzekraczalną;

5) dopuszczalne jest zachowanie, ale bez prawa odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, istniejących budynków lub ich części, gdy nie spełniają warunków ustaleń dotyczących linii zabudowy, umieszczonych na rysunku planu lub zawartych w przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały;

6) w pasie terenu określonym linią zabudowy i linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych chyba, że ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały stanowią inaczej;

7) w terenach, określonych na rysunkach planu, w których wskazano osie istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych, obowiązuje zachowanie minimalnych odległości budynków wynoszących:

a) 7,5m od osi linii elektroenergetycznej 15kV,

b) 10m od osi stacji transformatorowych słupowych;

8) w pasie terenu określonym minimalnymi odległościami budynków od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia (15kV) i stacji transformatorowych dopuszczalna jest realizacja budynków przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ustalonych przepisami szczególnymi;

9) w terenach, dla których określono minimalne odległości budynków od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia (15kV) i stacji transformatorowych, warunek ten przestaje obowiązywać z chwilą likwidacji linii lub urządzenia;

10) w pasie terenu określonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od osi gazociągu wysokiego ciśnienia:

a) wprowadza się strefę kontrolowaną o szerokości po 3m od osi gazociągu w obydwie strony, w której obowiązują zakazy zagospodarowania określone przepisami szczególnymi, a w tym między innymi: zakaz realizacji budynków, urządzania stałych składów i magazynów, sadzenia drzew i krzewów oraz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji,

b) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych poza strefą kontrolowaną pod nadzorem operatora sieci gazowej na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

c) dopuszcza się przekroczenia strefy bezpieczeństwa rurociągu gazowego drogami i sieciami infrastruktury technicznej pod warunkiem wykonania zabezpieczeń wymaganych przepisami szczególnymi;

11) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

a) w terenach o przeznaczeniu tereny usługowe minimum:

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 20m2 powierzchni użytkowej,

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe,

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 7 stanowisk na każde 100m2 powierzchni użytkowej,

- dla pozostałych obiektów usługowych - dwa stanowiska na każdy obiekt a ponadto jedno stanowisko na każde 100m2 powierzchni użytkowej,

b) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, minimum 1 stanowisko na 1 mieszkanie, maksimum - 2 stanowiska na 1 mieszkanie, z uwzględnieniem miejsc postojowych w garażach,

c) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego budynku mieszkalnego maksimum - 4 stanowiska w garażach,

d) w terenach, na których dopuszczalna jest realizacja obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych;

12) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych:

a) w terenach, na których dopuszczalna jest realizacja obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

- minimum 4 stanowiska na każde 1000m2 pow. użytkowej budynków o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów,

- o powierzchni dostosowanej do transportochłonności dostaw i wywozu produktów;

b) w terenach o przeznaczeniu określonym symbolami MN i MNu obowiązuje zakaz realizacji miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych;

13) przepis, zawarty w pkt. 11 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadających powierzchni sprzedaży;

14) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni (krawędzi) przekrycia nie może przekraczać dla budynku mieszkalnego:

a) o jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5m,

b) o wysokości 2 kondygnacje nadziemne i wysokości dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym - 10m,

c) o wysokości 3 kondygnacje nadziemne i wysokości trzy kondygnacje nadziemne w tym trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym - 13m;

15) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonej górnej powierzchni (krawędzi) przekrycia dla budynku usługowego o jednej kondygnacji lub o dwóch kondygnacjach nie może przekraczać 9m;

16) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - o symbolu "MNu” dopuszcza się realizację:

a) w obrębie jednej działki budowlanej zabudowy mieszkaniowej o wielkości określonej przepisami § 7 pkt 4a niniejszej uchwały, jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

b) obiektów usługowych jako zabudowy uzupełniającej wyłącznie w ramach działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zachowania udziału w powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej maksimum 50%,

c) budynków we wnętrzu działki budowlanej wyłącznie o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej;

17) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - o symbolu "MNu”, istniejące budynki o funkcji usług na odrębnych działkach budowlanych przeznacza się do utrzymania bez prawa odbudowy, rozbudowy i nadbudowy;

18) wyklucza się kolor niebieski i fioletowy pokrycia dachów;

19) na elewacjach budynków, nie będących zabytkami, od strony ulic i placów, dopuszcza się realizację nośników reklam:

a) płaskich przylegających do ściany,

b) o powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej ściany budynku;

20) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia realizację budynków, dopuszczalne jest usytuowanie budynków przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką budowlaną przy zachowaniu przepisów dotyczących dostępu do pomieszczeń naturalnego oświetlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa pożarowego oraz pozostałych ustaleń planu;

21) w terenach określonych planem, z wyjątkiem terenów przeznaczonych pod zabudowę techniczno-produkcyjną obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości powyżej 1,8m;

22) w terenach przeznaczonych pod zabudowę techniczno-produkcyjną oraz oczyszczalnię ścieków, dopuszcza się realizację pełnych ogrodzeń o wysokości do 2,5m;

23) obowiązuje zakaz realizacji od strony ulic:

- ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

- ogrodzeń o wypełnieniu powierzchni powyżej 50%,

chyba że ustalenia rozdziału 3 mówią inaczej;

24) W pasie terenu o szerokości 200m na terenach stycznych do obszarów wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

25) w terenach, dla których określono warunek zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej warunek ten nie dotyczy istniejących budynków mieszkalnych.

§ 4. Na obszarach objętych planem ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na obszarach planu w szczególności ochronie podlegają:

a) wgląd na dominantę architektoniczną, bryłę kościoła p.w. Św. Antoniego w Babsku od strony zachodniej w linii zabytkowej alei lipowej i od strony wschodniej z drogi powiatowej Nr 4104E,

b) tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną Rawki (Górnej i Środkowej Rawki),

c) tereny zabudowy mieszkaniowej przed hałasem i wibracjami;

2) tereny o symbolach: 10.KD-L, 11.KD-L, 12.KD-L, 13.KD-L, 35.KD-D, 36.KD-D, 37.KD-D, 38.KD-D, 39.KD-D, 40.KD-D, 41.KD-D, 42.KD-D, 43.KD-D, 44.KD-D, 45.KD-D, 46.KD-D, 47.KD-D, 48.KD-D, 49.KD-D, 50.KD-D, 51.KDW, 107.RMu, 108.R, 109.MNu, 110.RMu, 111.UO, 112.MNu, 113.MNu, 114.MNu, 115.MNu, 116.MNu, 117.MNu, 118.MNu, 119.MNu, 120.WW, 121.ZL, 122.ZC, 123.KSp, 125.MNu, 126.MNu, 127.MNu, 128.U, 129.ZL, 130.ZL, 131.W, 132.MN, 133.MN, 134.MN, 135.MN, 136.MN, 137.MN, 138.MN, 139.MNu, 140.MNu, położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną Rawki (Górnej i Środkowej Rawki), obowiązują warunki zagospodarowania określone przepisami odrębnymi ustanawiającymi obszar chroniony a w tym między innymi zakazy realizacji zagospodarowania terenu:

- związanego z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych,

- wymagającego likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- związanego z wykonywaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

- wymagającego zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

- wymagającego likwidowania naturalnych zbiorników wodnych;

3) dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę, w których dopuszczalna jest realizacja obiektów mieszkaniowych i usługowych obowiązuje zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

4) ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do terminów realizacji obiektów i urządzeń ustalonego planem zagospodarowania terenu;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej;

6) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: MNu, U, UO, UOS, UOK, RM, RMu, należą do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;

7) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: MN, należą do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe;

8) pozostałe tereny o symbolach nie wymienionych w pkt 6 i 7 nie podlegają ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych;

9) w terenach przeznaczonych pod zabudowę obowiązuje zachowanie standardów środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich;

10) w terenach o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowo-usługowa o symbolu "MNu" obowiązuje zakaz realizacji obiektów usługowych, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

11) w terenach o przeznaczeniu zabudowa zagrodowa o symbolu "RM" i zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usługową o symbolu "RMu" obowiązuje:

a) zakaz realizacji obiektów produkcji zwierzęcej w liczbie powyżej 40DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) chyba, że ustalenia rozdziału 3 stanowią inaczej,

b) zakaz realizacji obiektów o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

c) dopuszczenie realizacji obiektów usługowych w terenach o symbolu RMu, jako zabudowy uzupełniającej wyłącznie w ramach działek budowlanych zabudowy zagrodowej pod warunkiem zachowania wielkości powierzchni użytkowej w stosunku do powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego maksimum 50%,

d) zachowanie udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej na działkach zabudowy zagrodowej minimum 30%;

12) pas terenu przyległy do krawędzi rowu o szerokości minimum 1,5m winien być zachowany bez ogrodzeń i innych przeszkód uniemożliwiających dostęp do rowów melioracyjnych, chyba że ustalenia rozdziału 3 mówią inaczej.

§ 5. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w obszarze planu ochronie podlegają obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków:

a) Babsk – kościół p.w. Św. Antoniego (dec. Nr 256/193 z 27.12.1967r.),

b) Babsk – dzwonnica kościelna (dec. Nr 752/217 z 27.12.1967r.),

c) Babsk – ogrodzenie cmentarza kościelnego (dec. Nr 753/218 z 27.12.1967r.),

d) Babsk – cztery kaplice w ogrodzeniu (dec. Nr 754/219 z 27.12.1967r.),

e) Babsk – plebania (dec. Nr 755/220 z 27.12.1967r.),

f) Babsk – cmentarz przykościelny (dec. Nr 945 z 19.11.1993r.),

g) Babsk – cmentarz rz. - kat. (dec. Nr 805 z 20.11.1991r.),

h) Babsk – aleja lipowa (dec. Nr 1155/423z 14.06.1974r.),

i) Babsk – d. karczma (dec. Nr 760/225 z 27.12.1967r.);

2) w obszarze planu ochronie konserwatorskiej podlega dawna stajnia przy zajeździe;

3) na obszarach planu ochronie podlegają stanowiska archeologiczne;

4) na terenach lub fragmentach terenów, które położone są w obszarach występowania stanowisk archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych;

5) na terenach lub fragmentach terenów położonych w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych, wykonywanie prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu wymaga nadzoru archeologicznego w czasie ich realizacji;

6) w przypadku stwierdzenia lokalizacji stanowiska archeologicznego w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, wykonywanie robót ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

§ 6. Na obszarze objętym planem nie ustala się warunków i wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznej.

§ 7. Na obszarach objętych planem ustala się następujące zasady podziału oraz scalenia i podziału nieruchomości:

1) wielkość i kształt działek budowlanych, istniejącej zabudowy, winny być dostosowane do potrzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów, przy zachowaniu wymogów przepisów szczególnych;

2) pokazane na rysunku planu linie podziału wewnętrznego jako zasada podziału, obowiązują w zakresie kierunku przebiegu granic nowego podziału oraz usytuowania działek w stosunku do dróg (ulic);

3) fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość minimum 5m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostających po wydzieleniu działki lub działek budowlanych);

4) w terenach o przeznaczeniu: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową, oznaczoną symbolem „RMu”, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami o symbolu "MNu" oraz w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu "MN" obowiązuje:

a) wielkość działki budowlanej mieszkalnictwa jednorodzinnego dla zabudowy:

- wolnostojącej od 500 do 2500m2,

- zespolonej od 300 do 1500m2,

b) minimalna szerokości frontów działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- wolnostojącej - 18m,

- zespolonej - 15m,

chyba że ustalenia rozdziału 3 stanowią inaczej,

c) działki gruntu nie spełniające powyższego warunku mogą być wydzielane wyłącznie jako części uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej;

5) w terenach o przeznaczeniu: tereny zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolem "RM" i zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową, oznaczoną symbolem „RMu” obowiązuje:

a) wielkość działki budowlanej zabudowy zagrodowej od 1500 do 5000m2,

b) minimalna szerokości frontów działek 20m;

6) w terenach o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami o symbolu "MNu" oraz w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu "MN", na nieruchomościach niezabudowanych w chwili zatwierdzenia planu, nie spełniających warunków zawartych w pkt 4 niniejszego paragrafu obowiązuje zakaz realizacji budynków;

7) dla pozostałej zabudowy wielkość działek uzależniona od realizowanej funkcji i wielkości obiektów budowlanych przy zachowaniu szerokości frontów działek minimum 10m i wielkości działki budowlanej minimum 200m2 chyba że ustalenia rozdziału 3 stanowią inaczej;

8) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału nieruchomości bez ograniczeń zawartych w niniejszym planie w sytuacji, gdy nowa granica działki geodezyjnej pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

9) przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod ulice (drogi) lub dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa drogowego w obrębie skrzyżowania, o długości boków równoległych do osi jezdni:

- dla ulic (dróg) dojazdowych i lokalnych, minimum 5,0m,

- dla ulic włączanych do ulic (dróg) zbiorczych, minimum 10m;

10) zasady podziału nieruchomości obowiązują również przy przeprowadzaniu scalenia i podziału nieruchomości lub połączenia i ponownego podziału nieruchomości;

11) nie wyznacza się obszaru wymagającego obowiązkowo scalenia i podziału nieruchomości;

12) dla stacji transformatorowych, działka budowlana o wymiarach minimum 6mx5m z możliwością dostępu do drogi publicznej.

§ 8. Na obszarach objętych planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) ustala się system ulic ogólnodostępnych, obsługujących obszary planu w skład, którego wchodzą ulice klasy zbiorcza, lokalna oraz dojazdowa określone rysunkiem planu pełniące funkcję obsługi bezpośredniej terenów zabudowy oraz funkcję nawiązania ulic pieszo jezdnych, dojazdów i dojść do sieci dróg publicznych;

2) dostępność komunikacyjną do terenów zapewniają:

a) ulice (drogi) określone niniejszym planem i przylegające do poszczególnych terenów z wyłączeniem drogi ekspresowej Nr 8,

b) drogi wewnętrzne nie wyodrębnione niniejszym planem (położone w granicach terenów lub do nich styczne) są dojściami lub dojazdami, o ile ustalenia niniejszego planu zawarte w Rozdziale 3 nie stanowią inaczej;

3) dopuszcza się zmianę rozwiązań elementów pasa drogowego w stosunku do ustaleń niniejszego planu w granicach określonych liniami rozgraniczającymi przy zachowaniu przepisów szczególnych;

4) linie rozgraniczające ulicy winny spełniać warunki zwymiarowania oraz miar graficznych i punktów identyfikacyjnych określonych rysunkiem planu;

5) realizacja obiektów o funkcji usługowej lub o funkcji techniczno-produkcyjnej na poszczególnych działkach budowlanych, wymaga budowy zatoki postojowej poza podstawowymi pasami ruchu ulicy obsługującej lub parkingu wewnętrznego przy zachowaniu przepisów szczególnych;

6) w sytuacjach uzasadnionych realizacją obiektów o funkcji usługowej dopuszcza się realizację chodników i zatok postojowych w ramach pasów przydrogowych (przy ulicach, przy dojściach i dojazdach) o granicach określonych liniami zabudowy i linią rozgraniczającą dróg (ulic, dojść i dojazdów), przy zachowaniu możliwości zabudowy działek budowlanych ustalonych niniejszym planem;

7) w ramach pasów drogowych ulic klasy lokalna i zbiorcza, ustala się prawo realizacji wyodrębnionych ścieżek rowerowych wg zapotrzebowania;

8) w pasach drogowych ulic lokalnych i dojazdowych dopuszcza się realizację kiosków oraz obiektów małej architektury, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego na warunkach właściwego zarządcy drogi;

9) na skrzyżowaniach ulic, w obrębie trójkątnego poszerzenia pasa drogowego obowiązuje zachowanie pola widoczności.

§ 9. Na obszarach objętych planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) podstawowy program wyposażenia terenów przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci i urządzenia: elektroenergetyczne, gazowe, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych, odprowadzenia wód opadowych i telekomunikacyjne;

2) dopuszczalne jest wyposażanie terenów w sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej ograniczone do obsługi wyłącznie poszczególnych terenów, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń niniejszego planu oraz interesów osób trzecich;

3) ustala się zasady realizacji sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich mediów:

a) w ramach pasów drogowych ulic, dojść i dojazdów na wszystkich odcinkach określonych ustaleniami miejscowego planu z wyłączeniem pasa drogowego drogi ekspresowej, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

b) w ramach pasów przylegających do terenów komunikacji (przy ulicach, przy dojściach i dojazdach) o granicach określonych liniami zabudowy (minimalną odległością budynków) i linią rozgraniczającą terenów komunikacji (ulic, dojść i dojazdów), przy zachowaniu możliwości zabudowy działek budowlanych ustalonych niniejszym planem oraz przepisów szczególnych,

c) w osiach istniejących sieci;

4) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) w terenach zabudowy usługowej i produkcyjnej przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;

5) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów, do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć przy zachowaniu przepisów szczególnych;

6) podstawowy układ sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej obejmuje:

a) sieci kanalizacji sanitarnej usytuowane wzdłuż ulic: zbiorczej, lokalnych i dojazdowej,

b) przepompownię ścieków usytuowaną w obszarze o symbolu 101.Ks z przesyłem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków po zachodniej stronie drogi ekspresowej Nr 8,

c) wspomagającą oczyszczalnię lub podczyszczalnię ścieków usytuowaną w obszarze o symbolu 101.Ks;

7) odprowadzenie ścieków przemysłowych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych z warunkiem realizacji niezbędnych urządzeń podczyszczających w celu zachowania wymaganej przepisami szczególnymi, jakości odprowadzanych ścieków;

8) do czasu wyposażenia terenów w sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki bytowe i przemysłowe mogą być odprowadzone do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, z wywozem na zlewnię oczyszczalni ścieków, lub do przydomowych (zakładowych) oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej (z zachowaniem wymagań określonych przepisami szczególnymi);

9) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, do rowów, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów szczególnych;

10) dla wszystkich terenów budowlanych przewiduje się budowę oraz dopuszcza się realizację sieci i urządzeń elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych, dostarczających do odbiorców energię elektryczną, cieplną i gaz, zasady kształtowania przebiegu sieci określa pkt 3 niniejszego paragrafu, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i przepisów techniczno-budowlanych;

11) dla terenów budowlanych przewiduje się doprowadzenie energii elektrycznej do działek budowlanych z istniejących i projektowanych linii niskiego napięcia;

12) w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy, przez które przebiega linia elektroenergetyczna 15kV dopuszcza się:

a) przebudowę linii ze zmianą trasy,

b) realizację stacji transformatorowych według zapotrzebowania, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;

13) podstawowy układ sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną obejmuje:

a) istniejące linie elektroenergetyczne 15kV,

b) istniejące stacje transformatorowe z dopuszczeniem ich konserwacji lub wymiany,

c) projektowane w chwili zatwierdzenia niniejszego planu, stacje transformatorowe w terenach o symbolach 56.P, 59.P, 61.P, 70.P, 75.P,76.P, 77.P, 128.U,

d) linie elektroenergetyczne 15kV zasilające projektowane stacje transformatorowe,

e) projektowane do przebudowy na kablowe, odcinki napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV, będących w kolizji z istniejącą i projektowaną zabudową,

f) linie elektroenergetyczne niskiego napięcia;

14) usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 10. Na obszarach objętych planem ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) na terenach, dla których ustalenia niniejszego planu ustalają inne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych nie związanych trwale z gruntem, niezbędnych do dotychczasowego sposobu użytkowania terenu;

2) istniejące budynki i ogrodzenia mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji;

3) termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę, związanej z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym planem;

4) na terenach o symbolach 55.P, 59.P, 69.P do czasu zagospodarowania terenu istniejących gospodarstw rolnych zgodnego z przeznaczeniem, dopuszcza się utrzymanie zabudowy zagrodowej oraz realizację obiektów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego w istniejącej zabudowie zagrodowej.

Rozdział 3

Zasady i warunki kształtowania zagospodarowania w wyodrębnionych terenach

§ 11. W obszarze planu, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania określone symbolem cyfrowym i literowym.

§ 12. 1. Ustala się dla wyznaczonych terenów: przeznaczenie, szczegółowe zasady i warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, uzupełniające zasady i warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu zawarte w rozdziałach Nr 1 i 2 niniejszej uchwały, wg treści zawartej w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. Teren o symbolu 1.KD-E:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga ekspresowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) fragment poszerzenia pasa drogowego dla drogi ekspresowej Nr 8,

b) realizacja zagospodarowania obejmuje elementy i urządzenia pasa drogowego w tym drogi serwisowej obsługującej tereny przylegające,

c) droga serwisowa bez dostępu komunikacyjnego do pasów ruchu drogi ekspresowej.

3. Teren o symbolu 2.KD-E:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga ekspresowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) fragment węzła "Babsk" na drodze ekspresowej Nr 8 i poszerzenia pasa drogowego,

b) realizacja zagospodarowania obejmuje elementy i urządzenia pasa drogowego w tym drogi serwisowej obsługującej tereny przylegające,

c) droga serwisowa bez dostępu komunikacyjnego do pasów ruchu drogi ekspresowej,

d) w pasie drogowym wiadukt nad drogą gminną (tereny o symbolach 8.KD-L, 7.KD-L).

4. Teren o symbolu 3.KD-E:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga ekspresowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) fragment poszerzenia pasa drogowego dla drogi ekspresowej Nr 8,

b) realizacja zagospodarowania obejmuje elementy i urządzenia pasa drogowego.

5. Teren o symbolu 4.KD-E:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga ekspresowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) fragment poszerzenia pasa drogowego dla drogi ekspresowej Nr 8,

b) realizacja zagospodarowania obejmuje elementy i urządzenia pasa drogowego.

6. Teren o symbolu 5.KD-Z:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga zbiorcza;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 6m,

b) dopuszcza się realizację pasów zieleni,

c) dopuszczalna realizacja ścieżki rowerowej w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.

7. Teren o symbolu 6.KD-Z:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica zbiorcza;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 6m,

b) dopuszcza się realizację zatok postojowych lub pasów zieleni,

c) dopuszczalna realizacja ścieżki rowerowej w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań,

d) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

8. Teren o symbolu 7.KD-L:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) odcinek pasa drogowego drogi gminnej,

b) jezdnia szerokości minimum 5,0m,

c) dopuszcza się realizację ścieżek pieszo-rowerowych, zatok postojowych zamiennie z pasami zieleni,

d) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

e) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami,

f) istniejący krzyż przydrożny do zachowania,

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

9. Teren o symbolu 8.KD-L:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) odcinek pasa drogowego drogi gminnej,

b) jezdnia szerokości minimum 5,0m,

c) dopuszcza się realizację ścieżek pieszo-rowerowych, zatok postojowych zamiennie z pasami zieleni,

d) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

e) droga bez dostępu komunikacyjnego do pasów ruchu drogi ekspresowej,

f) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami.

10. Teren o symbolu 9.KD-L:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 5,0m,

b) dopuszcza się realizację ścieżek pieszo-rowerowych, zatok postojowych zamiennie z pasami zieleni,

c) odcinek alei lipowej wpisany do rejestru zabytków,

d) realizacja zagospodarowania w obrębie terenu podlega nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz jest podporządkowana ochronie drzew a w szczególności ochronie systemu korzeniowego,

e) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

f) droga bez dostępu komunikacyjnego do pasów ruchu drogi ekspresowej Nr 8,

g) w zagospodarowaniu drogi projektowana realizacja odcinka przejazdu pod drogą ekspresową do zachodniej części wsi,

h) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami.

11. Teren o symbolu 10.KD-L:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 5,0m,

b) dopuszcza się realizację ścieżek pieszo-rowerowych, zatok postojowych zamiennie z pasami zieleni,

c) istniejący drzewostan do zachowania,

d) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

e) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami.

12. Teren o symbolu 11.KD-L:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 5,0m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

13. Teren o symbolu 12.KD-L:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 5,0m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej 15kV kablowej i niskiego napięcia.

14. Teren o symbolu 13.KD-L:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 5,0m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) droga bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej Nr 8.

15. Teren o symbolu 14.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) szerokość jezdni wg stanu istniejącego,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) droga posiada dostępność komunikacyjną do drogi serwisowej w pasie drogowym drogi ekspresowej,

d) droga bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej Nr 8.

16. Teren o symbolu 15.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

17. Teren o symbolu 16.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej 15kV (kablowej) i niskiego napięcia,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

18. Teren o symbolu 17.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej 15kV (kablowej) i niskiego napięcia,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

19. Teren o symbolu 18.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) droga posiada dostępność komunikacyjną do drogi serwisowej w pasie drogowym drogi ekspresowej,

d) droga bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej.

20. Teren o symbolu 19.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

21. Teren o symbolu 20.KDW:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników,

b) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami.

22. Teren o symbolu 21.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) droga posiada dostępność komunikacyjną do drogi serwisowej w pasie drogowym drogi ekspresowej,

d) droga bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej.

23. Teren o symbolu 22.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

24. Teren o symbolu 23.KDW:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników,

b) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami,

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

25. Teren o symbolu 24.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej 15kV (kablowej) i niskiego napięcia.

26. Teren o symbolu 25.KDW:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników,

b) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami.

27. Teren o symbolu 26.KDW:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników,

b) dopuszcza się realizację odwodnienia pasa drogowego rowami.

28. Teren o symbolu 27.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m,

d) droga bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej.

29. Teren o symbolu 28.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m,

d) droga bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej.

30. Teren o symbolu 29.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m,

d) droga bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej.

31. Teren o symbolu 30.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

32. Teren o symbolu 31.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników,

b) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

33. Teren o symbolu 32.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników,

b) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

34. Teren o symbolu 33.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

35. Teren o symbolu 34.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników.

36. Teren o symbolu 35.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

37. Teren o symbolu 36.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

38. Teren o symbolu 37.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

39. Teren o symbolu 38.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej 15kV (kablowej) i niskiego napięcia.

40. Teren o symbolu 39.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

41. Teren o symbolu 40.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

42. Teren o symbolu 41.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

43. Teren o symbolu 42.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej15kV (kablowej) i niskiego napięcia.

44. Teren o symbolu 43.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

45. Teren o symbolu 44.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej 15kV (kablowej) i niskiego napięcia.

46. Teren o symbolu 45.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

47. Teren o symbolu 46.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

48. Teren o symbolu 47.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

49. Teren o symbolu 48.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

50. Teren o symbolu 49.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) jezdnia szerokości minimum 3,5m,

b) w programie uzbrojenia jako minimum, dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

c) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

51. Teren o symbolu 51.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników,

b) jezdnia placu do zawracania o promieniu minimum 6m.

52. Teren o symbolu 52.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej przy zachowaniu przepisów szczególnych,

c) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze gruntów rolnych lub ich zalesienie,

d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

53. Teren o symbolu 53.RM:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej.

54. Teren o symbolu 54.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m,

c) teren położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

55. Teren o symbolu 55.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

e) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych o funkcji obsługi komunikacji samochodowej,

f) teren bez dostępności komunikacyjnej do pasów ruchu podstawowego jezdni drogi ekspresowej,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej.

56. Teren o symbolu 56.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

e) zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,

g) od strony przylegających terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową) obowiązuje zachowanie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10m oraz wymagane jest zachowanie dopuszczalnych norm emisji hałasu na granicy z terenami chronionymi akustycznie.

57. Teren o symbolu 57.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%.

58. Teren o symbolu 58.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków z wyjątkiem usługowych – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 20% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

59. Teren o symbolu 59.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,

d) teren bez dostępności komunikacyjnej do pasów ruchu podstawowego jezdni drogi ekspresowej,

e) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,

g) istniejąca zabudowa zagrodowa do zachowania lub przekształcenia funkcji budynków na zgodnych z przeznaczeniem terenu.

60. Teren o symbolu 60.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej.

61. Teren o symbolu 61.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

e) zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,

h) od strony przylegających terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową) obowiązuje zachowanie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10m oraz wymagane jest zachowanie dopuszczalnych norm emisji hałasu na granicy z terenami chronionymi akustycznie.

62. Teren o symbolu 62.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

63. Teren o symbolu 63.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków z wyjątkiem usługowych – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 20% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej,

h) obowiązuje zachowanie przebiegu rowu melioracyjnego.

64. Teren o symbolu 64.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,

f) od strony przylegających terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową) obowiązuje zachowanie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10m oraz wymagane jest zachowanie dopuszczalnych norm emisji hałasu na granicy z terenami chronionymi akustycznie.

65. Teren o symbolu 65.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

e) zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,

h) od strony przylegających terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową) obowiązuje zachowanie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10m oraz wymagane jest zachowanie dopuszczalnych norm emisji hałasu na granicy z terenami chronionymi akustycznie.

66. Teren o symbolu 66.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

67. Teren o symbolu 67.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) teren bez dostępności komunikacyjnej do pasów ruchu podstawowego jezdni drogi ekspresowej.

68. Teren o symbolu 68.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

69. Teren o symbolu 69.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

e) teren bez dostępności komunikacyjnej do pasów ruchu podstawowego jezdni drogi ekspresowej,

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,

g) istniejąca zabudowa zagrodowa do zachowania lub przekształcenia funkcji budynków na zgodnych z przeznaczeniem terenu.

70. Teren o symbolu 70.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10%,

e) zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej.

71. Teren o symbolu 71.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

72. Teren o symbolu 72.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

73. Teren o symbolu 73.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze gruntów rolnych lub ich zalesienie,

c) pas terenu o szerokości 3m licząc od linii brzegu rowu wymaga utrzymania bez drzewostanu i ogrodzeń,

d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m,

e) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi archeologicznemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

74. Teren o symbolu 74.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze gruntów rolnych lub ich zalesienie,

c) pas terenu o szerokości 3m licząc od linii brzegu po stronie północnej rowu wymaga utrzymania bez drzewostanu i ogrodzeń,

d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m/

75. Teren o symbolu 75.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

e) teren bez dostępności komunikacyjnej do pasów ruchu podstawowego jezdni drogi ekspresowej,

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej.

76. Teren o symbolu 76.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

e) zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,

g) od strony przylegających terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (zagrodową) obowiązuje zachowanie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10m oraz wymagane jest zachowanie dopuszczalnych norm emisji hałasu na granicy z terenami chronionymi akustycznie.

77. Teren o symbolu 77.P:

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokości do 20m, warunek nie dotyczy konstrukcji wieżowych budynków produkcyjnych, których wysokość wynika z zastosowanej technologii produkcji,

b) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

d) w budynkach o funkcji składów i magazynów dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 10% i powierzchni sprzedaży do 400m2,

d) teren bez dostępności komunikacyjnej do pasów ruchu podstawowego jezdni drogi ekspresowej,

e) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych o funkcji obsługi komunikacji samochodowej,

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej.

78. Teren o symbolu 78.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze gruntów rolnych lub ich zalesienie,

c) pas terenu o szerokości 3m licząc od linii brzegu po stronie północnej rowów wymaga utrzymania bez drzewostanu i ogrodzeń,

d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

79. Teren o symbolu 79.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze gruntów rolnych lub ich zalesienie,

c) pas terenu o szerokości 3m licząc od linii brzegu po stronie północnej rowu wymaga utrzymania bez drzewostanu i ogrodzeń,

d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

80. Teren o symbolu 80.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) dopuszcza się realizację w budynku o funkcji usługowej lokali mieszkalnych o udziale powierzchni użytkowej budynku do 30%,

b) wysokość budynków usługowych do 9m,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) połacie dachowe budynku usługowego o nachyleniu od 5% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 20% do 70%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej,

h) obowiązuje zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

i) teren bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej.

81. Teren o symbolu 81.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) dopuszcza się realizację w budynku o funkcji usługowej lokali mieszkalnych o udziale powierzchni użytkowej budynku do 30%,

b) wysokość budynków usługowych do 9m,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) połacie dachowe budynku usługowego o nachyleniu od 5% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 20% do 70%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20% działki budowlanej,

h) obowiązuje zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

i) teren bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej.

82. Teren o symbolu 82.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) dopuszcza się realizację w budynku o funkcji usługowej lokali mieszkalnych o udziale powierzchni użytkowej budynku do 30%,

b) wysokość budynków usługowych do 9m,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) połacie dachowe budynku usługowego o nachyleniu od 20% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 20% do 70%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej,

h) obowiązuje zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

i) teren bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej.

83. Teren o symbolu 83.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków z wyjątkiem usługowych – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej,

h) teren bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej,

i) teren izolowany ekranem od strony jezdni drogi ekspresowej.

84. Teren o symbolu 84.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków z wyjątkiem usługowych – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej,

h) teren bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej,

i) budynek dawnej karczmy wpisany do rejestru zabytków,

j) dawna stajnia przy zajeździe do zachowania, podlega ochronie konserwatorskiej,

k) realizacje zagospodarowania w obrębie nieruchomości na której występują obiekty wymienione w pkt i-j podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

l) teren izolowany ekranem od strony jezdni drogi ekspresowej.

85. Teren o symbolu 85.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w poddaszu użytkowym,

c) budynki usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

d) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

e) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

f) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 70%,

g) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

h) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej,

i) teren bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej,

j) teren izolowany ekranem od strony jezdni drogi ekspresowej.

86. Teren o symbolu 86.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania zakaz realizacji budynków.

87. Teren o symbolu 87.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej.

88. Teren o symbolu 88.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej.

89. Teren o symbolu 89.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze gruntów rolnych lub ich zalesienie,

c) pas terenu o szerokości 3m licząc od linii brzegu po stronie północnej rowu wymaga utrzymania bez drzewostanu i ogrodzeń,

d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

90. Teren o symbolu 90.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze gruntów rolnych lub ich zalesienie,

c) pas terenu o szerokości 3m licząc od linii brzegu po stronie północnej rowu wymaga utrzymania bez drzewostanu i ogrodzeń,

d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

91. Teren o symbolu 91.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 40% działki budowlanej.

92. Teren o symbolu 92.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

93. Teren o symbolu 93.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej,

h) dopuszcza się realizacje przechowalni owoców,

i) teren stanowi jedną działkę budowlaną.

94. Teren o symbolu 94.R:

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej,

c) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

95. Teren o symbolu 95.R:

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej,

c) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

96. Teren o symbolu 96.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%.

97. Teren o symbolu 97.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%.

98. Teren o symbolu 98.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną.

99. Teren o symbolu 99.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie rolnicze gruntów rolnych lub ich zalesienie.

100. Teren o symbolu 100.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 40% działki budowlanej,

h) teren izolowany ekranem od strony jezdni drogi ekspresowej.

101. Teren o symbolu 101.Ks:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) projektowana przepompownia i oczyszczalnia lub podczyszczalnia ścieków,

b) budynki o jednej kondygnacji maksymalnie do 6m,

c) połacie dachowe na budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,

e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% terenu,

f) w pasie terenu o szerokości 6m od linii rozgraniczającej ulicy 8.KD-L oraz terenu 100.MNu wymagane wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ogrodzeń szczelnych

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną.

102. Teren o symbolu 102.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 40% działki budowlanej,

h) teren od strony południowej przylega do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4104E z zabytkową aleją, realizacja zagospodarowania na działkach budowlanych przylegających bezpośrednio do pasa drogowego wymaga nadzoru konserwatorskiego na warunkach przepisów szczególnych.

103. Teren o symbolu 103.MN:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

104. Teren o symbolu 104.UOK:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej kościelnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) istniejące budynki zagrody do zachowania lub zmiany funkcji,

b) budynek plebanii oraz odcinek alei lipowej wpisane są do rejestru zabytków, realizacje zagospodarowania w obrębie terenu podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

c) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do 9m,

d) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

e) połacie dachowe budynków mieszkaniowych i usługowych o nachyleniu od 20% do 100%,

f) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 10% do 100%,

g) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 20%,

h) istniejący użytek lasu do zachowania,

i) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

105. Teren o symbolu 105.UOS:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej sakralnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) istniejące budynki do zachowania,

b) budynek kościoła Parafii p.w. Św. Antoniego w Babsku, dzwonnica kościelna, ogrodzenie cmentarza kościelnego, cztery kaplice w ogrodzeniu, cmentarz przykościelny są wpisane do rejestru zabytków, realizacje zagospodarowania w obrębie terenu podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

c) zakaz realizacji nowej zabudowy,

d) teren stanowi jedną działkę budowlaną.

106. Teren o symbolu 106.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) dopuszcza się realizację w budynku o funkcji usługowej lokali mieszkalnych o udziale powierzchni użytkowej budynku do 30%,

b) wysokość budynków usługowych do 9m,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) połacie dachowe budynków usługowych o nachyleniu od 5% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 70%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 25% działki budowlanej,

h) obowiązuje zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

107. Teren o symbolu 107.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%.

108. Teren o symbolu 108.R:

1) przeznaczenie: tereny rolnicze;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zakaz realizacji budynków,

b) dopuszcza się realizację sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej,

c) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

109. Teren o symbolu 109.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

110. Teren o symbolu 110.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%.

111. Teren o symbolu 111.UO:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej oświaty;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) dopuszcza się realizację w budynku o funkcji usługowej lokali mieszkalnych o udziale powierzchni użytkowej budynku do 30%,

b) wysokość budynków usługowych do 9m,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) połacie dachowe budynków usługowych o nachyleniu od 5% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 70%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej,

h) teren stanowi jedną działkę budowlaną.

112. Teren o symbolu 112.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

113. Teren o symbolu 113.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

114. Teren o symbolu 114.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej,

h) istniejąca zabudowa zagrodowa do zachowania lub przekształcenia w zabudowę jednorodzinną,

i) w obszarze o ograniczeniach sanitarnych w zagospodarowaniu terenu obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych związanych z produkcją lub przechowywaniem artykułów żywności, żywienia zbiorowego oraz lokalnych ujęć wody.

115. Teren o symbolu 115.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej,

h) obowiązuje zachowanie rowu melioracyjnego przejmującego wody opadowe z pasa drogowego ulicy o symbolu 12.KDL z dopuszczeniem zabudowy rowu kanałem krytym,

i) w obszarze o ograniczeniach sanitarnych w zagospodarowaniu terenu obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych związanych z produkcją lub przechowywaniem artykułów żywności, żywienia zbiorowego oraz lokalnych ujęć wody,

j) teren izolowany ekranem od strony jezdni drogi ekspresowej.

116. Teren o symbolu 116.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopuszczeniem zabudowy zespolonej w pierzei ulicy o symbolu 10.KD-L,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 40% działki budowlanej.

117. Teren o symbolu 117.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

118. Teren o symbolu 118.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

119. Teren o symbolu 119.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

120. Teren o symbolu 120.WW:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - ujęcia i stacje wodociągowe;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) budynki o jednej kondygnacji maksymalnie do 8m,

b) połacie dachowe na budynkach o nachyleniu od 5% do 70%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 20%,

d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% terenu,

e) teren stanowi jedną działkę budowlaną.

121. Teren o symbolu 121.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) drzewostan o charakterze parkowym,

c) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych,

d) fragment wg rysunku planu, położony w obszarze o ograniczeniach sanitarnych w zagospodarowaniu terenu,

e) zakaz realizacji ujęć wody,

f) fragment terenu (wg rysunku planu) jest wpisany do rejestru zabytków, realizacje zagospodarowania w obrębie terenu podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

122. Teren o symbolu 122.ZC:

1) przeznaczenie - cmentarze;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) fragment terenu (wg rysunku planu) jest wpisany do rejestru zabytków, realizacje zagospodarowania w obrębie terenu podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

b) w programie zagospodarowania cmentarza dom przedpogrzebowy lub kostnica,

c) dopuszcza się realizację kaplicy,

d) łączna powierzchnia zabudowy budynków: domu przedpogrzebowego, kostnicy i kaplicy do 500m2,

e) wysokość budynków domu przedpogrzebowego, kostnicy lub kaplicy do 9m, pozostałych budynków do 5m,

f) połacie dachowe o nachyleniu od 5% do 100%,

g) w zagospodarowaniu cmentarza wymagane jest uwzględnienie rezerwy terenów grzebalnych pod mogiły zbiorowe o powierzchni minimum 0,10ha.

123. Teren o symbolu 123.KSp:

1) przeznaczenie - tereny komunikacji - parking ogólnodostępny;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) minimalna liczba miejsc parkingowych dla 100 samochodów osobowych,

b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 20% powierzchni terenu,

c) teren stanowi strefę ekspozycji zabytkowego cmentarza,

d) zieleń o charakterze parkowym, zagospodarowanie zielenią wymaga zachowania ekspozycji cmentarza od strony kościoła,

e) zakaz realizacji budynków,

f) fragment terenu (wg rysunku planu) jest wpisany do rejestru zabytków, realizacje zagospodarowania w obrębie terenu podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

124. Teren o symbolu 124.KP:

1) przeznaczenie – tereny komunikacji - place;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) odcinek alei lipowej wpisany jest do rejestru zabytków, realizacje zagospodarowania w obrębie terenu podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz jest podporządkowana ochronie drzew a w szczególności ochronie systemu korzeniowego,

b) istniejąca aleja pieszo jezdna na osi bramy kościelnej obramowana zabytkową aleją lipową do zachowania,

c) nawierzchnia alei żwirowa, z kamienia naturalnego lub z kostki brukowej,

d) zakaz realizacji budynków.

125. Teren o symbolu 125.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 40%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 40% działki budowlanej.

h) teren bez dostępności komunikacyjnej do drogi ekspresowej,

i) teren izolowany ekranem od strony jezdni drogi ekspresowej.

126. Teren o symbolu 126.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

127. Teren o symbolu 127.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 40% działki budowlanej.

128. Teren o symbolu 128.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) funkcje budynków wyłącznie z zakresu handlu i gastronomii,

b) dopuszcza się realizację w budynku o funkcji usługowej lokali mieszkalnych o udziale powierzchni użytkowej budynku do 30%,

c) wysokość budynków usługowych do 9m,

d) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

e) połacie dachowe budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20% działki budowlanej,

h) obowiązuje zakaz realizacji obiektów, w których działalność jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

129. Teren o symbolu 129.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) drzewostan o charakterze parkowym,

c) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych,

d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

130. Teren o symbolu 130.ZL:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zakaz realizacji budynków,

b) drzewostan o charakterze parkowym,

c) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych,

d) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5m.

131. Teren o symbolu 131.W:

1) przeznaczenie - tereny zbiornika wodnego;

2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zbiornik ochrony przeciwpożarowej drogi ekspresowej,

b) zakaz realizacji budynków.

132. Teren o symbolu 132.MN:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

133. Teren o symbolu 133.MN:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

134. Teren o symbolu 134.MN:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

135. Teren o symbolu 135.MN:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

136. Teren o symbolu 136.MN:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

137. Teren o symbolu 137.MN:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

138. Teren o symbolu 138.MN:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

139. Teren o symbolu 139.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

140. Teren o symbolu 140.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m,

d) nachylenie połaci dachowych budynków mieszkalnych symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe na pozostałych budynkach o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 30%,

g) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 50% działki budowlanej.

141. Teren o symbolu 141.RMu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,

b) budynki mieszkalne o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu użytkowym,

c) wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 9,5m,

d) nachylenie połaci dachowe budynku mieszkalnego symetryczne względem kalenicy od 40% do 100%,

e) połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 5% do 100%,

f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 50%.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 13. Traci moc obowiązującą uchwała Nr XI/78/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia  i Julianów Lesiewski (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 291 poz. 2528; z 2005r Nr 211 poz. 2159 i Nr 273 poz. 2668 oraz z 2006r Nr 276 poz. 2150) w zakresie obszarów objętych niniejszym planem a dotycząca fragmentów wsi:

Babsk (tereny o symbolach: 3.05.M,U, 3.06.MNp, 3.07.MNp, 3.08.ZC, 3.09.ZPL,KSp, 3.10.MNp, 3.11.PU, 3.12.MNp, 3.13.UO, 3.14.RM, 3.22.R, 3.30.MN,ZR oraz fragmenty terenów o symbolach: 3.03.KL, 3.04.KDg, 3.15.RM, 3.16.R,RL, 3.24.R,RL, 3.28.MRj, 3.29.KL, 3.31.RM, 3.32.KDg), Gołyń (fragment terenu o symbolu 16.15.RM,RL), Studzianek (fragmenty terenów o symbolach: 44.02.KDg, 44.08.RM,RL, 44.10.RM,RL, 44.14.RM,RL)

Wólka Babska (fragmenty terenów o symbolach: 51.07.MRj, 51.10.RM, 51.13.RM).

§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.