KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI 	:	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

ADRES INWESTYCJI 	:	ul. Sportowa, Żubrowa w Białowieży

INWESTOR 	:	Gmina Białowieża

ADRES INWESTORA 	:	ul. Sportowa 1; 17-230 Białowieża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	
DATA OPRACOWANIA	:

Stawka roboczogodziny	:

Poziom cen		 :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 	:

Podatek VAT 	:

Ogółem wartość kosztorysowa robót 	:

Słownie:

wykonawca : 		inwestor :

Data opracowania 	    	Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

PVC 200 - 836m PE 90 tłoczne - 353m Przepompownie ścieków - 1szt. Studnie PVC DN425 -16szt. Studnie PVCDN1000-7 szt.

Kosztorys i przedmiary zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)

-2-

Norma PRO Wersja 4.27

KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45255600-5 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 429*2.4*1 = 1029.600 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 407*3.4*1 = 1383.800 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR1 0312-02 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką bala mi drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 6.0 m | m2 | 407*3.4*2 = 2767.600 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0202- 08 analogia | Dowiezienie piasku | m3 | poz.2 = 1383.800 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0317- 02Z.O.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr . IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 836*0.3*1 m 250.800 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpi. | 14 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpi. | poz.6 = 14.000 |  |  |
| 8 d.1 | kalk. własna | Pompowanie wody przy pomocy pompy zatapialnej o wydajności 30m3/h | godz. | 380 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 11 0502-02 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 200x5,9 SDR34 | m | 836 |  |  |
| 10 d.1 | KNNR 11 0406- 03 analogia | Studzienki rewizyjne PVC fi 425 mm montowane w goto wym wykopie i głębokości do 3.0 m - kompletne - pokrywa żeliwna D400 - żeliwo sferoidalne | szt. | 10 |  |  |
| 11 d.1 | KNNR 11 0406-03 +KNNR 11 0406-04 analogia | Studzienki rewizyjne PVC fi 425 mm montowane w goto wym wykopie i głębokości do 3.0 m - kompletne - pokrywa żeliwna D400 - żeliwo sferoidalne Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 3.0 m | szt. | 6 |  |  |
| 12 d.1 | KNNR 11 0405- 03 analogia | Studnie rewizyjne z PVC o śr. 1000 mm montowane w gotowym wykopie o gł. do 3,0 m, kompletne - pokrywa żeliwna 40ton - żeliwo sferoidalne | szt. | 5 |  |  |
| 13 d.1 | KNNR 11 0405- 03 analogia | Studnie rewizyjne z PVC o śr. 1000 mm montowane w gotowym wykopie o gł. ponad 3,0 m, kompletne - pokrywa żeliwna 40ton - żeliwo sferoidalne | szt. | 2 |  |  |
| Razem dziat: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9 |  |  |  |  |  | 332266.41 |
| 2 | 45232410-9 | Kanały tłoczne |  |  |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 45*1.6*1 = 72.000 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 1 0214- 03z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypanie wykopów ..fund.podłużnych,punktowych,ro-wów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr . I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | poz.14 = 72.000 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 4 1009-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 353 |  |  |
| Razem dział: Kanały tłoczne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 45232423-3 | Przepompownie ścieków |  |  |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 1 0212-06 | Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparka mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0,6 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 2.6*2.6*4.1 = 27.716 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 1 0214- 03z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypanie wykopów ..fund.podłuźnych,punktowych,ro-wów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr . I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | poz.17-3.21 = 24.506 |  |  |
| 19 d.3 | KNNR 1 0218-02 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podło ża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV | m2 | 3.21 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 1 0312-02 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką bala mi drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i qłęb.do 6.0 m | m2 | (2.6+2.6)*2* 1*4.1 = 42.640 |  |  |
| 21 d.3 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm | t | 0.13 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 2 0107-02 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 | 2.6*2.6*0.3* 1 m 2.028 |  |  |
| 23 d.3 | kalk. własna | Montaż zbiorników przepompowni - kompletne z pompami 2szt., szafa sterownicza i osprzęt, śr. 1000mm: zgodnie z wykazem tabela Nr4 | kpi | 1 |  |  |
| Razem dział: Przepompownie ścieków I |  |  |  |  |  |  |

-5-

Norma PRO Wersja 4.27

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 45342000-6 | Ogrodzenie przepompowni |  |  |  |  |
| 24 d.4 | KNNR 1 0307-01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 0.2*1.2*2.6* 4*1 = 2.496 |  |  |
| 25 d.4 | KNNR 2 0106-03 | Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 | 0.2*1.5*2.6* 4*1 =3.120 |  |  |
| 26 d.4 | KNNR 2 1603- 03 analogia | Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników na słupach stalowych 2' o wysokości 1,5m z furtką łącznie z pomalowaniem farbą olejną | m | (2.6+2.6)*2* 1.5*1 = 15.600 |  |  |
| 27 d.4 | KNNR 6 0301- 05 analogia | Nawierzchnie z kostki betonowej polbruk na podsypce piaskowej | m2 | 6 |  |  |
| Razem dział: Ogrodzenie przepompowni |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 45233140-2 | Odtworzenie nawierzchni jezdni |  |  |  |  |
| 28 d.5 | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową | m2 | 1095+1185 = 2280.000 |  |  |
| 29 d.5 | KNNR 6 0307-02 z.o.2.7. 9902-01 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - płyty z rozbiórki | m2 | poz.28 = 2280.000 |  |  |
| Razem dział: Odtworzenie nawierzchni jezdni |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.27

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udzi ał procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-13 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 14-16 | Kanały tłoczne |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 17-23 | Przepompownie ścieków |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 24-27 | Ogrodzenie przepompowni |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 28-29 | Odtworzenie nawierzchni jezdni |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: