KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

ADRES INWESTYCJI	:	Budy, Teremiski, Pogorzelce, Białowieża ul. Zastawa

INWESTOR	:	Gmina Białowieża

ADRES INWESTORA	:	ul. Sportowa 1; 17-230 Białowieża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	
DATA OPRACOWANIA	:

Stawka roboczogodziny	:

Poziom cen		:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:

Podatek VAT	:

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:

Słownie:

WYKONAWCA:		INWESTOR:

Data opracowania	Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

PVC 200 - 5895m

PVC160 - 539m

PE 90 tłoczne - 2562m

PE110 tłoczne -4423m

Przepompownie ścieków - 8szt.

Studnie PVC DN425 - 171szt.

Studnie PVC DN1000 - 43 szt.

Kosztorys i przedmiary zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)

-2-

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45255600-5 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 10210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | (165+125+ 578+700+ 299+301- 101)*2.3*1 = 4754.100 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0210-05 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I II-I V | m3 | 273*4*1 = 1092.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | (598+793+ 656+163+ 175+609+ 733)*1*2.4 = 8944.800 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 10313- 01 analogia | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer. 1,5 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 2067*2.3*2+ 3727*2.4*2 = 27397.800 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0312-02 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 6.0 m | m2 | 273*4*2 = 2184.000 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 1 0214- 03Z.O.2.11.4. 9911-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych.punktowych.ro-wów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | poz.1 + poz.2+poz.3-1850.4 = 12940.500 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 1 0202- 08 analogia | Dowiezienie piasku | m3 | poz.3 = 8944.800 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 1 0317- 02z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 6168*0.3*1 = 1850.400 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpi. | 111 |  |  |
| 10 d.1 | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | kpi. | poz.9 = 111.000 |  |  |
| 11 d.1 | kalk. własna | Pompowanie wody przy pomocy pompy zatapialnej o wydajności 30m3/h | godz. | 9500 |  |  |
| 12 d.1 | KNNR 11 0502-02 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 200x5,9 SDR34 | m | 5895 |  |  |
| 13 d.1 | KNNR 11 0406- 03 analoqia | Studzienki rewizyjne PVC (i 425 mm montowane w gotowym wykopie i głębokości do 3.0 m - kompletne - pokrywa żeliwna D400 - żeliwo sferoidalne | szt. | 161 |  |  |
| 14 d.1 | KNNR 11 0406-04 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m | szt. | 21.98*0.5 = 10.990 |  |  |
| 15 d.1 | KNNR 11 0405- 03 analoqia | Studnie rewizyjne z PVC o śr. 1000 mm montowane w gotowym wykopie o gł. do 3,0 m, kompletne - pokrywa żeliwna 40ton - żeliwo sferoidalne | szt. | 39 |  |  |
| 16 d.1 | KNNR 11 0405- 03 analogia | Studnie rewizyjne z PVC o śr. 1000 mm montowane w gotowym wykopie o gł. ponad 3,0 m, kompletne - pokrywa żeliwna 40ton - żeliwo sferoidalne | szt. | ' 3\ |  |  |
| 17 d.1 | KNNR 11 0402-08 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 250 mm w gruntach kat. III-IV | m | 101 |  |  |
| 18 d.1 | KNNR 11 0404-05 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur | m | poz.17 = 101.000 |  |  |
| Razem dział: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 45232410-9 | Kanał sanitarny grawitacyjny PVC 160x4,9 |  |  |  |  |
| 19 d.2 | KNNR 10210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV, średnia gł. 1,6m | m3 | (579-435)* 1.8*1 = 259.200 |  |  |
| 20 d.2 | KNNR 1 0214- 03z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłuźnych.punktowych.ro-wów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 259.2-43.2 = 216.000 |  |  |
| 21 d.2 | KNNR 1 0317- 02z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 0.3*1 *(579-435) = 43.200 |  |  |
| 22 d.2 | KNNR 11 0502-01 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 160x4,7 SDR34 | m | 539 |  |  |

-7-

Norma PRO Wersja 4.27

KOSZTORYS INWESTORSKI

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 d.2 | KNNR 11 0406-01 z.o.2.2. 9901-1 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m - wykop o głębokości ponad 3 m | szt. | 126 |  |  |
| 24 d.2 | KNNR11 0402-05 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. I-II | m | 435 |  |  |
| 25 d.2 | KNNR11 0404-04 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur | m | poz.24 = 435.000 |  |  |
| 26 d.2 | KNNR 4 1701- 04 analogia | Trójniki PVC 160/200 wbudowane na kanale sanitarnym PVC DN200 | kpi. | 32 |  |  |
| Razem dział: Kanał sanitarny grawitacyjny PVC 160x4,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 45232410-9 | Kanały tłoczne |  |  |  |  |
| 27 d.3 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 wgr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 6839*1.6*1 = 10942.400 |  |  |
| 28 d.3 | KNNR 1 0214-03 +KNNR 11 0501-05 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | poz.27 = 10942.400 |  |  |
| 29 d.3 | KNNR 4 1009-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 2562 |  |  |
| 30 d.3 | KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | m | 4423 |  |  |
| 31 d.3 | KNNR 11 0402- 03 analoqia | Przewierty dł. do 30 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 150 mm w gruntach kat. I-II | m | 68 |  |  |
| 32 d.3 | KNNR 11 0404-05 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur | m | poz.31 = 68.000 |  |  |
| Razem dział: Kanały tłoczne |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45232423-3 | Przepompownie ścieków |  |  |  |  |
| 33 d.4 | KNNR1 0212-06 | Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,6 m3 wgr.kat. III-IV | m3 | 2.6*2.6*4.8* 8 = 259.584 |  |  |
| 34 d.4 | KNNR 1 0214-03 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłuźnych.punktowych.ro-wów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 259.58-30.14 = 229.440 |  |  |
| 35 d.4 | KNNR 1 0218-02 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), qrunt kat. III-IV | m2 | 30.14 |  |  |
| 36 d.4 | KNNR 10312-02 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 6.0 m | m2 | (2.6+2.6)*2* 8*4.8 = 399.360 |  |  |
| 37 d.4 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm | t | 1.04 |  |  |
| 38 d.4 | KNNR 2 0107-02 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 | 2.6*2.6*0.3* 8 = 16.224 |  |  |
| 39 d.4 | kalk. własna | Montaż zbiorników przepompowni - kompletne z pompami 2szt., szafa sterownicza i osprzęt, śr. 1000mm: zgodnie z wykazem tabela Nr4 | kpi | 8 |  |  |
| Razem dział: Przepompownie ścieków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 45342000-6 | Ogrodzenie przepompowni |  |  |  |  |
| 40 d.5 | KNNR 1 0307-01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 0.2*1.2*2.6* 4*8 = 19.968 |  |  |
| 41 d.5 | KNNR 2 0106-03 | Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 | 0.2*1.5*2.6* 4*8 = 24.960 |  |  |
| 42 d.5 | KNNR 2 1603- 03 analogia | Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników na słupach stalowych 2' o wysokości 1,5m z furtką łącznie z pomalowaniem farbą olejną | m | (2.6+2.6)*2* 1.5*8 = 124.800 |  |  |
| 43 d.5 | KNNR 6 0301- 05 analogia | Nawierzchnie z kostki betonowej polbruk na podsypce piaskowej | 1712 | 48 |  |  |
| Razem dział: Oqrodzenie przepompowni |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 45233140-2 | Odtworzenie nawierzchni jezdni |  |  |  |  |
| 44 d.6 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 5262 |  |  |
| 45 d.6 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 | poz.44 = 5262.000 |  |  |
| 46 d.6 | KNNR 6 0202-06 | Podbudowa z mieszanki żwirowej na podłożu gr. 30cm | m2 | poz.44 = 5262.000 |  |  |

-8-

Norma PRO Wersja 4.27

KOSZTORYS INWESTORSKI

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 d.6 | KNNR 6 0802-04 z.o.2.7. 9902-01 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) | m2 | poz.44 = 5262.000 |  |  |
| 48 d.6 | KNNR 5 0721-01 + KNNR 5 0721-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości | m | 8800 |  |  |
| Razem dział: Odtworzenie nawierzchni Jezdni |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

-9-

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udzi ał procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-18 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 19-26 | Kanał sanitarny grawitacyjny PVC 160x4,9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 27-32 | Kanały tłoczne |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33-39 | Przepompownie ścieków |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 40-43 | Ogrodzenie przepompowni |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 44-48 | Odtworzenie nawierzchni jezdni |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: