Załącznik nr 2 do SIWZ IP.271.4.2011

Formularz wykonawcy

|  |  | ............................. dn. ................... |
| --- | --- | --- |
|  |  | miejscowość data |

pieczątka nagłówkowa

Oferta - parametry techniczne

(wypełnia i podpisuje wykonawca)

Dostawa 1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA na rzecz OSP w Białowieży

Wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami).

Wymagania szczegółowe

- Załoga: 3 osoby

- Oznaczenie samochodu ratowniczo - gaśniczego: 
                                 GCBA – 8/50 (parametry minimalne),

Oznaczenie dodatkowe:

Samochód ratowniczo – gaśniczy

PN-EN 1846-1  S-2-3-8000-8/5000-0 (parametry minimalne),

3. 27.	Wyposażenie zamontowane na stałe:

•	Autopompa klasy  A- 50/8, zabudowana z tyłu pojazdu z układem wodno-pianowym,

•	Urządzenie szybkiego natarcia niskociśnieniowe,

•	Zbiornik wody o pojemności min. 8000 dm3 ,

•	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 800 dm3 ,

•	Dozownik środka pianotwórczego dostosowany do parametrów autopompy,

•	Wciągarka o sile uciągu min. 7 ton,

•	Agregat prądotwórczy,

# Wymagania minimalne zamawiającego.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych | Pełne świadectwo dopuszczenia i homologacji potwierdzające proponowane parametry - dołączone do oferty. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyciągu ze świadectwa homologacji i ważnego świadectwa dopuszczenia CNBOP najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego pojazdu. |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r z późniejszymi zmianami „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” |  |  |
| 1.3 | Samochód wraz z wyposażeniem musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. |  |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia . |  |  |
| 1.5 | Pojazd powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1846-2 |  |  |
| 1.6 | Pojazd powinien spełniać wymagania „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” zatwierdzonych przez Komendę Główną PSP w dniu 14.04.2011r. |  |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista , samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: 26 000kg | Podać masę całkowitą dopuszczalną zgodnie ze świadectwem homologacji typu |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 300 kW. | Podać parametry techniczne silnika zgodnie ze świadectwem homologacji typu |  |
| 2.3 | Wymiary geometryczne: Wysokość pojazdu nie większa niż 3400 mm klasa – S kategoria – 2 | Podać parametry pojazdu zgodnie ze świadectwem dopuszczenia |  |
| 2.4 | Zwrotność samochodu: klasa – S kategoria – 2 | Podać parametry pojazdu |  |
| 2.4 | Parametry dynamiczne: klasa – S kategoria – 2 | Podać parametry pojazdu |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy | Podać markę, typ i model |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 6x6 –uterenowiony z : - z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych - blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu - z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu Napęd autopompy z przystawki dodatkowego odbioru mocy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. Dot. Przystawki: podać markę, typ oraz parametry techniczne |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w system: ABS | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin- Euro 5 | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.5 | Konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta – należy podać zastosowane rozwiązania wzmocnień | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.6 | Kabina jednomodułowa dwudrzwiowa , zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.7 | Kabina wyposażona w: -klimatyzację -elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy -elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy -lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) -lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku -reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - radio z odtwarzaczem CD - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek. | Podać markę, typ i parametry techniczne |  |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi lub LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa lub LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. Lampa zespolona –osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe lub LED) niebieskie z przodu pojazdu. - oraz „fala świetlna” umieszczona na tylnej ścianie nadwozia | Podać markę, typ urządzenia, parametry techniczne, sposób rozmieszczenia elementów sygnalizacji |  |
| 3.11 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. Podać fabryczną moc alternatora oraz pojemność akumulatorów. |  |
| 3.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.13 | ## Pojazd wyposażony w zewnętrzne gniazdo do ## ładowania akumulatorów i instalacji pneumatycznej ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Złącze samorozłączalne-w momencie rozruchu silnika. Wtyczka do instalacji w ukompletowaniu do pojazdu | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). Dodatkowy halogen cofania z włącznikiem na desce rozdzielczej. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w czujniki odległości umieszczone z tyłu pojazdu z informacją dla kierowcy oraz kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu . Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych .Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie zasięgu wzroku kierowcy. | Podać markę, typ oraz parametry techniczne (dotyczy kamery cofania) |  |
| 3.16 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |
| 3.17 | ## Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Współpraca z odciągiem spalin. | Sposób odprowadzenia spalin wskaże zamawiający |  |
| 3.18 | ## Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od – 250C do + 500C. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.19 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym i pneumatycznym gniazdem przyłączeniowym. | Podać fabryczną dopuszczalną masę holowanej przyczepy. |  |
| 3.20 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 3.21 | ## Pełnowymiarowe koło zapasowe-na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |  |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia |  |
| 4.2 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie , włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.3 | Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.4 | Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie boczne, zasilane z instalacji samochodu po min. 2 halogeny po każdej ze stron (możliwość włączenia oddzielnie każdej ze stron) | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.5 | Zbiornik wody o pojemności min. 8 m3. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada właz rewizyjny. | Podać sposób grawitacyjnego opróżniania zbiornika oraz usuwania osadów i zanieczyszczeń. |  |
| 4.6 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.7 | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie wydajności autopompy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.8 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.9 | Autopompa jednozakresowa niskociśnieniowa -wydajność , min. 5 000 l/min, przy ciśnieniu 8 bar | Podać markę, typ i parametry techniczne autopompy, opisać sposób odwadniania autopompy; rysunek ofertowy lub zdjęcie |  |
| 4.10 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik - kontrolka włączenia autopompy, - licznik motogodzin-pracy autopompy - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - sterowanie automatycznym dozownikiem środka pianotwórczego - schemat układu wodno-pianowego wraz z opisem technicznym W kabinie kierowcy znajdują się co najmniej następujące, urządzenia kontrolno-pomiarowe: - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.11 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.12 | Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do – 25 O C, działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.13 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.14 | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.15 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 1600 do 3200 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym | Podać parametry techniczne |  |
| 4.16 | Samochód wyposażony w jedną niskociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 30 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Wymagany napęd elektryczny zwijadła. | Podać długość linii, markę, typ i parametry techniczne szybkiego natarcia |  |
| 4.18 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy - dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) - montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 4.19 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ). - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 6,5 metra - sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi. - stopień ochrony minimum IP55 - automatyczna funkcja złożenia masztu - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu | Podać parametry, załączyć opis. |  |
| 4.20 | Możliwość umieszczenia 3 kpl. aparatów wraz z maskami i butlami kompozytowymi w pierwszej skrytce za dowódcą, na stelażu umożliwiającym łatwe zakładanie bez konieczności zdejmowania ze stelaża | Konstrukcja umocowań aparatów uniwersalna umożliwiająca mocowanie aparatów wszystkich typów dostępnych w handlu, podać sposób rozwiązania |  |
| V. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 5.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 3 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011r. | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 5.2 | Samochód należy doposażyć w: - wciągarka elektryczna o się uciągu min. 7 ton zamontowana z przody pojazdu – 1 szt. - agregat prądotwórczy do najaśnic masztu- min. 2,2kVA – 1 szt. - aparat powietrzny jednobutlowy wraz z maską typ nadciśnieniowy 300 bar (butla kompozytowa) przystosowany do współpracy z maskami firmy AUER - załączyć świadectwo dopuszczenia CNBOP – kpl. 3, - butle zapasowe do aparatów powietrznych wykonane z kompozytu szt. 3 - ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniami typu średniego (załączyć świadectwo dopuszczenia CNBOP)–szt. 2 - ubranie ostrzegawcze (kamizelka) – szt. 3, - gaśnica proszkowa 12kg ABC – szt. 1, - wąż tłoczny W-75-5-ŁA – szt. 2, -wąż tłoczny W-110-20-ŁA – szt. 8, -wąż tłoczny W-75-20-ŁA – szt. 10, - wąż tłoczny W-52-20-ŁA – szt. 8, - wąż ssawny 110-2500-Ł – szt. 6, - podpinka wężowa – szt. 4 - siodełko wężowe – szt. 2 - smok ssawny 110 – szt. 2 - pływak z zatrzaśnikiem – szt. 2 - linka do smoka i linii ssawnej – szt. 2 - stojak hydrantowy krótki – szt. 1 - zbieracz 2x75/110 – szt. 2 - rozdzielacz G-75/52-75-52 – szt. 2 - przełącznik 110/75 – szt. 2 - przełącznik 75/52 – szt. 4 - prądownica wodna 75 – szt. 1 - prądownica wodna 52 TURBOJET – szt. 2 - prądownica pianowa PP8 – szt. 1 - prądownica pianowa klasy II/15 – szt. 2 - wytwornica pianowa 2/150 – szt. 1 - wytwornica pianowa 4/75 – szt.2 - klucz do łączników – szt. 2 - klucz do hydrantów nadziemnych – szt. 2 - klucz do pokryw studzienek – szt. 2 - linka ratownicza 30 m – szt. 2 - drabina nasadkowa 4-przęsłowa – szt. 1 - bosak podręczny – szt. 1 - bosak lekki – szt. 1 - łom – szt. 1 - topór strażacki ciężki – szt. 1 - sztychówka – szt. 1 - nożyce do cięcia drutu o średnicy 10 mm – szt. 1 - zestaw PSP-R3 – szt. 1 - agregat oddymiający nadciśnieiowy – szt. 1 | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. Dot. aparatów powietrznych i masek: Podać producenta i typ; Dot. wentylatora oddymiającego: podać typ i producenta |  |
| VI. | OZNACZENIE |  |  |
| 6.1 | Oznaczenie pojazdu zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2008 Komendanta Głównego PSP z dnia 10.04.2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP | Nr operacyjny zostanie podany wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia |  |
| VII. | OGÓLNE |  |  |
| 7.1 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r z późniejszymi zmianami | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |  |
| 7.2 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące | Należy potwierdzić spełnienie wymagań |  |

Za wykonawcę podpis/y

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )