Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej,

polegającej na zainstalowaniu indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych  na terenie Gminy Białowieża, w zakresie umożliwiającym ich prawidłowe i zgodne przepisami użytkowanie w ramach realizacji projektu:

Kolektory Słoneczne w Gminie Białowieża,

oznaczony IP.271.1.2012.

Załącznik do Formularza oferty.

Kolektor płaski typ……….producent……

Oświadczam, że ww.  kolektory słoneczne, które zostaną wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, charakteryzują się parametrami techniczno – użytkowymi o wartościach przedstawionych w kolumnie Wartość K poniższej tabeli, co jest potwierdzone w załączonym do oferty załączniku  z badań do certyfikatu CEN Keymark (zwanego też Solar Keymark).

Oświadczam, że izolacja cieplna ww. kolektora jest zgodna z normą PN EN 13823:2010.

| l.p. | Nazwa parametru | Wymagana wartość | Wartość K | Potwierdzenie | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ i materiał obudowy kolektora | Plaski / aluminium |  |  |  |
| 2. | Wielkość – wymagana powierzchnia czynna absorbera | Min. 2,3 m2 |  |  |  |
| 3. | Materiał absorbera | Aluminium lub miedź |  |  |  |
| 4. | Konstrukcja rur absorbera | Pojedyncza rura ułożona w sposób meandrowy (odległość osi sąsiednich odcinków rury nie większa, niż P max =100 mm) |  |  |  |
| 5. | Sprawność optyczna kolektora odniesiona do powierzchni czynnej | Min. 83% |  |  |  |
| 6. | Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy | Nie mniejsza, niż 205 o C |  |  |  |
| 7. | Moc użyteczna z m2 kolektora odniesiona do powierzchni apertury przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatur (Tm – Ta): | Tm – Ta = 10 K: 793 W Tm – Ta = 30 K: 706 W Tm – Ta = 50 K: 606 W Tm – Ta = 70 K: 493 W |  |  |  |
| 8. | Współczynniki liniowe 1a odniesione do powierzchni apertury | Nie większy, niż 3,7 [W/m2K] |  |  |  |
| 9. | Współczynniki proporcjonalne 2a odniesione do powierzchni apertury | Nie większy, niż 0,017 [W/m2K] |  |  |  |

Pieczęć i podpis Wykonawcy:………………………………………………………………….

Uwaga 1:

Z wyłączeniem pkt. 8 i pkt. 9 wymienione wyżej wartości odnoszą się do powierzchni czynnej, to jest:

- do powierzchni apertury w przypadku, gdy jej powierzchnia jest mniejsza od powierzchni absorbera;

- do powierzchni absorbera w przypadku, gdy jego powierzchnia jest mniejsza od powierzchni apertury.

Uwaga 2:

W kolumnie 4 „Wartość K” należy wpisać wartość danego parametru, jaka dotyczy kolektora, który będzie wykorzystany do wykonania zamówienia.

W kolumnie 5 „Potwierdzenie” należy wpisać nazwę dokumentu, jego nr / znak  oraz nazwę podmiotu, który go wydał oraz nr części / rozdziału/punktu, 
w którym znajdują się informacje potwierdzające wpisaną do kolumny 4 tabeli wartość parametru.

W kolumnie 6 „Strona” należy wpisać nr strony ww. dokumentu, na której znajdują się ww. informacje.