………………………

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

| Lp. | Element wyposażenia według Projektu Technicznego | Typ zamiennika | Ilość Szt. | Dostawca/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw filtracyjny FIC/200/1021/N odżelazianie –filtr DN 1800 ze stali niskowęglowej, 6 przepustnic z dyskiem ze stali nierdzewnej , napędami pneumatycznymi, 6 napędów pneumatycznych (siłownik REVO), drenaż promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej (rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego), konstrukcja wsporcza i obejmy ze stali nierdzewnej, złączki pneumatyczne, zaworki sterujące, złoże filtracyjne kwarcowe – 4 kpl. |  |  |  |
| 2. | Zestaw filtracyjny FIC/200/1021/N odmanganianie –filtr DN 1800 ze stali niskowęglowej, 6 przepustnic z dyskiem ze stali nierdzewnej , napędami pneumatycznymi, 6 napędów pneumatycznych (siłownik REVO), drenaż promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej (rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego), konstrukcja wsporcza i obejmy ze stali nierdzewnej, złączki pneumatyczne, zaworki sterujące, złoże filtracyjne kwarcowe, złoże katalityczne G l – 4 kpl. |  |  |  |
| 5. | Zestaw aeracji ciśnieniowej AIC 1600 – aerator DN 1600,orurowanie ze stali nierdzewnej(rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego), odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza i obejmy ze stali nierdzewnej, 2 przepustnic Omal w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami ręcznymi,złoże z pierścieni Raschiga – 2 kpi. |  |  |  |
| 6. | Zestaw dmuchawy DIC-97 H - dmuchawa 11 kW, zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzewnej(rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego), konstrukcja wsporcza i obejmy ze stali nierdzewnej -1 kpi. |  |  |  |
| 7. | Rozdzielnia pneumatyczna RP IC – 1 kpi. |  |  |  |
| 8. | Rozdzielnia technologiczna RT IC z sterownikiem ICSW - 1 kpi. |  |  |  |
| 9. | ##### Zestaw hydroforowy II stopnia ZH-ICL/M 5.25.4B/7,5 kW (rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego) - 2 kpi, |  |  |  |
| 10. | ##### Zestaw pompy płucznej- IC- P 100-250/2/11 kW (rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego) 1 kpi. Produkcji Instalcompact |  |  |  |
| 11. | ##### System wizualizacji i monitorowania urządzeń SUW SyDiaView z możliwością przesyłu danych- |  |  |  |

Wykaz obiektów z zamontowanymi oferowanymi urządzeniami równoważnymi powinien zawierać adres obiektu gdzie zostały zamontowane urządzenia urządzenia, dane teleadresowe zamawiającego i eksploatatora, parametry techniczne, fotografie urządzeń równoważnych zamontowanych w danym obiekcie.

…………………………….

Podpis wykonawcy