PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

zwany dalej PFU

opracowany na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych       (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury            z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno    użytkowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 202, poz. 2072 ze zmianami)

Dotyczy postępowania pn.:

„Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch placów zabaw”

polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch nowych placów zabaw na terenach szkolnych w Bytnicy i Budachowie w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”, dostawie, montażu drewnianych urządzeń i ich uruchomieniu.

Zadanie 1:  Szkoła Podstawowa, 66-630 Bytnica 85

- plac zabaw przeznaczony dla dzieci szkoły podstawowej w klasach od I-III

Zadanie 2: Zespół Edukacyjny, 66-630 Budachów 109

- plac zabaw przeznaczony dla dzieci szkoły podstawowej w klasach od I-III

Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień CPV :

74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45.23.62.10-5 – Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw

45.22.38.00-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Zamawiający:

Gmina Bytnica

reprezentowana przez Wójta Gminy Bytnica

66-630 Bytnica 52

Spis zawartości :

- Część opisowa

- Część informacyjna - załączniki

Autor opracowania:

Jan Tumiński

- Część opisowa

- Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym

w Krośnie Odrzańskim, pozwalającym na ich realizację, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 207 poz. 2016 ze zmianami)

oraz budowa dwóch placów zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, zgodnie

z koncepcją Zamawiającego.

2. Dokumentacja projektowa dwóch zadań (placów zabaw) tj.:

Zadanie 1 : Szkoła Podstawowa, 66-630 Bytnica 85 działka nr 335/1

Zadanie 2 :  Zespół Edukacyjny, 66-630 Budachów 109 działka nr 112/1

która powinna uwzględnić: zagospodarowanie terenu placu zabaw i umiejscowienie urządzeń zabawowych. Planowane place zabaw należy przygotować pod urządzenia zabawowe. Dokumentacje projektowe zagospodarowania placów zabaw mają zawierać docelowe wyposażenie określone wykazem, jak w pkt 4 części I PFU. W oparciu o koncepcję zamawiającego wykonać należy dokumentację projektową w zakresie pozwalającym na zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim. Zamawiający nie posiada map do celów projektowych terenów przeznaczonych pod budowę nowych placów zabaw.                                                                     Do obowiązków wykonawcy należy zagospodarowanie terenów placów zabaw tj.:

- zaprojektowanie szkolnych placów zabaw, ze szczególną dbałością o jakość, bezpieczeństwo, funkcjonalność, harmonię architektoniczną i estetykę,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń,

- przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji.

- prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw,

- ze względu na znaczne obciążenia nawierzchni trawiastej zdecydowano się na wprowadzenie nawierzchni sztucznych w obrębie urządzeń rekreacyjnych w kolorach określonych w programie rządowym – bezpiecznych, zabezpieczających przed uszkodzeniami ciała, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2008, charakteryzujących się dużą trwałością kolorów oraz odpornością na ścieranie, odpornością na działanie warunków atmosferycznych, jak wilgoć, mróz czy duże skoki temperatury,

- wytyczenie i wykonanie ścieżek,

- dostawa oraz montaż drewnianych urządzeń poszczególnych placów zabaw,

Ze względu na usytuowanie stanowisk na otwartej przestrzeni nie jest konieczne wykonanie i odprowadzenia wód opadowych. Nawierzchnie w obrębie urządzeń zabawowych należ wykonać z minimalnym spadkiem na zewnątrz tak, aby uniknąć w przyszłości zastoin  wodnych.

Zestawienie powierzchni

| 1. Powierzchnia projektowanego placu zabaw (jednego małego placu zabaw) | ok. 240m2 |
| --- | --- |
| 2. Powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze niebieskim | 20m2 |
| 3. Powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze pomarańczowym | 150 m2 |
| 4. Powierzchnia nawierzchni trawiastej | 70 m2 |

UWAGA:

Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw: nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50 m., piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011- Tiehorange, zgonie z Polskimi Normami, nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnia syntetyczną w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodnie z Polskimi Normami oraz zieloną.

- Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikat zgodności z normą EN 1176.

- Nawierzchnie bezpieczne muszą amortyzować upadek dziecka z wysokości minimum 1,5 m, oraz posiadać certyfikat zgodności z normą EN 1177 (dotyczy również nawierzchni w strefie komunikacji).

- Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, posiadających jednak właściwości nie gorsze od tych, przedstawionych w programie.

Obecnie teren działki nr 335/1 w Bytnicy 85 przeznaczony pod lokalizację zadania nr 1 jest zabudowany zużytymi urządzeniami zabawowymi i posiada nawierzchnię trawiastą, teren działki nr112/1 w Budachowie 109 przeznaczony pod lokalizację zadania nr 2 również jest zabudowany zużytymi urządzeniami zabawowymi i posiada nawierzchnię trawiastą.

Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej ( 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD zapisanej w formacie PDF

3. Założenia projektowe:

Zadanie 1 : Szkoła Podstawowa, 66-630 Bytnica 85 - działka nr 335/1 - plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku I-III klasy szkoły podstawowej, o pow. 240 m2

Zadanie 2 : Zespół Edukacyjny, 66-630 Budachów 109 – dz. nr 112/1 - plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku I-III klasy szkoły podstawowej, o pow. 240 m2

Zadanie 1 : urządzenia wielofunkcyjne składające się min. z:

1) zestaw zabawowy:

wieża z dachem dwuspadowym , trap schodki, wieża z dachem płaskim, pomost stały, wieża strażacka, pomost wiszący, zjeżdżalnia – 1 kpl.

2) huśtawka podwójna w ilości 1 szt.

3) Regulamin placu zabaw

Zadanie 2 : urządzenia wielofunkcyjne składające się min. z :

1) zestaw zabawowy:

podest, wieża z dachem dwuspadowym, most wiszący na łańcuchach 2m., wejście po oponach, huśtawka podwójna z liną do wspinania, zjeżdżalnia, schodki z poręczami, belka balansująca – 1 kpl.

2) huśtawka na sprężynie ilości 2 szt.

3) urządzenie ruchome „młynek” ilość 1 szt.

4) Regulamin placu zabaw

Wyposażenie placów zabaw zostało tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Tym samym zachowane są cechy integracyjnego placu zabaw.

Urządzenia do zabaw ruchowych i sprawnościowych muszą być usytuowane w strefie bezpieczeństwa, która posiada odpowiednią nawierzchnię zależną od wysokości swobodnego upadku.

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, muszą być zgodne z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami podanymi w rozdziale dotyczącym BHP i stosownych obowiązujących przepisach.

6. Stan wykończeniowy:

- Elementy metalowe winny być wykonane z rur lub profili stalowych, ocynkowane metoda ogniową i malowane lakierem akrylowym (strukturalnym).

- Elementy drewniane powinny być impregnowane ciśnieniowo.

- Łańcuchy winny być ocynkowane.

- Wszystkie śruby łączące elementy powinny być wykonywane ze stali nierdzewnej                    i zabezpieczone nakładkami.

- Drewniane elementy konstrukcyjne muszą być dodatkowo malowane farbami impregnującymi do drewna.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa,

7. Zagadnienia BHP :

- Montaż urządzeń wykonać należy pod nadzorem osób uprawnionych.

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych i ziemnych należy teren ogrodzić i zabezpieczyć przed osobami niepowołanymi.

- Wszystkie urządzenia należy wykonać i zamontować zgodnie z dokumentacją urządzenia, aktualnymi normami, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP.

- Wszystkie roboty budowlane, ziemne, montażowe muszą być wykonywane zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. , Nr 120 poz.1126).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.03.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. , Nr 47 , poz. 401).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

- Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000, PN-EN 1176-2:2001.

- Wszystkie urządzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania.

- Wszystkie materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne.

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonywania.

- Przed zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim dokumentację projektową dla każdego z zadań należy uzgodnić z zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas prowadzenia robót.

8. Wykonanie robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z warunkami umowy oraz odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

- Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca powinien wykonać opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie                 z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).

9. Gwarancja

- Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat, nawierzchnie sztuczne nie mniejszą niż 15 lat.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 36 miesięcy.

- Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

II            Część informacyjna

- Podstawa prawna:

- Uchwała nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych       i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,

- Uchwała nr 216/2009 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę           w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących         w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915).

- Załączniki:

- Informacja dla organów prowadzących szkoły w sprawie realizacji Rządowego Programu „Radosna szkoła”