OPIS ROBÓT

Przedmiotem niniejszego zadania są roboty remontowe istniejących pomieszczeń biurowych byłego posterunku policji na pomieszczenia biurowe OPS w Bytnicy nr 130.

Pomieszczenia remontowane znajdują się na parterze obiektu z odrębnym wejściem.

Do wykonania projektuje się roboty remontowe w zakresie :

- zdjąć istniejące wykładziny PCV z podłóg, wywieźć i utylizować, wykonać warstwy wyrównawcze z płyt OSB 25mm ułożyć wykładziny PCV z listwami, w korytarzu i pom.WC posadzka z płytek gresowych z cokolikami,

- wykuć istniejące drzwi zewnętrzne, osadzić nowe drzwi wejściowe i z wiatrołapu z zamkiem rolkowym, pochwytem, samozamykaczem, dwoma zamkami, z szybą bezpieczną, dołem płycina, w kolorze ciemny orzech (dopasować kolor do drzwi wewnętrznych) 90/200,

- wykuć stare ościeżnice, założyć ościeżnice drewniane regulowane i nowe drzwi PORTA w kolorze ciemnym,

- wykuć i wstawić kratki wentylacyjne w każdym pomieszczeniu,

- wymienić istniejącą stolarkę okienną na PCV, wykuć zamurowane otwory okienne, osadzić nowe okna, parapety z płyty POLFORMING, wymienić obróbki blacharskie, zdemontować kraty okienne,

- wyburzyć ściankę w WC, zdemontować przybory sanitarne i podgrzewacz wody, wykonać nową ściankę działową do pełnej wysokości pomieszczenia, założyć nowe ościeżnice stalowe i skrzydła z zamkami łazienkowymi, zamontować, nowe podejścia i piony kanalizacyjne z rur PCV, zamontować nowe przybory sanitarne i podumywalkowy elektryczny podgrzewacz wody, założyć wodomierz,

- wydzielić pomieszczenia biurowe ściankami w technologii suchych tynków,

- skuć tynki ścian i założyć nowe cem-wapkat.III w pom.7, całość ścian i sufitów w lokalach zmyć, 1xkrotnie szpachlować, malować 2xkrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych ściany, sufity w kolorze białym, w pom.6 i 7 do wysokości 2,0 założyć tynk kamyczkowy w kolorze jasnym,

- zamontować w pomieszczeniach biurowych grzejniki elektryczne konwektorowe,

- ułożyć nową instalację elektryczną, wymienić oprawy oświetleniowe na jarzeniowe,

z odrębnym zabezpieczeniem i pomiarem,

- wykonać podjazd dla niepełnosprawnych, poszerzyć schody, nawierzchnie wyłożyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi, zamontować balustrady stalowe, nad wejściem zamontować daszek z płyt poliwęglanowych.

SPORZĄDZIŁ :