OPIS ROBÓT

Przedmiotem niniejszego zadania są roboty remontowe istniejącego lokalu mieszkalnego na

I-piętrze budynku mieszkalnego i podział mieszkania na cztery odrębne lokale socjalne

w Bytnicy nr 125.

Do wykonania projektuje się roboty remontowe w zakresie :

zdjąć istniejące wykładziny PCV z podłóg, wywieźć i utylizować, wykonać warstwy wyrównawcze i założyć wykładziny PCV z listwami, w korytarzu i pom.WC posadzka z płlytek gresowych z cokolikami,

wykuć istniejące drzwi zewnętrzne, osadzić nowe drzwi wejściowe z klatki schodowej metalowe 80/200, przekuć nowe otwory drzwiowe między pom.1Ai 1B,2A i 2B, osadzić nowe ościeżnice stalowe ze skrzydłami szklonymi 80/200, osadzić nowe skrzydła drzwiowe wejściowe do lokali pełne 80/200 z okuciami i zamkiem patentowym, drzwi w okleinie syntetycznej drewnopodobnej w kolorze ciemnym,

zamurować otwory drzwiowe między pomieszczeniami 1B i 2A, 2B i 3B, uzupełnić tynk

cem-wap kat.III,

wykuć i wstawić kratki wentylacyjne w każdym pomieszczeniu,

opalić i pomalować  2xkrotnie stolarkę okienną  i parapety, wyregulować i spasować wszystkie skrzydła okienne

drewniane, zdjąć stare obróbki blacharskie okien, podkuć, wylać nowe spadki i założyc nowe obróbki blacharskie,

wyburzyć ściankę w WC, zdemontować przybory sanitarne i podgrzewacz wody, wykonać nową ściankę działową do pełnej wysokości pomieszczenia, założyć nowe ościeżnice stalowe i skrzydła z zamkami łazienkowymi, zamontować, nowe podejścia i piony kanalizacyjne z rur PCV, zamontować nowe przybory sanitarne i prysznic, zamontować czasowy automat sterujący n monety do płatnego zużycia wody z podgrzewaczem elektrycznym przepływowym w kabinie prysznicowej, w pom.WC założyć płytki ceramiczne do wysokości 2,0m, w

w celu uzyskania odpowiedniej ochrony cieplnej i dźwiękowej między korytarzem i pom.1B wykonać ściankę działową obłożyć płytami suchego tynku na ruszcie metalowym z izolacją z wełny mineralnej gr.10cm,

skuć tynki ścian i założyć nowe cem-wapkat.III w pom.1A, całość ścian i sufitów w lokalach zmyć, 1xkrotnie szpachlować, gruntować 1xkrotnie, malować 2xkrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych ściany, sufity w kolorze białym, w pom.5 nowa olejnica malować 2xkrotnie i szpachlować do wysokości 1,60m,

wykonać podejścia do pionu i nową instalacji wody zimnej w bruzdach, podejścia do baterii i zaworu czerpalnego ustępu, założyć w lokalach wodomierze zimnej wody,

wykonać podejścia do pionu kanalizacyjnego i podejścia do muszli ustępowej i umywalki, założyćw lokalach zlewozmywaki 1-komorowe na szafkach z fartuchem z płytek 1,60x1,20m,

malowanie grzejników i rur farbą ftalową 1xkrotnie,

ułożyć nową instalację elektryczną do każdego lokalu odrębnie z odrębnym zabezpieczeniem i pomiarem oraz odrębną instalację elektryczną WC i oświetlenia korytarza wewnętrznego z odrębnym zabezpieczeniem i pomiarem.

SPORZĄDZIŁ :