# OPIS ROBÓT

# wykonanie nowej nawierzchni  poliuretanowej na istniejącym boisku sportowym przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy, działka 344

1. Część ogólna

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Bytnica pow.Krosno Odrzańskie.

2. Przedmiot i zakres robót :

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku sportowym przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy, 66-630 Bytnica 86

wraz z wykonaniem ogrodzenia i piłkochwytem o wys. 4,0m i 5,0  m.

3. Projektowane rozwiązania dotyczące nawierzchni boiska

Ponieważ istniejącą nawierzchnią boiska jest nawierzchnia asfaltowa, projektuje się ułożenie modułowej nawierzchni polipropylenowej VersaCourt, w kolorze zielono czerwonym.

Nawierzchnia boiska jest równa, bez ubytków w dobrym stanie.

Wymiary boiska poliuretanowego 29,0x12,0m powierzchnia 348,0m2.

Należy oznakować kolorowymi liniami (zgodnie ze schematem)

- mini boisko do piłki ręcznej,

- boisko do siatkówki,

- dwa boiska pojedyncze do koszykówki,

Wyposażenie boiska :

1. dwie bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami – szerokość 3,00 m, wysokość 2,00 m, słupki

bramkowe i poprzeczka koloru białego, słupki z rur stalowych o średnicy 108 mm osadzone w tulejach montażowych, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa),

2. zestaw do koszykówki – 2 szt, z prostokątną tablicą, statyw kosza z rur stalowych o

średnicy 114,3x4 mm osadzone w tulejach montażowych, (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa), z wysięgnikiem min. 1,5m.

3. słupki do piłki siatkowej (demontowane z siatką i napinaczem kołowrotkowym) – 1 kpl

(montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa),

W celu dojścia do płyty boiska projektuje się chodnik z kostki betonowej brukowej gr.6cm szerokości 1,20m, na odcinku od istniejącej jezdni do boiska.

4. Odwodnienie boiska:

Ponieważ podłoże asfaltowe nie gwarantuje chłonności, w tej sytuacji boisko

wielofunkcyjne będzie odwodniane powierzchniowo. Należy zastosować w tym celu

obniżyć istniejące obrzeże wzdłuż krótszego boku boiska aby umożliwić swobodny spływ wody z boiska na działkę.

## 5 Charakterystyka nawierzchni WersaCourt

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa modułowa.

Rozmiar modułu – 27 cm x 27 cm, 1,9 cm grubości.

Materiał – specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochronę przed utratą koloru, degradacją i utlenianiem tworzywa sztucznego. Płytki posiadają także dodatki antystatyczne redukujące nagromadzenie ładunków elektrostatycznych na użytkownikach boisk.

Tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniająca wysoką przyczepność w każdych warunkach.

Mechanizm blokujący - system blokujący płyt umożliwia rozszerzanie i kurczenie się na skutek działania ciepła chroniąc jednocześnie przed odkształceniami powierzchni.

Podłoże jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacją boczną)

Konstrukcja nośna - każda płyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniają one stabilną podstawę oraz ugięcie w pionie.

Waga modułu – 200 g (3,2 kg/m2)

Posiada certyfikat FIBA,ISO,IAKS.

6. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni:

OGÓLNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI

SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu

powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym.

Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.

7. Ogrodzenie:

Zaprojektowano pełne ogrodzenie wokół płyty boiska.

Powierzchnia boiska z pasami bezpieczeństwa o wym. 17,5x35,0m zaprojektowano z siatki stalowej powlekanej wysokości 4,0 m i 5,0 m ze słupkami wykonanych z rur stalowych o średnicach Ø42-48 mm o rozstawie 3,0m . Fundamenty wykonane z betonu B10, wylewane na mokro do wykopów. Elementy ogrodzenia: 1 furtka. Łączna długość nowego ogrodzenia do wykonania wynosi dla ogrodzenia h=5,0 m – 35,0 mb i h=4,0 - 70 mb łącznie 105,0 mb.

fundamenty pod słupki ogrodzeniowe -  zaprojektowano z betonu C8/10(B10) o wymiarach 30 x 30 cm posadowione na głębokości 1,0m, poniżej poziomu terenu, wylewane na mokro do wykopu,

słupki ogrodzeniowe- z rur ocynkowanych i malowanych proszkowo (zgodnie z normą DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460), zamknięte u góry kapturkiem z tworzywa sztucznego, wysokość słupka h=5,0m i 6,0m rozstaw słupków 3,0m, słupki narożne Ø 48 mm, słupki pośrednie Ø 42 mm oraz słupki podporowe Ø 42 mm,

siatka ogrodzeniowa - wykonana drutu powlekanego PCV, kolor zielony RAL 6005, wymiary siatki powlekanej:

- wymiary oczek: 50 x 50 mm

- grubość drutu/grubość drutu powleczonego Ø 1,8 mm/2,8 mm,

furtki ogrodzeniowe 1 komplet – furtka ogrodzeniowa, jednoskrzydłowa, uchylna, wykonaną z siatki w ramach z kształtowników o wymiarach 1,20 x 2,0 m, zamek zwykły z wkładką patentową, fundament betonu C16/20(B20) o wymiarach 40 x 40 cm gł.1,0m od poziomu terenu, słupki stalowe Ø 80 mm,

8. Wpływ inwestycji na środowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego.