##### Chrostkowo, 09.11.2011 r.

# UG.7624.03.2010.2011

# DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 40a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Kopalni Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański spółka jawna Parsęcko 98, 78-400 Szczecinek złożonego z dniu 24 listopada 2010 roku i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu

powierzchniowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego

występującego na terenie działek o nr 100/5, 142/3, 262, 264

o ogólnej powierzchni 13,21 ha

w obrębie Adamowo – gmina Chrostkowo

j e d n o c z e ś n i e  o k r e ś l a m:

Uwarunkowania środowiskowe realizacji planowanego przedsięwzięcia:

- Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

- Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) planowane zamierzenie inwestycyjne zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Ustala się przeprowadzenie i wykonanie zamierzenia w sposób zapewniający ograniczenie jego oddziaływania na środowisko, w tym zachować ochronę walorów krajobrazowych - art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie terenu (art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska).

- Przy prowadzeniu eksploatacji złoża stosować rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczające lub eliminujące występowanie czynników szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

- Ustala się obowiązek ochrony przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120 poz. 826) w sprawie dopuszczalnych hałasów w środowisku, dla terenów zabudowy zagrodowej.

- Planowana podpowierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla sąsiedniej istniejącej i planowanej zabudowy oraz negatywnie wpływać na świat roślinny i zwierzęcy.

- Ustala się konieczność dotrzymania standardów środowiska i uzyskania wszelkich pozwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami.

- Ustala się konieczność wprowadzenie rozwiązań techniczno-technologicznych zgodnie ze współczesnym poziomem wiedzy, pozwalającym na maksymalną ochronę środowiska i zdrowia ludzi przed zagrożeniem w celu dotrzymania obowiązujących norm.

- Rozwiązania techniczne nie powinny odbiegać od standardów związanych z tego typu działalnością w Polsce oraz krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii.

- Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

- Teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków, nie stwierdzono położenia w obrębie planowanej inwestycji udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

- Na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odkrycia reliktów kultury materialnej teren winien być udostępniony do inwestorskich badań archeologicznych na koszt inwestora – art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

- Ustalenia dotyczące terenu w fazie realizacji i eksploatacji

        - W trakcie prowadzenia prac zorganizować zaplecze, służące jako baza postojowa sprzętu mechanicznego ze strefą tankowania.

        - Zdjętą warstwę nadkładu zalegającego nad złożem, który stanowią oprócz gleby również zalegające poniżej gleby piaski gliniaste lub pylaste uznane jako nie przydatne dla celów budownictwa i drogownictwa, należy zabezpieczyć poprzez składowanie na wyznaczonym terenie i wykorzystać do rekultywacji wyrobiska,

        - Eksploatację prowadzić według przyjętego planu i technologii zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

        - Ubytki w nawierzchni drogowej, spowodowane transportem kruszywa likwidować na bieżąco, nie dopuszczając do powstania zagrożenia lub utrudnień dla pojazdów i pieszych.

        - Maszyny i urządzenia eksploatować w sposób uniemożliwiający powstawanie pożarów, wycieków oleju czy smarów na powierzchnię terenu ustala się konieczność pełnego zabezpieczenia środowiska od ewentualnych przypadkowych zanieczyszczeń, które mogą mieć związek z pracującą maszyną roboczą (zabezpieczenie maszyny od możliwości wycieku paliwa, smarów), a w przypadku zaistnienia takiego faktu, miejsce skażone powinno być natychmiast neutralizowane poprzez wybranie gruntu razem z zanieczyszczeniami i wywiezienie poza teren kopalni.

        - Ograniczyć dostęp i dojazd osobom postronnym i pojazdom nie związanym z funkcjonowaniem kopalni.

        - Teren kopalni powinien być ogrodzony i zabezpieczony tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

        - Eksploatacja złoża powinna odbywać się wyłącznie w porze dziennej, przy zachowaniu dopuszczalnych norm w środowisku, w szczególności w zakresie hałasu, ochrony powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych.

        - Materiały ropopochodne powinny być magazynowane poza kopalnią (poza obszarem górniczym), w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

        - Maszyny i urządzenia należy odpowiednio eksploatować w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru, lub wycieku olejów czy smarów na powierzchnię terenu.

        - Należy dokonywać okresowych przeglądów technicznych sprzętu.

        - W przypadku skażenia terenu należy natychmiast powiadomić służby ochrony środowiska.

        - W przypadku natrafienia w trakcie eksploatacji na obiekty o wartości archeologicznej należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służy konserwatorskie.

        - Wydobycie kruszywa naturalnego prowadzić w sposób nie powodujący trwałych zmian w środowisku i stanowiący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

        - Prowadzona eksploatacja nie może wpływać na pogorszenie się stanu czystości wód powierzchniowych i wgłębnych.

        - Zachować odpowiednie odległości od mediów infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie realizacji przedsięwzięcia i w sąsiedztwie, przy uwzględnieniu pasów ochronnych dla tej infrastruktury w uzgodnieniu z gestorami sieci.

        - Przedsięwzięcie nie może w sposób negatywny wpływać na funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej (rowów melioracyjnych) regulujących gospodarkę wodną na gruntach znajdujących się w sąsiedztwie miejsca realizacji przedsięwzięcia.

        - Dokonana zmiana stosunków wodnych spowodowana realizacją i eksploatacją kruszywa nie może w sposób negatywny wpłynąć na tereny sąsiednie.

        - Rekultywację terenów poeksploatacyjnych wykonać z ustalonym kierunkiem zagospodarowania, którego charakter winien harmonizować i wzbogacać istniejący krajobraz.

        - Ustala się zachowanie pasu ochronnego w odległości minimum 10 m od granicy lasu zgodnie z Polską Normą PN – G -02100:1996 (szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych).

        - Zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 października 2011r. (znak: WOO.4242.256.2011.BW.2) uwzględnić następujące wymagania:

- przygotowanie terenu pod planowaną inwestycje oraz wycinkę drzew przeprowadzić przed 13 marca lub po 15 sierpnia (tj. poza terenem lęgowym ptaków) w celu uniknięcia niszczenia gniazd i ptaków, np. skowronków Alauda arvensis, które gniazdują m.in. na polach uprawnych, łąkach i pastwiskach,

- materiały, pojazdy, i maszyny, a także urobek przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach,

- zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnieniem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych,

- podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii,

- zdejmowany nadkład zagospodarować do formowania wałów okalających i zabezpieczających wyrobisko i sukcesywnie wykorzystywać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,

- przesiewanie kruszywa prowadzić wyłącznie w wyrobisku,

- przewożone pojazdami kruszywo zabezpieczyć przed emisją niezorganizowaną pyłów,

- w porach suchych i wietrznych, podczas transportu kruszywa, okresowo zraszać drogę gruntową, w szczególności przy zabudowie zlokalizowanej na działce o nr 261 w miejscowości Adamowo,

- wszelkie prace związane z emisją uciążliwego hałasu (zarówno wydobycie kruszywa, jak i jego wywóz), prowadzić w godzinach dziennych,

- przez cały okres eksploatacji utrzymywać drogi dojazdowe do kopalni w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym płynność ruchu,

- dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń pod kątem wzrostu hałasu, a w razie przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe adaptacje akustyczne,

- nie dopuszcza się składowania w wyrobiskach jakichkolwiek odpadów i wylewania ścieków,

- wytwarzane odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii, która należy przekazać uprawnionej jednostce do unieszkodliwienia,

- odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,

- w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki brzegówki Riparia riparia na zboczach urobisk, zbocze takie zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez w/w gatunek, tzn. do 15 sierpnia, należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01 maja do 31 lipca.

- Ustalenia dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobycie kopali ze złóż

  - Przedmiotową inwestycję należy projektować w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych zgodnie z art. 4 i 5 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) oraz przepisami branżowymi i ochrony środowiska.

  - Zastosować rozwiązania wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650).

  - Zaprojektować wszelkie dostępne zabezpieczenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, gwarantujących pełną ochronę przed zanieczyszczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

  - Zastosować rozwiązania techniczno – funkcjonalnych zgodnie ze współczesnym poziomem wiedzy ograniczające i eliminujące wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, a także dotrzymania obowiązujących norm.

  - Nie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w granicach terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny.

  - Określać warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją przedsięwzięcia.

  - Zgodnie z Postanowieniem Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 października 2011r. (znak: WOO.4242.256.2011.BW.2) uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- drogi dojazdowe dopasować w maksymalnym stopniu do istniejącej sieci drogowej.

- eksploatację prowadzić na obszarze do 3 ha gruntów rocznie, w ilości ok. 400 tys. Mg,

- wokół dębu zlokalizowanego na granicy działek o nr 264 i 126 utworzyć pas ochronny o szerokości ok. 10 m,

- wykonać wały nasypowe, pełniące rolę ekranu akustycznego, zwłaszcza od strony najbliższej zabudowy chronionej akustycznie,

- bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji wyrobiska rekultywować, dopuszcza się przeznaczenie na sztuczne zbiorniki wodne, przy czym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 35o w części suchej i 27o w części zawodnionej (zgodnie z raportem), a nie mniej niż 40% długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą, zgodnie z siedliskiem.

- Ustalenia w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

        - Prowadzenie powierzchniowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego nie będzie stwarzać zjawiska nadzwyczajnego zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi.

  - Jedyne przypadkowe zanieczyszczenia, które mogą mieć związek z pracującą maszyną roboczą (zabezpieczenie maszyny od możliwości wycieku paliwa, smarów), a w przypadku zaistnienia takiego faktu, miejsce skażone powinno być natychmiast neutralizowane poprzez wybranie gruntu razem z zanieczyszczeniami i wywiezienie poza teren kopalni.

  - Eksploatację kruszywa naturalnego prowadzić w taki sposób aby nie zostały stworzone warunki zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi.

- Ustalenia w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

- Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji planowanej inwestycji na środowisko, które wymagałoby uruchomienia procedury, o której mowa w art. 104 oraz art. 113-117 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ponieważ nieruchomości są znacznie oddalone od granic państwowych, a powstający wpływ oddziaływania na środowisko zamknie się w granicach działek wyszczególnionych w decyzji oraz ewentualnie działek sąsiednich.

- Stwierdzono, że zaproponowane w raporcie rozwiązania zapobiegające i ograniczające oddziaływanie na środowisko przyrodnicze planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalny charakter będą ograniczały możliwość występowania niekorzystnych zjawisk o charakterze konfliktów związanych z zagospodarowaniem jedynie do obszaru przedmiotowych działek i działek najbliżej położonych, a co za tym idzie przeprowadzenie procedury transgranicznego oddziaływania na środowisko nie było celowe. Wskazuje na to samo położenie geograficzne gminy Chrostkowo.

- Ustalenia dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

        - Prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

        - Ewentualne rodzaje możliwych czynników mających wpływ na środowisko to jedynie hałas i wibracja oraz emisja spalin, których poziom będzie zwiększał się tylko podczas urabiania i załadunku piasku (źródłem powstawania są maszyny robocze i pojazdy samochodowe, które powinny spełniać wymagania norm w zakresie w/w czynników).

        - Dla planowanego przedsięwzięcia nie występują merytoryczne ani prawne przesłanki ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Skutki prowadzonej działalności zamkną się w granicach terenu górniczego, który będzie ustanowiony w decyzji – koncesji i który nie przekroczy granic własności przedsiębiorcy.

- Ustalenia dotyczące wykonania kompensacji przyrodniczej

            - Nie zachodzi konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej w zakresie ochrony gatunkowej roślin lub zwierząt.

- Ustalenia dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

- Nie przewiduje się wprowadzenia stałego monitoringu jakości środowiska wokół terenu prowadzenia powierzchniowej eksploatacji.

- Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Pomiary należy przeprowadzić w rejonie najbliższej zabudowy zagrodowej, po upływie miesiąca od rozpoczęcia eksploatacji i przedstawić je niezwłocznie zarówno w regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jak i w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Inwestor będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych lub ograniczenia działalności.

- Nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

## U z a s a d n i e n i e

- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego występującego na terenie działek o nr 100/5, 142/3, 262, 264 o ogólnej powierzchni 13,21 ha w obrębie Adamowo – gmina Chrostkowo, wszczęte zostało na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański spółka jawna Parsęcko 98, 78-400 Szczecinek, złożony w dniu 24 listopada 2010 roku.

- Na etapie funkcjonowania, inwestycja będzie powodować uciążliwość w postaci hałasu emitowanego do środowiska, który przekracza normy tylko na terenach bezpośrednio przyległych do terenu inwestycji.

- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza:

- obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszarami wybrzeży, obszarami górskimi lub leśnymi,

- obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wody oraz obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,

- obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami sieci Natura 2000

- najbliższe położone w odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów to Bagienna Dolina Drwęcy (obszar specjalnej ochrony ptaków), Bagienna Dolina Drwęcy (obszar specjalnej ochrony siedlisk), Ostoja Lidzbarska (obszar specjalnej ochrony siedlisk), Nieszawska Dolina Wisły (obszar specjalnej ochrony siedlisk) i Włocławska Dolina Wisły (obszar specjalnej ochrony siedlisk). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na te obszary chronione,

- w odległości kilku km od planowanej inwestycji znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie – ekosystem lądowo-leśny z ochroną unikatowych form polodowcowych (drumliny), zbiorników wód powierzchniowych, ochrona niewielkich powierzchni higrofilnych lasów w Dolinie Drwęcy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie – zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obrębu kompleksu leśnego Skępe oraz ochrona fragmentu Wysoczyzny Dobrzańskiej w tym obszarów źródliskowych rzeki meandrującej Mień, ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej (Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 793 z dnia 22 kwietnia 2011 r.). Planowane przedsięwzięcie nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływać na te obszary chronione,

- obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub archeologiczne,

- obszarami o znacznej gęstości zaludnienia,

- obszarami przylegającymi do jezior,

- obszarami ochrony uzdrowiskowej.

- Prowadzenie eksploatacji będzie zgodne z zasadami techniki górniczej i przestrzeganiu ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa będzie mało konfliktowe w odniesieniu do elementów zagospodarowania przestrzennego takich jak; sąsiadujące użytki rolne czy droga, nie naruszając ich funkcjonowania.

- Eksploatacja złoża prowadzona będzie przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności - nie spowoduje ponadnormatywnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego i nie będzie miała ujemnego wpływu na tereny położone wokół złoża, na przedmiotowym terenie nie przewiduje się przeróbki kopaliny, budowy zakładu przetwórczego.

- Nie stwierdza się występowania na terenie przyszłej eksploatacji większych zadrzewień, zakrzewień ani też cieków i oczek wodnych. Od sąsiednich gruntów rolnych i drogi gminnej zastosowane zostaną pasy ochronne.

- Z punktu widzenia ochrony złóż, przedmiotowe złoże należy do powszechnie występujących kopalin pospolitych, łatwo dostępnych z punktu widzenia ochrony środowiska, należące do złóż małokonfliktowych, możliwych do wydobycia bez specjalnych uwarunkowań.

- Wydobycie prowadzone będzie przy wykorzystaniu typowego sprzętu (koparki, ładowarki) w porze dziennej, na części obszaru jednym piętrem eksploatacyjnym, na części dwoma piętrami eksploatacyjnymi suchym i zawodnionym. Z uwagi na warunki geologiczne zalegania złoża, zakres i sposób prowadzenia eksploatacji czy wreszcie przy zastosowaniu prawidłowej techniki wydobycia, nie powinny mieć miejsca takie zjawiska jak: osiadanie, pełzanie, osuwanie lub wypiętrzenie osadów w rejonie własnego działania i najbliższego otoczenia.

- Po zakończeniu eksploatacji teren zostanie poddany rekultywacji zgodnie z kierunkiem wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Lipnie.

- Eksploatacja kruszywa może wpłynąć na pogorszenie się stanu środowiska ze względu na zapylenie, emisję spalin i hałas. Źródłem tych uciążliwości będą maszyny kopalniane i samochody transportu odbiorczego; z uwagi na niewielką zawartość pyłów mineralnych w kopalinie, częściowe zawodnienie surowca, emisja pyłu do atmosfery będzie znikoma. Zminimalizuje ją również prowadzenie wgłębnej eksploatacji (skarpy wyrobiska i naturalna wilgotność kopaliny będą naturalnymi barierami zabezpieczającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu) oraz jedno- zmianowy system kopalni. Hałas nie powinien być odczuwalny dla okolicznych mieszkańców.

- Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie z zachowaniem wymogów, jakie stwarzają przepisy - Prawo Geologiczne i Górnicze, Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.

- Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym, na gruntach najniższych klas bonitacyjnych.

- Wprowadzona nowa funkcja terenu musi wiązać się z zachowaniem i utrzymaniem czystego środowiska. Dotyczy to zarówno powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, gleby jak i klimatu akustycznego. Ustalenia planu nakładają obowiązek stosowania wszelkich dostępnych urządzeń minimalizujących uciążliwości tak, by ich oddziaływanie zamykało się w granicy własności terenu.

- Inwestycja przy spełnieniu określonych w decyzji warunków nie będzie miała wpływu bezpośredniego i pośredniego na warunki życia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi, gdyż zasięg uciążliwości mieścić się będzie w granicach władania terenem.

Przyjęty tok formalno - prawny

- Zgodnie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ I instancji wszczął postępowanie o czym zawiadomił strony pismem Nr znak UG.7624 – 03/10 z dnia 29.11.1011r., umożliwiając zapoznanie się z aktami sprawy poprzez zamieszczenie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrostkowo,  na stronie www.chrostkowo.bazagmin.pl, umieszczając w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informację o środowisku i jego  ochronie oraz wywieszając na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrostkowo oraz w miejscowości Adamowo (w miejscu realizacji planowanej inwestycji).

- Wójt gminy Chrostkowo pismem znak: UG.7624 – 03/10 z dnia .29.11.2009 roku wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko w Bydgoszczy, w sprawie wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalenie jego zakresu.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie pismem z dnia 02.12.2010r. (znak: N.NZ-42-6-3/3010/2010) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2010r. (znak: RDOŚ-04.OO.6613-1505/10/BW) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego występującego na terenie działek o nr 100/5, 142/3, 262, 264 o ogólnej powierzchni 13,21 ha w obrębie Adamowo – gmina Chrostkowo, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ust. 6 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), uwzględniający:

- charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji;

- zagospodarowanie terenów sąsiednich oraz odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej z zaznaczeniem na mapie;

- informacje uzyskane w wyniku prac prowadzonych na podstawie koncesji na rozpoznanie i poszukiwanie złoża kopaliny;

- przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia:

- przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów, w tym oddziaływanie na powietrze i klimat akustyczny, w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich, a zwłaszcza najbliższej zabudowy;

- uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko;

- opis środowiska przyrodniczego na terenie inwestycji oraz wokół projektowanej kopalni odkrywkowej ze szczególnym uwzględnieniem cennych siedlisk przyrodniczych, chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym tras migracji zwierząt;

- analizę skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji i kopalni zlokalizowanych w sąsiedztwie (istniejących i planowanych) na cenne siedliska, siedliska gatunków chronionych i gatunki chronione (w tym ich tras migracji);

- przewidziane działania zabezpieczające, minimalizujące oraz kompensacyjne w przypadku stwierdzenia możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowej kopalni na cenne siedliska, siedliska chronionych gatunków i gatunki chronione;

- kierunek rekultywacji, jej termin, zakres i sposób wykonania;

- informacje, czy w ramach realizacji inwestycji planuje się wycinkę drzew;

- opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska, emisji;

- analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

- Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz analizując charakter działalności i skalę możliwego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji, Wójt gminny Chrostkowo Postanowieniem z dnia 23.12.2010r. (znak: UG.7624 - 03/10) nałożył obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego występującego na terenie działek o nr 100/5, 142/3, 262, 264 o ogólnej powierzchni 13,21 ha w obrębie Adamowo – gmina Chrostkowo. Ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

- Postanowieniem z dnia 23.12.2010r. (znak:UG.7624.03.10) Wójt Gminy Chrostkowo zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania niniejszej decyzji do czasu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

- O możliwości zapoznania się z w/w Postanowieniem Wójta Gminy Chrostkowo oraz z opiniami w/w organów, Wójt Gminy zawiadomił strony postępowania administracyjnego, umożliwiając zapoznanie się z zebranymi aktami sprawy poprzez zamieszczenie obwieszczenia z dnia 23 grudnia 2010r. (znak: UG.7624-3/10) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrostkowo,  na stronie www.chrostkowo.bazagmin.pl oraz umieszczając w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informację o środowisku i jego  ochronie; wywieszając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrostkowo oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Adamowo (w miejscu realizacji planowanej inwestycji).

- Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa (ze złoża „Adamowo-Nowy Kobrzyniec”), z terenu działek nr 100/5, 142/3, 262, 264, miejscowość Adamowo, gm. Chrostkowo, pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie. Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda, Gdynia 2011r.

- Z powyższego raportu wynikają między innymi następujące wnioski:

- widoczna deformacja terenu, stanowiąca czynne wyrobisko eksploatacyjne będzie czasowa i obejmowała będzie rocznie ca 3,0 ha,

- eksploatacja surowca spowoduje trwałe zmiany obecnego stanu środowiska i zagospodarowania terenu. W miejscu użytków rolnych oraz zalesień i nieużytków powstanie kilka zawodnionych wyrobisk,

- dla terenu poeksploatacyjnego złoża najodpowiedniejszym kierunkiem będzie kierunek rolny i wodny polegający na tym, że część wyrobisk po wypełnieniu ich piaskami z odsiewki może być zagospodarowana jako teren rolny, a część pozostanie zagospodarowana jako otwarte akweny wodne, które mogą być wykorzystane np. do hodowli ryb, czy do rekreacji,

- eksploatacja złoża nie będzie miała wpływu na zmianę stosunków wodnych oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie złoża. Ujmowana warstwa wodonośna w rejonie złoża zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski ark nr 364 Skępsk jest dość dobrze izolowana od powierzchni terenu,

- analiza dostępnych archiwalnych materiałów geologicznych i hydrogeologicznych oraz rozpoznanie hydrogeologiczne i wizja lokalna pozwoliły stwierdzić, że eksploatacja kopalni kruszywa nie wytworzy leja depresyjnego i nie będzie miała negatywnego oddziaływania na stosunki gruntowo-wodne w jej otoczeniu. Dotyczy to zarówno wód gruntowych pierwszego poziomu wodonośnego, jak i głębiej położonych użytkowych poziomów wodonośnych,

- powstające wyrobiska należy zabezpieczyć przed tworzeniem dzikich wysypisk odpadów i wylewaniem ścieków,

- by zminimalizować zagrożenie dla ludzi pracujących na terenie kopalni należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP obowiązujących w tego typu zakładach górniczych,

- używany sprzęt do eksploatacji i transportu kopaliny musi być technicznie sprawny i eksploatowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,

- ubytki w nawierzchni drogowej spowodowane transportem kruszywa należy likwidować na bieżąco, nie dopuszczając do powstania zagrożenia lub utrudnień dla samochodów, pieszych oraz zwiększenia niebezpieczeństwa z tego tytułu,

- dla zachowania bezpiecznych warunków eksploatacji należy przestrzegać ustaleń zawartych w koncesji,

- wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykazały, że emisja substancji z pojazdów ciężarowych oraz maszyn ciężkich pracujących na terenie żwirowni, nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia,

- wyeksploatowanie całości zasobów możliwych do wydobycia z tego złoża (zgodnie z warunkami decyzji koncesji, w której będą określone warunki eksploatacji) oraz starannie przeprowadzona rekultywacja wyrobiska spowoduje, że zmiany w środowisku powstałe w wyniku działalności górniczej będą duże ale niekoniecznie negatywne. Należy dodać, że projektuje się w ciągu roku objąć eksploatacją powierzchnię ca 3,0 ha, również taka powierzchnia będzie na bieżąco rekultywowana,

- dla planowanego przedsięwzięcia nie występują merytoryczne ani prawne przesłanki ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

- Postanowieniem z dnia 06.09.2011r. (znak:UG.7624.03.2010.2011) Wójt Gminy Chrostkowo podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania niniejszej decyzji.

- Wójt Gminy Chrostkowo pismem Nr UG.7624.03.2010.2011 z dnia 06.09.2011r., zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Lipnie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wyrażenie opinii i uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie pismem z dnia 21.09.2011r, (znak: N.NZ-42-6-3/10/2497/2011) wyraził opinię, że po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami, w tym raportem oddziaływania na środowisko zgłasza następujący warunek do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przy prowadzeniu eksploatacji złoża stosować rozwiązania techniczne i technologiczne ograniczające lub eliminujące występowanie czynników szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Warunek został uwzględniony w orzeczeniu decyzji.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Postanowieniem z dnia 18 października 2011r. (znak: WOO.4242.256.2011.BW.2) uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego występującego na terenie działek o nr 100/5, 142/3, 262, 264 o ogólnej powierzchni 13,21 ha w obrębie Adamowo – gmina Chrostkowo, pod warunkami uwzględnionymi w orzeczeniu decyzji.

- O zebranych dowodach i materiałach oraz zgłoszonych żądaniach, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji środowiskowej, Wójt Gminy Chrostkowo zawiadomił strony postępowania administracyjnego, umożliwiając zapoznanie się z zebranymi aktami sprawy, w tym projektem decyzji środowiskowej, raportem o oddziaływaniu na środowisko, poprzez wysłanie do stron postępowania zawiadomienie z dnia 27.10.2011 r..

- W trakcie wszczęcia postępowanie nie wpłynęły wnioski ani uwagi, które miałyby wpływ na redakcję niniejszej decyzji.

- Ustalenia niniejszej decyzji są zgodne z przepisami odrębnymi tj. Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.); Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.); Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.); Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.); Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.); Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.); Ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.), Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.); Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), od 15 listopada 2010r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397); Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841); Rozporządzeniem Nr 12/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1376), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

- Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwala wysnuć wniosek, że po spełnieniu warunków zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. W związku z powyższym postanowiono wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

P o u c z e n i e

W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13 w/w art. 72. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki w niej określone.

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Kopalnia Surowców Mineralnych

S. Mroczek, T Szczepański spółka jawna

Parsęcko 98, 78-400 Szczecinek

- strony postępowania administracyjnego

wg wykazu w aktach sprawy

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

Chrostkowo, 09.11.2011 r.

UG.7624.03.2010.2011

## Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Planowane przedsięwzięcie polega na prowadzeniu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego występującego na terenie działek o nr 100/5, 142/3, 262, 264 o ogólnej powierzchni 13,21 ha w obrębie Adamowo – gmina Chrostkowo.

Powierzchnia w/w działek wynosi ogółem 13,21 ha, w tym:

- działka o nr 100/5 o powierzchni 2,69 ha (grunty orne klasy RVI o powierzchni 2,53 ha i nieużytki N o powierzchni 0,16 ha),

- działka o nr 142/3 o powierzchni 4,13 ha (grunty orne klasy RVI o powierzchni 3,60 ha, pastwiska stałe PsVI o powierzchni 0,32 ha i nieużytki N o powierzchni 0,16 ha),

- działka o nr 262/2 o powierzchni 2,17 ha (grunty orne klasy RV o powierzchni 1,02 ha i klasy RVI o powierzchni 0,36 ha, użytki rolne zabudowane B-RVI o powierzchni 0,30 ha, , pastwiska stałe PsV o powierzchni 0,41 ha i nieużytki n o powierzchni 0,08 ha),

- działka o nr 264 o powierzchni 4,22 ha (grunty orne klasy RV o powierzchni 0,65 ha i klasy RVI o powierzchni 1,03 ha, użytki rolne zabudowane B-RVI o powierzchni 0,23 ha, łąki ŁV o powierzchni 1,24 ha i pastwiska trwałe o powierzchni 1,05 ha),

Są one wykorzystywane rolniczo zgodnie z klasyfikacją gruntów. Do eksploatacji wykorzystany zostanie obszar około 9,21 ha, z którego około 3 ha będzie zawsze obszarem eksploatacji (eksploatacja roczna).

Tereny na których inwestor zamierza realizować planowaną inwestycję nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji – technologiczna droga transportu kruszywa, dojazd do kopalni odbywać się będzie działką o nr 263 (droga gminna), a następnie poprzez działki o nr 63 i 117/7 w obrębie Nowy Kobrzyniec urobek dowieziony zostanie do zakładu przeróbczego. W okresie produkcyjnym komunikacja samochodowa na obszarze kopalni Adamowo odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch samochodów ciężarowych typu wywrotki, poruszających się na odległość 1 km między kopalnią a zakładem przeróbczym w ruchu ciągłym przez 16 godzin na dobę.

Planowana inwestycja nie wymaga obsługi w zakresie mediów infrastruktury technicznej, tzn. nie ma zapotrzebowania na wodę i energię elektryczną jak również podczas eksploatacji nie będą powstawały żadne ścieki technologiczne ani odpady.

Ewentualne powstające ścieki sanitarne - rozwiązanie indywidualne dla obsługi pracowników np. typu kontenerowego Toi-Toi.

Eksploatacja zapoczątkowana zostanie na działce o nr 142/3, a następnie na działce o nr 100/5 przy użyciu ładowarki kołowej o pojemności 4,5 - 5 m3 oraz koparki gąsienicowej podsiębiernej o pojemności łyżki 1,5 m3. Ładowarki eksploatować będzie pierwszy poziom wydobycia wysokości ściany około 6 metrów, ładując urobek na maszynę przesiewającą samobieżną typu CHIEFTAIN 2100X.

Drugi poziom około 6 metrów wydobywać będzie koparka gąsienicowa, a urobek ładowany będzie również na wymienioną wcześniej maszynę przesiewającą. W wyniku suchego przesiewu frakcja 0-2 mm (piasek) przy pomocy przenośnika taśmowego długości 35 metrów zasypywać będzie wyrobisko, natomiast kruszywo o frakcji powyżej 2 mm załadowane zostanie ładowarką na samochody i przewiezione zostanie do przerobu na teren zakładu przeróbczego położonego na działkach nr 91/1, 93/1, 95/1, 97/1, 99 w obrębie Nowy Kobrzyniec – gmina Rogowo.

Piasek 0-2 mm usypany na terenie wyrobiska zostanie zniwelowany a następnie ziemia zgromadzona w wyniku odkrywki przewieziona zostanie na teren zniwelowany i rozłożona równomiernie. W wyniku tak przeprowadzonego sposobu wydobycia uzyskana zostanie rekultywacja terenu w kierunku rolnym.

Planowana wielkość wydobycia – 400 000 ton rocznie, z czego – 110 000 ton zostanie przewieziona do przerobu. Pozostała wielkość tj. – 290 000 ton pozostanie na terenie wyrobiska do rekultywacji.

Planuje się wykorzystanie około 700 litrów paliwa dziennie, co w pięciodniowym w tygodniu systemie pracy daje w miesiącu zużycie na poziomie około 14 000 litrów.

Rozwiązania chroniące środowisko

Działki przeznaczone do eksploatacji charakteryzują się niską klasą bonitacji, w przeważającej części są to grunty V i VI klasy oraz pastwiska, łąki i nieużytki.

Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji położony jest poza zasięgiem gminnych ujęć wody i ich stref ochronnych oraz obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

Mając na uwadze pełne zabezpieczenie środowiska od ewentualnych przypadkowych zanieczyszczeń które mogą mieć związek z pracującą maszyną roboczą. Zakłada się pełne zabezpieczenie maszyny od możliwości wycieku paliwa, smarów itp., a w przypadku zaistnienia takiego faktu, miejsce skażone zostanie natychmiast zneutralizowane poprzez wybranie gruntu razem z zanieczyszczeniami i wywiezione poza teren kopalni. Używany sprzęt będzie sprawdzany technicznie i dostosowany do warunków geologiczno – górniczych występujących w kopalni.

Wyrobisko zabezpieczone zostanie przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków prowadzona będzie systematyczna kontrola skarp wyrobiska a szczególnie po intensywnych opadach deszczu, bezzwłocznie likwidowane będą zauważone osuwiska i wymycia.

Po zakończeniu eksploatacji wykonane zostanie rozliczenie zasobów i przeprowadzona zostanie rekultywacja terenu. Część prac rekultywacyjnych w miejscach gdzie eksploatacja zostanie zakończona wcześniej, będzie prowadzona sukcesywnie. Rekultywacja zdegradowanego działalnością górniczą terenu przeprowadzona zostanie zgodnie z kierunkiem wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Lipnie, powinna być wykonana z ustalonym kierunkiem zagospodarowania, którego charakter winien harmonizować i wzbogacać istniejący krajobraz.

Skala opisywanego przedsięwzięcia jest mała. Ewentualne rodzaje możliwych czynników mających wpływ na środowisko to jedynie hałas i emisja spalin, których poziom będzie się zwiększał tylko podczas urabiania i załadunku piasku. Źródłami ich powstawania są zarówno maszyny robocze jak i pojazdy samochodowe, powinny one spełniać wymagania norm w zakresie w/w czynników szkodliwych.

Zasięg uciążliwości mieścić się będzie w granicach władania terenem. Wprowadzone zostaną wszystkie dostępne technologie minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.