KOSZTORYSY, PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE Wiesław KOWALSKI 42-700 Lubliniec, ul. Biała Kolonia 163, tel.(034) 353-00-88 tel. 667 209 359 e-mail WKProjekt@interia.pl

OBIEKT				:   Remont  pokrycia dachu budynku szkoły

LOKALIZACJA			:   Molna, ul. Tylna 1

INWESTOR			:   Gmina Ciasna

42-793 Ciasna

ul. Nowa 1a

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OPRACOWAŁ:

Mgr inż. Wiesław Kowalski

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

2. Zakres prac

3. Ogólne wymagania dotyczące obliczenia ceny ofertowej

4. Ogólne wymagania dotyczące robót

4.1. Przekazanie terenu budowy

4.2. Dokumentacja

4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

4.5. Ochrona przeciwpożarowa

4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

4.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

5. Szczegółowe wytyczne wykonania robót

5.1. Pokrycie dachu

5.1.1. Wytyczne do prowadzenia robót

5.1.2. Pokrycie dachu – materiały

5.1.3. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

5.1.4. Kontrola jakości i odbiór techniczny robót

6. Materiały i urządzenia

6.1. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

6.2. Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń

7. Sprzęt

8. Transport

9. Wykonywanie robót

10. Kontrola jakości robót

11. Dokumentacja budowy

12. Odbiór robót

12.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

12.2. Odbiór częściowy

12.3. Odbiór końcowy

12.4. Odbiór ostateczny

12.5. Odbiór gwarancyjny

13. Podstawa płatności

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Molnej przy ul.Tylnej1.

2. Zakres prac

Roboty rozbiórkowe

1. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowy – pierwsza warstwa – 8.987 m2

2. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa –  krotność = 4 8.978 m2

3. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – pierwsza warstwa – 493.548 m2

4. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – następna warstwa – 493.548 m2

5. Rozebranie  obróbek  blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy , gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

- kominy- 3.938 m²

- okapy – 28.715 m²

- właz dachowy – 0.435 m ²

- obróbki przy łączeniu budynków – 4.557 m²

6. Rozebranie z rynien nie nadających się do użytku – 114.860 m `

7. Rozebranie z rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku- 59.500 m

8. Rozebranie elementów więźb dachowych – deski okapowe- 114.860 m

9. Rozbiórka betonowych czapek kominowych- 1.482 m ²

10. Rozebranie ścian filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- 1.302 m ²

11. Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim- 117.380 m

12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km + opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko- 20.041 m ³

13. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1km papy asfaltowej-20.041m³

14. Utylizacja papy  asfaltowej – 15.076 m ³

Roboty pokrywcze

16. Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 – 1.265 m ³

17. Uzupełninie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów do( 2 m2 w jednym miejscu)9.048 m ²

18. Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominków o średniej grubości 7 cm- 1461 m ²

19. Montaż desek czołowych- 114.860 m

20. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej

- kominy  3.938 m ²

- okapy   28.715 m ²

- właz dachowy 0.435 m ²

- czapki kominowe -5.409 m ²

- obróbki przy łączeniu budynków – 4.557 m ²

21.  Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej- 114.860 m

22. Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytanowo-cynkowej- 7 szt

23. Rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej-59.500 m

24. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe-502.526 m ²

25. Osadzenie wyłazów kominiarskich -1 szt

Instalacja odgromowa

26. Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych-117.400 m

27. Zawody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim.-4 szt

28. Złączna kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych – połączenia pręt-płaskownik.-16 szt

29. Iglice z ostrzem odgromowym na kominach- 7 szt

30. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)- 10  szt.

3. Ogólne wymagania dotyczące obliczenia ceny ofertowej

Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robót budowlanych należy uwzględnić dane techniczne, technologiczne i organizacyjne określone w inwentaryzacji i niniejszej specyfikacji.

Podstawą do wykonania kosztorysu ofertowego jest inwentaryzacja oraz przedmiar robót. Należy dokonać dokładnej analizy i sprawdzenia wielkości podanych w przedmiarze robót oraz ocenić możliwości realizacji inwestycji zgodnie z posiadaną dokumentacją. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy projektem i przedmiarem lub trudności z odczytaniem albo interpretacją dokumentacji należy przed wykonaniem kosztorysu ofertowego skontaktować się z Inwestorem. Obmiar robót będzie wykonywany jedynie w zakresie niezbędnym do rozliczenia inwestycji w przypadku rezygnacji Inwestora z wykonania części robót z wykorzystaniem tych samych pozycji co przedmiar.

4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz egzemplarz dokumentacji i specyfikacji technicznej.

4.2. Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje :

- kosztorysy, przedmiary robót wraz z inwentaryzacją dachu

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

4.3. Zgodność robót z Specyfikacją techniczną

Specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w przedmiarach materiałów i urządzeń na przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w przedmiarach. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie realizacji modernizacji. Podstawą do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt.

4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisywanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa jakie należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo jego sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

Wymagania BHP dla robót budowlanych :

Rusztowania z których wykonuje się roboty budowlane powinny:

1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

2. posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,

3. zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

4. stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.

5. Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż

powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.

7. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.

8. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych

(rozbieranych) rusztowań.

9. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją.

10. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:

- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.

11. Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych

może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą

niebezpieczną; w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia.

12. Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań

lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione.

13. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

14. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości

obciążenia pomostów.

15. Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie

się pracowników na pomostach jest zabronione.

16. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

17. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione.

18. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w

okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

19. Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione.

20. Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie

jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego

daszku ochronnego.

21. Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach

atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.

22. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać

jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od

budynku.

23. Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy

każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę

jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250kg.

24. Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy

której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być

dosunięte do ściany.

25. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew

więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.

26. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

27. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20 m.

28. Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150kg.

29. Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do

gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m.

Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia

(uderzeniem) za pomocą odbojnic.

30. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.

31. Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.

32. Rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.

33. Opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach jest zabronione.

34. Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione.

35. Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z

dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

36. Stan rusztowania wiszącego należy sprawdzać codziennie.

37. Wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego jest dozwolone wówczas, gdy pomost znajduje się w najniższym położeniu.

38. Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż

przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

39. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie

materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez

osoby znajdujące się na pomoście jest zabronione.

40. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu

powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli.

41. W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu

wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed

ruchami wahadłowymi.

42. W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się

na górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.

43. Używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz łączenie w

jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania jest

zabronione.

43. Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy jest

zabronione.

44. Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do

najniższego położenia.

45. Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

46. Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być

kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.

47. Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.

Przy roboty rozbiórkowych należy :

1. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować

tablicami ostrzegawczymi.

2. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu lub

jego części sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną.

3. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub

zawalenia się innego.

5. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji

obiektu przez wiatr, jest zabronione.

6. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać.

7. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny

zsypowe.

9. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych

konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.

11. Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest

zabronione.

12. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i

maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną.

13. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie

większa od wysokości obiektu, a umocowanie powinno być niezawodne.

14. Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem.

15. Przy zakładaniu liny powinien być zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby

przypadkowo strącone cegły lub gruz nie spadały na pracowników.

16. Obalanie lub rozsadzanie części obiektu za pomocą materiałów wybuchowych powinno

być dokonywane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy robotach górniczych.

17. O terminie rozbiórki z zastosowaniem materiałów wybuchowych należy powiadomić

wszystkie osoby znajdujące się w strefie działania rozrzutu.

18. Wybuch może nastąpić po uprzednim usunięciu wszystkich osób poza strefę

działania rozrzutu.

Przy robotach ciesielskich należy :

1. Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest:

- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów,

- zwiększanie obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta,

- cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego.

2. Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być

unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione.

3. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu piły należy pracę

natychmiast przerwać.

4. Ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, jest dozwolone do

wysokości 3 m.

5. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać tylko do

wysokości 3 m.

6. Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością

zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji

usztywniających.

7. O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje majster lub

kierownik robót.

8. Materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone składowisko.

9. Składowanie na rusztowaniach elementów rozbieranych deskowań lub materiałów

pochodzących z rozbiórki jest zabronione.

10. Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego

odgrzybieniem powinny być wykonywane przez pracowników zapoznanych z występującymi

zagrożeniami.

11. Pracowników, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy

zatrudniać przy tych pracach.

12. W czasie wykonywania robót impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spożywanie posiłków,

13. Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych

na posiłki pracownicy obowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem.

14. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna należy zaopatrzyć w sprzęt

przeciwpożarowy, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego, a miejsca

szczególnie niebezpieczne zabezpieczyć ogrodzeniem i zaopatrzyć w odpowiednie napisy

ostrzegawcze.

15. W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne,

powinna być wyciągowa instalacja wentylacyjna.

16. Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych pracownicy obowiązani są natrzeć odkryte

miejsca ciała, a zwłaszcza twarz i ręce, maścią ochronną.

17. Szczotki i pędzle przeznaczone do powlekania drewna środkiem impregnacyjnym

powinny być zaopatrzone w tarczę ochronną nasadzoną na trzonek pędzla, zapobiegającą

ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.

18. Źródła wody znajdujące się w pobliżu miejsc, w których wykonywane są roboty

impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środkami impregnacyjnymi.

19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robót ciesielskich

obowiązują przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach

impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach izolacyjnych i dekarskich należy :

1. Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego

przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające.

2. Przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobliżu krawędzi dachu należy

zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części

konstrukcji obiektu.

3. Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje

się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasów

ochronnych lub innych urządzeń.

4. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.

5. Kotły do podgrzewania mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w pokrywy.

6. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być

wypełniane najwyżej do 3/4 ich wysokości.

7. Przewóz mas bitumicznych powinien odbywać się w szczelnie zamkniętych zbiornikach.

8. Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m od

źródła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł.

9. Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu.

Nie wolno wlewać benzyny do asfaltu.

10. Używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

11. Przy wykonywaniu robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników, studni i w pomieszczeniach

zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub

wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej

wymiany powietrza i zastosowania sprzętu ochrony osobistej.

12. Przy wykonywaniu powłok izolacyjnych wewnątrz zbiorników, kanałów, pomieszczeń

zamkniętych i innych konstrukcji stosowane materiały powinny być przygotowane na

zewnątrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do użycia.

Przy robotach murowych i tynkowych należy :

1. Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę

murarską należy niezwłocznie usuwać.

2. Materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom

pełną swobodę ruchów.

3. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których

dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy

zabezpieczyć.

5. Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót, np. drzwiowe, balkonowe,

szyby wyciągów, otwory w stropach, powinny być niezwłocznie zabezpieczane.

5. Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie,

bez stropów lub innych urządzeń ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest

zabronione.

6. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach,

przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie

konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opieranie się o bariery - jest

zabronione.

7. Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim

zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych.

8. Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się między skarpą

wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie mniej niż70cm.

9. Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów jest

zabronione.

10. Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

11. Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej

wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m.

5. Szczegółowe wytyczne wykonania robót związanych z wymianą pokrycia dachu budynku

5.1 Pokrycie dachu

5.1.1 Wytyczne do prowadzenia robót

Kolejność robót i technologia wymiany pokrycia dachu :

- Wykonać demontaż instalacji odgromowej, pokrycia, obróbek blacharskich,

- Przemurowanie kominów wraz ze spoinowaniem,

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich, obrobienie kominów z blachy ocynkowanej powlekanej

- Wykonanie rynny dachowej z blachy tytanowo- cynkowej

- Wykonanie pokrycia dachu,

- Wykonanie instalacji odgromowej,

5.1.2 Pokrycie dachu – materiały

Wszystkie materiały do wykonania pokrycia i robót towarzyszących muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących obecnie norm i aprobat  technicznych, posiadać atesty higieniczne.

Materiały powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych,

fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych.

5.1.3 Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.19994 r. (Dz. Ust. nr 156/2006 poz. 1118 – tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ust. nr 47/2003 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. Ust. nr 80/2006 poz. 563)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ust. nr 169/2003 poz. 1650 –

tekst jednolity)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie BHP

przy ręcznych pracach transportowych (Dz. Ust. nr 26/2000 poz. 313 wraz z późniejszymi

zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie II;

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania badania przy odbiorze;

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

5.1.4 Kontrola jakości i odbiór techniczny robót

1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

2. Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:

- roboty demontażowe,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- wykonanie pokrycia,

3. Odbiór techniczny robót

A. W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić i odbiór częściowy, który powinien objąć opisane powyżej etapy.

B. Odbioru powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót,

C. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór ostateczny, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonywanego ocieplenia z podanymi wytycznymi i wymaganiami.

6. Materiały i urządzenia

6.1 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.

6.2 Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach należących do budynku lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych

uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały i

urządzenia przed ich uszkodzeniem.

7. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

9. Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z inwentaryzacją połaci dachu, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstępstwa od ww. wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z inspektorem nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.

10. Kontrola jakości robót

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. Program będzie ujmował:

- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami

potwierdzającymi jego dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają przepisy),

- system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

11. Dokumenty budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia wszelkie sprawy wymagające uzgodnień będą spisywane w formie protokołu uzgodnień.

Zapisy z protokołu będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawca składa na piśmie Inwestorowi, a następnie Inwestor przedkłada Inspektorowi Nadzoru, który je akceptuje lub zajmuje stanowisko.

W dokumentach budowy powinny się również znaleźć; pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora.

12. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

12.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca zawiadomieniem przesłanym do inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

12.2 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.

Odbiór częściowy może nastąpić po wykonaniu danego etapu robót.

Wartość pierwszej faktury nie może być mniejsza niż 30% wartości zadania.

12.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie inwestora i  Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym przez inwestora, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy.

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robót zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,,

- atesty, świadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli tego wymagają).

- protokół badania instalacji odgromowej

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

12.4 Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych usunięciem wad stwierdzonych przy odbiór: Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

12.5 Odbiór gwarancyjny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych :

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu :

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona zostanie w kontrakcie.

13. Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym skalkulowana na podstawie   przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących integralną część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.

Termin płatności 30 dni od daty wystawienia i dostarczenia kompletnych dokumentów odbiorowych.

O P R A C O W A Ł :

mgr inż. Wiesław Kowalski