SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU

ROBÓT SANITARNYCH - INSTALACJA WOD-KAN i CO

------------------------------------------------------------------------------------------

dla budynku zaplecza sportowego i OSP w Glinicy ul. Brzezinkowska

1. Część ogólna.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru związanych z wykonaniem instalacji WOD-KAN i CO w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zleceniu i realizacji robót sanitarnych.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIAŁY.

-----------------------

W projekcie budowlanym instalacji WOD-KAN i CO, w szczególności

w zestawieniu materiałów oraz kosztorysie określono rodzaj materiałów,

które należy zastosować przy wykonaniu tych instalacji.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych parametrach

technicznych do zaprojektowanych, na które należy uzyskać zgodę Inwestora.

Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały, do czasu ich

wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

3. SPRZĘT.

---------------

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez 	Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w okumentacji

projektowej, warunkach realizacji zamówienia i wskazaniach

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Powinien on być zgodny

z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania

praz przepisami BHP.

- 2 -

4. TRANSPORT.

------------------------

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót

i przewożonych materiałów. Dobór środków transportu Wykonawca

przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Liczba środków transportu

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach

do budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

------------------------------------

5.1. Montaż przewodów wodociągowych.

Instalacja wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacji będzie wykonana z rur

trój-warstwowych typu PEX-AL-PEX systemu Kisan dla tego typu instalacji..  Łączenie rur za pomocą łączników zaciskowych.

Całość robót montażowych wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur.

Ilości i średnice rur wg zestawienia materiałów w dokumentacji technicznej.

5.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie wykonana z rur PVC kielichowych.

Łączenie rur za pomocą uszczelek gumowych dostosowanych do

zewnętrznej średnicy rury.

Rury prowadzić w wykopach wewnątrz budynku oraz na ścianach.

Na pionach zabudować rewizje oraz  na podejściach zawory napowietrzające.

Rury wywiewne z PVC typowe wyprowadzone ponad dach.

Ilości i średnice rur wg zestawienia materiałów w dokumentacji technicznej.

5.3. Montaż przewodów centralnego ogrzewania i gazowych do kotła.

Instalacja CO będzie wykonana z rur trój-warstwowych typu PEX-AL-PEX

systemu Kisan dla tego typu instalacji.. Łączenie rur za pomocą łączników zaciskowych.

Całość robót montażowych wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur.

Ilości i średnice rur wg zestawienia materiałów w dokumentacji technicznej.

Instalacja gazu na propan do kotła CO będzie wykonana z rur stalowych

czarnych bez szwu, łączenie rur przez spawanie.

Ilość i średnica rur wg zestawienia materiałów w dokumentacji technicznej.

- 3 -

5.4. ARMATURA.

-------------------------

Wszystkie zawory odcinające, czerpalne, bezpieczeństwa, odpowietrzające

i inne oraz baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, armatura

spłukująca i pozostała wg ilości i średnic określonych w zestawieniu materiałów

i przedmiarze robót wg dokumentacji technicznej.

5.5. URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIE.

----------------------------------------------------

Urządzenia i wyposażenie dotyczące instalacji wod-kan i CO dobrano

w dokumentacji technicznej wg typów i ilości określonych w zestawieniu

materiałów i przedmiarze robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

--------------------------------------------------

Kontrola jakości robót jako sprawdzenie wykonywanych robót powinna być

wykonana zgodnie z odpowiednimi normami.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami

określonymi w dokumentacji projektowej i odpowiednimi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania , Inspektor Nadzoru jest

uprawniony do dokonywania kontroli robót i materiałów zastosowanych

na budowie.

7. ODBIÓR ROBÓT.

-------------------------------

Wszystkie roboty instalacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją

techniczną, specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami Zamawiającego.

Odbiory robót techniczne-częściowe powinny być przeprowadzane dla tych

elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu

robót. W ramach tego odbioru należy sprawdzić czy odbierany element

instalacji jest wykonany zgodnie z projektem oraz z ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie. Przeprowadzić

niezbędne badania odbiorcze ( próby szczelności )zgodnie z odpowiednimi

normami.

Odbiory robót techniczne- końcowe powinny być przeprowadzone po

spełnieniu warunków takich jak zakończono wszystkie roboty montażowe

przy instalacji, łącznie z izolacjami, instalację wypłukano, napełniono

i odpowietrzono, dokonano badań odbiorczych w tym prób szczelności

z wynikiem pozytywnym, zakończono uruchomienie instalacji z jej regulacją

wraz z wykonaniem izolacji.

- 4 -

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty

projekt powykonawczy instalacji, dziennik budowy, potwierdzenie zgodności

wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na

budowę i innymi przepisami, obmiary powykonawcze, protokoły odbiorów

technicznych-częściowych, protokoły wykonanych prób szczelności,

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane

z których wykonano instalacje, instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych

urządzeń.

8. OBMIAR  ROBÓT.

-----------------------------

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie

z dokumentacją techniczną i specyfikacja techniczną. Obmiaru robót dokonuje

się po zakończeniu wykonania robót instalacyjnych. Obmiar robót powinien

być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi

w kosztorysowaniu. Ilość jednostek należy przyjąć wg przedmiaru robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

----------------------------------------

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla robót instalacyjnych.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować :

robocizną bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

koszty odwozu i utylizacji odpadów,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.  WYKAZ NORM i PRZEPISÓW.

---------------------------------------------------

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

wraz ze zmianami PN-B-017106:1992 / Az1:1999

PN-B-10720:1999 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych

w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach.

Wodomierze do wody pitnej- zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej

- 5 -

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

jakości wody.

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło

pomieszczeń o kubaturze do 600 m sześć.

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, wraz ze zmianą

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane

z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

zastosowania

PN-93/M-35350 - Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe

i średniotemperaturowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

Zmiana A1.

PN-EN 215-1:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1

Wymagania i badania.

Wytyczne COBRTI - Instal Warszawa - 2001r.

Wytyczne firmy Kisan - Instalacje grzewcze i wodociągowe z rur PEX-AL-PEX.

Wytyczne firmy Neon - Instalacje solarne

Specyfikację sporządził

mgr inż. Mirosław Klimas

projektant