Spis  treści :

  - Uprawnienia i uzgodnienia

  - Opis  techniczny.

    - Podstawa opracowania

    - Przedmiot i zakres opracowania

    - Stan istniejący zagospodarowania terenu.

      - Granice i położenie terenu

      - Istniejące uzbrojenie terenu

      - Istniejące obiekty kubaturowe

      - Drogi i chodniki

      - Istniejąca zieleń

      - Odwodnienie terenu.

    - Projektowane zagospodarowanie terenu.

      - Zagospodarowanie terenu

      - Parametry techniczne

      - Program funkcjonalny

      - Konstrukcja nawierzchni

      - Dane techniczne sprzętu sportowego.

      - Montaż sprzętu sportowego.

      - Odwodnienie terenu.

      - Oświetlenie terenu.

      - Ukształtowanie terenu, ogrodzenie, brama i furtki.

    - Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania.

    - Dane informacyjne.

    - Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko.

    - Zabezpieczenie pożarowe.

    - Uwagi końcowe.

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

    - Zagospodarowanie - wymiarowanie 1:1000

    - Rzut boiska  1:200

    - Ogrodzenie rzut E-1

    - Ogrodzenie rzut E-2

    - Ogrodzenie rzut E-3

    - Przekrój D1/1

    - Przekrój D1/2

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

V.   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

I. Opis techniczny.

- Podstawa opracowania

  - Umowa i uzgodnienia z inwestorem.

  - Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające.

  - Mapa geodezyjna 1:1000.

  - Aktualne przepisy i normatywy projektowania.

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy  Szkole Podstawowej  w Wędzinie dz. nr 248/122 z ogrodzeniem i częścią komunikacyjną boiska. Inwestorem jest Gmina Ciasna ul.Nowa 1a,

Projekt zakłada następujące prace budowlane:

- zabezpieczenie placu budowy

- wytyczenie położenia obiektów przez naniesienie osi na ławach geodezyjnych i założenie świadków.

- teren należy oczyścić

- darń i masę korzenną należy wywieść poza teren budowy /wysypisko lub miejsce składowania wskaże Inwestor/

- wykonanie korytowania z odłożeniem  ziemi żyznej

- wykopy i przekopy wykonywane koparkami i oraz spycharkami

- nadmiar ziemi zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora

- kształtowanie podłoża i ostateczne profilowanie terenu

- zagęszczanie podłoża

- wykonanie podbudowy z piasku

- ułożenie geowłókniny

- wykonanie ławy betonowej klasy B10 i montaż obrzeży 6x20 cm i 8x20 cm wokół boiska

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego z odpowiednim zagęszczeniem

- wykonanie fundamentów z betonu klasy B15.pod sprzęt sportowy

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego z korytek betonowych

- zamontowanie tulei z sączkami (wg wytycznych producenta) do słupków do siatkówki, oraz tulei do bramek do piłki ręcznej Wszystkie tuleje muszą mieć możliwość zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem zabezpieczenia.

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej z granulatu i natrysku poliuretanowego

- wytyczenie i wykonanie linii segregacyjnych dla poszczególnych boisk

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wokół nawierzchniami syntetycznej

- wykonanie wjazdu awaryjnego dla karetki pogotowia z kostki betonowej gr. 8 cm

- ustawienie sprzętu sportowego do piłki ręcznej, siatkówki (tenisa) oraz koszykówki wg wytycznych producenta.

- wykonanie ogrodzenia systemowego wysokość 410 cm

- montaż bramy i furtki wg wytycznych i projektu producenta

- montaż ławek i koszy na śmieci

- rozplantowanie humusu składowanego w hałdach i wykorzystaniem jako dolna warstwa dla trawnika

- uporządkowanie terenu i wywiezienie odpadów powstałych podczas robót budowlanych na wysypisko.

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

  - Stan istniejący zagospodarowania terenu .

3.1. Granice i położenie terenu

Projektowane boisko wielofunkcyjne znajduje się przy Szkole podstawowej w Wędzinie .

3.2.Istniejące uzbrojenie terenu

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano na działce nr 248/122, na którym brak jest jakichkolwiek sieci uzbrojenia podziemnego. Na terenie objętym inwestycją brak jest instalacji oświetleniowej.

3.3.Istniejące obiekty kubaturowe

Działka  położona jest w Wedzinie przy ul. Szkolnej. Od strony wschodniej krótszego boku projektowanego boiska znajduje się główny budynek szkoły.

3.4.Drogi i chodniki

Obszar na którym zaprojektowano boisko pozbawiony jest chodników i infrastruktury drogowej o nawierzchni ulepszonej. Na teren szkolny prowadzi droga o nawierzchni z kostki brukowej.

3.5.Ogrodzenie i bramy

Wokół teren szkoły istnieje ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych.. Na plac szkolny można dostać się przez bramę dwuskrzydłową i furtkę od strony ulicy Szkolnej.

3.6.Istniejąca zieleń

Na pokrytej trawą działce rosną  samosiejki oraz nieliczne krzewy. Wzdłuż ogrodzenia występują drzewa .

3.7. Odwodnienie terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na gruntach chłonnych wodę. Brak jest  kanalizacji deszczowej, dlatego zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie boisk z bocznym przelewem z korytek betonowych. Nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody a liniowe odwodnienie opaskowe działa podczas intensywnych opadów deszczu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu z urządzeniami terenowymi

4.1. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na podkładzie geodezyjnym mapa w skali 1:1000 w granicach objętych projektem:

- umiejscowienie projektowanego boiska wielofunkcyjnego (z boiskiem do piłki ręcznej, siatkówki oraz boiskiem do koszykówki)

- wykonanie opaski chodnikowej wokół boiska z kostki betonowej

- ogrodzono cały teren ogrodzeniem systemowym wysokości 410 cm,

- dla usprawnienia komunikacji zamontowano w ogrodzeniu furtkę szer. 120 cm i bramę wjazdową dla ew. karetek pogotowia o szer. 250 cm

- na wypadek obfitych opadów deszczu dla sprawniejszego odbierania wody projektuje się zabudowanie przy opasce z kostki płaskie korytka odwadniające szer. 60 cm. Teren pozbawiony jest oświetlenia a w związku z tym  może użytkowane być wyłącznie w świetle dziennym.

4.2. Parametry techniczne

Projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej grubości 13 mm

(boisko wielofunkcyjne z boiskami do: do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki w kolorze czerwonym (ceglastym) zielonym i niebieskim z wielokolorowymi liniami segregacyjnymi. Powierzchnia boiska wynosi 1092,00 m2.

- nawierzchnia poliuretanowa natryskowa gr. 13 mm (11+2 mm)

wykonana w systemie o następujących parametrach :

- wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	> 0,70

- wydłużanie względne przy rozciąganiu (%)	>53 + 3

- wytrzymałość na rozdzieranie (N)	> 100

- ścieralność nie większa 0,09

- współczynnik tarcia kinetycznego

- w stanie suchym > 0,35

- w stanie mokrym > 0,30

- nawierzchnia musi posiadać:

- ważną rekomendację techniczną lub aprobatę techniczną ITB

- atest higieniczny PZH

- autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie

- badania potwierdzające zgodność projektowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez akredytowaną jednostkę IAAF

- 4.3. Program funkcjonalny:

- Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej z boiskiem do koszykówki i z boiskiem do siatkówki:

Projektuje się boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m z boczną strefą bezpieczeństwa wynoszącą 3,00 m i za bramkami 1,00 m.

Bosko do siatkówki o wymiarach 18,00 x 9,00 m (położone na jednej połowie boiska do piłki ręcznej posiada poszerzone strefy bezpieczeństwa od 4,00 m. Boisko do siatkówki wyposażone w słupki uniwersalne umożliwia granie w tenisa ziemnego Boisko do koszykówki o wymiarach 24,00 x 13,10 m (położone jest na boisku do piłki ręcznej. Krótszy bok boiska posiada strefę bezpieczeństwa 1,00 m. Linie segregacyjne szerokości 5 cm zostaną wyznaczone w kolorze białym (piłka ręczna), ciemnoniebieskim (siatkówka) i żółtym (koszykówka). Należy zamontować tuleje (wg wytycznych producenta) do bramek do piłki ręcznej i słupków do siatkówki i tenisa z możliwością zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem zabezpieczenia.

- Opaska chodnikowa:

Wokół boiska zlokalizowano opaskę szerokości 50 cm z kostki o kształcie dwuteownika lub fali. Obrzeża okalające boisko o wymiarach 8 cm x 30 cm x 100 cm winny być posadowione na ławie betonowej z oporem klasy B15. Za zgodą inwestora i użytkownika obiektu można zamienić kolorystykę szarą na inny kolor, oraz na obramowanie z obrzeży o wymiarach 6 cm x 20 cm x 100 cm. Kostka ma posiadać wyraźne zarysowane spoiny. Spoiny należy wypełnić drobnym piaskiem.

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektuje się podbudowę i nawierzchnię wg następującego układu konstrukcyjnego:

Chodniki:

- kostka betonowa gr. 6 cm (pow. 120m2)

- zawibrowana podsypka piaskowa gr. 5 cm lub cementowo piaskowa gr. 3-5 cm

- miał kamienny frakcji 0,1-4 mm + kliniec frakcji 5-25 mm gr. 4 cm

- tłuczeń z żużla wielkopiecowego frakcji gr 31,5-63 mm gr. 15 -18 cm

- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego gr. 5 -10 cm

- grunt rodzimy

- kostka betonowa gr. 6 cm (pow. 145 m2) dojście do boiska

Nawierzchnia poliuretanowa:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o wys. 13 mm (dwuwarstwowa 11cm + 2cm natrysku), w kolorach wymienionych powyżej (pow. 1092,00 m2)

- asfaltobeton warstwa ścierna gr. 3 cm

- asfaltobeton warstwa wiążąca gr. 4 cm

- miał kamienny frakcji 0,1-4 mm + kliniec frakcji 5-25 mm gr. 4-5 cm

- tłuczeń kamienny łamany frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm

- geowłóknina na wyprofilowanym kopertowo gruncie (spadek min. 0,5 %)

- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego gr. 10 cm

- grunt rodzimy oczyszczony i wyprofilowany kopertowo.

Wymagany stopień nośności podbudowy boiska należy przyjąć jak dla chodników - wtórny moduł odkształcenia min. 80MPa. Po wykonaniu podbudowy wykonawca winien dostarczyć wyniki spełniające warunki nośności podbudowy. Badanie nośności powinny być wykonywane płytą VSS po kilkudniowym utrzymaniu się pogody bezdeszczowej.

4.5. Dane techniczne sprzętu sportowego:

- bramka do piłki ręcznej

Bramka o wymiarach w świetle 3.0 x 2.0 m. Rama o przekroju 80x80mm  ze specjalnych profili aluminiowych wzmocnionych w narożnikach stalowymi kątownikami. Stalowe elementy złączne posiadają ochronne powłoki galwaniczne. Bramka z gniazdami (tulejami) w podłożu przystosowana jest do rozgrywek na obiektach otwartych. Wyposażona jest w aluminiowe (anodowane) wsporniki do podtrzymywania siatki i komplet elementów do mocowania w podłożu.. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają szybki montaż.. Bramki mają spełniać wymogi normy N749.

- kosz z prostokątną tablicą

Zestaw do koszykówki na boiska zewnętrzne lub place zabaw. W skład zestawu wchodzi: statyw, tablica, obręcz fundament i śruby (tuleje) montażowe. Statyw kosza stalowy wykonany z rury 114,3x4 R35 (133) lakierowany proszkowe, jedno lub dwusłupowy. Wysięg 1650 mm (800, 250 mm) o wysokości do obręczy 3050 mm (2600) mm. Tablica o wymiarach 1600 x1100 mm (1100x860 mm) wykonana z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą umożliwiającą montaż na statywie.

- słupki stalowe do gry w siatkówkę

Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowo. Posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki. Elementem napinającym linkę siatki jest mechanizm śrubowy.. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki przystosowane są do zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę. W skład kompletu wchodzą tuleje stalowe lub aluminiowe o dł. 320 mm. Spełniają wymogi normy EN 1271.

4.6. Montaż sprzętu sportowego:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych wyznaczyć precyzyjnie osie fundamentów zaznaczając je na ławicach lub świadkach ze słupków drewnianych lub prętów stalowych. Następnie przystąpić do wykonania wykopów pod prefabrykaty betonowe lub /szersze/ pod deskowanie słupków. Do wykopanych zagłębień wsypać piasku grubości około 10 cm, po czym wyrównać jego poziom i zagęścić. Wykonać deskowanie pod stopę betonową lub zamontować gotowe ławy pod słupki z otworami na tuleje. Zamontować tuleje zwracając szczególną uwagę na osie i wyznaczony poziom. W tulejach umieścić zatyczki /pokrywy/ tak by podczas betonowania nie zostały one zabetonowane od środka. Najczęstszym sposobem zabezpieczenia tulei nie mającej spodniego denka jest jej wypełnienie papierem na czas betonowania Czynność sprawdzania położenia osiowego i poziomego fundamentu należy dokonywać każdorazowo po jej nawet najmniejszym ruszeniu a w szczególności podczas mechanicznego zagęszczania podbudowy i wykonywania prac nawierzchniowych. Podczas ustalania niwelety tulei należy uwzględnić grubość nawierzchni jaka zostanie nałożona na zatyczkę /pokrywę/.

W wyznaczonym miejscu wykonać wykopy pod prefabrykaty betonowe.

Do wykopanych zagłębień wsypać piasek na grubość ok. 10 cm, po czym wyrównać jego poziom.

Wykonać deskowanie pod stopę betonową lub zamontować gotowe ławy pod sprzęt sportowy z otworami na tuleje

Zamontować tuleje lub marki śrubowe do montażu bramek zwracając uwagę na wyznaczony poziom.

W tulejach lub markach umieścić sprzęt sportowy

Ponownie sprawdzić i wypoziomować bramkę względem wyznaczonej osi

4.7. Odwodnienie terenu.

Pomimo małego obszaru objętego inwestycją oraz dobrych warunków wchłaniających wodę deszczową, postanowiono wybudować system liniowego odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem korytkowym. Dla skuteczniejszego odbioru wód opadowych i łatwiejszego utrzymania w czystości odwodnienia powierzchniowego po zewnętrznym obrysie opaski zabudowano płaskie korytka odwadniające szer. 60 cm. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej i ograniczone możliwości finansowe, inwestor przewiduje w okresie późniejszym wybudowanie odwodnienia wgłębnego lub po uzyskaniu zgody przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

  - Oświetlenie terenu.

Obszar objęty projektem pozbawiony jest oświetlenia, dlatego jego użytkowanie może odbywać się w ograniczonym zakresie, czyli wyłącznie w ciągu dnia. W następnych etapach rozbudowy zewnętrznej infrastruktury sportowej dla prawidłowego funkcjonowania i wykorzystania wszystkich walorów tego obiektu konieczne jest zaprojektowanie i zamontowanie oświetlenia o parametrach zbliżonych do profesjonalnych. Naświetlenie 1 m2 nawierzchni boiska powinno odpowiadać wartości 70-100 luksów.

  - Ukształtowanie terenu, ogrodzenie, brama i furtka.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest obszarem płaskim. Różnica rzędnych wysokościowych nie przekracza 1,00 m. Pomimo minimalnego spadku terenu przeznaczonego pod inwestycję po zdjęciu poszycia trawiastego całą powierzchnię należy zniwelować. W tym celu należy przemieścić niezbędne masy ziemi do części niżej położonej. Po wykonaniu makroniwelacji, wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża cały teren objęty inwestycją można zagospodarować.

Projektuje się ogrodzenie o łącznej długości 150,8mb (wg rysunku rzutu ogrodzeń). Wysokość ogrodzenia wynosi 4,10 m. Fundamenty ze słupkami stalowymi wykonać (wg rysunku)  osiowo wg rys. ogrodzenia lub innego systemu ze wzmocnionymi kształtownikami poziomymi z ceownika. W przypadku wyboru i zastosowania podobnego ogrodzenia systemowego lecz o innym rozstawie słupów i wymiarach paneli ogrodzeniowych, montaż należy wykonać wg systemu i wytycznych danego producenta. Parametry bramy i furtki nie mogą ulec zmianie. Uwaga przy stosowaniu prefabrykowanych fundamentów ogrodzenia należy je przed montażem zaizolować środkiem hydroizolacyjnym asfaltowym stosowanym na zimno x 2. Wszystkie elementy stalowe należy wykonać i pospawać w warsztacie. W przypadku wystąpienia konieczności pomalowania słupa, czynność tę należy wykonać po wcześniejszym odtłuszczeniu i pokryciu dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną. Następnie pokryć dwukrotnie farbą ftalową wierzchniego krycia. Odtłuszczanie i malowanie wykonać w jednym systemie wg wytycznych producenta w temperaturze dodatniej przy bezdeszczowej pogodzie. Wskazane jest malowanie natryskiem. W celu ochrony dolnych partii ogrodzenia pod matą należy ustawić deskę żelbetową umocowaną do słupków za pomocy szerokich płaskowników pomalowanych w kolorze ogrodzenia. Deska żelbetowa montowana pionowo (stanowiącej cokolik) winna być pomalowana farbą chlorokauczukową jeszcze przed jej montażem. Słupy zabetonowane w stopę fundamentową, winny opierać się na zastygłej dolnej warstwie betonowej. Dla ogrodzenia należy wykonać minimum 63 słupy, między którymi należy zamontować przęsła systemowe z prętów stalowych o oczkach prostokątnych 5 cm x 20 cm. Na dłuższym boku ogrodzenia zlokalizowano bramę wjazdową o szerokości 250 cm i furtkę o szerokości 120 cm. Kolor słupków, przęseł, bramy i furtki - niebieski RAL 5005. Dopuszcza się montaż fundamentów prefabrykowanych (z tulejami) wraz ze słupami typowymi (stalowymi w przypadku uzyskania od producenta niezbędnej aprobaty lub rekomendacji techniczną ITB. Wszelkie materiały zastosowane do wykonania mat i słupków ogrodzenia jak również prefabrykaty betonowe muszą posiadać ważny atest higieniczny. Uwaga przy wykopach należy zwrócić uwagę na przebiegające sieci podziemne, dlatego roboty mechaniczne należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi.

5. Zestawienie powierzchni z rzutu (pow. inwestycji) 1365,0 m2.

- pow. nawierzchni poliuretanowej ceglastej - 1092,00 m2

- w tym boisko do piłki ręcznej (pole gry) -  800,00 m2

-boisko do siatkówki (pole gry) -  162,00 m2

-boisko do koszykówki (pole gry) – 314,40 m2

- pow. z trawy naturalnej  -  70,00 m2

- powierzchnia kostki betonowej gr. 6 cm -  120,0 m2

- inne (obrzeża) – 20,00 m2

- pow. odwodnienia liniowego korytkowego - 85,82 m2                                                                                       – powierzchnia z kostki brukowej (dojście do boiska) - 145m2

  - Dane informacyjne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

  - Wpływ na środowisko.

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska

naturalnego, natomiast polepszy warunki obiektów sportowych pod względem

bezpieczeństwa ich użytkowania oraz nie naruszy interesu osób trzecich.

  - Zabezpieczenie pożarowe.

Do projektowanego kompleksu boisk projektuje się 1 bramę wjazdową i furtkę stanowiące

drogi ewakuacyjne.

9. Uwagi końcowe

- Prace należy wykonywać po wcześniejszym zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych i wyznaczeniu kierownika budowy (oraz w razie konieczności inspektora nadzoru inwestorskiego)

- Kierownik zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ

- Wszystkie zastosowane materiały i elementy (np. sprzęt sportowy, latarnie itp.) na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodności. Wyroby muszą posiadać również niezbędne aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

- W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

- Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby (lub osób) posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy powinni być przeszkoleni do wykonywania prac pod względem technicznym jak i przepisów bhp.

- Pracownikom należy zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenie socjalne

-Wykonawca jest zobowiązany do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej    (przez uprawnionego geodetę), inwestor zobowiązany jest dostarczyć w/w inwentaryzację do Wydziału Geodezji i Kartografii

- Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować

- Wykonawca po zakończeniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi instrukcji użytkowania w oparciu o wytyczne producentów.

- Zarządca zobowiązany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego elementów zagospodarowania, odwodnienia i wyposażenia technicznego. Kontrola winna być dokonywana przez uprawnioną osobę. W przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich i dokonać remontu.

- Konkurencje sportowe powinny odbywać się przy udziale osób doświadczonych, zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji imprez masowych

- Przed użytkowaniem inwestor zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego użytkowania boiska przez osobę z uprawnieniami BHP w odpowiedniej specjalności.

Opracował: