Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

| Obiekt: | Wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej. |
| --- | --- |
| Adres: | Wędzina dz. nr 248/122 |
| Inwestor: | Gmina Ciasna ul. Nowa 1a |
| Jednostka projektowa | Firma Proj.-Bud. „ A TO DOM „ Ola Klecha |

- Część ogólna.

Przedmiot robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w Wędzinie dz. nr 248/122 wraz z budowa ogrodzenia.

Zakres projektowanych robót.

- zabezpieczenie placu budowy

- wytyczenie położenia obiektów przez naniesienie osi na ławach geodezyjnych i założenie świadków.

- teren należy oczyścić

- darń i masę korzenną należy wywieść poza teren budowy /wysypisko lub miejsce składowania wskaże Inwestor/

- wykonanie korytowania z odłożeniem  ziemi żyznej

- wykopy i przekopy wykonywane koparkami i oraz spycharkami

- nadmiar ziemi zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora

- kształtowanie podłoża i ostateczne profilowanie terenu

- zagęszczanie podłoża

- wykonanie podbudowy z piasku

- ułożenie geowłókniny

- wykonanie ławy betonowej klasy B10 i montaż obrzeży 6x20 cm i 8x20 cm wokół boiska

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego z odpowiednim zagęszczeniem

- wykonanie fundamentów z betonu klasy B15.pod sprzęt sportowy

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego z korytek betonowych

- zamontowanie tulei z sączkami (wg wytycznych producenta) do słupków do siatkówki, oraz tulei do bramek do piłki ręcznej Wszystkie tuleje muszą mieć możliwość zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem zabezpieczenia.

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej z granulatu i natrysku poliuretanowego

- wytyczenie i wykonanie linii segregacyjnych dla poszczególnych boisk

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wokół nawierzchniami syntetycznej

- wykonanie wjazdu awaryjnego dla karetki pogotowia z kostki betonowej gr. 8 cm

- ustawienie sprzętu sportowego do piłki ręcznej, siatkówki (tenisa) oraz koszykówki wg wytycznych producenta.

- wykonanie ogrodzenia systemowego wysokość 410 cm

- montaż bramy i furtki wg wytycznych i projektu producenta

- montaż ławek i koszy na śmieci

- rozplantowanie humusu składowanego w hałdach i wykorzystaniem jako dolna warstwa dla trawnika

- uporządkowanie terenu i wywiezienie odpadów powstałych podczas robót budowlanych na wysypisko.

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu  widzenia :

- organizacja robót budowlanych : boisko zlokalizowane jest w pobliżu szkoły podstawowej  w Wędzinie i posiada dojazd z drogi publicznej

- zabezpieczenia interesów osób trzecich: planowany teren robót w całości realizowany na jednej działce nie narusza interesów osób trzecich

- ochrona środowiska: budowa obiektu nie stanowi zagrożenia dla środowiska

- warunki bezpieczeństwa pracy: na terenie budowy nie występują elementy mogące stwarzać szczególne niebezpieczeństwo

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy: wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie

- warunki dotyczące organizacji ruchu: teren budowy oraz planowany zakres prac nie wymaga zmiany organizacji ruchu

- ogrodzenia: ze względu na zabezpieczenie terenu budowy należy przewidzieć niezbędne ogrodzenie powierzchni zainwestowanego terenu

- zabezpieczenie chodników i jezdni: projektowane roboty prowadzone będą poza obrębem chodników i jezdni

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Przygotowanie terenu pod budowę

| 1. | Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości: | Materiały tego typu nie występują w tym zakresie robót |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością |  |
| 3. | Wymagania dotyczące środków transportu | Środki transportu nie wymagane, jedynie do przewozu materiałów i ziemi z urobków |
| 4. | Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne | Roboty ziemne polegające na usuwaniu ziemi urodzajnej należy wykonać po dokładnym wyznaczeniu położenia w terenie projektowanego boiska zgodnie z projektem .Wykopy pod fundamenty należy wykonać zgodnie z wymiarami projektowanymi – wymiary te nie mogą być mniejsze niż zakłada projekt i muszą się mieścić w przedziale dopuszczalnych odchyłek wymiarowych dla konstrukcji żelbetowych podanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla tych konstrukcji. Materiały pochodzące z rozbiórki oraz ziemie pochodzącą z wykopów należy złożyć na wskazane miejsce przez inwestora w odległości do 5 km od terenu budowy |
| 5. | Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia | Przed rozpoczęciem betonowania fundamentów należy zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zamawiającemu do odbioru częściowego wykopy fundamentowe, celem dokonania kontroli ich wymiarów w odniesieniu do dokumentacji projektowej |
| 6. | Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót | Sposób wykonania, zakres forma zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego |
| 7. | Opis sposobu odbioru robót budowlanych | Odbiór częściowy robót nastąpi po wykonania wszystkich robót ziemnych i przygotowawczych objętych zamówieniem, przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby upoważnionej przez inwestora. Odbiór ten będzie warunkował rozpoczęcie dalszych robót budowlanych. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem i dokumentacją techniczną |
| 8. | Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących | Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić przy wycenach pozycji przedmiaru robót. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora |
| 9. | Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne | 1. Dokumentacji projektowa wraz z przedmiarem robót 2. Niniejsze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3. niżej wymienione normy: PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe |

  - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

| 1. | Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm | 1. Ławy pod obrzeża betonowe z oporem: beton klasy C8/10 zgodnie z normą PN-B-03264:2002 2. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 i 20x8 cm – zgodnie z aprobatą techniczną dla danego wyrobu 3. Betonowanie stóp i płyt fundamentowych nie zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: beton zwykły C8/10 zgodnie z normą PN-B-03264:2002 4. wykonanie fundamentów ogrodzenia: beton zwykły klasy C12/15 zgodnie z normą PN-B-03264:2002 5. Nawierzchnia poliuretanowa koloru czerwonego o gr 13 mm: warstwa podkładowa z granulatu gumowego o frakcji 1-4 mm z klejem poliuretanowym (gr.11mm)+warstwa wierzchnia w postaci wylewki z poliuretanu z granulatem o drobnej frakcji (gr.2mm). Materiał użyty do wykonania nawierzchni poliuretanowej musi spełniać wymagania stawiane nawierzchniom stosowanym na boiska sportowe, powinien posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1, atesty higieniczne PZH, autoryzację producenta systemu oraz kartę techniczną systemu dla danego wyrobu. Nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać warunki dla dyscypliny sportowej – koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i tenis ziemny. Nawierzchnia powinna być elastyczna, tłumić drgania, odporna na działania warunków atmosferycznych, odporna na ścieranie. Wykończenie nawierzchni powinno zapobiegać poślizgom i urazom. 6. Tuleje do słupków i stojaków do koszykówki wraz z konstrukcją montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa oraz z aprobatą techniczną dla danego wyrobu. 7. Tuleje do słupków do tenisa ziemnego wraz konstrukcją montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa oraz z aprobatą techniczną dla danego wyrobu. 8. Farba do malowania tulei do osadzenia słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, tulei do osadzenia słupków i stojaków do siatkówki, tulei do osadzenia słupków do tenisa ziemnego, tulei do osadzenia słupków i stojaków do koszykówki – zgodnie z aprobatą techniczną dla danego wyrobu. 9. Farba do malowania linii boisk poliuretanowa – zgodnie z aprobatą techniczną dla danego wyrobu. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością | 1. Do transportu mieszanki betonowej i bitumicznej stosować specjalistyczny sprzęt transportowy pozwalający na utrzymanie właściwości mieszanki do momentu dostarczenia jej na plac budowy i wbudowania. 2. Zagęszczenie mieszanki betonowej i bitumicznej po ułożeniu w miejscu wbudowania wykonywać przy użyciu wibratora pogrążanego i walca. 3. Roboty związane z wykonaniem obrzeży betonowych oraz budową ogrodzenia mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 4. Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do wykonania projektowanej nawierzchni poliuretanowej: układarka mas poliuretanowych, mieszalnik systemów poliuretanowych, natryskarka systemów poliuretanowych, urządzenie do malowania linii. |
| 3. | Wymagania dotyczące środków transportu | Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. |
| 4. | Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne | 1. Wykonanie fundamentów pod obrzeża betonowe z oporem: beton klasy C8/10 – zgodnie z normą PN-B-03264:2002. 2. Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: beton zwykły klasy C8/10 – zgodnie z normą PN-B-03264:2002. 3. Wykonanie fundamentów ogrodzenia: beton zwykły klasy C12/15 zgodnie z normą PN-B-03264:2002 oraz PN-63/B-06251. 4. Nawierzchnia boiska poliuretanowego koloru czerwonego o gr 13 mm. Układanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologią wskazaną przez producenta systemu z zachowaniem reżimu temperatury i wilgotności powietrza wskazanych w instrukcji i aprobacie technicznej. Nawierzchnia musi być przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na długości łaty 3 m przyłożonej w dowolnym miejscu nie powinno przekraczać 3 mm. Odchylenie całej płaszczyzny nawierzchni od przyjętego poziomu +/- 5 mm. Materiał użyty do wykonania nawierzchni poliuretanowej musi spełniać wymagania stawiane nawierzchniom stosowanym na boiska sportowe, powinien posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1, atesty higieniczne PZH, autoryzację producenta systemu oraz kartę techniczną systemu dla danego wyrobu. 5. Malowanie linii boisk – linie malowane farbą poliuretanową w kolorach zgodnych z przyjętą kolorystyką, piłka ręczna – biały, koszykówka – żółty, siatkówka ciemno niebieski . Grubość linii boisk – 5 cm. Położenie linii boisk zgodnie z projektem budowlanym. Farba do malowania linii boisk zgodna z aprobatą techniczną dla danego wyrobu. 6. Obrzeża betonowe koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Obrzeza należy układać na ławie betonowej z oporem. Rodzaj ławy i jej parametry należy dobrać stosownie do projektowanych parametrów oraz warunków geotechnicznych. 7. Ogrodzenie boiska o wys. 4,10 m wraz z wykopaniem dołów i wykonaniem fundamentów z betonu klasy C12/15 , ogrodzenie siatki powlekanej na słupkach z rur stalowych zgodnie z projektem budowlanym oraz zgodnie z aprobatą techniczną dla danego wyrobu. |
| 5. | Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia | 1. Przed całkowitym wykonaniem fundamentów należy zgłosić do odbioru częściowego a po dokonaniu odbioru można przystąpić do betonowania. 2. Wszystkie roboty zanikowe muszą być zgłoszone do odbioru oraz zatwierdzeniu przed przystąpieniem do dalszych prac. Warunkiem odbioru robót będzie dostarczenie przez wykonawcę deklaracji zgodności z dokumentem odniesienia tj właściwą normą lub aprobatą techniczną na wbudowane wyroby i urządzenia. 3. Badania kontrolne nawierzchni poliuretanowej obejmują: - sprawdzenie równości nawierzchni, - sprawdzenie pochyleń podłużnych, - sprawdzenie grubości nawierzchni, - sprawdzenie chłonności nawierzchni, - sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu, - sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych. Wykonawca udokumentuje przeszkolenie układania nawierzchni sportowych poliuretanowych przeprowadzone u producenta nawierzchni. Przed montażem wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru dokument potwierdzający zgodność użytych materiałów i wyrobów zgodnie z projektem budowlanym. Materiały i wyroby użyte do wykonania nawietrzni powinny posiadać: - aprobatę ITB, - atest PZH, - atest niepalności. |
| 6. | Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót | Sposób wykonania, zakres i forma zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. |
| 7. | Opis sposobu odbioru robót budowlanych | Odbiór robót nastąpi po wykonaniu wszystkich robót objętych niniejszą specyfikacją przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór ten będzie warunkował rozpoczęcie dalszych robót budowlanych wykończeniowych. Odbiór robót polega na sprawdzeniu równości nawierzchni, pochyleń podłóżnych , estetyki wykonania ,aprobaty technicznej, deklaracji zgodności oraz zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem i dokumentację techniczną. Warunkiem odbioru robót będzie również dostarczenie przez wykonawcę deklaracji zgodności z dokumentem odniesienia na wbudowane wyroby i urządzenia. |
| 8. | Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących | Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić przy wycenach pozycji przedmiaru robót. |
| 9. | Dokumenty odniesienia- dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne | 1. Dokumentacji projektowa wraz z przedmiarem robót 2. Niniejsze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3. niżej wymienione normy: PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe |