SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANIA 
                      I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

NA  CZĘŚCIOWĄ ZMIANĘ KONSTRUKCJI DACHU ZE ZMIANĄ POKRYCIA NA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM PRZY 
UL. PARKOWEJ 2

WSTĘP

1. Zagadnienia ogólne

1.1 Wprowadzenie

1.2 Podstawa opracowania

1.3 Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

1.4 Wymagania wynikające z Prawa budowlanego

1.5 Zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych

1.6 Poszczególne pozycje przedmiaru – zakres prac

1.7 Odbiór robót budowlanych

1.7.1 Postępowanie w sprawie stwierdzenia wad lub niezgodności

1.7.2 Potwierdzenie odbioru robót

2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1 Wstęp

2.2.Elementy zagospodarowania placu budowy

2.2.1 Ogrodzenie placu budowy

2.2.2 Punkt poboru energii elektrycznej

2.2.3 Punkt poboru wody

2.2.4 Punkt składowania materiałów

2.2.5 Punkt zabezpieczenia p.poż.

2.3 ochrona istniejącego zagospodarowania

2.4 Wymagania bhp dla robót budowlanych

3. Rozbiórki i demontaże

3.1 Rozbiórka rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich

4 Roboty remontowe

4.1 Wymiana pokrycia dachowego

4.1.1 Wstęp

4.1.2 Materiały

4.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

4.2 Obróbki blacharskie., rynny i rury spustowe

4.2.1 Wstęp

4.2.2 Materiały

4.2.3 Technologia i ogólne wymagania wykonania i montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

4.2.4 Odbiór robót

A)  Odbiór materiałów

B)  Odbiór obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych

5. Sprzęt

6. Transport

7.Wykonywanie robót

8. Kontrola jakości robót

9. Dokumenty budowy

10. Odbiór robót

10.1 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

10.2 Odbiór końcowy

10.3 Odbiór ostateczny

10.4 Odbiór gwarancyjny

11. Warunki płatnoś

WSTĘP

1.      Zagadnienia ogólne

1.1 Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dekarskich na budynek hali sportowej  w miejscowości Sieraków Śląski ul. Parkowa 2

- właściwości materiałów,

- sposób i jakość wykonania robót,

1.2  Podstawa opracowania

Specyfikację wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie :

- wizji w terenie ,

- przedmiaru robót.

1.3 Wymagania  ogólne dotyczące realizacji robót

Realizacja robót musi odpowiadać przepisom techniczno – budowlanym dotyczącym tego rodzaju robót i technologii ich  wykonania. Należy zwrócić uwagę  na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony środowiska. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych   z wykonywaniem robót oraz przebywających na placu budowy.

1.4 Wymagania ogólne wynikające z prawa budowlanego

Wykonawstwo robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należą do obowiązków wykonawcy. Zamawiający zapewnia  nad robotami jedynie nadzór  inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy wyznaczyć osobę k6tóra w jego imieniu będzie odpowiedzialna za realizacje robót zgodnie z zakresem.

1.5 Zmiany w rozwiązaniach technicznych i zastosowanych materiałach

Wszelkie zmiany i odstępstwa od technologii wykonania przyjętej w opisie przedmiaru, względnie zmiany rozwiązań materiałowych nie mogą powodować obniżenia trwałości eksploatacyjnej. Wprowadzenie zmian jest możliwe przed upływem terminu składania ofert , po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego. Akceptacja powinna być na piśmie.

W trakcie robót zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w przypadku :

- wycofania wyrobu z obrotu,

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady,

- akceptacja zmiany musi być potwierdzona przez zamawiającego w dzienniku                               budowy,

1.6 Poszczególne pozycje przedmiaru – zakres prac

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadających się do użycia

- rozbiórka elementów konstrukcji budowlanych niezbrojonych o grubości do 15 mm

- spawanie czołowe belek stalowych dwuetatowych o wysokości ponad 160 mm

- wymiana łacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łat     ponad 20 cm

-folie wstępnego krycia układane na krokwiach- rozstaw kontrłat 1,00m

- blachodachówka z blach powlekanej – dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. 50m2

-blachodachówka z blachy powlekanej – elementy wykończeniowe – gąsiory

- akcesoria do pokryć dachowych- taśmy po gąsiory

- blachodachówka za blachy powlekanej – elementy wykończeniowe – obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu – pas nadrynnowy

-obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm –obróbka kominów, wiatrownice, attyk boczny itp.

- akcesoria do pokryć dachowych- płotek przeciwśniegowy

- akcesoria do pokryć dachowych- ławy kominiarskie

- izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe- grubość ocieplenia do 16cm

- wyłazy dachowe fabrycznie wykończone

INSTALACJA ODGROMOWA

- wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik

- wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt

- wymiana złączy odgałęźnych trzywylotowych instalacji odgromowych

- pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

- pierwszy pomiar instalacji odgromowej

RYNNY DACHOWE I RURY SPUSTOWE

- rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku

- rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

- rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 150mm

- rynny spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm

- rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – leje spustowe

- deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

1.7 Odbiór robót budowlanych :

1.7.1 Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót lub zastosowania materiałów niezgodnie z założeniami, przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu robót do stanu zgodności z  wymaganiami . Jeżeli wady nie są istotne  i nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji możliwe jest uzyskanie zgodny zamawiającego.

1.7.2 Potwierdzenie odbioru robót :

Z odbioru robót komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W komisji odbioru zawsze powinien uczestniczyć kierownik robót, przedstawiciel Zamawiającego  ( Inspektor nadzoru )

2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1 Wstęp

Wymagania w zakresie wykonania zaplecza budowy należy traktować jako minimalne wynikające z obowiązku zamawiającego mające na celu zabezpieczenie swoich interesów na powierzonym Wykonawcy terenie budowy.

2.2 Zagospodarowanie placu budowy powinno się składać z następujących elementów :

- ogrodzenie placu budowy

- punktów poboru energii elektrycznej i wody

- magazynu składowania materiałów

- punktu zabezpieczenia p.poż

2.2.1 Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenie ochronne.

2.2.2 Punkt poboru energii elektrycznej

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót remontowych powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.

2.2.3 Punkt poboru wody

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 1o m od budynku.

2.2.4 Punkt składowania materiałów

Punkt składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów uzyskanych z demontażu należy lokalizować z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni podkładów

Lub wykorzystanie nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych.

2.2.5 Punkt zabezpieczenia przeciw pożarowego

Punkt p.poż powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg. Środka gaśniczego .

Niezależnie od tego punkt gaśniczy powinien być zabezpieczony w niżej wymieniony sprzęt:

- gaśnice  proszkowe lub śniegowe – 2 szt.

- koce gaśnicze – 2 szt.

2.3 Ochrona istniejącego zagospodarowania

Istniejące zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od uszkodzeń i zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem robót ponosi  Wykonawca. W trakcie przekazywania planu budowy , strony w protokole przekazania powinny dokładnie opisać stan istniejący w celu uniknięcia nieporozumień podczas k0ńcowego odbioru robót i ponownego przejęcia terenu przez  zamawiającego.

2.4 Wymagania BHP dla robót budowlanych

Wymagania BHP dla robót budowlanych :

Rusztowania z których wykonuje się roboty budowlane powinny:

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

-  posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.

- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.

- Przy wykonywaniu robot na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i

zabezpieczyć ją.

-  Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:

● o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,

● w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,

● podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną; w przeciwnym razie przed rozpoczęciem robot linie napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia.

- Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione.

- Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów.

-  Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do t ego

przeznaczonych.

- Wspinanie się po stojakach, podłużnicach,  i poręczach rusztowań jest

zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

- Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

-  Rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.

- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

- Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy

każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.

- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew

więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie

powinna być większa niż 20 m.

- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do

konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg.

- Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m. Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia(uderzeniem) za pomocą odbojnic.

- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.

- Rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych.

-  Opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach jest zabronione.

-  Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione.

- Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z

dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

- Stan rusztowania wiszącego należy sprawdzać codziennie.

- Wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego jest dozwolone wówczas, gdy pomost znajduje się w najniższym położeniu.

- Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż

przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

-Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie

materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście jest zabronione.

-  Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed ruchami wahadłowymi.

- W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.

- Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy jest zabronione.

-Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do

najniższego położenia.

- Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być

kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.

- Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.

Przy robotach ciesielskich

● Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest:

- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów,

- zwiększanie obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta,

- cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego.

●Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być

unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione.

● W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu piły należy pracę

natychmiast przerwać.

●Ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, jest dozwolone do wysokości 3 m.

●. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mona wykonywać tylko do wysokości 3 m.

● Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością

zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji usztywniających.

● O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje majster lub

kierownik robót.

● Materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone składowisko.

● Składowanie na rusztowaniach elementów rozbieranych deskowań lub materiałów

pochodzących z rozbiórki jest zabronione.

●Roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego

odgrzybieniem powinny być wykonywane przez pracowników zapoznanych z występującymi zagrożeniami.

● Pracowników, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy

zatrudniać przy tych pracach.

● W czasie wykonywania robót impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spożywanie posiłków,

● Niezwłocznie po zakończeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki pracownicy obowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem.

● Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego, a miejsca szczególnie niebezpieczne zabezpieczyć ogrodzeniem i zaopatrzyć w odpowiednie napisy

ostrzegawcze.

●W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne,

powinna być wyciągowa instalacja wentylacyjna.

● Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych pracownicy obowiązani są natrzeć odkryte miejsca ciała, a zwłaszcza twarz i ręce, maścią ochronną.

● Szczotki i pędzle przeznaczone do powlekania drewna środkiem impregnacyjny

● W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robót ciesielskich

obowiązują przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach

impregnacyjnych i odgrzybieniowych.

Przy robotach izolacyjnych i dekarskich należy :

● Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego

przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające.

● Przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobliżu krawędzi dachu należy

zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu.

●Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasów ochronnych lub innych urządzeń.

● Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.

●. Kotły do podgrzewania mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w pokrywy.

● Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych powinny być wypełniane najwyżej do 3/4 ich wysokości.

●Przewóz mas bitumicznych powinien odbywać się w szczelnie zamkniętych zbiornikach.

● Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródła otwartego ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł.

● Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywać się przy stałym mieszaniu. Nie wolno wlewać benzyny do asfaltu.

● Używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

●Przy wykonywaniu robot izolacyjnych wewnątrz zbiorników, studni i w pomieszczeniach

zamkniętych stosowanie rozpuszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany powietrza i zastosowania sprzętu ochrony osobistej.

● Przy wykonywaniu powłok izolacyjnych wewnątrz zbiorników, kanałów, pomieszczeń

zamkniętych i innych konstrukcji stosowane materiały powinny być przygotowane na

zewnątrz izolowanego obiektu i dostarczane w stanie gotowym do użycia.

Przy robotach murowych i tynkowych należy :

● Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać.

● Materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną swobodę ruchów.

●Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć.

● Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót, np. drzwiowe, balkonowe,

szyby wyciągów, otwory w stropach, powinny być niezwłocznie zabezpieczane.

● Jednoczesne prowadzenie robot na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropów lub innych urządzeń ochronnych, jak np. siatki czy daszki ochronne, jest zabronione.

● Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach,

przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opieranie się o bariery – jest zabronione

● Wykonywanie robót murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim

zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robot ziemnych.

●Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się między skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie mniej niż 70cm.

● Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów jest zabronione.

● Wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.

● Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej

wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m.

3. Rozbiórki i demontaże

3.1 Rozbiórka rynien, rur spustowych  i obróbek blacharskich

Rozbiórkę rynien , rur spustowych i obróbek blacharskich oraz dachówki   powinno się wykonać systemem ręcznym, Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie nie nadają się do dalszej eksploatacji. Zakres rozbiórek obejmuje również elementy towarzyszące( rynhaki, uchwyty rur spustowych) W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunków bhp.

4. Roboty remontowe

4.1 Wymiana pokrycia dachowego

4.1.1 Wstęp

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania robót związanych z wymianą więźby i pokrycia dachu. Istniejąca więźba w części do wymiany . Ołacenie połaci dachowych łatami 60 * 40 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej .

4.1.2 Materiały

Blacha powlekana  dachówkowa oraz folia paro przepuszczalna muszą być w gat.1.Muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat bezpieczeństwa.

Blacha powinna spełniać wymagania PN-EN 505;2002.

Łaty o wym 60 *40 mm .Dopuszczalna wilgotność drewna nie więcej niż 20 %.Drewno impregnować środkami grzybobójczymi, owadobójczymi, ogniochronnymi i spełniać wszystkie wymagania zawarte w normach PN-B-03150 oraz PNM-/D-94021.

4.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Folię PE paro przepuszczalną przybić na zakład bezpośrednio do krokwi. Łaty powinny mieć przekrój  40-60mm. Należy je przybić do każdej krokwi gwoździami okrągłymi 40 * 100mm. Długość gwoździa powinna być conajmiej 2,5 razy większa niż grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach równolegle do linii okapu za pomocą gwoździ ocynkowanych. Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem  odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki za pomocą gwoździ.

Blachę dachowkową  należy układać na łatach i mocować za pomocą wkrętów samo nawiercających do łat drewnianych . Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem .

Wkręty powinny być umieszczone  w środku wgłębienia w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie , zaś przy okapie i kalenicy w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przed dostawania się śniegu i kurzu.

4.2. Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe

4.2.1 Wstęp

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.

4.2.2 Materiały

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały powinny spełniać wymogi estetyczne i techniczne.

- obróbki  blacharskie wykonać  z blachy powlekanej grubości min 0,55mm,

- rynny z PCV o średnicy 150 mm,

- rury spustowe z PCV o średnicy 100 mm

4.2.3  Technologia i ogólne wymagania wykonania  i montażu obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.

- rynny z PCV  na hakach powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź

była o 10- 15 mm wyżej od krawędzi zewnętrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych.

-  rynny montować  do nowych haków rynnowych

- rury spustowe  mocować nowymi uchwytami,

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do osadnika kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha, a w przypadku braku osadnika – zamontować nowy.

W/w roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla każdej pracy. Prace  których jakość będzie budziła  uzasadnione  wątpliwości, co do zgodności z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej nie będą odebrane, a ich odbiór nastąpi po wykonaniu robót zgodnie ze specyfikacją.

4.2.4  Odbiór robót

A)  Odbiór materiałów

Odbiór materiałów  powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości  technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych  dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są :

● certyfikat na znak bezpieczeństwa

● certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia ( PN, aprobata techniczna )

Materiały musza być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.

B)  Odbiór obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych

Odbiór końcowy obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych :

● sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów

Odbioru materiałów,

● sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków( przekroju  zakładów, szczelności połączeń) i połączeń przy rurach spustowych,

● sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów  i sposobu wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia,

● sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych rynien i rur

● sprawdzenie spadku szczelności rynien, należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej  spływu oraz ewentualnych wycieków,

● sprawdzenie rur spustowych które polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach poziomych, umocowania ich w uchwytach i prostolinijności.

● należy również stwierdzić czy rury nie mają wgnieceń i pęknięć

Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

C) Kontrole dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymogami :

PN-61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN-EN 506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504: 2002, PN-EN 505: 2002, PN-EN  507: 2002, PN-EN 508-1: :2002, PN- EN 508-2:2002,PN-EN 508-3:2002

5. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt

używany powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to

wymagane przepisami.

6 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie

wpłyną na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe prowadzenie prac

przewidzianych kontraktem.

7 Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem,

jakość stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną przez siebie

ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odstępstwa od ww. wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z

inspektorem nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z

Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje

zgodnie z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową.

8 Kontrola jakości robot

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania,

możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe

wykonanie zadania.

Program będzie ujmował:

- organizację wykonania robot, sposób i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami

potwierdzającymi jego dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają

przepisy),

- system proponowanej kontroli,

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i

magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa

dopuszczenia oraz certyfikaty.

9. Dokumenty budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia

Wykonawca prowadzić będzie Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania, podpisem

osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane

kolejnymi numerami załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

W dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robot

i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,

przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania się, jednakże projektant nie jest stroną kontraktu i nie może

wydawać poleceń Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny się również znaleźć; pozwolenie na budowę

(jeśli jest wymagane), protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru

robot, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji

budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie

jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora.

10. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu,

odbiorowi końcowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez

Zamawiającego.

10.1 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie

ilości i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie ulegają

zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do

Dziennika Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni

roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora

Nadzoru.

10.2 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zakresu wykonanych

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i

przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru

końcowego.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny

jakościowej robot na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej

oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną, ofertą przetargową Wykonawcy.

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń

przyjętych w trakcie odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

- dokumentację projektową i powykonawczą,

- specyfikację techniczną,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robot

zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, świadectwa, dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i

urządzeń (jeżeli tego wymagają).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione

pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

10.3 Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych usunięciem wad stwierdzonych przy odbiór: Odbiór ostateczny będzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

10.4 Odbiór gwarancyjny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych :

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu :

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego

długość określona zostanie w kontrakcie.

11. Warunki płatności

Podstawą płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w

kosztorysie ofertowym skalkulowana na podstawie projektów, przedmiarów,

kosztorysów nakładczych stanowiących integralną część projektu, jak również

wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla

tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie

sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku

pracy), koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji

zaplecza budowy, koszty oznakowania robot, wydatki dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu

przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu

innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie

gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku.VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania

dodatkowej zapłaty za wykonanie robot objętych tą pozycją kosztorysową.

W przypadku wystąpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek

ofertowych Wykonawcy. Warunki płatności określono w kontrakcie.

Opracował

mgr inż. W. Szykowny