Przedmiar robót – wartości dodatkowe

- powierzchnie

1. Zjazdy – kostka brukowa

P = [4,50m x( 12,00m + 12,00m + 12,00m + 12,00m + 12,00m + 12,10m + 12,00m)] + [5,50m x (9,40m + 12,00m + 12,00m + 12,00m)] = 628,20m2

Konstrukcja zjazdu

- betonowa kostka brukowa :- gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa 1;4 – gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. (0/63 mm) – gr. 25 cm

- warstwa odcinająca z piasku – gr. 15 cm

2. Chodnik – kostka brukowa

P = 1,00m x (12,20m + 12,00m) = 24,20m2

Konstrukcja chodnika

- betonowa kostka brukowa :- gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa 1;4 – gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. (0/31,5 mm) – gr. 15 cm

- warstwa odcinająca z piasku – gr. 15 cm

- długości

1. Obrzeże betonowe

L = (2 x 12,20m) + (14 x 12,00m) + (4 x 12,10m) + (2 x 9,40m) = 259,60m