Załącznik nr 7 do SIWZ

# Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sieraków Śląski

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne lub wyraz „spełnia” |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną i zabudowa | Podwozie z kabiną i zabudowa: |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy i opatrzony przez producenta rokiem produkcji 2016. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: -Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), -Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010r). Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
| 1.2. | 1. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin min. EURO 6. 2. Pojemność silnika min. 2200 cm3. 3. Moc silnika min. 160 KM. 4. Moment obrotowy min. 360 Nm. |  |
| 1.3. | 1. Kolor pojazdu: czerwony, 2. Przebieg: do 5 km (fabrycznie nowy), rok produkcji 2016, 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 4500 kg, 4. Napęd samochodu na tylne koła - 16 cali. 5. Tylne koła podwójne. 6. Samoblokujący się mechanizm różnicowy tylnej osi. 7. Zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie, 8. Rozstaw osi min. 3680 mm. 9. Wymiary samochodu: długość min. 6650 mm, wysokość max. 2520 mm, szerokość min. 2175 mm (bez lusterek). 10. Kabina przystosowana do przewozu min. 5 osób, układ siedzeń 1+4. 11. Elektroniczny system stabilności (ESP) Kontrola Trakcji (TC). 12. Pojedyncze siedzenie pasażera. 13. Radio CD fabryczne. 14. Zbiornik paliwa min. 80 litrów. 18. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami. 19. Systemy nie gorsze niż: ABS (Anti-lock Brake System) z EBA (Emergency Brake Assist - asystent awaryjnego hamowania). 20. Kolumna kierownicy z regulowaną wysokością. 22. Metalowa osłona pod silnikiem. 23. Opony wielosezonowe. 24. Klimatyzacja manualna. |  |
| 1.4. | Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wewnątrz profilu moduły LED - posiadająca homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ wyposażona dodatkowo w: - lampy LED w kolorze białym - do oświetlania przedpola z przodu pojazdu, - dodatkowe moduły LED’owe – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej, - szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, „Fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia. Lampa dachowa tylna – LED’owa – w kolorze niebieskim, posiadająca homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ. Sygnalizacja dźwiękowa: - wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100 W, umożliwiający podłączenie 1-ego lub 2-óch głośników o mocy 100 W każdy, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz podawanie komunikatów słownych, posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R10EKG/ONZ, posiadający funkcje: - sterowania sygnalizacją świetlną, - sterowania sygnalizacją dźwiękową (minimum 3 sygnały o zmiennym tonie – przystosowane do pracy ciągłej, funkcję tzw. syreny ręcznej – funkcje uruchamiane włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu oraz dodatkowy sygnał ciągły tzw. AIR – HORN – uruchamiany osobnym włącznikiem), - głośnik kompaktowy o mocy 100 W, emitujący sygnał dźwiękowy generowany przez wzmacniacz sygnałowy o natężeniu minimum 120 dbA – poziom ekwiwalentny – mierzony z odległości 3 m przed głośnikiem. |  |
| 1.5. | 1. Konstrukcja zabudowy szkieletowa aluminiowa z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia, 2. Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Kolor oświetlenia LED – zimny biały. 3. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie. 4. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. 5. Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. 6. Długość zabudowy min. 2900 mm, szerokość min. 2170 mm, 7. Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę min. 1250 mm, 8. Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 880 mm, 9. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. 10. Układ skrytek 2+2+1. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 11. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu, 12. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Półki z możliwością zmiany położenia wysokości. 13. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy. 14. Na dachu zamontowany halogen oświetlający pole dachu. |  |
| 2 | Wyposażenie: | Wyposażenie: |
| 2.1. | 1. Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy zbiornik wodny 800 l., wydajność min. 45 l/min, min. 40 bar, szybkie natarcie z wężem o długości min. 60m. 2. Wyciągarka elektryczna. 3. Maszt oświetleniowy LED sterowany automatycznie. 4. Radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy. 5. Dwa radiotelefony przenośne. 6. Cztery sztuki latarki LED C4, z ładowarką 12V/230V 7. Sprzęt burzący: topór, kilof, łom 8. Narzędzie ratownicze nie gorsze niż Halligan Bar 91cm (USA) 9. Narzędzia: młot, siekiera, łopata. 10. Dwa aparaty powietrzne z butlą kompozytową 6,8l. 11. Wysuwna ściana z mocowaniem na dwa aparaty. 12. Hak holowniczy. 13. Drabina nasadkowa drewniana D 2,73 trzy elementowa. 14. Agregat prądotwórczy moc min. 2,5 kW z regulatorem napięcia AVR. 15. Defibrylator nie gorszy niż AED Lifeline. 16. Zestaw PSP R1 z torbą, deską, zestawem szyn, butlą i reduktorem. 17. Sześć kompletów: ubranie specjalne FIRE GUARD, Tkanina Nomex Tough Rip-Stop, Membrana Topaz 251 Hightech PU, Wzmocnienia Kevlar®, buty HAIX FIRE FLASH, Hełm Calisia Vulcan (przyłbica przezroczysta). |  |
| 3 | Informacje dodatkowe: |  |
|  | 1. Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień odbioru pojazdu. 2. Gwarancja podstawowa na podwozie i zabudowę min. 24 miesiące |  |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).