OC.271.1.2019                                                                                                                                                                                        załącznik nr 1 do formularza oferty

OPIS TECHNICZNY

DLA ZESTAWU MASZYN I URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W SIĘGACZU UL. OSIEDLOWEJ W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM W GMINIE CIASNA

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY ZESTAW MASZYN | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne wymagania, jakie powinien spełniać oferowany zestaw maszyn | - |
| 1.1. | - Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. - Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji pojazdu. - Maszyny i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019. |  |
| 2 | Ciągnik rolniczy do obsługi systemów oczyszczania ścieków | - |
| 2.1 | - silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy o mocy minimum 116 KM, - pojemność silnika minimum 4150 dm³, - napęd 4x4, - liczba biegów 16x16 z rewersem elektrohydraulicznym, - pompa o wydajności minimum 110 l/m, - 8 wyjść na hydraulikę, - kabina dwuosobowa, amortyzowana, ogrzewana i klimatyzowana, - fotel pneumatyczny, - fotel pasażera, - przedni TUZ, - maks. udźwig przy końcach kulowych 7864 kg, - dopuszczalna masa całkowita 10500 kg, - ciągnik fabrycznie nowy. | Podać wartość |
| 3 | Ładowacz czołowy | - |
| 3.1 | - sterowanie joystick, - rozdzielacz 3-sekcyjny, - mocowanie osprzętu Euro, - amortyzator antywstrząsowy, - konstrukcja wsporcza do ciągnika, - widły do palet, - łyżka do materiałów sypkich, udźwig min. 1600 kg, - urządzenie fabrycznie nowe. | Podać wartość |
| 4 | Przyczepa - Wóz asenizacyjny | - |
| 4.1 | - zbiornik 8000 ltr dzielony na dwie części: 6000 ltr na nieczystości i 2000 ltr na wodę czystą, - zbiornik ocynkowany ogniowo, - zbiornik oraz dennice zbiornika wykonane z blachy o grubości 5 mm, - tylna dennica otwierana mechanicznie, - boczne króćce do zasysania nieczystości i napełniania zbiornika – zaślepione, - górny właz o średnicy 500 mm z drabinką w zbiorniku na czystą wodę, - zwijadło z wężem wysokociśnieniowym o długości 50 mb i średnicy ¾, - zwijadło hydrauliczne, - głowica kanałowa DK-40 do czyszczenia kanalizacji, - główna zasuwa spustowa o średnicy 4” sterowana hydraulicznie, - wskaźniki napełnienia zbiornika na nieczystości i zbiornika na czystą wodę, - wąż ssawny 4” o długości 6mb, - uchwyty na węże ssawne, - rama ocynkowana, wykonana z kształtownika zamkniętego, - zestaw kołowy jednoosiowy, - preferowany rozmiar opon 19.5R22,5, - błotniki nad kołami, - układ hamulcowy pneumatyczny – dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania, - hamulec ręczny postojowy, - mechaniczna stopa podporowa, - sprzęganie z ciągnikiem przy pomocy dolnego zaczepu hitch, - urządzenie fabrycznie nowe. | Podać wartość |
| 5 | Gwarancja | - |
| 5.1 | Gwarancja podstawowa na maszyny i urządzenia - min. 24 miesiące |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie   odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )