Spis treści

1.	Spis rysunków	1

2.	Charakterystyka ogólna	2

2.1.	Zleceniodawca	2

2.2.	Jednostka projektowa	2

2.3.	Dane wejściowe	2

2.4.	Dane ogólne	2

3.	Technologia wykonania	2

4.	Układ konstrukcyjny	3

4.1.	Antresola	3

4.2.	Więźba	4

5.	Analiza statyczno – wytrzymałościowa konstrukcji	4

5.1.	Wykaz norm	4

5.2.	Zestawienie obciążeń	5

5.3.	Model obliczeniowy	12

5.4.	Wyniki obliczeń statyczno – wytrzymałościowych	20

# Spis rysunków

Projekt techniczny

| LP | Numeracja rysunku | Temat rysunku | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | K/01 | KONSTRUKCJA ANTRESOLI – RZUT PRZYZIEMIA | 1:100 |
| 2. | K/02 | KONSTRUKCJA ANTRESOLI – RZUT POZIOMU ANTRESOLI, ZBROJENIE | 1:50, 1:25 |
| 3 | K/03 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU NA POZIOMIE ANTRESOLI | 1:50 |
| 3. | K/04 | KONSTRUKCJA DACHU | 1:50 |
| 4. | K/05 | PRZEKRÓJ A-A | 1:25 |
| 5. | K/06 | PRZEKRÓJ B-B | 1:25 |
| 6. | K/07 | PRZEKRÓJ C-C | 1:25 |
| 7. | K/08 | PRZEKRÓJ D-D | 1:50 |
| 8. | K/09 | PRZEKRÓJ E-E | 1:50 |
| 9. | K/10 | STROP DREWNIANY PODDASZA | 1:25 |

# Charakterystyka ogólna

# Zleceniodawca

Gmina Ciasna

Ul. Nowa 1A

42-793 Ciasna

# Jednostka projektowa

Studio Projektowe KREATOR Elżbieta Błeszyńska

Ul. Sikorskiego 12

44-120 Pyskowice

# Dane wejściowe

- Projekt Budowlany opracowany przez Studio Projektowe Kreator

- Obowiązujące normy techniczne i przepisy prawa budowlanego

- Wizję lokalną

# Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest projekt nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym pałacu zlokalizowanego w miejscowości Sieraków Śląski w celu zatrzymania dalszego procesu destrukcji istniejącego zabytkowego obiektu.W związku z sytuacją, 
że podparcie konstrukcji dachu powiązane jest drewnianymi stropami poddasza oraz 
z drewnianą konstrukcją antresoli w części środkowej obiektu, koniecznym jest zrealizowanie wymiany znacznej części belek nośnych istniejących stropów jak i całej antresoli. Z bryły obiektu można wydzielić trzy części:

- część środkowa – o wymiarach ok. 14 x 23 m i wysokości ok. 10 m do kalenicy. W części tej znajduje się wejście główne do budynku oraz antresola będąca przedmiotem opracowania.

- skrzydło lewe – o wymiarach ok. 10 x 15 m i wysokości ok. 10 m do kalenicy

- skrzydło prawe – o wymiarach ok. 10 x 15 m i wysokości ok. 10 m do kalenicy. W części tej znajduje się wieża o wysokości ok. 15,5 m do kalenicy.

# Technologia wykonania

Antresola wykonana zostanie w miejscu rozebranej antresoli drewnianej. Przewiduje się, że podpory nowej antresoli zlokalizowane będą w miejscach podpór starej antresoli.Stare słupy ceglane, należy wyburzyć do poziomu fundamentu i w tych miejscach wykonać nowe, żelbetowe. W przypadku gdy słup opiera się na ścianie piwnicy, ściany nie należy wyburzać. Nowy słup należy zakotwić w ścianie na poziomie parteru.W przypadku braku możliwościwykonania konstrukcji w tych miejscach, dopuszcza się wykonanie słupów na nowych fundamentach, w innej lokalizacji niż wyburzone. Lokalizację podpór należy ustalić na budowie w porozumieniu z projektantem, po wyburzeniu istniejącej konstrukcji. Konstrukcję należy dopasować do istniejącego obiektu, w związku z czym mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy projektem i wykonywaną konstrukcją.

Ściana północna budynku części środkowej wykazuje w swej górnej części spore ubytki 
w spoinach jak i samych cegłach. Występuje to pod dachem do wysokości okien. Z tego też powodu wymagane jest przemurowanie fragmentów ścian wraz ze wstawieniem nowych nadproży w celu umożliwienia wykonania podparcia dla nowo projektowanej antresoli.

Belki oznaczone na rys. K/02 jako BB2 należy oprzeć na ścianach nośnych budynku. W tym celu należy w miejscach oparcia belek wykuć bruzdy o głębokości 20 cm. 
Pręty zbrojeniowe należy wpuścić w ścianę na min. 12cm.

Przed wykonaniem prac betoniarskich, w szalunkach należy rozmieścić kotwy mocujące murłaty oraz podwaliny.

Nowa więźba zostanie oparta na istniejącej konstrukcji w taki sam sposób jak stara konstrukcja. W części środkowej więźba zostanie oparta na nowej antresoli. Więźbę należy wykonywać w kolejności:

- Skrzydło lewe i/lub prawe wraz z wieżą.

- Część środkowa.

Dokładne długości elementów oraz kąt spadku dachu części środkowej, należy ustalić po wykonaniu więźby na skrzydłach budynku. Wynika to z faktu, że belka kalenicowa części środkowej opiera się na konstrukcji tych części.

Ze względu na specyfikę prac odtworzeniowych, elementy starej więźby należy pomierzyć przy prowadzeniu prac rozbiórkowych tak, aby było możliwe zachowanie jej pierwotnych kształtów i wymiarów. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem rzeczywistym, należy zachować zgodność ze stanem rzeczywistym. Wszelkie rozbieżności należy konsultować z projektantem.

# Układ konstrukcyjny

# Antresola

Konstrukcję zaprojektowano jako żelbetową, monolityczną. Strop antresoli zaprojektowano w postaci płyty żelbetowej o grubości 14 cm, krzyżowo zbrojonej prętami 
12 mm w rozstawie 20 cm. Nad belkami oznaczonymi jako BB1 zbrojenie należy dogęścić dwukrotnie ( rozstaw prętów będzie wynosił 10 cm ) prętami 12 mm o dł. 1/4 rozpiętości przęseł sąsiednich. Oparcie płyty zostanie zrealizowane za pośrednictwem belek 
i podciągów na słupach o wymiarach przekroju poprzecznego 25 x 25 cm,zbrojonych prętami16 mm i strzemionami 8 mm. Zbrojenie podciągów (oznaczone na rys. K/02 jako BB1 ) o wymiarach przekroju poprzecznego 30 x 40 cm, stanowić będą pręty 16 mm oraz strzemiona 8 mm. Zbrojenie belek ( oznaczone na rys. K/02 jako BB2 ) o wymiarach przekroju poprzecznego 24 x 40 cm, stanowić będą pręty 12 mm oraz strzemiona 8 mm. Płyta oparta zostanie na murze za pośrednictwem wieńca o wymiarach przekroju poprzecznego 
24 x 24 cm, zbrojonego prętami 12 mm oraz strzemiona 8 mm. W celu spięcia konstrukcji 
w kierunku poprzecznym, zaprojektowano belki ( oznaczone na rys. K/04 jako BB3 ) 
o wymiarach przekroju poprzecznego 24 x 40 cm, zbrojone prętami 12 mm 
oraz strzemionami8 mm.

W przypadku wystąpienia takiej konieczności, stopy fundamentowe należy wykonać 
o wymiarach 1,4 x 1,4 x 0,4 m. Zbrojenie wykonać z prętów 12 mm w rozstawie 20 cm w obu kierunkach. W stopach fundamentowych należy wykonać 4 pręty startowe 12 mm.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa: AIII N – B500SP

# Więźba

Przewiduje się odtworzenie więźby zgodnie ze stanem rzeczywistym. Więźba skrzydeł budynku oparta będzie za pośrednictwem podwalin i słupów na istniejących stropach drewnianych, a na ścianach za pośrednictwem murłat. Krokwie w tych częściach należy układać w takim samym rozkładzie jak w pierwotnej konstrukcji. Łączenie elementów drewnianych należy zrealizować klasycznie za pomocą zaciosów.

Belki nośne stropówna których opiera się więźba należy wymienić na nowe. Dopuszcza siępozostawienie belek, których stan nie budzi zastrzeżeń. Kwalifikacji belek 
do wymiany dokonuje kierownik budowy.

W części środkowej więźba oparta będzie na płycie stropowej antresoli 
za pośrednictwem murłat oraz podwalin i słupów. Słupy wraz z belkami stropowymi tworzyć będą konstrukcję poddasza. Na dachu należy wykonać konstrukcję lukarn (wole oka). Krzywizny tworzące wole oka powstaną poprzez odpowiednie ukształtowanie łat i kontrłat
na których położona zostanie dachówka.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Drewno konstrukcyjne: C24

# Analiza statyczno – wytrzymałościowa konstrukcji

# Wykaz norm

- PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”

- PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”

- PN-82 B-02003 „Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia technologiczne i montażowe”

- PN-80/B-02010 „Obciążenie śniegiem”

- PN-80/B-02010/Az1:2006 „Obciążenie śniegiem”

- PN-77-B-02011 „Obciążenie wiatrem”

- PN-77-B-02011/Az1:2009 „Obciążenie wiatrem”

- PN-B-03264-2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie”

- PN-B-03150-2000 „Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie”

  - Zestawienie obciążeń

    - Obciążenia stałe

| Wyszczególnienie |  | Obc. charakterystyczne qk [kN/m2] | γf | Obc. obliczeniowe qd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenia stałe dachu |  |  |  |  |
| 1 | Dachówka karpiówka układana w koronkę z łatami 4x5 cm i kontrłatami 3x5 cm | 0,68 | 1,2 | 0,82 |
| 2 | Wełna mineralna w rolkach gr. 15cm 0,15 * 0,80 kN/m3 | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 3 | Wełna mineralna maty gr. 15cm 0,15 * 1,20 kN/m3 | 0,18 | 1,2 | 0,216 |
| 4 | Folia PE gr. 0,2mm | - | - | - |
| RAZEM: |  | 0,98 | 1,2 | 1,18 |

| Wyszczególnienie |  | Obc. charakterystyczne qk [kN/m2] | γf | Obc. obliczeniowe qd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenia stałe dachu |  |  |  |  |
| 1 | 2x papa termozgrzewalna na deskowaniu pełnym z płyt OSB 15mm 2 * 0,05 kNm2 + 0,015 * 6,4 kN/m3 | 0,20 | 1,2 | 0,24 |
| 2 | Wełna mineralna w rolkach gr. 15cm 0,15 * 0,80 kN/m3 | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 3 | Wełna mineralna maty gr. 15cm 0,15 * 1,20 kN/m3 | 0,18 | 1,2 | 0,216 |
| 4 | Folia PE gr. 0,2mm | - | - | - |
| RAZEM: |  | 0,5 | 1,2 | 0,6 |

| Wyszczególnienie |  | Obc. charakterystyczne qk [kN/m2] | γf | Obc. obliczeniowe qd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warstwy wykończeniowe |  |  |  |  |
| 1 | Sufit podwieszany z płyt G-K na stelażu (2x płyta 12,5mm) | 0,25 | 1,2 | 0,30 |
| RAZEM: |  | 0,25 | 1,2 | 0,30 |

| Wyszczególnienie |  | Obc. charakterystyczne qk [kN/m2] | γf | Obc. obliczeniowe qd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenia stałe podłogi antresoli |  |  |  |  |
| 1 | Płytki ceramiczne na kleju gr. 2cm 0,02m * 21,0 kN/m3 | 0,42 | 1,2 | 0,50 |
| 2 | Wylewka cementowa gr.6cm 0,06m * 21 kN/m3 | 1,05 | 1,2 | 1,26 |
| 3 | Styropian EPS 100 gr. 6 0,06 * 0,45 kN/m3 | 0,02 | 1,2 | 0,03 |
| RAZEM: |  | 1,49* | 1,2 | 1,79 |

| Wyszczególnienie |  | Obc. charakterystyczne qk [kN/m2] | γf | Obc. obliczeniowe qd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie instalacjami |  |  |  |  |
| 1 | Instalacje podwieszone do konstrukcji dachu | 0,10 | 1,3 | 0,13 |

    - Obciążenia eksploatacyjne

| Wyszczególnienie |  | Obc. charakterystyczne qk [kN/m2] | γf | Obc. obliczeniowe qd [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenia użytkowe |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie użytkowe poddasza | 1,2 | 1,4 | 1,68 |
| 2 | Obciążenie użytkowe antresoli | 3,0 | 1,3 | 3,9 |

    - Obciążenie wiatrem

- Dachy o nachyleniu ~37o

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30kN/m2 przyjęto jak dla strefy I.

Współczynnik ekspozycji Ce = 1,04 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 12,00 m. Ponieważ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia Δ = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

Współczynnik aerodynamiczny C połaci nawietrznej dachu dwuspadowego (α = 37°) wg wariantu II równy jest C = Cz - Cw = 0,35, gdzie:
Cz = 0,35 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,3 kN/m2 · 1,04 · ( 0,35 - 0,00 ) · 1,8 = 0,20 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = 0,30 kN/m2,	gf = 1,50.

- Dachy o nachyleniu ~5o

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I.

Współczynnik ekspozycji Ce = 0,95 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 9,00 m. Ponieważ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji Ce o wartości jak dla punktu najwyższego.

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia Δ = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

Współczynnik aerodynamiczny C połaci nawietrznej dachu dwuspadowego (α = 5°) wg wariantu I równy jest C = Cz - Cw = -0,90, gdzie:
Cz = -0,90 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,3 kN/m2 · 0,95 · ( - 0,90 - 0,00 ) · 1,8 = -0,46 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = -0,69 kN/m2,	gf= 1,50.

- Dachy o nachyleniu ~77o (wieża) – dla tak dużego kąta dachu wykonano obliczenia jak dla ściany

Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kN/m2 przyjęto jak dla strefy I.

Współczynnik ekspozycji Ce = 1,04 przyjęto jak dla terenu A i wysokości nad poziomem gruntu z = 12,00 m.

Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia Δ = 0,20; okres drgań własnych T = 0,20 s).

Współczynnik aerodynamiczny C powierzchni bocznej budynków i przegród równy jest C = Cz - Cw = -0,96, gdzie:
Cz = -0,96 jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
Cw = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.

Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

Qk = 0,3 kN/m2 · 1,04 · ( - 0,96 - 0,00 ) · 1,8 = -0,54 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:

Qo = -0,81 kN/m2,	gf= 1,50.

    - Obciążenie śniegiem

- Dachy o nachyleniu ~37o

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 0,90 kN/m2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla strefy II.

Współczynnik kształtu C = 0,8·(60-37)/30 = 0,61 jak dla dachu dwuspadowego przy 
obciążeniu dla pokryć i płatwi.

Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:

Qk = 0,9 kN/m2 · 0,8 · ( 60 - 37 ) / 30 = 0,55 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:

Qo = 0,83 kN/m2,	gf = 1,50.

- Dachy o nachyleniu ~5o

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu qk = 0,90 kN/m2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla strefy II.

Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego przy obciążeniu dla pokryć i płatwi.

Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:

Qk = 0,9 kN/m2 · 0,8 = 0,72 kN/m2.

Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:

Qo = 1,08 kN/m2,	gf= 1,50.

- Dachy o nachyleniu ~77o (wieża) – śnieg nie zalega

  - Model obliczeniowy

Analizę statyczno-wytrzymałościową przeprowadzono przy pomocy licencjonowanego oprogramowania Robot Structural Analysis Professional 2011.

    - Geometria antresoli

Rys. 1 Model antresoli

    - Geometria więźby dachowej

Rys. 2 Model więźby dachowej

    - Przypadki i kombinacje obciążeń

| Przypadek | Nazwa przypadku | Natura | Typ analizy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C.W. WIEZBA | ciężar własny | Statyka liniowa |
| 2 | C.W.K.BET. | ciężar własny | Statyka liniowa |
| 3 | POKRYCIE DACHU | stałe | Statyka liniowa |
| 4 | WARSTWY WYKOŃCZENIOWE | stałe | Statyka liniowa |
| 5 | INSTALACJE | stałe | Statyka liniowa |
| 6 | UŻYTKOWE 1 | eksploatacyjne | Statyka liniowa |
| 7 | UŻYTKOWE 2 | eksploatacyjne | Statyka liniowa |
| 8 | WIATR Y+ | wiatr | Statyka liniowa |
| 9 | WIATR Y- | wiatr | Statyka liniowa |
| 10 | ŚNIEG | śnieg | Statyka liniowa |

Tab. 1 Przypadki obciążenia antresoli

| Przypadek | Nazwa przypadku | Natura | Typ analizy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C.W. | ciężar własny | Statyka liniowa |
| 2 | POKRYCIE DACHU | stałe | Statyka liniowa |
| 3 | W-WY WYKOŃCZENIA | stałe | Statyka liniowa |
| 4 | INSTALACJE | stałe | Statyka liniowa |
| 5 | UŻYTKOWE | eksploatacyjne | Statyka liniowa |
| 6 | WIATR +Y | wiatr | Statyka liniowa |
| 7 | WIATR -Y | wiatr | Statyka liniowa |
| 8 | WIATR +X | wiatr | Statyka liniowa |
| 9 | WIATR -X | wiatr | Statyka liniowa |
| 10 | ŚNIEG | śnieg | Statyka liniowa |

Tab. 2 Przypadki obciążenia więźby

Ciężar własny konstrukcji uwzględniono automatycznie w programie obliczeniowym.

Rys. 3 Przypadek 4 obciążenia antresoli – warstwy wykończeniowe [kN/m2]

Rys. 4 Przypadek 6 obciążenia antresoli – obciążenie użytkowe [kN/m2]

Rys. 5 Przypadek 7 obciążenia antresoli – obciążenie użytkowe [kN/m2]

Pozostałe obciążenia antresoli są reakcjami (z przeciwnym znakiem) przyłożonymi 
w miejscach oparcia więźby.

Rys. 6 Przypadek 2 obciążenia więźby – pokrycie dachu [kN/m]

Rys. 7 Przypadek 3 obciążenia więźby – warstwy wykończeniowe [kN/m]

Rys. 8 Przypadek 4 obciążenia więźby – instalacje [kN/m]

Rys. 9 Przypadek 5 obciążenia więźby – obciążenie użytkowe [kN/m]

Rys. 10 Przypadek 6 obciążenia więźby – wiatr +Y [kN/m]

Rys. 11 Przypadek 7 obciążenia więźby – wiatr -Y [kN/m]

Rys. 12 Przypadek 8 obciążenia więźby – wiatr +X [kN/m]

Rys. 13 Przypadek 9 obciążenia więźby – wiatr -X [kN/m]

Rys. 14 Przypadek 10 obciążenia więźby – śnieg [kN/m]

Kombinacje utworzono automatycznie w programie obliczeniowym.

  - Wyniki obliczeń statyczno – wytrzymałościowych

    - Wyniki obliczeń dla konstrukcji antresoli

Rys. 15 Deformacje belek i słupów w kombinacjach SGU [cm]

Rys. 16 Obwiednia sił osiowych Fx w kombinacjach SGN [kN]

Rys. 17 Obwiednia sił tnących Fy w kombinacjach SGN [kN]

Rys. 18 Obwiednia sił tnących Fz w kombinacjach SGN [kN]

Rys. 19 Obwiednia momentów skręcających Mx w kombinacjach SGN [kNm]

Rys. 20 Obwiednia momentów zginających My w kombinacjach SGN [kNm]

Rys. 21 Obwiednia momentów zginających Mz w kombinacjach SGN [kNm]

Rys. 22 Momenty Mxx w płytach stropowych antresoli w kombinacjach SGN [kNm/m]

Rys. 23 Momenty Myy w płytach stropowych antresoli w kombinacjach SGN [kNm/m]

Rys. 24 Wymagana minimalna ilość zbrojenia dolnego płyt stropowych w kierunku X [szt/m]

Rys. 25 Wymagana minimalna ilość zbrojenia dolnego płyt stropowych w kierunku Y [szt/m]

Rys. 26 Wymagana minimalna ilość zbrojenia górnego płyt stropowych w kierunku X [szt/m]

Rys. 27 Wymagana minimalna ilość zbrojenia górnego płyt stropowych w kierunku Y [szt/m]

    - Wyniki obliczeń dla więźby

Rys. 28 Deformacje więźby w kombinacjach SGU [cm]

Rys. 29 Obwiednia sił osiowych Fx w kombinacjach SGN [kN]

Rys. 30 Obwiednia sił tnących Fy w kombinacjach SGN [kN]

Rys. 31 Obwiednia sił tnących Fz w kombinacjach SGN [kN]

Rys. 32 Obwiednia momentów skręcających Mx w kombinacjach SGN [kNm]

Rys. 33 Obwiednia momentów zginających My w kombinacjach SGN [kNm]

Rys. 34 Obwiednia momentów zginających Mz w kombinacjach SGN [kNm]

Rys. 35 Wyniki wymiarowania dla najbardziej wytężonych elementów więźby dachowej

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH NOŚNOŚCI ORAZ UŻYTKOWANIA ZOSTAŁY SPEŁNIONE.

OPRACOWALI:

mgr inż. Oskar Goldmann

mgr inż. Arkadiusz SZOSTEK