Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: RSO.SE.342-1/09

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Serwer

| Element składowy dostawy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86, osiągające w testach wydajnościowych SPECint_rate_base2006 min. 85 pkt. Wymagana jest obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org, wydruk załączony do oferty |
| Płyta główna | Dedykowana serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, ze złączami: minimum: min 1 złącze PCI-X 64-bit/133 Mhz, min 5 złączy PCI Express x8, minimum 8 gniazd pamięci RAM, gniazdo klawiatury i gniazdo myszy PS/2, oraz dwa gniazda na procesory jw., moduł TPM 1.2 |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 4GB RAM Fully Buffered DIMM DDR2 667MHz, z korekcją błędów ECC, opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 2 banki pamięci (4 sloty), możliwość rozbudowy do minimum 64 GB. |
| HDD | Trzy dyski twarde typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 300GB 15k-rpm 3.5” każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej |
| Kontroler dysków | kontroler SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, min 512MB cache z podtrzymywaniem bateryjnym |
| Napęd optyczny | DVD +/- RW wewnętrzny typu slim |
| Urządzenie do zapisu danych (streamer) | Wewnętrzny napęd taśmowy typu LTO-2HH Ultrium, Pojemność 200GB (przed kompresją ), Transfer danych bez kompresji sprzętowej 24MB/s, Streamer musi być podłączony osobnym kontrolerem SCSI; dodatkowo 7 taśm do urządzenia plus jedna czyszcząca |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną |
| Karty sieciowe | 2 karty sieciowe, typu Ethernet 10/100/1000, dopuszcza się zintegrowane z funkcjami TOE (akceleracja TCP/IP), PXE-Boot, iSCSI BOOT |
| Zasilanie i chłodzenie | Redundantne dwa zasilacze typu hot-plug o mocy maks. 700W, redundantne wentylatory typu hot plug |
| Porty I/O | Min: 2 porty szeregowe, port równoległy, port klawiatury i myszy PS/2, 3 zewnętrzne porty USB 2.0 (w tym min 1 z przodu serwera,1 wewnętrzny port USB 2.0, 2 porty RJ45 – nie dopuszcza się stosowania przejściówek, adapterów oraz rozgałęziaczy i przedłużaczy. |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie zarządzające wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska, dostęp przez przeglądarkę WWW, szyfrowane połączenie HTTPS/SSL 128-bit, możliwość przekierowania alertów dla administratorów na sms lub mail, obsługa min 12 kont administratorów, |
| Obudowa | Obudowa typu Tower z możliwością konwersji do rack ( wtedy maksymalnie 4U) |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2008, Windows Server 2003, SUSE LINUX SLES-10, Red Hat LINUX RHEL5, VMware ESX 3.5 |
| Certyfikaty producenta | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001. |
| Dokumentacja | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami |
| System Operacyjny | brak |
| Inne | Kable zasilające, klawiatura, mysz |
| Gwarancja | 3 lata z gwarantowanym czasem naprawy do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia ( wymagane oświadczenie producenta serwera ) |
| Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Producent sprzętu musi potwierdzić dokumentami, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. (Wymagane oświadczenie producenta). Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. Dostępność części zamiennych przez 5 lat po zakończeniu produkcji ( potwierdzone przez producenta ) |

- Oprogramowanie sieciowe

1) Microsoft Windows Server 2008 Standard PL OEM z prawem do aktualizacji (downgrade) do starszej wersji systemu Windows Server 2003 R2 Standard Edition  PL lub równoważny plus nośnik  wraz z dodatkowymi licencjami dostępowymi dla 25 użytkowników typu DEVICE

2) Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition lub równoważny  plus nośnik  wraz z licencjami dostępowymi dla 15 użytkowników typu DEVICE

3) Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania

W przypadku zaproponowania w ofercie rozwiązań równoważnych, w tym również dotyczących certyfikatów, atestów, norm itp, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ich pełną dokumentację techniczną, umożliwiającą zamawiającemu stwierdzenie równoważności proponowanych rozwiązań.

- Router

| Element składowy dostawy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Port WAN | 2x10/100BaseTX (RJ45) |
| Port LAN | 8x10/100BaseTX (RJ45) |
| Wbudowana pamięć | Flash 16 MB |
| Wbudowana pamięć | SDRAM 32 MB |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | • zarządzanie przez przeglądarkę WWW • SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 • SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 • Telnet • Syslog - Security Issues in Network Event Logging |
| Obsługiwane protokoły routingu | • routing statyczny • routing dynamiczny • RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 • RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2 |
| Obsługiwane protokoły i standardy | • IEEE 802.3 - 10BaseT • IEEE 802.3u - 100BaseTX • PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet • TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol • NAT - Network Address Translation • UDP - datagramowy protokoł uŜytkownika • DNS - Domain Name System • DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client • DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server • UPnP - Universal plug-and-play • DynDNS - Dynamic Domain Name System • NAPT - Network Address/Port Translation • IEEE 802.1Q - Virtual LANs • IEEE 802.1p - Priority • DSCP - DiffServ Code Point • ACL - Access Control List • Auto MDI/MDI-X • PPTP - Point to Point Tunneling Protocol • NTP - Network Time Protocol • Load Balancing • MD5 - algorytm uwierzytelniania (haszujący) |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | • ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu • ACL bazujący na adresach MAC • ACL bazujący na Diffserv (DSCP) • ACL bazujący na protokole 802.1p • SHA-1 • MD5 |
| Obsługiwane protokoły VPN | • IPSec pass-trough • PPTP pass-trough • L2TP pass-trough |
| Liczba kanałow IPSec VPN | 15 |
| Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS) | • Ping of Death • Syn Flood • LAND Attack • IP Spoofing • ICMP Flood |
| Dodatkowe funkcje | • firewall oparty na NAT • 4-portowy Switch • filtrowanie IP • filtrowanie MAC • filtrowanie URL • port forwarding (Virtual Server) - • DMZ • SPI Firewall - Stateful Packet Inspection • port triggering • port binding - • NSD - Network Service Detection |
| Obsługiwane sieci WirelessLAN | brak |
| Szyfrowanie | • 3DES - standard szyfrowania danych (168-bit) • DES - standard szyfrowania danych (56-bit) |

- UPS

24 sztuki w specyfikacji:

| Element składowy dostawy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Konstrukcja | Line Interactive. |
| Moc [VA] | 600 VA |
| Moc [W] | 360 W |
| AVR | Od -15% do + 15% |
| Czas przełączania [ms] | 2/4 (wliczając czas wykrycia) |
| Częstotliwość [Hz] | 50Hz +/- 1Hz |
| Gniazda wyjściowe | 2 |
| Kształt napięcia wyjściowego przy pracy z akumulatora | schodkowa aproksymacja sinusoidy |
| Napięcie [V] | 230V, +/-5% |
| Zabezpieczenia | Przed rozładowaniem, przeładowaniem i przeciążeniem, filtr przeciwzakł. RFI/EMI tłumik warystorowy |
| Tel/fax/modem | tak |
| Wejście | Bezpiecznik zabezpieczający przed przeciążeniem i zwarciem, zapasowy bezpiecznik w komplecie |
| Typ akumulatorów | akumulatorów Szczelne ogniwa kwasowe, bezobsługowe, żywotność 3-6 lat |
| Czas podtrzymania | Pełne obciążenie 3-7 minut (Komputer biurowy z Monitorem LCD) |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Oprogramowanie | dla systemów Windows - Polska wersja językowa |
| Poziom hałasu | <48dBA (mierzony w odległości 1 metra) |
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |

1 sztuka w specyfikacji:

| Element składowy dostawy | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Konstrukcja | Line Interactive. |
| Moc [VA] | 1400 VA |
| Moc [W] | 360 W |
| AVR | tak |
| Czas przełączania [ms] | 6 |
| Częstotliwość [Hz] | 50Hz +/- 1Hz |
| Gniazda wyjściowe | 4 |
| Kształt napięcia wyjściowego przy pracy z akumulatora | schodkowa aproksymacja sinusoidy |
| Napięcie [V] | 230V, +/-5% |
| Zabezpieczenia | Przed rozładowaniem, przeładowaniem i przeciążeniem, filtr przeciwzakł. RFI/EMI tłumik warystorowy |
| Tel/fax/modem | nie |
| Wejście | Bezpiecznik zabezpieczający przed przeciążeniem i zwarciem, zapasowy bezpiecznik w komplecie |
| Typ akumulatorów | akumulatorów Szczelne ogniwa kwasowe, bezobsługowe, żywotność 3-6 lat |
| Czas podtrzymania | Pełne obciążenie 10 minut (Komputer biurowy z Monitorem LCD) |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Oprogramowanie | dla systemów Windows - Polska wersja językowa |
| Poziom hałasu | <48dBA (mierzony w odległości 1 metra) |
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |

e) Budowa /modernizacja sieci LAN i dedykowanej sieci elektrycznej

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Tester okablowania sieciowego | Tester powinien się składać z oddzielonego nadajnika i odbiornika, umożliwiając testowanie okablowania już zainstalowanego w budynku i posiadać następujące funkcje: - testowanie kabli kategori 5, 5e, 6 (UTP / FTP) oraz kabli koncentrycznych i telefonicznych, - identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość (ang. open), zwarcie (ang. short), pary odwrócone (ang. reversed), pary krzyżowane (ang. crossed), - pomiar długości kabla z wykorzystanej tylko jednostki głównej, - określanie miejsca przerwy / zwarcia, - testuje kable o długości do 450m, - kalibracja pomiaru długości i uzyskiwanie precyzji pomiaru do 97%, - oszczędzanie baterii - funkcja automatycznego wyłączania przy bezczynności (wyłączenie po 10 minutach), - ekran LCD dla lepszej prezentacji wyników, - możliwość testowania kabla przez jedną osobę (nawet gdy kabel fizycznie jest już zamontowany) - gwarancja 2 lata |