Zamawiający :

Gmina Dmosin, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.(0-46) 874-74-85, 
fax./fax.(0-46) 874-62-94,  NIP. 833-10-14-738,  REGON 750148213 , e-mail: ugdmosin.zp@wp.pl, 
Adres, siedziba: Urząd Gminy 95-061 Dmosin, Dmosin 9.

- SPECYFIKACJA

- ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy :

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193.000 euro tj. wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655 ze zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

- Dmosin, dnia 11 czerwca 2010 r.

- ZATWIERDZAM:

- Wójt Gminy Dmosin

- mgr Danuta Supera

ROZDZIAŁ I.     NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ROZDZIAŁ II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ IV.  OFERTY CZĘŚCIOWE

ROZDZIAŁ V.   ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

ROZDZIAŁ VI.  OFERTY WARIANTOWE

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁVIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

ROZDZIAŁ IX.  OŚWIADCZENIA

ROZDZIAŁ X.   DOKUMENTY  JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU

POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ XI.   SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

ROZDZIAŁ XV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

ROZDZIAŁ XVI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

ROZDZIAŁ XVII.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

ROZDZIAŁ XVIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

ORAZ  SPOSOBU OCENY OFERT

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
                           PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ XX.     ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ROZDZIAŁ XXI.   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE

ROZDZIAŁ XXII.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

ROZDZIAŁ XXIII.  INFORMACJE DODATKOWE

ROZDZIAŁ XXIV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Dmosin zwana dalej "Zamawiającym",  w imieniu którego postępowanie prowadzi Wójt Gminy Dmosin

Adres, siedziba: Urząd Gminy, 95-061 Dmosin, Dmosin 9

tel. (0-46) 874-74-85, Tel/fax. (0-46) 874-62-94,  NIP. 833-10-14-738,  REGON  750148213

ROZDZIAŁ II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193.000 euro tj. wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655 ze zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu  11.06.2010r. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, data publikacji w dzienniku Urzędowym unii Europejskiej w dniu 15.06.2010r. oraz   zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego WWW.dmosin.bazagmin.pl , a także na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Zamawiającego.

3. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pod tytułem:  „ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DMOSINIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie II.5 Zagrożenia Środowiska.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie

1) opis przedmiotu zamówienia, zawierający wymagania techniczno-jakościowe pojazdu przedstawiono w specyfikacjach technicznych samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem w załączniku  nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2) Wykonawca do oferowanego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem dostarczy:

a) świadectwo homologacji pojazdu,

b) świadectwo homologacji podwozia pojazdu, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

c) świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Pożarowej,

- wykaz autoryzowanych stacji obsługi prowadzących serwis gwarancyjny. (podmioty, które mogą wykonywać usługi konserwacji-przeglądy i naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym bez utraty gwarancji).

3)  Samochód powinien mieć wykonany przegląd zerowy na dzień odbioru techniczno- jakościowego.

4) Wykonawca podczas odbioru ostatecznego  zapewni na własny koszt przeprowadzenie szkolenia 2 kierowców z zakresu obsługi podstawowej pojazdu (tj. w zakresie budowy i obsługi pojazdu) oraz przeprowadzenia jazdy próbnej na odcinku do 20 km. Z przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony protokół.

2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: 
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; 
c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.6.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002).

Informacje dodatkowe: 
Wymagany okres gwarancji – co najmniej na okres 24 miesięcy liczonej od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Pojazd powinien być fabrycznie nowy - rok produkcji 2010.

3. LISTA PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ WYKONYWAĆ USŁUGI KONSERWACJI (PRZEGLĄDY I NAPRAWY) OFEROWANEGO SPRZĘTU W OKRESIE GWARANCYJNYM  BEZ UTRATY GWARANCJI SERWISY AUTORYZOWANE

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres | Telefon kontaktowy / faks |
| --- | --- | --- | --- |

Wykonawca dostarczy do Zamawiającego W/w  wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi podczas odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV     34.14.42.10-3  wozy strażackie

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu dwóch miesięcy  od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek 1 za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie        w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej dwóch dostaw, odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawie co najmniej dwóch samochodów strażackich typu co najmniej średniego wraz z wyposażeniem.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek 2  Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  w szczególności wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 800.000,00 zł ( słownie: osiemset tysięcy złotych),

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

3. Uprawnienia Wykonawcy:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA

- Wykonawca stosownie do art. 44 ustawy musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ);

ROZDZIAŁ X.  DOKUMENTY  JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustaw, Zamawiający żąda  złożenia:

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ) ;

Wykonawca na potwierdzenie postawionego warunku 1   ( określonego w Rozdziale VIII pkt 1 lit. b )  dołączy do wykazu dokumenty tj. np.: protokoły odbioru lub referencje od Zamawiających, na rzecz których  wykonywał zamówienia.

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Wykonawca na potwierdzenie postawionego  warunku 2 ( określonego w Rozdziale  VIII    
     pkt 1  lit.d  )  przedstawi  informację z banku na określoną kwotę.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

2. Zamawiający żąda w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących dokumentów:

1)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ);

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

Jeśli  Wykonawca jest osobą fizyczną dołącza : 
Oświadczenie w zakresie  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy , (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ),

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

1) punkcie 2  podpunkcie 2 -4 i podpunkcie 6, składa dokument  wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) punkcie  2 podpunkcie  5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4 podpunkcie 1 lit. a i c oraz podpunkcie 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 4 podpunkcie 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania. Zapisy w punkcie 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez

Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów, powinny być one opatrzone przez Wykonawcę  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków :

  - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą : „spełnia

albo nie spełnia”,

  - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3) Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

-każdy ze wspólników lub konsorcjantów muszą dołączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust. 1; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w punkcie 2 podpunkcie 2-6.

12.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 11, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem;

13. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których

mowa w punkcie  11.

14. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w punkcie 11, została wybrana, Zamawiający

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.

ROZDZIAŁ XI SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione formy, przy czym preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej lub jego strony internetowej . Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje jednocześnie należy przesłać pisemnie.

- Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane Wykonawcom pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem, a ponadto w uzasadnionych przypadkach,  umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

- Adres poczty elektronicznej Zamawiającego : ugdmosin.zp@wp.pl

- Adres strony internetowej Zamawiającego: www.dmosin.bazagmin.pl

- Zamawiający zastrzega formę pisemną dla postępowania odwoławczego oraz przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres pocztowy, mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. W przypadku doręczenia pisma za pośrednictwem operatora pocztowego stosuje się zasady wynikające z art. 44 §2,3,4  Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli Wykonawca po złożeniu oferty zmienił adres siedziby i nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego, przesłanie pisma na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy uznaje się za skuteczne jego doręczenie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej 
w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca  zwróci się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa punkcie 12 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 12.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Alicja Włodarczyk – inspektor d/s zamówień publicznych,:

Sylwia Wosik – podinspektor

telefon – (46 )874-73-77, tel. /fax.(46 ) 874-62-94

- Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionym pracownikiem odbywać się może w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający żąda wniesienia wadium.

- Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium  w wysokości 20.000,00 złotych

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1/ pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Dmosin                          
Nr  80928810241430059220000040

z  dopiskiem „wadium na zamówienie pod nazwą: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”

konto dla podmiotów zagranicznych:

Pełen numer rachunku bieżącego Gminy Dmosin do wykonywania przelewów międzynarodowych jest następujący :

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.   PL Nr  80928810241430059220000040

Kod  SWIFT – MBREPLPW

z  dopiskiem „wadium na zamówienie pod nazwą: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”

(za termin wniesienia wadium  w  formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3/ gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz. 275) .

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „ zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

    - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub,

    - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,

    - zawarcie umowy stało  się  niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

    - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi

na  wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ustęp 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o   których  mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw.

- Postanowienia punktu 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w punkcie 4 ppkt 2 i 5.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 4 ppkt 2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do oferty kopię dokumentu gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji lub poręczenia osobno załączyć do oferty.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie lub,

2/ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub,

3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4/ jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 60 dni

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2  do SIWZ).

- Załączniki do oferty:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ);

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

Jeśli  Wykonawcą jest osoba fizyczna dołącza :

Oświadczenie w zakresie   braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ),

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,   dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia   w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —  w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem   dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ) ;

Wykonawca na potwierdzenie postawionego warunku 1   ( określonego w Rozdziale VIII pkt 1 lit. b ) dołączy do wykazu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia tj. np.:   protokoły odbioru lub  referencje od Zamawiających, na rzecz których  wykonywał zamówienia.

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Wykonawca na potwierdzenie postawionego  warunku 2 ( określonego w

Rozdziale VIII  pkt 1  lit.d  )  przedstawi  informacje na określoną kwotę;

- parafowany wzór umowy jako akceptacja jej treści i warunków (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ);

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(ów) – o ile dotyczy.

- Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej jak w pkt. 2 ( podpunktach od 1 do 11).

- Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

- Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym, atramentem. Formularz oferty i wszystkie dokumenty również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny złożony przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

- Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

- Upoważnienie(pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Kopie wszystkich dokumentów (każda strona) dołączonych do oferty muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. Za właściwie poświadczone uznaje się zapis „za zgodność z oryginałem” opatrzony własnoręcznym podpisem z pieczątką imienną lub podpisem czytelnym złożonym przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

- Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „Część jawna oferty” i jako „Część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „ części zastrzeżonej oferty” i „części jawnej oferty” muszą być   ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu  wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Oferta musi być złożona w opakowaniu:

- nieprzejrzystym, zamkniętym;

- zaadresowana następująco:

Nadawca:                                                                                                     Odbiorca: Gmina Dmosin

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).                                                          Dmosin 9, 95- 061 Dmosin

Adresat:                                                                                           powiat brzeziński, województwo

Łódzkie

……………………………………

OFERTA NA
 Przetarg nieograniczony na:

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

22 lipca 2010 r. godz. 10:30

W przypadku dostarczenia pocztą dopisek „ dostarczyć do dnia …. do godz. …….”

- Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona od reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15a, piętro II,  
do dnia 22 lipca 2010 r., do godziny 10:00.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP.

- Otwarcie ofert:

  - otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej , parter 
w dniu 22 lipca 2010 r.,  o godzinie 10: 30.

  - otwarcie ofert jest jawne.

  - bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - podczas otwarcia ofert (część jawna postępowania) Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji , warunków płatności .

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 podpunkt 3 i 4, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem  pkt. 7 podpunkt 3,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 7 podpunkcie 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.Cena oferty w zakresie każdego zadania z osobna uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena musi być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

3.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.

6. Płatność za wykonanie  zamówienia  nastąpi  jednorazowo  po  wykonaniu  przez  Wykonawcę  całości przedmiotu  zamówienia  oraz  po  dokonaniu  odbioru  ostatecznego   przedmiotu   zamówienia   przez Zamawiającego.

7. Płatność   dokonana    zostanie   w   terminie  do  30 dni  od   dnia   otrzymania   przez   Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.( lub rachunku)

8. Wykonawca wystawi fakturę VAT( lub rachunku) po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich .

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY , WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT .

- Kryterium: Cena – 100 procent.

2.Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej.

Punkty za kryterium „ Cena” będą liczone przez  każdego członka komisji wg następującego wzoru:

W   = ( C min : C   x) x 100 x100%

gdzie:

W        - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę (ryczałtowe wynagrodzenie brutto dla całego przedmiotu zamówienia),

C  min  - minimalna cena  (ryczałtowe wynagrodzenie brutto dla  całego przedmiotu zamówienia),

zaoferowana w przetargu ,

C   x   - cena (ryczałtowe wynagrodzenie brutto dla całego przedmiotu zamówienia),badanej oferty.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego powyżej.

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (art. 92 ustawy) Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwy (firmę), imię i nazwisko siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty , a także  punktację przyznaną  ofertom ,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2.Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ( faksem lub e-mailem ), albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1 podpunkcie 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

5.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odrębnym pismem zostanie poinformowany 
o miejscu i terminie podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA  UMOWNE

1.Istotne postanowienia umowne  zawierają wzory umów (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ); ;

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

3.  Zamawiający - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

4.  W szczególności Zamawiający  ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę 
i zakres treści umowy:

a) wystąpienie zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zamówienia w umówiony sposób, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystąpienie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, lub wystąpienie innych okoliczności mających wpływ na wysokość stawki podatku VAT.- dopuszcza się zmianę umówionego wynagrodzenia.

5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,

2) organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony

prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków.

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznie opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
2. Terminy wniesienia odwołania: 
a) na czynności Zamawiającego jeżeli informacja o czynnościach Zamawiającego stanowiących podstawę wniesienia odwołania została przekazana sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – 10 dni, a w pozostałych przypadkach – 15 dni; 
b) na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wobec postanowień; 
SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni; 
c) wobec czynności innych niż określone w pkt a i b odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni. 
3. Kopię odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

5. Zamawiający nie określa , którą część zamówienia może  Wykonawca powierzyć do wykonania

podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,     
     której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

ROZDZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo  zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego .

- Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są :

- załącznik nr 1 – specyfikacja techniczne samochodu ratowniczo – gaśniczego

z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem

- załącznik nr 2-  formularz oferty,

- załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- załącznik nr 5 -  oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
                               w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy

- załącznik nr 6- wykaz wykonanych dostaw,

- załącznik nr 7  – wzór umowy,

.

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

# Specyfikacja techniczne samochodu ratowniczo – gaśniczego

z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”

# Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 4

| L.p | Wyszczególnienie | Wymagania Minimum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |
| 1.1. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14.000 kg. |  |
| 1.3. | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, głośnik o mocy min. 100W. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |  |
| 1.4. | Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. |  |
| 1.5. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. | Min. moc 280KM |
| 1.6. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu). Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | - 3200 mm - nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu |
| 1.7. | Napęd 4 x 4: - możliwość przekazania napędu na wszystkie koła, - możliwość blokowania mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych, |  |
| 1.8. | Kabina klimatyzowana czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - szyberdach, - przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna. |  |
| 1.9. | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
| 1.10. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 1.11. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne - komplet). |  |
| 1.12. | Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148- 170 MHz. |  |
| 1.13. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| 1.14. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu. | - nie mniejsza niż 85 km/h |
| 1.15. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu podanej w homologacji typu pkt.2.16.1. | - minimum 15 % |
| 1.16. | Kolorystyka: - samochód – RAL 3000 - błotniki i zderzaki – białe - podwozie – czarne |  |
| 1.17. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| 1.18. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |
| 1.19. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: | Od – 25 °C do + 50 °C |
| 1.20. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 1.21. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |  |
| 1.22. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. | - w czasie min. 4 godz. podczas postoju. |
| 1.23. | Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |
| 1.24. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 1.25. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2.1. | Wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.4. | Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie: - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. | - minimum 5 luksów w odległości 1 m na poziomi gruntu |
| 2.8. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.9. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.10. | Zbiornik wody wykonany z materiałów odpornych na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. | - pojemność od 2,4 m3 do 2,5 m3 |
| 2.11. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | - pojemność minimum 10 pojemności zbiornika wody |
| 2.12. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 2.13. | Autopompa dwuzakresowa. | Wydajności min. 2000l/min przy ciś 8 bar i Hgs 1,5 m i min. 250l/min przy ciś. 40 bar |
| 2.14. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 2.15. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia z napędem ręcznym, - instalacji zraszaczowej. |  |
| 2.16. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 2.17. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
| 2.18. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka pracy silnika, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 2.19. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik. |  |
| 2.20. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 2.21. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 2.22. | Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 2.23. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC. |  |
| 2.24. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 2.25. | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej 2000 W. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe z montażem : | Ilość |
|  | Torba ratownicza PSP R1 | 1 szt. |
|  | Fala świetlna na tylnej ścianie pojazdu | 1 szt. |
|  | Zamiast kogutów belka z napisem „Straż” | 1 szt. |
|  | Radiostacje przewoźne/przenośne | 1 szt. |
|  | Latarki w wykonaniu EX | 1 szt. |
|  | Ładowarki | 1 szt. |
|  | Uchwyty na aparaty (zabudowa) - bujane | 1 szt. |
|  | Uchwyty na aparaty (zabudowa) – butle zapasowa | 1 szt. |
|  | Uchwyty na aparaty (kabina) - komplet | 4 szt. |
|  | Wyciągarka elektryczna o uciągu 4.1 t | 1 szt. |
|  | Wyciągarka elektryczna o uciągu 5.4 t | 1 szt. |
|  | Wyciągarka elektryczna o uciągu 6.8 t | 1 szt. |
|  | Skrzynia na dach na sprzęt | 1 szt. |
|  | Wysuwana szuflada na prowadnicach | 1 szt. |
|  | Uchylna półka na sprzęt np. burzący | 1 szt. |
|  | Agregat prądotwórczy 2,2 kVA | 1 szt. |
|  | Agregat prądotwórczy 5 kVA | 1 szt. |
|  | Drabina DW 10 | 1 szt. |
|  | Drabina nasadkowa 3-elementowa | 1 szt. |
|  | Napęd zwijadła elektryczny | Kpl. |
|  | Kamera cofania | 1 szt. |
|  | System automatycznie załączanych łańcuchów podrzucanych | Kpl. |
|  | Oznakowania pojazdu nr operacyjnymi | Kpl. |
|  | Wąż W52 | 1 szt. |
|  | Wąż W75 | 1 szt. |
|  | Prądownica wodna PW-52 turbo | 1 szt. |

|  | Wyposażenie standardowe (minimalne) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa | Nazwa wyposażenia | Masa jednostkowa kg | Ilość Sztuk | Masa całkowita kg |  |  |  |
| 1 | Ubrania i wyposażenie ochronne |  |  |  |  |  |  |
|  | Ubranie ostrzegawcze (kamizelka) | 0,5 | 6 | 3 |  |  |  |
|  | Aparat powietrzny nadciśnieniowy | 17,5 | 5 | 87,5 |  |  |  |
|  | Maska do aparatu powietrznego | 0,8 | 5 | 4,0 |  |  |  |
| 2 | Urządzenia gaśnicze |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydronetka 10 dm3 | 17 | 1 | 17 |  |  |  |
|  | Gaśnica proszkowa 12 kg ABC | 20 | 1 | 20 |  |  |  |
| 3 | Węże armatura oraz wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
|  | Wąż tłoczny W-75-5-ŁA | 5 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | Wąż tłoczny W-75-20-ŁA | 13,2 | 8 | 105,6 |  |  |  |
|  | Wąż tłoczny W-52-20-ŁA | 5,5 | 6 | 33 |  |  |  |
|  | Wąż do zasysania środka pianotwórczego |  |  |  |  |  |  |
|  | z nasadą 52 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Wąż ssawny 110-1600-Ł | 14 | 6 | 84 |  |  |  |
|  | (lub wąż ssawny 110-2500 Ł) | (19,5) | (4) | (78) |  |  |  |
|  | Smok ssawny 110 | 6 | 1 | 6 |  |  |  |
|  | Kosz do smoka ssawnego | 1,3 | 1 | 1,3 |  |  |  |
|  | Pływak z zatrzaśnikiem | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Stojak hydrantowy 80 | 7,2 | 1 | 7,2 |  |  |  |
|  | Zbieracz 2x75/110 | 3,6 | 1 | 3,6 |  |  |  |
|  | Rozdzielacz G - 75/52-75-52 | 6,6 | 1 | 6,6 |  |  |  |
|  | Przełącznik 110/75 | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |
|  | Przełącznik 75/52 | 0,7 | 2 | 1,4 |  |  |  |
|  | Wytwornica piany WP 2/150 | 11 | 1 | 11 |  |  |  |
|  | Wytwornica piany WP 4/75 | 6,7 | 1 | 6,7 |  |  |  |
|  | Prądownica pianowa PP2 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | Prądownica pianowa PP4 | 6 | 1 | 6 |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP

REGON:

Nr konta bankowego

TEL.

Faks:

E-mail

Zamawiający:                                                         Gmina Dmosin 
                                                                                            95-061 Dmosin 
                                                                                            Dmosin 9

W związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pod tytułem: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.

1. Składając ofertę oświadczam – oświadczamy* , że oferuję – oferujemy* dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o parametrach opisanych w załączniku nr 1 do siwz  specyfikacjach technicznych samochodu  ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem , marka samochodu: ………………..…………………………….…....,

Typ:………………………………….…………...,

za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA BRUTTO | …………………………………………………złotych (słownie:……………………………………………. …………………………………………………….zł) |
| --- | --- |
| VAT w wys. ………………% | …………………………………………………złotych (słownie:…………………………………………… ……………………………………………………...zł) |
| CENA OFERTOWA NETTO | …………………………………………………złotych (słownie:…………………………………………… ……………………………………………………….zł) |

2. Oświadczam – Oświadczamy*, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Wskazuję - Wskazujemy* części zamówienia, których wykonanie zamierzam - zamierzamy* powierzyć podwykonawcom,

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Deklaruję - Deklarujemy*, że przedmiot zamówienia wykonam – wykonamy*

w terminie w ciągu dwóch miesięcy. od dnia podpisania umowy.

5. Wyrażam -wyrażamy* zgodę na zapłatę przedmiotu zamówienia zgodnie z

zapisami w  projekcie umowy.

6. Udzielam - udzielamy* gwarancji jakości -  ………… miesiące.

Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7. Zapoznałem - zapoznaliśmy się* z dokumentami przetargowymi , specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przyjmuję przedmiot zamówienia do realizacji  bez zastrzeżeń.

8.  Załączam- załączamy* parafowany wzór  umowy  jako akceptację jej treści i warunków  i zobowiązujemy się do zawarcia jej w przypadku  zaakceptowania naszej oferty.

9. Uważam - uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Wadium w kwocie …………….. PLN (słownie: …………………złotych). zostało

wniesione w dniu ............................2010 r.

w formie .....................................................................................................................

11. Oświadczam - Oświadczamy*,  że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.

12. Oświadczam - Oświadczamy*, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom    postępowania stanowią   informacje zawarte w następujących dokumentach:(podać strony Oferty) ................................... - dołączone do oferty jako jej odrębna część.

13.  Składam – Składamy*  niniejszą ofertę [we własnym imieniu]** / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]**

14. Oświadczam - Oświadczamy*, że  wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 KK ).

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) .......................................................................................................... str. .............

2)............................................................................................................str. .............

3)........................................................................................................... str. .............

4)............................................................... ........................................... str. .............

5)............................................................................................................str. ..............

6)........................................................................................................... str. ......... itd.

15.Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

*   niepotrzebne skreślić bez potrzeby parafowania

** Wykonawca usuwa niepotrzebne

……………………….., dnia …...……………..….. 2010 r  . …………………………………………………………………..

Miejscowość                                                                                                  Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy

(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem).

- Załącznik nr 3 do SIWZ

- OŚWIADCZENIE

- O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- …………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………….. ………………………………

Nazwa (firmy) siedziba lub adres Wykonawcy lub imię i nazwisko, adres zamieszkania

- Przystępując do przetargu nieograniczonego na :

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”

Oświadczam* - oświadczamy, że  mogę * - możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ spełniam* - spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

- Posiadam* - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadam* - posiadamy wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuję* - dysponujemy  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję * - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

……………………….., dnia …...……………..….. 2010 r.

...............……………………………………………………..

Miejscowość                                                                                                                Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy

(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem).

- Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- ………………………………………………….. ………………………………

Nazwa (firmy) siedziba lub adres Wykonawcy lub imię i nazwisko, adres zamieszkania

- Przystępując do przetargu nieograniczonego na :

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego, oświadczam/my, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) który mówi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została

stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy

po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

……………………….., dnia …...……………..….. 2010 r.                    …………………………………………………………………..

Miejscowość                                                                                                               Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy

(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem).

___________________________________

1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze

oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie składają

powyższe podmioty.

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
W OPARCIU O ART. 24 UST.1 PKT. 2 USTAWY

Nazwisko i imię Wykonawcy ………………………………………………………………………….…
Adres Wykonawcy ........................................................................................................................
Telefon ................................................. Teleks / telefax ..............................................................
NIP ...................................................... REGON ..........................................................................
PESEL …………………………………………………………………………………………….……….
__________________________________________________________________________

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie”

oświadczam, że brak jest  podstaw do wykluczenia mnie  z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

.............................................., dnia .......................
                                                                                         ..........................................................
                                                                                                   podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ

WYKAZ DOSTAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE

| Lp. | Rodzaj dostawy | Wartość dostaw brutto za które odpowiedzialny był wykonawca | Data wykonania dostawy | Nazwa odbiorcy | Załączam dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Do wykazu muszą być  dołączone dokumenty lub kopie dokumentów  potwierdzających należyte wykonanie zamówienia  (np.: protokoły odbioru , referencje) .

……………………….., dnia …...……………..….. 2010 r.                              …………………………………………………………………..

Miejscowość                                                                                                                                 Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy

(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem)

Wykonawca, który będzie polegał  na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ………

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy Gminą Dmosin zwaną w dalszej części umowy  ZAMAWIAJĄYM, reprezentowaną przez:

Danutę Supera – Wójta Gminy Dmosin,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dmosin - Urszuli Radzikowskiej,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną/-ym przez:  ……………………………………………………………….

wpisaną/-ym ………………………………………. …………………………………………. pod numerem ………… posiadającą/-ym  NIP…………, REGON: ……………………… zwaną/-ym dalej WYKONAWCĄ, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 euro i jednocześnie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej  Straży Pożarnej w Dmosinie” o następującej treści:

§1. Zakres umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie, zgodnie ze szczegółowym opisem parametrów techniczno-użytkowych określonym w załączniku – Opis techniczny, stanowiącym integralną część umowy.

- Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmosinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie II.5 Zagrożenia Środowiska.

- Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

- Przed rozpoczęciem realizacji umowy WYKONAWCA uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM miejsce i sposób zamontowania wyposażenia pojazdu.

§ 2. Terminy realizacji umowy

- Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, opisany w załączniku do umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać w terminie do …………………………..

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

- po stronie Zamawiającego……………………………

- po stronie Wykonawcy……………………………

- Osoby wymienione w ust. 2 uprawnione są do uzgodnienia form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Koszty i niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia związane z posiadaniem przedmiotu umowy do chwili jego odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO ponosi WYKONAWCA.

§ 3. Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: ................................. zł netto (słownie: ......................................................) powiększone o podatek VAT w wysokości ........%.

- Łącznie za dostawę przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kwotę ................................. zł brutto (słownie: ...........................................).

- Wynagrodzenie WYKONAWCY jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu przez WYKONAWCĘ całości przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT wskazującej jako płatnia Gminę Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, NIP 833 10 14 738.

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy  całego przedmiotu umowy.

- Należność za  zrealizowaną dostawę będzie uregulowana z konta bankowego wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek WYKONAWCY nr ……………..............………………… w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, po jej dostarczeniu ZAMAWIAJĄCEMU.

§ 4. Odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy spełniający wymogi określone w niniejszej umowie.

- WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie o gotowości do odbioru techniczno- jakościowego samochodu. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin odbioru techniczno- jakościowego w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia. Zgłoszenie przez WYKONAWCĘ gotowości do odbioru nie może przekroczyć terminu określonego w § 2 ust. 1.  Strony dopuszczają zawiadomienie w formie elektronicznej lub fax- u.

- ZAMAWIĄJACY dokonuje odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY, w terminie, o którym mowa w ust. 2.

- Przejęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, przekazania sprzętu-przedmiotu umowy. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek lub wad, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek lub wymiany części samochodu albo całego samochodu na wolny od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub wadach.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku do umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku do niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy na własny koszt z siedziby WYKONAWCY.

- Podczas odbioru techniczno-jakościowego WYKONAWCA zobowiązuje się do samochodu dołączyć sporządzone w języku polskim:

- świadectwo homologacji pojazdu,

- świadectwo homologacji podwozia pojazdu, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

- świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo –Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,

- kartę pojazdu,

- instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia,

- książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,

- wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi (podmioty, które mogą wykonywać usługi konserwacji-przeglądy i naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym bez utraty gwarancji).

- Samochód powinien mieć wykonany przegląd zerowy na dzień odbioru techniczno- jakościowego.

- Podczas odbioru techniczno-jakościowego WYKONAWCA zapewni na własny koszt  przeprowadzenie szkolenia 2 kierowców z zakresu obsługi podstawowej pojazdu (tj. w zakresie budowy i obsługi pojazdu) oraz przeprowadzenie jazdy próbnej na odcinku do 20 km.

- Z chwilą wydania przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§ 5. Gwarancja

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na pojazd …… miesiące gwarancji, na zasadach określonych szczegółowo w  książkach gwarancyjnych.

- WYKONAWCA gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z obowiązującymi normami oraz opisem zawartym w załączniku do niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji naprawy nadwozia oraz osprzętu i wyposażenia pożarniczego wykonywane będą bezpłatnie przez Serwis WYKONAWCY w siedzibie WYKONAWCY lub w miejscu przez niego wskazanym.

- W okresie gwarancji naprawy podwozia i innych elementów samochodu pożarniczego świadczy bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi.

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 6. Kary umowne

- Strony ustalają, że wiążąca ich forma odszkodowania będą kary umowne.

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przedmiotu umowy.

§ 7.Odstąpienie od umowy

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8. Zmiany postanowień umowy

1. ZAMAWIAJĄCY  - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2. W szczególności ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę i zakres treści umowy:

a) wystąpienie zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają 
lub uniemożliwiają wykonanie zamówienia w umówiony sposób, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystąpienie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub wystąpienie innych okoliczności mających wpływ na wysokość stawki podatku VAT.- dopuszcza się zmianę umówionego wynagrodzenia.

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

- Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje WYKONAWCA, a cztery egz. ZAMAWIAJĄCY.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA