OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 121052E Grodzisk - Salomejka - Michałów - Teresin na odcinku Michałów – Teresin.

W etapie I-szym remontem objęto odcinek drogi o długości 900,00 m.

- Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43/99 poz.430).

- Wycinki map zaewidencjonowanych pod nr 2331/2009 z dnia 31.07.2009 r, 
 oraz wycinki map zaewidencjonowanych w dniu 29,07,2009r.

- Umowa z Urzędem Gminy Dmosin

- Wizja w terenie

- Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 121052E Grodzisk -

Salomejka - Michałów - Teresin na odcinku Michałów – Teresin.

Remontem objęto odcinek drogi o długości 900,00 m.

- Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w woj. Łódzkim. Przedmiotem

inwestycji jest remont drogi gminnej nr 121052E Grodzisk - Salomejka -

Michałów - Teresin na odcinku Michałów – Teresin.

Remontem objęto odcinek drogi o długości 900,00 m. Remontowana droga

zlokalizowana jest na działkach nr: 33 i 193. Droga ta ma  jezdnię o

nawierzchni żwirowej o szerokości około 4,00m.

W pasie drogowym znajduje się 3 szt. drzew przewidzianych do wycinki.

W pobliżu drogi przebiega sieć teletechniczna i wodociągowa, oraz

napowietrzna linia energetyczna.

Stan projektowany

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o  nawierzchni z trzech warstw grysów utrwalanych powierzchniowo emulsją asfaltową, o szerokości 4,0m. Po obydwu stronach jezdni zostanie wykonane utwardzone pobocze z destrukt ew. tłuczeń 0/31,5mm o szerokości średnio 0,50m.

Charakterystyka:

Klasa drogi – L

Kategoria ruchu – KR2

- Długość drogi .................................................................................. 900,00 m

- Szerokość drogi.... ………………………..…………………….………….4,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….0,50 m

- Prędkość projektowana 40km/h

- Spadki ………………………-  pokazano na planie zagospodarowania terenu

oraz na przekrojach konstrukcyjnych.

- Odwodnienie .………………………………………….……..- powierzchniowe

Konstrukcja elementów drogi:

I    – droga

- 3 warstwy grysów utrwalanych powierzchniowo emulsją asfaltową

20cm    -  podbudowa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie,

wg. PN-S-06102/1997

- istniejąca nawierzchnia żwirowa

II   – pobocze

10cm  - destrukt ew. tłuczeń 0/31,5mm

Dane dotyczące usytuowania drogi w terenie, oraz rozwiązań geometrycznych

zostały przedstawione w części rysunkowej projektu.

- Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe.