FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

 KONSTRUKTOR  

91 – 463  ŁÓDŹ     ul. Żurawia 10 m 59

TYTUŁ OPRACOWANIA:    PROJEKT  BUDOWLANY „UPROSZCZONY”

PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

KUŹMY - NADOLNA

ADRES :                               Gmina Dmosin - Działka nr 5 Obręb Nadolna Wieś

Działka nr 96, 110 Obręb Kuźmy

INWESTOR :                       	GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN

Dmosin 9

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

.

LUTY  2012

###### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I     CZĘŚĆ  OPISOWA

Opis  techniczny

II    CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

Plan  orientacyjny

Plan  sytuacyjny                                              skala   1 : 1000

Przekrój  konstrukcyjny  drogi

OPIS  TECHNICZNY

I.      PRZEDMIOT   OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej relacji Kuźmy - Nadolna  dł. 1250,00 m, na terenie gminy Dmosin.

II.    PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

- Umowa zawarta z Urzędem  Gminy  w  Dmosinie

- Wytyczne  uzgodnione  z  Inwestorem

- Dostarczone  przez  UG  mapa  w  skali  1 : 1 000

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej                                       z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

III.    LOKALIZACJA

Projektowana droga lokalna relacji Kuźmy - Nadolna znajduje się na terenie gminy Dmosin. Projektem  objęto  odcinek o długości  1250,00 m . Droga ta zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 5 w obrębie Nadolna Wieś i 96, 110 w obrębie Kuźmy, stanowiących własność Gminy Dmosin. Droga ta obsługuje gospodarstwa rolne i pola zlokalizowane  przy tej drodze.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

W stanie istniejącym nawierzchnia drogi ma nawierzchnię z asfaltobetonu na podbudowie z tłucznia. Szerokość  istniejącej jezdni  wynosi 4,00 m.

Otoczenie  istniejącej  drogi stanowią  budynki mieszkalne, pola uprawne i łąki.

Droga  ta  ma znaczenie głównie lokalne  i  służy  przede wszystkim jako  dojazd  do  gospodarstw rolnych, pól i pastwisk.

Na  całej  długości  drogi  nawierzchnia jest w złym stanie technicznym – występują liczne spękania a na fragmentach poważne ubytki nawierzchni łącznie z podbudową.  W  czasie  opadów,  woda  wnika w konstrukcję nawierzchni  i  pogłębia  zły  stan  techniczny  istniejącej  drogi.

V.    ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Konstrukcja  nawierzchni

Z uwagi na dużą ilość spękań istniejącej nawierzchni niniejsze opracowanie przewiduję zastosowanie metody powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu grysów oraz emulsji asfaltowej. Przyjęto wykonanie utrwalenia trzema warstwami grysów o różnej granulacji. Każda z rozłożonych warstw zostanie skropiona emulsją asfaltową.

Na fragmentach, gdzie nastąpiła poważna degradacja nawierzchni, przyjęto pełną wymianę konstrukcji – rozebranie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie owej podbudowy z tłucznia kamiennego. Zaprojektowano podbudowę o grubości 20 cm. Podbudowę należy ułożyć do poziomu istniejącej nawierzchni. Nie przewiduje się układania nowej nawierzchni bitumicznej.

VI.    WYKONANIE  ROBÓT

- Rozebranie zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy tłuczniowej .

- Mechaniczne  zagęszczenie  i wyprofilowanie koryta.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20,0 cm po zagęszczeniu, na odcinkach, gdzie konieczna była wymiana istniejącej nawierzchni.

- Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej na całej długości odcinka drogi.

VII.   EKSPLOATACJA  DROGI

Co najmniej  dwa  razy  w  roku  (w okresie wiosennym i  jesiennym)  projektowany  odcinek  drogi  należy  poddać  szczegółowym  przeglądom technicznym.  Skutki  uszkodzeń                     po  okresie  zimowym  i  po  obfitych  opadach  deszczu powinny  być  niezwłocznie  naprawiane.

Należy  zwrócić  uwagę,  aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone  oraz  aby  nie  niszczono elementów  korony  drogi  podczas  prac  polowych. Wymienione  zabiegi  związane  z  utrzymaniem  drogi  będą miały  znaczący wpływ   na  żywotność  drogi                     i  lepszy  komfort  jazdy  jej  użytkowników.

VIII.      Wytyczne do planu BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie                    z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Zakres robót oraz kolejność realizacji:

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Remont nawierzchni drogi gminnej relacji Kuźmy - Nadolna”, w gminie Dmosin swym zakresem obejmuje:

- Rozebranie zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy tłuczniowej .

- Mechaniczne  zagęszczenie  i wyprofilowanie koryta.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20,0 cm po zagęszczeniu, na odcinkach, gdzie konieczna była wymiana istniejącej nawierzchni.

- Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej na całej długości odcinka drogi.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Nie dotyczy

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie występują takie elementy.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

  - ruch pojazdów  transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu do pól i łąk,

  - praca koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

  - praca maszyn drogowych – zagęszczarki, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy,

  - wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych,

  - przenoszenie ciężkich materiałów.

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników 
ze strony pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkolenia na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia                  i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkolenia mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny            być w sposób szczególny eksponowane zagrożenie związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,               czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmujących prace na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią.  Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi                 na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót:

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, itd.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym               na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym terenie. 
Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiałoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

IX.      UWAGI   KOŃCOWE

Ponieważ projektowana droga przebiega po terenie należącym do Skarbu Państwa 
w gminie Dmosin, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod drogę.

Istniejące wjazdy do posesji zgodnie z zaleceniem Inwestora pozostają wjazdami gruntowymi. Należy dokonać ich drobnej korekty wysokościowej dostosowując je do niwelety drogi.

Roboty nawierzchniowe powinny być wykonywane wyłącznie w temperaturze powyżej 10 C oraz nie występujących opadach atmosferycznych..

Roboty ziemne w rejonie istniejących przyłączy należy wykonywać ręcznie                              lub z wykonaniem wykopów kontrolnych.

Przyjęta technologia budowy poszczególnych konstrukcji jezdni pozwala na utrzymanie                 w trakcie robót dojazdów gospodarczych do posesji.

Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń                  (tj. zapory, światła ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w czasie trwania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi pyłami                 i innym zanieczyszczeniem

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami branżowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracował:

Mgr inż. Krzysztof  Piasecki