 PI DESIGN  

TOMASZ PIASECKI

94-003  ŁÓDŹ   ul. Rajdowa 10 m 127

TYTUŁ OPRACOWANIA:  PROJEKT  BUDOWLANY MODERNIZACJI

DROGI  WEWNĘTRNEJ

W KAŁĘCZEWIE

ADRES :                       Kałęczew, Gmina Dmosin - Działki nr 94, 48/1, 37/4, 38/5

INWESTOR :                       	GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN

Dmosin 9

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

LUTY    2015

###### TECZKA  ZAWIERA

I     CZĘŚĆ  OPISOWĄ

Opis  techniczny

II    CZĘŚĆ  RYSUNKOWĄ

Plan  orientacyjny

Plan  sytuacyjny                                              skala   1 : 1000

Przekrój  konstrukcyjny  drogi

OPIS  TECHNICZNY

I.      PRZEDMIOT   OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Kałęczew na terenie gminy Dmosin.

II.    PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

- Umowa zawarta z Urzędem  Gminy  w  Dmosinie

- Wytyczne  uzgodnione  z  Inwestorem

- Dostarczone  przez  UG  mapa do celów opiniodawczych  w  skali  1 : 1 000

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej                                       z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

III.    LOKALIZACJA

Droga gminna objęta niniejszym opracowaniem, znajduje się na terenie gminy Dmosin. Projektem  objęto  odcinek o długości  1100,65 m  drogi o nawierzchni gruntowej. Droga ta zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 94, 48/1, 37/4, 38/5 w obrębie Kałęczew, stanowiącej własność Gminy Dmosin. Droga ta obsługuje gospodarstwa rolne i pola zlokalizowane  przy tej drodze.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasa  modernizowanej  drogi  biegnie  w śladzie drogi istniejącej. W stanie istniejącym droga ma nawierzchnię Żwirowo-tłuczniową. Szerokość  pasa drogowego  jest zmienna  i wynosi ok. 8,00 m.

Otoczenie  istniejącej  drogi stanowią  budynki mieszkalne, pola uprawne i łąki.

Droga  ta  ma znaczenie głównie lokalne  i  służy  przede wszystkim jako  dojazd  do  gospodarstw rolnych, pól i pastwisk.

Istniejąca nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, z licznymi odkształceniami i ubytkami.

V.     ZAŁOŻENIE  PROJEKTOWE

Drogę  lokalną  zaprojektowano  na  parametrach  drogi  klasy  „D” .

- Prędkość  projektowa  drogi  wynosi:  40 km / h

- Szerokość  jezdni – 4,00 m o pochyleniu daszkowym dwustronnym– 2%

- Pobocza  obustronne  utwardzone szer. 0,50 m o  pochyleniu  poprzecznym -  6%

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 x 3,0 cm (warstwa wiążąca i ścieralna).

- Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  lub  z  tłucznia  kamiennego  o  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu  15,0 cm.

- Dostępność  do  drogi  nieograniczona.

- Odprowadzenie  wód  z  korony  drogi  powierzchniowe na przyległe grunty przepuszczalne.

VI.    ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Konstrukcja  nawierzchni

Istniejącą  nawierzchnię drogi należy wyprofilować  nadając  jezdni i poboczom  odpowiednie  spadki  i  następnie  zagęścić. Na trasie drogi należy ułożyć dwa przepusty pod nawierzchnią z rur o średnicy 40 cm.  Na całej długości drogi wykonać podbudowę  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  grubości  warstwy po  zagęszczeniu  15,0 cm.

Na całej szerokości tak przygotowanej podbudowy po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, należy wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3,00 cm (warstwa wiążąca). Po wykonaniu warstwy wiążącej po uprzednim skropieniu jej emulsją asfaltową należy ułożyć warstwę ścieralną z asfaltobetonu gr. 3,00 cm. Wody opadowe z jezdni należy odprowadzić na przyległe do drogi przepuszczalne grunty  poprzez prawidłowe wyprofilowanie niwelety jezdni i pobocza drogi.

Odwodnienie

Odwodnienie nowej nawierzchni będzie realizowane jak dotychczas – poprzez odprowadzenie wód opadowych na przyległe tereny zielone. Na trasie drogi zaprojektowano dwa przepusty z rur betonowych o średnicy 40 cm.

Oznakowanie

Po wykonaniu nawierzchni należy oznakować znakami ostrzegawczymi A-1 i A-2 łuk drogi.

VII.    WYKONANIE  ROBÓT

- Wyprofilowanie  istniejącej  drogi.

- Mechaniczne  zagęszczenie  istniejącej  nawierzchni gruntowej.

- Wykonanie przepustów pod nawierzchnią drogi

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o szerokości 4,00 m i o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu, na całej długości drogi.

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych                 (standard II) o grubości 2 x 3,00 cm (warstwa wiążąca i ścieralna ), na całej szerokości podbudowy.

- Obustronne wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 0,50 m.

- Ustawienie oznakowania pionowego

VIII.   EKSPLOATACJA  DROGI

Co najmniej  dwa  razy  w  roku  (w okresie wiosennym i  jesiennym)  projektowany  odcinek  drogi  należy  poddać  szczegółowym  przeglądom technicznym.  Skutki  uszkodzeń                     po  okresie  zimowym  i  po  obfitych  opadach  deszczu powinny  być  niezwłocznie  naprawiane.

Należy  zwrócić  uwagę,  aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone  oraz  aby  nie  niszczono elementów  korony  drogi  podczas  prac  polowych. Wymienione  zabiegi  związane  z  utrzymaniem  drogi  będą miały  znaczący wpływ   na  żywotność  drogi                     i  lepszy  komfort  jazdy  jej  użytkowników.

IX.      Wytyczne do planu BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie                    z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Zakres robót oraz kolejność realizacji:

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa lokalnej drogi wewnętrznej w Kałęczewie”, w gminie Dmosin swym zakresem obejmuje:

- Wyprofilowanie  istniejącej  drogi.

- Mechaniczne  zagęszczenie  istniejącej  nawierzchni  gruntowej.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu,              na całej długości drogi.

- Wykonanie przepustów pod nawierzchnią drogi

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych                 (standard II) o grubości 2 x 3,00 cm (warstwa wiążąca i ścieralna), na całej szerokości podbudowy.

- Obustronne ścięcie i planowanie poboczy gruntowych o szerokości 0,50 m.

- Ustawienie oznakowania pionowego

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Nie dotyczy

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie występują takie elementy.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

  - ruch pojazdów  transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu do pól i łąk,

  - praca koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

  - praca maszyn drogowych – zagęszczarki, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy,

  - wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych,

  - przenoszenie ciężkich materiałów.

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników 
ze strony pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkolenia na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia                  i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkolenia mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny            być w sposób szczególny eksponowane zagrożenie związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,               czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmujących prace na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią.  Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi                 na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót:

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, itd.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym               na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym terenie. 
Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiałoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

X.      UWAGI   KOŃCOWE

Ponieważ projektowana droga przebiega po terenie należącym do 
gminy Dmosin, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod drogę.

Istniejące wjazdy do posesji zgodnie z zaleceniem Inwestora pozostają wjazdami gruntowymi. Należy dokonać ich drobnej korekty wysokościowej dostosowując je do niwelety drogi.

Roboty nawierzchniowe powinny być wykonywane wyłącznie w temperaturze powyżej 10 C oraz nie występujących opadach atmosferycznych..

Roboty ziemne w rejonie istniejących przyłączy należy wykonywać ręcznie                              lub z wykonaniem wykopów kontrolnych.

Przyjęta technologia budowy poszczególnych konstrukcji jezdni pozwala na utrzymanie                 w trakcie robót dojazdów gospodarczych do posesji.

Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń                  (tj. zapory, światła ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w czasie trwania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi pyłami                 i innym zanieczyszczeniem

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami branżowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracował:

Mgr inż. Krzysztof  Piasecki