 PI DESIGN  

TOMASZ PIASECKI

90-451 Łódź Ul. Piotrkowska 211 m 20

TYTUŁ OPRACOWANIA:  PROJEKT  BUDOWLANY PRZEBUDOWY

NAWIERZCHNI DROGI  GMINNEJ

W BORKACH

ADRES :                       Borki, Gmina Dmosin – Obr. Borki dź. nr 13, 3/4 2/4 3/6

4/2 5/4 6/4 7 8/2 9/2 10/2 11

12/2 16/1 21/1 22/1 14/1 15/1

19/1 20/1 23/1 18/1 17/1 1 2/1

29/1

INWESTOR :                       	GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN

Dmosin 9

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

KWIECIEŃ    2016

###### TECZKA  ZAWIERA

I     CZĘŚĆ  OPISOWĄ

Opis  techniczny

II    CZĘŚĆ  RYSUNKOWĄ

Plan  orientacyjny

Plan  sytuacyjny                                              skala   1 : 1000

Przekrój  konstrukcyjny  drogi

OPIS  TECHNICZNY

I.      PRZEDMIOT   OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Borki na terenie gminy Dmosin.

II.    PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

- Umowa zawarta z Urzędem  Gminy  w  Dmosinie

- Wytyczne  uzgodnione  z  Inwestorem

- Dostarczone  przez  UG  mapa do celów opiniodawczych  w  skali  1 : 1 000

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej                                       z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

III.    LOKALIZACJA

Droga gminna objęta niniejszym opracowaniem, znajduje się na terenie gminy Dmosin. Projektem  objęto  odcinek o długości  1265 m  drogi o nawierzchni gruntowej. Droga ta zlokalizowana jest na działkach nr 13, 3/4 2/4 3/6 4/2 5/4 6/4 7 8/2 9/2 10/2 11  12/2 16/1 21/1 22/1 14/1 15/1 19/1 20/1 23/1 18/1 17/1 1 2/1 29 w obrębie Borki, stanowiących własność Gminy Dmosin lub dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. Droga  obsługuje gospodarstwa rolne i pola zlokalizowane  przy tej drodze.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasa  modernizowanej  drogi  biegnie  w śladzie drogi istniejącej. W stanie istniejącym droga ma nawierzchnię głównie gruntową  żwirowo-tłuczniową o szerokości ok. 4,00 m. Szerokość  pasa drogowego  jest zmienna  i wynosi ok. 5,00 m.

Otoczenie  istniejącej  drogi stanowią  budynki mieszkalne, pola uprawne i łąki.

Droga  ta  ma znaczenie głównie lokalne  i  służy  przede wszystkim jako  dojazd  do  gospodarstw rolnych, pól i pastwisk.

Istniejąca nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, z licznymi odkształceniami i ubytkami.

V.     ZAŁOŻENIE  PROJEKTOWE

Drogę  lokalną  zaprojektowano  na  parametrach  drogi  klasy  „D” .

- Prędkość  projektowa  drogi  wynosi:  40 km / h

- Szerokość  jezdni – 3,50 m o pochyleniu daszkowym dwustronnym– 2%

- Pobocza  obustronne  utwardzone szer. 0,75 m o  pochyleniu  poprzecznym -  6%

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 x 3,0 cm (warstwa wiążąca i ścieralna).

- Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu  15,0 cm.

- Dostępność  do  drogi  nieograniczona.

- Odprowadzenie  wód  z  korony  drogi  powierzchniowe na przyległe grunty przepuszczalne.

VI.    ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Konstrukcja  nawierzchni

Istniejącą  nawierzchnię drogi należy wyprofilować  nadając  jezdni i poboczom  odpowiednie  spadki  i  następnie  zagęścić. Na wlocie przebudowywanej drogi w istniejącą drogę gminną należy ułożyć przepust o średnicy 40 cm ze ściankami czołowymi. W km. 1+195 należy ułożyć przepust o średnicy 80 cm ze ściankami czołowymi.  Na całej długości drogi wykonać podbudowę  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  grubości  warstwy po  zagęszczeniu  15,0 cm.

Na całej szerokości tak przygotowanej podbudowy po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, należy wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3,00 cm (warstwa wiążąca). Po wykonaniu warstwy wiążącej po uprzednim skropieniu jej emulsją asfaltową należy ułożyć warstwę ścieralną z asfaltobetonu gr. 3,00 cm. Wody opadowe z jezdni należy odprowadzić na przyległe do drogi przepuszczalne grunty  poprzez prawidłowe wyprofilowanie niwelety jezdni i pobocza drogi. Na wysokości działki nr 10 przewidziano wykonanie dodatkowego nasypu w celu poszerzenia istniejącej korony drogi.

Odwodnienie

Odwodnienie nowej nawierzchni będzie realizowane jak dotychczas – poprzez odprowadzenie wód opadowych na przyległe tereny zielone. Na trasie drogi zaprojektowano trzy przepusty z rur PCV: dwa o średnicy 40 cm - na wlocie w drogę gminną i na wysokości działki nr 7 i 19/1 a średnicy 80 cm - w km. 1+195

Oznakowanie

Po wykonaniu nawierzchni należy oznakować znakami ostrzegawczymi A – 7, A – 6b i A – 6c wlot przebudowanej drogi w drogę istniejącą. Na przebudowanej drodze wprowadza się ograniczenie prędkości do 40 km/h. Znakami A – 1 i A – 2 oznakowano niebezpieczny zakręt. Istniejące załamanie drogi oznakowano znakami A – 3, A – 4 i tablicami prowadzącymi U – 3c.

VII.    WYKONANIE  ROBÓT

- Wyprofilowanie  istniejącej  drogi.

- Mechaniczne  zagęszczenie  istniejącej  nawierzchni gruntowej.

- Wykonanie przepustów pod nawierzchnią drogi

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o szerokości 3,70 m i o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu, na całej długości drogi.

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych                 (standard II) o grubości 2 x 3,00 cm (warstwa wiążąca i ścieralna ), o szerokości 3,50 m.

- Obustronne wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 0,75 m.

- Ustawienie oznakowania pionowego

VIII.   EKSPLOATACJA  DROGI

Co najmniej  dwa  razy  w  roku  (w okresie wiosennym i  jesiennym)  projektowany  odcinek  drogi  należy  poddać  szczegółowym  przeglądom technicznym.  Skutki  uszkodzeń                     po  okresie  zimowym  i  po  obfitych  opadach  deszczu powinny  być  niezwłocznie  naprawiane.

Należy  zwrócić  uwagę,  aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone  oraz  aby  nie  niszczono elementów  korony  drogi  podczas  prac  polowych. Wymienione  zabiegi  związane  z  utrzymaniem  drogi  będą miały  znaczący wpływ   na  żywotność  drogi                     i  lepszy  komfort  jazdy  jej  użytkowników.

Opracował:

Mgr inż. Krzysztof  Piasecki