 PI DESIGN  

TOMASZ PIASECKI

90--451  ŁÓDŹ   ul. Piotrkowska 211 m 20

TYTUŁ OPRACOWANIA:  PROJEKT  BUDOWLANY REMONTU

NAWIERZCHNI DROGI  LOKALNEJ

ADRES :                       Gmina Dmosin - Działki nr 539/2, 237

Obręb – Nowostawy Dolne

Działka nr 190/2 Obręb Szczecin

INWESTOR :                       	GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN

Dmosin 9

BRANŻA:       	Drogowa

AUTOR  OPRACOWANIA :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

Marzec 2017

###### TECZKA  ZAWIERA

I     CZĘŚĆ  OPISOWĄ

Opis  techniczny

II    CZĘŚĆ  RYSUNKOWĄ

Plan  sytuacyjny                                              skala   1 : 1000

Przekrój  konstrukcyjny  drogi

OPIS  TECHNICZNY

I.      PRZEDMIOT   OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt remontu nawierzchni drogi lokalnej w Nowostawach Dolnych na terenie gminy Dmosin.

II.    PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

- Umowa zawarta z Urzędem  Gminy  w  Dmosinie

- Wytyczne  uzgodnione  z  Inwestorem

- Dostarczone  przez  UG  mapa do celów opiniodawczych  w  skali  1 : 1 000

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej                                       z  dnia  02.03.1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

III.    LOKALIZACJA

Droga gminna objęta niniejszym opracowaniem, znajduje się na terenie gminy Dmosin. Projektem  objęto  odcinek o długości  588,80 m  drogi o nawierzchni gruntowej. Droga ta zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 539/2 i 237 w obrębie Nowostawy Dolne i działce nr 190/2 w obrębie Szczecin, stanowiących własność Gminy Dmosin. Droga ta obsługuje gospodarstwa rolne i pola zlokalizowane  przy tej drodze.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasa  modernizowanej  drogi  biegnie  w śladzie drogi istniejącej. W stanie istniejącym droga ma nawierzchnię żwirowo-tłuczniową. Szerokość  pasa drogowego  jest zmienna  i wynosi ok. 5,00 m.

Otoczenie  istniejącej  drogi stanowią  budynki mieszkalne, pola uprawne i łąki.

Droga  ta  ma znaczenie głównie lokalne  i  służy  przede wszystkim jako  dojazd  do  gospodarstw rolnych, pól i pastwisk.

Istniejąca nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, z licznymi odkształceniami i ubytkami.

V.     ZAŁOŻENIE  PROJEKTOWE

Drogę  lokalną  zaprojektowano  na  parametrach  drogi  klasy  „D” .

- Prędkość  projektowa  drogi  wynosi:  40 km / h

- Szerokość  jezdni – 3,50 m o pochyleniu daszkowym dwustronnym– 2%

- Na łuku spadek jednostronny – 4%

- Pobocza  obustronne  utwardzone szer. 0,75 m o  pochyleniu  poprzecznym -  6%

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 x 3,0 cm (warstwa wiążąca i ścieralna).

- Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu  15,0 cm.

- Dostępność  do  drogi  nieograniczona.

- Odprowadzenie  wód  z  korony  drogi  powierzchniowe na przyległe grunty przepuszczalne.

VI.    ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Konstrukcja  nawierzchni

Istniejącą  nawierzchnię drogi należy wyprofilować  nadając  jezdni i poboczom  odpowiednie  spadki  i  następnie  zagęścić. Na całej długości drogi wykonać podbudowę  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  o  grubości  warstwy po  zagęszczeniu  15,0 cm.

Na całej szerokości tak przygotowanej podbudowy po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, należy wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3,00 cm (warstwa wiążąca). Po wykonaniu warstwy wiążącej po uprzednim skropieniu jej emulsją asfaltową należy ułożyć warstwę ścieralną z asfaltobetonu gr. 3,00 cm. Wody opadowe z jezdni należy odprowadzić na przyległe do drogi przepuszczalne grunty  poprzez prawidłowe wyprofilowanie niwelety jezdni i pobocza drogi.

Odwodnienie

Odwodnienie nowej nawierzchni będzie realizowane jak dotychczas – poprzez odprowadzenie wód opadowych na przyległe tereny zielone.

Oznakowanie

Po wykonaniu nawierzchni należy wprowadzić docelową organizację ruchu w postaci następujących znaków pionowych:

- A – 1

- A – 2

Lokalizację w/w znaków pokazano na planie sytuacyjnym

VII.    WYKONANIE  ROBÓT

- Wyprofilowanie  istniejącej  drogi.

- Mechaniczne  zagęszczenie  istniejącej  nawierzchni gruntowej.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o szerokości 3,50m i o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu, na całej długości drogi.

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych                 (standard II) o grubości 2 x 3,00 cm (warstwa wiążąca i ścieralna ), na całej szerokości podbudowy.

- Obustronne wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 0,75 m.

- Ustawienie oznakowania pionowego

VIII.   EKSPLOATACJA  DROGI

Co najmniej  dwa  razy  w  roku  (w okresie wiosennym i  jesiennym)  projektowany  odcinek  drogi  należy  poddać  szczegółowym  przeglądom technicznym.  Skutki  uszkodzeń                     po  okresie  zimowym  i  po  obfitych  opadach  deszczu powinny  być  niezwłocznie  naprawiane.

Należy  zwrócić  uwagę,  aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone  oraz  aby  nie  niszczono elementów  korony  drogi  podczas  prac  polowych. Wymienione  zabiegi  związane  z  utrzymaniem  drogi  będą miały  znaczący wpływ   na  żywotność  drogi                     i  lepszy  komfort  jazdy  jej  użytkowników.

IX.      UWAGI   KOŃCOWE

Ponieważ projektowana droga przebiega po terenie należącym do 
gminy Dmosin, nie zachodzi potrzeba wykupu terenu pod drogę.

Istniejące wjazdy do posesji zgodnie z zaleceniem Inwestora pozostają wjazdami gruntowymi. Należy dokonać ich drobnej korekty wysokościowej dostosowując je do niwelety drogi.

Roboty nawierzchniowe powinny być wykonywane wyłącznie w temperaturze powyżej 10 C oraz nie występujących opadach atmosferycznych..

Roboty ziemne w rejonie istniejących przyłączy należy wykonywać ręcznie                              lub z wykonaniem wykopów kontrolnych.

Przyjęta technologia budowy poszczególnych konstrukcji jezdni pozwala na utrzymanie                 w trakcie robót dojazdów gospodarczych do posesji.

Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń                  (tj. zapory, światła ostrzegawcze, znaki drogowe) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w czasie trwania prac.

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Stosując się do tych wymagań będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi pyłami                 i innym zanieczyszczeniem

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami branżowymi oraz wymaganiami BHP.

Opracował:

Mgr inż. Krzysztof  Piasecki