OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa strażnicy OSP

w Nowostawach Dolnych gmina Dmosin

# Funkcja budynku

Budynek użyteczności publicznej mieszczący strażnicę OSP i Dom Ludowy

Parametry budynku :

- Pow. zabudowy 755 m2

- Pow. użytkowa 922 m2

- Kubatura 4 757 m3

- Liczba kondygnacji nadziemnych : 1 + ½

- Podpiwniczenie – brak

- Wysokość kondygnacji parteru : 3,00m. i 4,50 – 6,30 m.

# Opis robót budowlanych objętych przedmiarem robót

- Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku

# Opis  architektoniczno - budowlany robót

- Fundamenty żelbetowe wylewane ,

- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych lub z materiałów równoważnych  ,

- Ściany  murowane z bloczków keramzytobetonowych ,,alfa” lub z materiałów równoważnych,

- Stropy – kanałowe i żelbetowe wylewki ,

- Schody wewnętrzne  żelbetowe wylewane,

- Słup , belki , wylewki stropowe - żelbetowe wylewane,

- Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L i żelbetowe wylewane,

- Dach drewniany systemowy z dźwigarów deskowych prefabrykowanych kryty blachodachówką z obróbkami systemowymi , wyłaz dachowy systemowy , rynny i rury spustowe z PCV , podsufitka pod okapem z płyt typu siding ,

- Okna  z PCV , dachowe drewniane ,

- Drzwi zewnętrzne : z PCV i stalowe  ,

- Wrota garażowe segmentowe ,

- Przewody wentylacyjne SPIRO obudowane ściankami z cegły pełnej budowlanej , ponad dachem z cegły klinkierowej , czapki kominowe żelbetowe ,

- Komin dymowy z cegły pełnej , ponad dachem z cegły klinkierowej , z wkładem ze stali kwasoodpornej i nasadą kominową ,

- Wyłaz stropowy ze schodami nożycowymi .