# ZESTAWIENIE  STOLARKI  OKIENNEJ                                     Tabela 2a

- okna uchylne i uchylno – rozwierane z funkcją mikrowentylacji

- współczynnik przenikania ciepła max k = 1,6W/( m2 K)

- współczynnik infiltracji powietrza : okna rozszczelnione – a = 0,5 – 1 m3/mhdaPa2/3, 
okna nierozszczelnione – a = 0,3 m3/mhdaPa2/3

- współczynnik izolacyjności akustycznej max Rw = 32 – 40dB

- stolarkę wyposażyć w okucia pozwalające otwierać  okna z poziomu podłogi

- okna podawcze szklone szybą bezpieczną

- okno luksferowe

| typ okna |  |  | ## O 1 | O 2 | ## O3 | Lx o. luxferowe | OD o. dachowe | ## O p o. podawcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| schemat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zewnętrzne wymiary elementu |  | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 90 |
|  |  | H | 90 | 150 | 130 | 90 | 140 | 120 |
| zestawcze wymiary elementu |  | S |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H |  |  |  |  |  |  |
|  | parter |  | 7 | 8 |  | 2 |  | 2 |
|  | poddasze |  | 3 |  | 13 |  | 8 |  |
|  | RAZEM |  | 10 | 8 | 13 | 2 | 8 | 2 |

# ZESTAWIENIE  STOLARKI  OKIENNEJ                                    Tabela 2b

- okna uchylno – rozwierane z funkcją mikrowentylacji

- współczynnik przenikania ciepła max k = 1,6W/( m2 K)

- współczynnik infiltracji powietrza : okna rozszczelnione – a = 0,5 – 1 m3/mhdaPa2/3, okna nierozszczelnione – a = 0,3 m3/mhdaPa2/3

- współczynnik izolacyjności akustycznej max Rw = 32 – 40dB

- stolarkę wyposażyć w okucia pozwalające otwierać  okna z poziomu podłogi

| typ okna |  |  | ## O 4 | O 5 | ## O 6 | ## Nowe - zmiana za okno O6 | ## O – DT drzwi tarasowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| schemat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zewnętrzne wymiary elementu |  | S | 100 | 100 | 200 | 200 | 180 |  |
|  |  | H | 210 | 350 | 210 | 150 | 220 |  |
| zestawcze wymiary elementu |  | S |  |  | 100 / 100 | 100/100 | 90/90 |  |
|  |  | H |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L | P |
|  | parter |  | 13 | 5 | 2 |  | 2 | 1 |
|  | piętro |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 |  |

ZESTAWIENIE  STOLARKI  DRZWIOWEJ                         Tabela nr 3a

- drzwi wewnętrzne płytowe typu  D1, D2,D3 i D4 – wyposażone w nawiewniki 
umiejscowione w dolnej części skrzydła

- ościeżnice drewniane, płaskie – z opaską

- drzwi szklone szkłem bezpiecznym,

| typ drzwi |  |  | D 1 |  |  | ## D 2 |  | ## D 3 |  | ## D 4 |  | ## D 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| schemat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L / P |  |  | L | P |  | L | P | L | P | L | P | L | P |
| zewnętrzne wymiary elementu |  | S | 90 |  |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 150 |  |
|  |  | H | 210 |  |  | 210 |  | 210 |  | 210 |  | 210 |  |
| zestawcze wymiary elementu |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100/50 |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 0 | 1 |  | 4 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | ## 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | RAZEM L/P |  | 2 |  | 5 | 4 | 2 |  | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
|  | RAZEM |  | 7 |  |  | 6 |  | 4 |  | 9 |  | 2 |  |

ZESTAWIENIE  STOLARKI  DRZWIOWEJ                         Tabela nr 3b

- drzwi PCV z ościeżnicą
zewnętrzne szklone zestawem niskoemisyjnym z szybą wzmocnioną P2 
wnętrzne pełne i  szklone szyba bezpieczną

dopuszcza się stosowanie drzwi o innej konstrukcji - drewnianych lub aluminiowych o szkleniu bz

| typ drzwi |  |  | D z 1 |  |  | ## D z 2 |  | ## D z 3 |  | ## D 7 - wewnątrzlokalowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| schemat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L / P |  |  | L | P |  | L | P | L | P | L | P |
| zewnętrzne wymiary elementu |  | S | 90 |  |  | 90 |  | 200 |  | 200 |  |
|  |  | H | 210 |  |  | 210 |  | 240 |  | 240 |  |
| zestawcze wymiary elementu |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 0 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM L/P |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | RAZEM |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

ZESTAWIENIE  STOLARKI  DRZWIOWEJ                         Tabela nr 3c

- drzwi stalowe pełne ocieplone i nieocieplone

- drzwi garażowe, segmentowe składane

| typ drzwi |  |  | D s 1 nieocieplone |  |  | ## D s 2 ocieplone |  | ## D s 3 Dp3 odp 1h |  | ## WG ocieplone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| schemat |  |  |  |  |  |  |  | 1szt.-nieociepl 1szt.-ociepl. 1szt.-p.poż. nieociepl |  |  |
| L / P |  |  | L | P |  | L | P | L | P |  |
| zewnętrzne wymiary elementu |  | S | 100 |  |  | 100 |  | 140 |  | 360 |
|  |  | H | 210 |  |  | 210 |  | 210 |  | 420 |
| zestawcze wymiary elementu |  | s |  |  |  |  |  | 110/30 |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 0 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1p.poż | 1 |
|  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM L/P |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1p.poż | 1 |
|  | RAZEM |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |