ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania									2

2.Przedmiot inwestycji									2

3.Opis stanu istniejącego									3

4.Elementy składowe planu zagospodarowania					4

4.1 Reaktor										4

4.2 Budynek techniczno-socjalny							5

4.3 Taca najazdowa								5

4.4 Pompownia ścieków								5

4.5 Zbiornik osadu									6

4.6 Zbiornik uśredniający								6

4.7 Studnia pomiarowa								6

4.8 Kanały i przewody technologiczne						6

4.9 Drogi i ogrodzenie								7

5. Zestawienie powierzchni								8

6. Wpływ realizowanej inwestycji na otoczenie						8

ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Zał. 2 Uzgodnienie WZMiUW w Łodzi.

Zał. 3 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach.

Zał. 4  Opinia ZUD.

Zał. 5 Akt notarialny z dnia 2006-01-19 repertorium A Nr 204/2006.

Zał. 6 Decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Zał. 7 Warunki przyłączenia Nr 1179/10/2006 do sieci elektroenergetycznej.

Zał. 8 Umowa o przyłączenie nr 1179/10/2006.

Zał. 9 Uzgodnienie Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A.

Zał.10 Wniosek odbiorcy do Zakładu Energetycznego Łódź-Teren SA.

Zał.11 Zestawienie współrzędnych XY ogrodzenia, budynków, kabli eNN                    międzyobiektowych i reaktora.

Zał.12 Zestawienie XY kabla zasilającego i linii oświetlenia.

Zał.13 Zestawienie XY kabla zasilającego i linii oświetlenia.

Zał.14 Zestawienie XY trasy sieci.

Zał. 15 Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolniczej.

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1 Plan zagospodarowania w skali 1:1000

Rys. 2 Plan zagospodarowania w skali 1:1000

Rys. 3 Plan zagospodarowania w skali 1:250

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania działki projektowanej

oczyszczalni ścieków w technologii „BIO-PAK”

dla  gm. Dmosin, woj. łódzkie

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – Gminy Dmosin.

  - Projekty branżowe:

Tom I		Zagospodarowanie terenu.

Tom II	Projekt technologiczny oczyszczalni ścieków.

Tom III	Architektura i konstrukcja reaktora i bud. technicznego.

Tom IV	Projekt konstrukcji reaktora biologicznego.

Tom V	Architektura i konstrukcja bud. agregatu prądotwórczego.

Tom VI	Instalacje sanitarne wewnętrzne.

Tom VII	Instalacje sanitarne międzyobiektowe.

Tom VIII	Instalacje elektryczne wewnętrzne.

Tom IX	Instalacje elektryczne zewnętrzne.

Tom X	Instalacje elektryczne zewnętrzne– zasilanie oczyszczalni.

Tom XI	Ogrodzenie terenu i drogi wewnętrzne.

Tom XII	Operat wodnoprawny.

Tom XIII	Opinia geotechniczna.

Tom IV	Plan BIOZ.

  - Podkład sytuacyjno-wysokościowy do celów projektowych w skali 1:500.

  - Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem.

- PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustaleń władz gminy Dmosin w zakresie porządkowania gospodarki komunalnej, polegająca na równoległej etapowej budowie sieci kanalizacyjnej oraz budowie oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami realizacja będzie przebiegała etapowo w następujący sposób:

I etap:

- oczyszczalnia na 100 % przepływu,

- sieć kanalizacyjna realizowana stopniowo kolejnymi etapami, z pierwszeństwem skanalizowania obszarów najgęściej zaludnionych.

II etap:

- skanalizowanie pozostałej części miejscowości,

rozbudowa docelowa oczyszczalni ścieków

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Rozwój sieci wodociągowej i wzrost ilości zużywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia ściekami środowiska naturalnego, w szczególności płytko zalegających wód podziemnych oraz cieków powierzchniowych, stąd pilna potrzeba realizacji oczyszczalni ścieków.

Projektowaną oczyszczalnię ścieków jak i kanał odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika tj. rzeki Mrogi zlokalizowano poza terenem zabudowanym miejscowości Dmosin, na działce nr 129/1 obręb Dmosin Drugi o łącznej powierzchni 8 517,0 m2, do której Inwestor posiada tytuł prawny.

Teren projektowanej oczyszczalni rozciąga się pomiędzy prawym brzegiem rzeki Mrogi a drogą gminną biegnącą przez wieś Wincentów, ze spadkiem w kierunku południowym, niezabudowany, nie zadrzewiony, położony na rzędnej około 136,8 m n.p.m.

Lokalizację planowanego przedsięwzięcia przedstawiają rysunki załączone do niniejszego opracowania.

Badania geologiczne wykazały, że  podłoże budowlane projektowanej oczyszczalni stanowią grunty mineralne rodzime piaszczysto-pylaste, częściowo zawodnione oraz grunty słabonośne piaszczysto-pylaste, pylasto-piaszczyste i pylaste silnie uwodnione mające charakter kurzawki.

Wodę gruntową o ciągłym zwierciadle stwierdzono na głębokości od 0,7 do 1,9 m ppt.

W czasie prac fundamentowych może zajść potrzeba obniżenia lustra wody gruntowej przy zastosowaniu igłofiltrów oraz wzmocnienia podłoża gruntowego chudym betonem wylanym pod płytą fundamentową.

Rzeka Mroga, poprzez kanał Ø200mm PVC, będzie odbiornikiem ścieków oczyszczonych z proj. oczyszczalni, zgodnie ze stanowiskiem WZMiUW w Rawie Maz..

Realizacja oczyszczalni wg przyjętej technologii zapewni utrzymanie wymaganej II klasy czystości wody w rzece Mrodze.

- ELEMENTY SKŁADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

  - REAKTOR

Projektuje się reaktor biologiczny w postaci okrągłego zbiornika żelbetowego wylewanego na mokro. Zbiornik będzie częściowo zagłębiony w nasypie konstrukcyjnym i obsypany do rzędnej 139,05 m npm. Wejście na poziom wierzchu nasypu zapewniają schody żelbetowe leżące na gruncie i zbrojone siatką Ø8/20/20. Zbiornik reaktora jest przykryty płytami z żywic poliestrowych wzmocnionych  włóknem szklanym zamocowanych na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.

Parametry techniczne:

Średnica wewnętrzna			10,25 m

Wysokość czynna				4,71 m

Grubość ścian płaszcza			25 cm

Pojemność czynna zbiornika		388,0 m3

  - BUDYNEK TECHNICZNO – SOCJALNY

Budynek techniczny zaprojektowany został jako niepodpiwniczony, parterowy, o wymiarach zewnętrznych w planie 9,24 x 8,24 m + 3,60 x 9,74 m (część wysunięta) (bez ocieplenia) i wysokości pomieszczeń 2,60 m, przykryty dwuspadowym dachem z naczółkiem, a w części magazynowej i pom. Na kontener przykryty dachem trójspadowym.

Budynek zlokalizowany został w sąsiedztwie bioreaktora jako obiekt, w którym ujęte zostały podstawowe funkcje mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz obsługę jej urządzeń.

Powierzchnia zabudowy -	115,0 m2

Kubatura -			513,0 m3

  - TACA NAJAZDOWA.

W ciągu drogi wewnętrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystości z wozów asenizacyjnych projektuje się prostokątna tace najazdową – plac postojowy o wymiarach 4,0 x 6,5 m.

Powierzchnia zabudowy 26,0 m2.

Tacę najazdowa zaprojektowano w postaci płyty betonowej gr. 15 cm z betonu B25, zbrojonej przy górnej powierzchni siatką z prętów Ø8/15/15 cm wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm, ułożonej na podkładzie betonowym gr. 20 cm z betonu B15 i warstwie zagęszczonego piasku gr. 20 cm.

Taca najazdowa ma kształt prostokątnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie umieszczonej studzienki (wraz z żeliwnym wpustem ulicznym) połączonej z odbiornikiem ścieków

Taca graniczy z nawierzchnią drogi i hermetycznym punktem zlewnym. Od strony zieleni jest ona ograniczona typowymi krawężnikami drogowymi.

  - POMPOWNIA ŚCIEKÓW.

Projektuje się jako zbiornik okrągły z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy Ø2000 mm, wykonanych z betonu B20/W6 nakryty płytą żelbetową z włazem wejściowym Ø600 mm. Jest on wyposażony w dwie pompy zatapialne oraz otwór na kosz do skratek 80 x 50 cm.. Pompownia sterowana jest sondą poziomu ścieków.

Rzędna dna pompowni:	132,75 m npm

Głębokość:			4,90 m

Powierzchnia zabudowy:	5,73 m2

Kubatura:			30,52 m3

  - ZBIORNIK OSADU.

Zbiornik osadu zaprojektowano w postaci częściowo zagłębionego w ziemi, okrągłego jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z betonu B20/W6, przykrytego płytą żelbetową z włazem kanałowym Ø800 i otworem na kominek wentylacyjny Ø110 zakończony wywiewką z PVC.

Rzędna dna zbiornika:	134,25 m npm

Powierzchnia zabudowy:	11,34 m2

Kubatura:			64,38 m3

4.6. 	ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY.

Zbiornik uśredniający zaprojektowano w postaci podziemnego, okrągłego, jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z betonu B20/W6, przykrytego płytą żelbetową z włazem kanałowym wejściowym Ø800 i serwisowym Ø800, oraz otworem na kominek wentylacyjny Ø110 zakończony wywiewką z PVC i otworem Ø110 na miernik pojemności.

Rzędna dna zbiornika:		133,25 m npm

Powierzchnia zabudowy :		11,34 m2

Kubatura;				59,00 m3

4.7. 	STUDNIA POMIAROWA.

Studnie pomiarowa zaprojektowano jako zbiornik podziemny, okrągły, jednokomorowy z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z betonu B20/W6, przykrytego prefabrykowaną płyta żelbetową z włazem serwisowym Ø600.

Rzędna dna studni:			134,91 m npm

Powierzchnia zabudowy:		3,80 m2

Kubatura:				8,36 m3

4.8. 	KANAŁY I PRZEWODY TECHNOLOGICZNE.

Na terenie oczyszczalni projektuje się następujące sieci technologiczne:

- Kolektor grawitacyjny doprowadzający ścieki do przepompowni wykonany z rur PVC ø250 mm Klasy S, L = 19,2 m.

- Dopływ ścieków surowych do reaktora składa się z odcinka kanalizacji ciśnieniowej tłoczącej ścieki z przepompowni na sito 2xPVC ø90 mm, L = 15,0 m oraz PVC ø110 mm L = 12,5m, a także odcinka kanalizacji grawitacyjnej – od sita do zbiornika reaktora z PVC ø 160 mm, L = 8,9 m.

- Odpływ ścieków oczyszczonych ze zbiornika reaktora do rzeki Mrogi, jako kanalizacja grawitacyjna z rur PVC Klasy S ø160 mm i ø200 mm o łącznej długości L = 2,6 m.

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku technicznego wykonane z rur PVC ø160 mm i ø200 mm o łącznej długości L = 13,7 m.

- Odprowadzenie wód nadosadowych ze zbiornika osadu do studni kanalizacyjnej zaprojektowano jako kanalizacja grawitacyjna z PVC ø160 mm, L = 4,4 m.

- Odprowadzenie ścieków z separatora zanieczyszczeń do zbiornika uśredniającego z PVC ø110 mm, L = 3,8 m.

- Odprowadzenie ścieków z tacy najazdowej do zbiornika uśredniającego z PVC ø160 mm, L = 5,5 m.

- Odprowadzenie osadu ze zbiornika osadu na prasę zlokalizowaną w budynku technicznym rurociągiem tłocznym PVC ø90 mm PN10, o długości L = 14,6 m.

- Odprowadzenie ścieków ze zbiornika uśredniającego do studni rozprężnej zaprojektowano jako rurociąg tłoczny z rur PVC ø160mm Klasy S, 
L = 4,9 m.

- Odcinek sieci wodociągowej (częściowo do przebudowy) z rur PE ø90mm SDR 17,6 L = 211,0 m zakończony hydrantem nadziemnym, ponadto zaprojektowano przyłącze wodociągowe do budynku technicznego ø40 mm PE, L = 24,5 m.

4.9. 	DROGI I OGRODZENIE:

Drogi:

Drogi wewnętrzne zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej posadowione na warstwie odsączającej gr. 15 cm.

Powierzchnia ciągów  komunikacyjnych wynosi 1 446,0 m2.

Ogrodzenie:

W projekcie przewiduje się ogrodzenie działki oczyszczalni w systemie ogrodzeniowym typu „BEKARET” – RESITOR o wysokości siatki 1,5m na słupach stalowych. Długość całkowita ogrodzenia – 218,85 m.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

- całkowita pow. działki w granicach ogrodzenia – 2 172,0 m2

- powierzchnia zieleni – 1 538,0 m2

- powierzchnia zabudowy – 251,0 m2

- pow. dróg, dojazdów, chodników, placów (w ogrodzeniu) – 383,0 m2

- pow. dróg, dojazdów, chodników, placów (poza ogrodzeniem)– 1345,0 m2

- WPŁYW REALIZOWANEJ INWESTYCJI NA OTOCZENIE.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska naturalnego.

Wyznaczona w projekcie strefa ochronna oczyszczalni, liczona od jej obiektów technologicznych, stwarzających uciążliwość dla otoczenia, zawiera kilkudziesięciometrową rezerwę stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie środowiska w skrajnie niekorzystnych (zwiększona emisja wynikająca z chwilowego przeciążenia obiektów technologicznych w fazie rozruchu, warunków pogodowych, niekorzystnych wiatrów). Ewentualne zmniejszenie zasięgu strefy będzie możliwe po zrealizowaniu docelowego programu budowy oczyszczalni (np. zaniechanie dowożenia ścieków surowych do punktu zlewnego).

Urządzenia oczyszczalni podczas właściwej eksploatacji, jako urządzenia zamknięte, nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię ziemi.

Nie przewiduje się zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu poza granicami ogrodzenia terenu oczyszczalni.

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI

upr. nr G.P.IV. 7342(286)94