# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej „SIWZ”)

I.  Informacje ogólne.

- Nazwa Zamawiającego:

Gmina Dmosin, Dmosin 9 powiat brzeziński, województwo łódzkie

tel.: 046 874-62-94, 874-73- 77, fax.:046 874-62-94 .

- Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14 000, 00 euro, ale mniejszej, niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub „Pzp”, a w sprawach nieuregulowanych w niej, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93, z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia.

3. 1. Przedmiot zamówienia:

"Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi "

Przedmiot zamówienia to robota budowlana i opisany został za pomocą dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą: projekt budowlany (zatwierdzony w wydanym pozwoleniu na budowę), projekty wykonawcze oraz przedmiar robót, a ponadto specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

- 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

- 45111200-0 Roboty ziemne

- 45262300-4 Betonowanie

- 45262310-7 Zbrojenie

- 45442000-7 Izolacje i powłoki ochronne bitumiczne

- 45262500-6 Roboty murarskie

- 45262321-7 Wyrównywanie podług

- 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

- 45411000-4 Tynkowanie

- 45430000-0 Pokrywanie podług i ścian

- 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45332200-5 Instalacje wodociągowe

- 45332300-6 Instalacje kanalizacyjne

- 45315700-5 Montaż rozdzielnic elektrycznych

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

- 45233320-8 Fundamentowanie dróg

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu o wydajności hydraulicznej Q śr d = 140 m3/d wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz  Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Planuje się, że realizacja oczyszczalni przebiegać będzie w jednym etapie. Realizacja będzie polegała na wybudowaniu następujących obiektów:

1. Reaktora biologicznego w postaci okrągłego zbiornika żelbetowego,

2. Budynku techniczno - socjalnego,

3. Pompowni ścieków z kratką koszową,

4. Punkt zlewny z tacą najazdową z separatorem zanieczyszczeń

5. Zbiorniki uśredniające

6. Zbiorniki osadu

7. Rurociągi technologiczne

8. Studnia pomiarowa

9. Agregat prądotwórczy

10. Ogrodzenie terenu, drogi

Podany wyżej zakres jest treścią dokumentacji projektowej, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę. Zamawiający dopuszcza systemy równoważne, dla których warunki opisano poniżej:

# 4. Opis i parametry równoważności dla zaprojektowanego systemu technologicznego oczyszczalni

# ścieków.

Oczyszczalnia ścieków powinna stanowić zblokowany obiekt inżynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny być wykonane z betonu odpornego na korozję. Ze względów hydraulicznych powinny być okrągłe, co obniża koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien być w bezpośredniej bliskości względem budynku technicznego nie więcej niż 2 m i połączony powinien być kanałem technologicznym, w którym usytuowane są wszelkie rurociągi i instalacje technologiczne i służy również jako wejście do reaktora. Reaktor powinien być obsypany skarpą, która służy również do izolacji termicznej.

Budynek technologiczny powinien być wykonany w metodą tradycyjną, z dachem dwuspadowym i architekturą zbliżoną do budynków jednorodzinnych w celu skomponowania obiektu w krajobraz wiejski. W budynku powinny być wydzielone pomieszczenia obsługi, szatni brudnej, szatni mokrej wraz z zapleczem socjalnym. Antresola budynku technicznego powinna być wykorzystana do również do umiejscowienia urządzeń technologicznych. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw powinno umożliwiać wykorzystanie ciepła produkowanego urządzeniami w celu ogrzewania pomieszczenia technologicznego. Wszelkie podstawowe urządzenia technologiczne wraz z armaturą technologiczną powinny być usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji oddziaływania oczyszczalni na środowisko.

Zbiornik osadu nadmiernego powinien być usytuowany w pobliżu reaktora i budynku technicznego, wyniesiony nad teren oczyszczalni obsypany skarpą w celu grawitacyjnego dopływu osadu do urządzeń odwadniającego.

Podstawowe elementy oczyszczalni:

1) Punkt zlewny ścieków dowożonych:

- Szybkozłącze do odbioru ścieków

- Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków

- Pomiar przepływu ścieków

- Zbiornik rozprężny ścieków dowożonych

- Dozowanie ścieków

2) Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:

- Automatyczne sito skratkowe

- Piaskownik pionowy

3) Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:

- Dwukomorowy selektor – warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania

- Komora denitryfikacji/nitryfikacji

- Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków

4) Stacja dmuchaw.

5) Mechaniczne odwadnianie osadów nadmiernych w budynku technicznym oczyszczalni.

6) Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie

sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne systemu GSM.

## 4.1. Punkt zlewny ścieków dowożonych.

W skład punktu zlewnego powinno wchodzić:

- Taca najazdowa z szybkozłączem do podłączenia wozu asenizacyjnego,

- Hermetyczny separator zanieczyszczeń stałych wyposażony w szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego.

## 4.2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych.

Zbiornik powinien być wyposażony w system napowietrzania (eliminacja ew. zapachów), z możliwością automatycznego sterowania pracą układu w cykle czasowym. Zasilanie powietrzem powinno być ze stacji dmuchaw. Zbiornik powinien być wyposażony w pompę zatapialną, w celu równomiernego dozowania ścieków do pompowni głównej. Sterowanie pracą pompy powinno być automatyczne, w cykle czasowym z możliwością ustawienia czasu przerwy i pracy urządzenia. Instalacja technologiczna odprowadzająca ścieki powinna być wyposażona w przelew awaryjny w przypadku dostarczenia zwiększonej ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni.

## 4.3. Pomiar przepływu ścieków dowożonych.

W zbiorniku uśredniającym ścieków powinien być zainstalowany bezenergetyczny objętościowy miernik ilości ścieków umożliwiające wizualny odczyt ilości ścieków dowożonych z podziałką max.100 dm3.

## 4.4. Pompownia ścieków surowych.

W pompowni na dopływie ścieków sanitarnych zainstalowana powinna być rzadka ręczna krata koszowa z podnośnikiem ręcznym, której zadaniem jest zatrzymanie większych zanieczyszczeń stałych w celu ochrony wirników pomp. Sterowanie pracą pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemysłowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno być zsynchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie mechaniczne podczyszczenie ścieków, reaktor biologiczny). Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien być bezpośrednio uruchamiać pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna być usytuowana w budynku technicznym w celu eliminacji zagrożenia zdrowia dla obsługi.

## 4.5. Mechaniczne podczyszczanie ścieków surowych.

### 4.5.1. Sito skratkowe.

Zatrzymane powinny być części stałe ścieków, większe niż 3 mm. Urządzenie powinno być zamontowane na antresoli budynku w celu zapobiegania zamarzaniu i bezenergetycznemu transportu skratek do pojemnika. Skratki zatrzymane na urządzeniu powinny być automatycznie podawane do worka szczelnie podłączonego do instalacji w celu zapobiegania się przedostawanie zapachów.

### 4.5.2. Piaskownik pionowy.

W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony powinien być piaskownik pionowy. Powinien być on wyposażony w system automatycznego, cyklicznego odprowadzenia pulpy piaskowej pompą powietrzną z możliwością regulacji wydajności, i umożliwiającej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. Komora piaskownika powinna być wyposażona w kinetę do magazynowania piasku oraz w układ do hydrauliczno - pneumatycznego mieszania piaskownika w celu zapobiegania scementowaniu osadzonego piasku w godzinach minimalnego dopływu ścieków.

## 4.6. Oczyszczanie biologiczne w reaktorze.

W reaktorze powinny prowadzone będą następujące jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne:

- Pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego - usuwanie związków węgla organicznego,

- Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji,

- Usuwanie fosforu – biologiczne częściowe usuwanie fosforu,

- Sedymentacja - separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego.

Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowić jeden zbiornik, z wydzieloną „komorą denitryfikacji/nitryfikacji”, w której usytuowany powinien być „piaskownik pionowy” i „selektor metaboliczny”. Centralnie w okrągłej komorze reaktora usytuowany powinno być „urządzenie do separacji osadu od ścieków - osadnik”.

### 4.6.1. Komora selektor.

Reaktor powinien posiadać połączone szeregowo komory beztlenowego selektora. Komory selektora powinny być wyposażone w automatyczny układ cyklicznego mieszania sprężonym powietrzem z transferem tlenu do komór selektora < 1 kgO2/d, którego cykl pracy zsynchronizowany jest z układem napowietrzania reaktora biologicznego.

### 4.6.2. Komora denitryfikacji/nitryfikacji.

Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna być przy pomocy dyfuzorów membranowych płytowych, wykonanych z materiału elastomer – silikon.

System nacinania membrany powinien być skonstruowany tak, by zapobiegał zatykaniu dyfuzora w przypadku braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego). Dyfuzor powinien być płaskiej konstrukcji, mocowany bezpośrednio do dna. Uszkodzony dyfuzor powinien mieć możliwość naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia.

Wszystkie dyfuzory powinny być zasilane oddzielnymi rurociągiem powietrza z własnym zaworem odcinającym i możliwością kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza. W razie awarii dyfuzora powinna istnieć możliwość jego odłączenia z pracy bez konieczności wyłączenia następnych.

### 4.6.3. Urządzenie do separacji osadu od ścieków – osadnik wtórny.

Urządzenie powinno być wyposażone w „strefę przepływu laminarnego” i flokulację osadu czynnego poddanego sedymentacji. Powinno składać się ono z następujących podzespołów:

- Zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone,

- Koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające z powierzchni urządzenia,

- Komory regulacji poziomu ścieków w urządzeniu.

Ściany urządzenia powinny składać się z płyt modułowych wykonanych ręcznie z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o grubości min. 0,5 cm, pogrubionych na kołnierzach i zabezpieczonych warstwą „Żelkotu” i „Topkotu”.

### 4.6.4. Przykrycie reaktora.

Zbiornik reaktora przykryty powinien być lekkim przykryciem modułowym, wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym – „Corremat”, pogrubiony na kołnierzach i zabezpieczony warstwą „Żelkotu” i „Topkotu”, minimalna zawartością szkła 30 %. Profil modułu pokrycia powinien gwarantować odpowiednią sztywność. Elementy przykrycia powinny być zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny służyć również do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego.

## 4.7. Stacja dmuchaw.

Sprężone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczać dmuchawy rotacyjne z lamelami poruszającymi się w suchej komorze powietrznej. Dmuchawy powinny charakteryzować się minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrów i lamel, brak smarowania) i wysokim stopniem niezawodności. Chłodzenie dmuchawy powinno być realizowane powietrzem, oczyszczonym za pośrednictwem filtra powietrznego. Wzrost temperatury powietrzna przy sprężaniu nie powinien być większy niż 80 C.

Dmuchawy rotacyjne powinny być zamocowane na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, równocześnie spełniającej funkcję „układu dystrybucji powietrza” oraz chłodzenia powietrza sprężonego. Układ ten powinien być wyposażony w króciec do podłączenia zasilania pomp powietrznych, układu napowietrzania selektorów beztlenowych i piaskownika pionowego oraz możliwość odprowadzenia skroplin.

Sterowanie pracą dmuchaw powinno się odbywać w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu sterownika, przy pomocy wartości progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy ustalonych przy określonych warunkach tlenowych, uzależnionych od składu ścieków dopływających do komory reaktora biologicznego. Czas pracy poszczególnych dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane powinny być przez program modułowych sterowników przemysłowych z wyświetlaczem LCD. System sterowania procesu powinien optymalizować czas pracy dmuchaw. Zastosowanie układu napowietrzanie/mieszanie i sterownia jego pracą powinno pozwalać na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymania w komorze warunków nie dotlenionych bez stosowania mieszadeł zatapialnych.

## 4.8. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych.

Oczyszczone ścieki odprowadzane powinny być grawitacyjnie poprzez przepływomierz elektromagnetyczny, którego sygnał podłączony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych ilości ścieków w z dnia poprzedniego, i dnia przed poprzedniego oraz sterowanie pracą urządzeń zależnych od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków.

## 4.9. Odwadnianie osadu.

Do odwodnienia osadu powinno być zastosowane urządzenie uzyskujące maksymalnie możliwe stężenia suchej masy w osadu po odwodnieniu. Urządzenie powinno odwadniać osad nadmierny wraz z piaskiem. Urządzenia pompowe powinny być zasilane sprężonym powietrzem, bez konieczności zastosowania silników elektrycznych z możliwością płynnej regulacji wydajnością pompy osadu i flokulantu. W trakcie odwadniania osadu wraz ze wzrostem ciśnienia nadawy podawanej do odwodnienia powinna następować samoregulacja wydajnością urządzeń pompowych.

## 4.10. Wymagane parametry techniczno – technologiczne (nie gorsze niż):

| Lp. | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Efektywność usuwania zanieczyszczeń |  |  |
|  | Wskaźnik CHZT – ECHZT | ECHZT > 84 % |
|  | Wskaźnik BZT5 – EBZT | EBZT > 94 % |
|  | Wskaźnik Zawiesina ogólna – EZAW. | EZAW > 92 % |
| Wstępne podczyszczanie ścieków |  |  |
|  | Separacja skratek – ścieki dowożone | - prześwit d ≤ 5 cm |
|  | Separacja skratek – ścieki surowe | - automatyczna - prześwit okrągły d ≤ 3 mm |
|  | Usuwanie piasku | - automatyczne - przepłukanie piasku |
| Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |
|  | Wykonanie komory reaktora | - żelbet |
|  | Przepływ hydrauliczny | - ciągły |
|  | Proces biologiczny | - osad czynny |
|  | Usuwanie związków biogennych | - częściowe usuwanie azotu i fosforu |
|  | Stabilizacja osadu czynnego w układzie technologicznym | - pełna tlenowa |
|  | Wiek osadu czynnego w komorze reaktora – T | 20 dni < T < 25 dni |
|  | Wiek osadu czynnego w układzie technologicznym - Tc | 25 dni < Tc < 30 dni |
|  | Obciążenie osadu czynnego - Bx | 0,04 kgBZT5/kg´d < Bx < 0,06 kgBZT5/kg´d |
|  | Czas zatrzymania ścieków w reaktorze | 2 dni < Czas zatrzymania < 3 dni |
|  | Jednostkowy przyrost osadu - SPO | SPO < 0,9 kgs.m.o./kg BZT5 ´d |
|  | Ilość selektorów – SE | 1 szt. < SE < 4 szt. |
|  | Czas zatrzymania ścieków w selektorze | 0,5 h < Czas zatrzymania < 2 h |
|  | Ilość wprowadzanego tlenu do selektora w celu mieszania | 0,5 kgO2/d < Ilość tlenu < 1,5 kgO2/d |
|  | Stosunek pojemności denitryfikacyjnej/nitryfikacyjnej - VD/VC | -możliwość regulacji w zakresie 10 % < VD/VC < 50 % |
|  | Stopień recyrkulacji zewnętrznej - Rz | -możliwość regulacji w zakresie 50 % < Rz > 350 % |
|  | Wysokość czynna natleniania - Hcz | 4,5 m < Hcz < 5,0 m |
|  | Specyficzne wykorzystanie tlenu -  | 21 gO2/Nm3m <  < 25 gO2/Nm3m |
|  | Wysokość elementu napowietrzającego - h | 1 cm < h < 3 cm |
|  | Ilość nie zależnie pracujących stref napowietrzania - S | 10 szt. < S < 20 szt. |
|  | Maksymalna wydajność układu napowietrzania - Y | Y > 700 m3/h |
|  | Wydajność układu stacji dmuchaw przy p = 0,5 bar – Qpow | 100 m3/h < Qpow > 400 m3/h |
|  | Ilość urządzeń mechanicznych zasilanych energią elektryczną zamontowanych w reaktorze – U | 0 szt. ≤ U ≤ 1 szt. |
| Separacja osadu od ścieków |  |  |
|  | Typ osadnika | - pionowy |
|  | Kształt powierceni osadnika | - okrągły |
| - 3 | Poziom odprowadzenia ścieków z osadnika mierzony od powierzchni lustra ścieków - P | 0,1 m < P < 0,5 m |
|  | Obciążenie powierzchni osadnika (przy Qh,max) -  | 0,4 m3/m2×h <  < 0,9 m3/m2×h |
|  | Czas zatrzymania w osadniku (przy Qd) -  | 4 h <  < 8 h |
|  | Wydajność recyrkulacji osadu MA-01 | -możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h < MA-01 > 25 m3/h |
|  | Wydajność układu odprowadzania osadu MA-02 | -możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h < MA-02 > 25 m3/h |
|  | Wydajność układu odprowadzania części pływających MA-03 | -możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h < MA-03 > 25 m3/h |
|  | Materiał osadnika | - tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna |
| Zagospodarowanie odpadów |  |  |
|  | Skratki | - workowanie skratek |
|  | Piasek | - mechaniczne odwadnianie |
|  | Osad nadmierny | - mechaniczne odwadnianie - proces cykliczny |
|  | Stopień odwodnienia osadu nadmiernego i piasku - I | 22 % < I < 30 % |
| Pomiary i automatyka |  |  |
|  | Pomiar ścieków oczyszczonych | 0,5 % < dokładność pomiaru < 1,0 % - 3 szt. < Ilość elektrod < 6 szt. - detekcja pustego rurociągu |
|  | Pomiar ścieków dowożonych | 100 dm3 ≤ dokładność pomiaru ≤ 500 dm3 |
|  | Pomiar tlenu | 0 ppm ≤ zakres pomiaru ≤ 10 ppm |
|  | Ilość niezależnych modułów (podzespołów) układu sterowania | Ilość modułów ≥ 3 szt. |
|  | Ilość trybów automatycznego sterowania pracą dmuchaw | Ilość trybów ≥ 2 |
|  | System sterowania procesem denitryfikacji/nitryfikacji | - czasowa segregacja ze zadanym stężeniem tlenu - niezależne sterowanie pracą reaktora dla pory nocnej |
|  | System powiadamiania o awarii | SMS, przesyłanie informacji do PC |

4. 10. 1. Zamawiający opisując parametry systemów technologii równoważnych żąda od

Wykonawcy:

- Podania z godnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia parametrów proponowanego równoważnego systemu technologicznego.

- Przedstawienia referencji wraz z danymi techniczno-eksploatacyjnymi wymienionego powyżej załącznika.

Projektowana oczyszczalnia ścieków jak i kanał odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika, tj. do rzeki Mrogi, zlokalizowano na działce 129/1 obręb Dmosin Drugi o łącznej powierzchni 8.517m2

Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekcie budowlanym, przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. W niniejszym postępowaniu zamawiający:

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny oferty

lub	pominięcia elementów ceny niezbędnych do wykonania zamówienia.

7. Wykonawca zapewnia dostawę wszelkich materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu

zamówienia. Wszystkie wbudowane i zainstalowane materiały i urządzenia muszą posiadać

świadectwa dopuszczenia, certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi normami i

przepisami.

8. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami

pisemnie zgodnie z art. 27 Pzp.

11. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia minimum 36 m-cy gwarancji. Bieg gwarancji

dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru

końcowego robót.

II. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonanie zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2009 r., z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2008 r. Wykonawca wykona roboty za kwotę 40 % wartości ceny ofertowej brutto.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, tj.

wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum

3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym

przedmiot,

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy posiadają, wymagane

przepisami prawa budowlanego, uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,

Ponadto osoby te muszą przynależeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa i posiadać wymagane, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej, co daje prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

2.1 podpisane oświadczenie o spełnianiu wymagań określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 	29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku składania oferty przez podmioty

występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot - zgodnie z

załącznikiem Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez

podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy

podmiot,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l

pkt 4-8 ustawy (Uzp), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin

składania ofert; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie,

właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 9 ustawy (Uzp), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Należy podać minimum 3 roboty budowlane, potwierdzone referencjami zamawiającego wraz z informacją na temat realizacji oczyszczalni i jej eksploatacji (z uwzględnieniem okresu gwarancyjnego),

  - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności; stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień. Do wykazu należy dołączyć uprawnienia budowlane osób przewidzianych do

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zw. z realizacją

przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o ich przynależności do izby

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi złożyć każdy podmiot. Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podmioty występujące wspólnie, posiadał/y/ środki własne lub zdolność kredytową z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie mniejszą niż 40 % podanej w ofercie wartości brutto wykonania przedmiotu zamówienia,

  - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi złożyć

każdy podmiot. Zamawiający wymaga, aby kwota ubezpieczenia wykonawcy lub podmiotów

występujących wspólnie wynosiła łącznie, co najmniej do wysokości 50 % wartości ceny

ofertowej brutto przedstawionej w ofercie.

3. Oferty składane przez spółki prawa handlowego oraz konsorcja złożone z dwóch lub

więcej firm występujących jako partnerzy winny spełniać następujące wymagania:

a) oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w

rozdziale III pkt 2 dla Spółki lub partnerów konsorcjum

b) jeden z partnerów konsorcjum winien być wyznaczony jako wiodący a upoważnienie

do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli

każdego z partnerów i załączone do Oferty.

c) oferta winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Spółki lub konsorcjum.

d) wiodący partner konsorcjum winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i

na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji zamówienia;

dotyczy to także płatności.

e) Spółka lub wszyscy partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie

zobowiązań dotyczących zamówienia. Takie oświadczenie złożone przez każdego z

partnerów winno być załączone do pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt.b.

W przypadku wygrania przetargu oświadczenia takie będą jednym z dokumentów Umowy.

f) każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu z postępowania

Przy ocenie spełnienia warunków art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 brany będzie łączny potencjał

poszczególnych partnerów spółki lub konsorcjum,

g) dokumenty załączone do oferty przez lidera oraz innych członków konsorcjum winne

być potwierdzone "Poświadczam za zgodność z oryginałem" przez lidera konsorcjum.

h) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokumenty zgodnie z

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być

składane. Dziennik Ustaw z dnia 24 maja 2006 roku Nr 87 poz.605.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców w ofercie. Sposób dokonywania oceny oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,

1. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin.

Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (O-prefiks 46)nr 874-62-94 lub pocztą elektroniczną: ugdmosin.zp@wp.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą lub doręczenia osobiście). Pytania zadane drogą elektroniczną mogą zawierać załączniki wyłącznie w formacie doc.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz wyjaśnieniem zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przesłał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej / www.dmosin.bazagmin.pl /

1.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,     Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej / www.dmosin.bazagmin.pl /

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

W sprawach dotyczących procedury przetargowej Alicja Włodarczyk pokój nr 15a, tel. (046) 874-62-94 wew. 24, lub 874-73-77

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Arkadiusz Garnys pokój nr 15a, tel. (046) 874-62-94 wew. 24, lub 874-73-77

3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań z wykonawcami

V. Wymagania dotyczące wadium.

l. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

45.000,00  zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

3. Termin wniesienia wadium upływa 9 czerwca 2008r. do godz. 10:00

4. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy

zawsze jest poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężny,

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Dmosin,

konto nr 80928810241430059220000040

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Prosimy o podanie numeru rachunku, na które należy zwrócić wadium.

7. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Dmosin u

Skarbnika Gminy ( II piętro pokój nr 14). Potwierdzona kopia w/w dokumentu powinna być

załączona do oferty.

8. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Do wadium należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

10. Zgodnie z art. 46 ust. l ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie

należytego wykonania tej umowy,

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

11. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek

wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

VI. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzami druków załączonymi do SIWZ

2. Oferta powinna zawierać:

- dowód wniesienia wadium wraz z podaniem numeru konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu,

- formularz ofertowy - zgodnie z zał. Nr l,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu – zgodnie z zał. Nr 2,

- formularz cenowy - zgodnie z zał. Nr 5,

- parafowany wzór umowy (zał. Nr 6) wraz z załącznikami:

- zał. do umowy nr l - harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany przez

Wykonawcę w oparciu o formularz cenowy,

- zał. nr 2 - szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców,

- parametry proponowanego systemu technologicznego oczyszczalni ścieków – zgodnie z zał. Nr 7, wraz z referencjami i danymi techniczno-eksploatacyjnymi,

- pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale III ust. 2 i 3 niniejszej SIWZ.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie zakresów robót wykonywanych przez podwykonawców. Wskazanie, o którym mowa, przez wykonawcę w ofercie jest wiążące i nie może ulec zmianie bez zgody zamawiającego. Należy wypełnić i podpisać załącznik nr l i nr 2 do umowy i parafować załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający zastrzega, że zakres robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców nie może przekroczyć 50% wartości złożonej oferty.

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie zapisane strony oferty, powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.

7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

8. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej następujące oznaczenia:

"Oferta: "Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi"

oraz "Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. "

12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z 1993r., poz. 211 z późno zm.), jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert nie zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien zawrzeć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego zainteresowanego.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nazwy dokumentów w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, a dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być np.:

a) spięte i włożone w oddzielną, nieprzezroczystą okładkę,

b) opisane na okładce,

c) wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę.

14. Zamawiający informuje, że wykonawca nie może zastrzec informacji jawnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie

Gminy Dmosin, pokój nr 15a do dnia 9 czerwca 2008 r., do godz. 10:00

Kopertę z nazwą Wykonawcy należy zaadresować na Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9,

95 – 061 Dmosin

- Koperta, oprócz opisu j/w winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, tj. 9 czerwca 2008 r., o godz. 10:30, w

siedzibie zamawiającego w Dmosinie w Urzędzie Gminy Dmosin , pokój 15a II piętro

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na

pisemny wniosek.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych

ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu

zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian

musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z

dopiskiem "ZAMIANA".

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie

zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE".

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

IX. Sposób obliczenia ceny oferty.

1.

1) Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźnik inflacji oraz

wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z dokumentacją projektową,

obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną

zrealizowania zadania, a w szczególności:

a) pełny zakres robót tymczasowych, podstawowych i towarzyszących wynikających ze

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji

projektowej,

b) koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy i zaplecza budowy,

- opłaty administracyjne związane z realizacją zamówienia,

- koszty transportu i składowania materiałów i odpadów oraz ewentualnej ich utylizacji,

- koszty ubezpieczenia kontraktu (OC i NW robót, obiektów, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego z wykonywaniem robót; szkody wynikające ze zdarzeń losowych; następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich/.,

- opracowanie projektu organizacji robót i harmonogramu robót, organizację

i utrzymanie zaplecza budowy, zaopatrzenie w media, zabezpieczenie przed skażeniami

cieków wodnych, zbiorników wodnych, gruntów, zabezpieczenie przed

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zabezpieczenie przed nadmiernym

hałasem, opłaty za nadzór specjalistyczny w trakcie wykonywania robót i zabezpieczeń

kolizyjnych uzbrojenia terenu ( wodociągi, linie elektryczne, energetyczne i

telekomunikacyjne, itp.), kompleksową obsługę geodezyjną, przeprowadzenie

niezbędnych prób, badań i odbiorów, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa

pożarowego obiektu, opracowanie instrukcji stanowiskowych obsługi i konserwacji

urządzeń, przeprowadzenie szkolenia pracowników użytkownika, przeprowadzenie

czynności związanych z odbiorem urządzeń przez UDT, opracowanie dokumentacji

powykonawczej, uporządkowanie terenu, naprawę dróg dojazdowych po ukończeniu

robót.

2) Cena ofertowa musi uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

3) Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich netto i brutto – cyfrowo i słownie.

Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną napisaną cyframi i słownie, ważna będzie cena

napisana słownie.

4) Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy, dokonując obliczeń wg

zasad uznanych w rachunkowości.

5) Cena ofertowa określona powinna być maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.

6) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe

w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych niezwłocznie

zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców , którzy złożyli oferty.

7) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć

zamawiającemu, przed zawarciem umowy, po upływie terminów przewidzianych na wnoszenie

protestów i odwołań, kosztorys ofertowy. W wyniku nie dotrzymania tego warunku, Zamawiający nie

zawrze umowy z Wykonawcą..

8)  Kosztorys ofertowy należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej. Należy sporządzić

go na podstawie przedmiarów robót oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Kosztorys ofertowy stanowić będzie

załącznik do umowy, który stanowić będzie jej integralną część. W przypadku, gdy w

wyniku wizji lokalnej lub przeglądu dokumentacji projektowej wykonawca stwierdzi

rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót, a stanem faktycznym lub projektami

wykonawczymi, to powinien przyjąć za wiążące obmiary wynikające z projektów

wykonawczych. Wszelkie błędy w kosztorysie ofertowym stanowią ryzyko Wykonawcy.

2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, korelacje poszczególnych instalacji, rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne obiektu, rozwiązania konstrukcyjne montażu urządzeń itd. dopuszcza się możliwość równoważnego zastosowania rodzajów materiału w

wykonanych robotach o ile zostanie zastosowany materiał posiadający te same właściwości techniczne jak określone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody zamawiającego i autora projektu. Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy doborze określonych typów wyrobów wzajemnie ze sobą powiązanych (np. automatyka) należy zagwarantować ich wzajemne dopasowanie - kompatybilność.

Wszystkie materiały wykazane w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej oraz jej części kosztowej mogą zostać zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Integralną częścią SIWZ są Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, w których zawarte zostały szczegółowe regulacje w tym zakresie.

3. Ceny jednostkowe elementów robót będą niezmienne w trakcie realizacji robót.

4. Należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przy obliczaniu ceny ofertowej należy przyjąć stawkę podatku VAT 22 %.

X. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy

Zamawiającym a wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

XI. Opis kryteriów oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  - Cena (C) brutto oferty = 100 %

Kryterium – Cena (C) będzie liczone wg wzoru:

ILOŚĆ PUNKTÓW ( C ) = (CN/ COF.B. x 100) x 100 %

CN – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych,

COF.B. – cena brutto oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny (C)

W niniejszym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Na ocenę końcową (OK) składa się suma poszczególnych ocen (punktów) otrzymanych w w/w  kryterium. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Oferta najkorzystniejsza otrzyma największą liczbę punktów, spośród wszystkich ofert nieodrzuconych, pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru, o którym mowa powyżej. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana została za najkorzystniejszą.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie zobowiązany:

l. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w części XII

SIWZ.

2. Przedstawić dokument, z którego wynika uprawnienie do zaciągania zobowiązań do kwoty

stanowiącej cenę oferty.

4. Przedłożyć egzemplarz kosztorysu ofertowego, opracowanego metodą kalkulacji

szczegółowej.

5. Podmioty występujące wspólnie - przedstawić umowę konsorcjum oraz pełnomocnictwo do

zawarcia umowy o wykonanie zamówienia z Zamawiającym.

Umowa konsorcjum musi zawierać:

- określenie celu gospodarczego, dla jakiego zostało powołane konsorcjum, przedsiębiorcówczłonków konsorcjum odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji konsorcjum wobec Zamawiającego, zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego

członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi

za wady fizyczne,

- zakaz zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto), najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

l. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.l1.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 115 8 z późno zm.).

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących terminach:

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30%	wartości	zabezpieczenia	zostanie	zatrzymane	przez

Zamawiającego	na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub

gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XIII. Wzór umowy.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej- Dział VI Środki ochrony prawnej.

XVIII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 	stanowiącymi jej integralna cześć są:

1. Formularz ofertowy (zał. Nr 1 do SIWZ).

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ).

3. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (zał. Nr 3 do SIWZ).

4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych (zał. Nr 4 do SIWZ).

5. Formularz cenowy (zał. Nr 5 do SIWZ).

6. Wzór umowy wraz załącznikami (zał. Nr 6 do SIWZ).

7. Parametry proponowanego systemu technologicznego oczyszczalni ścieków (zał. Nr 7 do

SIWZ).

8. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót budowlanych.

Data...	..........

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości  Dmosin

……………………….., dn. …………………….

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

#### F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonego przez Gminę Dmosin, na:

##### „Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi "

- Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia, o zakresie rzeczowym określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej, za kwotę:

- netto za cały przedmiot umowy z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia

realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie, bez podatku VAT: …………………….

…………………………...............................……………………………………....…. zł

(słownie złotych: ....…………………………….………………………………………..).

- podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% wynosi ……...………….....….. zł

(słownie złotych: ……………………….....………..……………………………………),

- wynagrodzenie brutto za cały przedmiot umowy z wszystkimi opłatami koniecznymi

do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie, z podatkiem VAT: …..

…………………………………………………………….................………………... zł

(słownie złotych: ………………………….....………………………………………….)

Oferowane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: do dnia ....……………………, przy czym roboty przypadające do wykonania w roku 2008 zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zostaną wykonane do dnia 31 grudnia 2008 r. o wartości 40 % wynagrodzenia ofertowego brutto.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w

szczególności z opisem przedmiotu zamówienia (dokumentacją projektową opracowaną

na w/w robotę budowlaną) i nie wnosimy do nich uwag i zastrzeżeń oraz zdobyliśmy

konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, w tym

dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu dot. realizacji przedmiotowego zamówienia

3.	Oświadczamy, że:

- 	uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- 	w wyznaczonym terminie wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- w wyznaczonym terminie dokonamy zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4. Oświadczamy, że:

1) całość przedmiotu zamówienia wykonamy w siłach własnych*,

2) część(ci) zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (informacje na ten

temat zawarte są w załączniku do oferty*.

5. Oświadczamy, iż płatności odbywać się będą na podstawie faktur częściowych, w oparciu o

harmonogram rzeczowo-finansowy, płatnymi w terminie 30 dni, licząc od dnia wpływu

faktury VAT.

6. Oferta została złożona na .........................stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od numeru….............……..do numeru………..............…..

.................................................................                                  ………………………………

/ miejscowość, data /               	                                      / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy/

(* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w

miejscowości  Dmosin

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E  W Y K O N A W C Y

o spełnieniu warunków w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi”

Oświadczamy, że :

- Spełniamy wszystkie wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………

……………………………………                                                                /Podpis osoby upoważnionej

miejscowość i data                                                                        do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w

miejscowości  Dmosin

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami Prawa budowlanego, które będą wykonywać zamówienie z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia i zakres wykonywanych przez nich czynności

| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane uprawnienia/ specjalność | Zakres powierzonych czynności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

UWAGA:

Do wykazu należy dołączyć stosowne uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu inżynierów budownictwa.

.................................................................                                  ………………………………

/ miejscowość, data /               	                                      / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy/

Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w

miejscowości  Dmosin

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Wymagane jest wykazanie wykonania minimum trzech przedmiotowych robót budowlanych.

| Opis wykonanych robót/ Nazwa zadania/ | Wartość wykonanych robót brutto w złotych | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) | Daty wykonania (zgodnie z zawartą umową) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | zakończenie |

Uwaga!

Wykonawca obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane należycie wraz z informacjami na temat realizacji oczyszczalni i jej eksploatacji (z uwzględnieniem okresu gwarancyjnego).

.....................................................                                          ……………………………………

/ miejscowość, data /               	                                      / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia  na Budowę oczyszczalni

ścieków komunalnych w miejscowości  Dmosin Drugi

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Formularz cenowy

| Lp. | Zakres robót |  |  |  |  |  | Pozycja kosztorysowa | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie el-en | Słupowa stacja transformatorowa typu STSR-20/250 63kVA |  |  |  |  | 1 - 8 |  |  |  |
|  |  | Rozbudowa słupa przelotowego typu P-3/12 na słup przelotowo- odgałęźny |  |  |  |  | 9 - 12 |  |  |  |
|  |  | Słup linii odgałęźnej z zejściem kablowym typu Kgo-12/10E |  |  |  |  | 13 - 22 |  |  |  |
|  |  | Linia napowietrzna izolowana 15kV luźna |  |  |  |  | 23 -25 |  |  |  |
|  |  | Linia kablowa 15kV |  |  |  |  | 26 - 36 |  |  |  |
| 2. | Instalacje i linie kablowe NN | Zasilanie NN obiektów |  |  | linie kablowe |  | 1 - 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rozdzielnice NN |  | 10 - 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | badania i pomiary |  | 16 - 22 |  |  |  |
|  |  | Agregat prądotwórczy |  |  | montaż agregatu |  | 23 - 32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | badania i pomiary |  | 33 - 37 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie terenu oczyszczalni |  |  | linia kablowa |  | 38 - 46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | słupy oświetleniowe |  | 47 - 51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sterowanie |  | 52 - 54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | badania i pomiary |  | 55 - 59 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie drogi dojazd. do oczyszczalni |  |  | linia kablowa |  | 60 - 68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | słupy oświetleniowe |  | 69 - 73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | badania i pomiary |  | 74 - 76 |  |  |  |
|  |  | instalacje w budynku agregatu |  |  |  |  | 77 - 91 |  |  |  |
| 3. | Instal. elektryczne wew | Instalacja elektryczna oświetlenia, gniazd, wentylacji |  |  |  |  | 1 - 25 |  |  |  |
|  |  | Rozdzielnia TA-O1 |  |  |  |  | 26 - 49 |  |  |  |
|  |  | Agregat prądotwórczy |  |  |  |  | 50 - 51 |  |  |  |
|  |  | Badania i pomiary |  |  |  |  | 52 -56 |  |  |  |
| 4. | Sieci sanitarne zewnętrzne | Kolektor grawitacyjny do przepomp. L=19,2m |  |  |  | roboty ziemne | 1 - 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 10 - 12 |  |  |  |
|  |  | Odpływ ścieków surowych do reaktora |  |  |  | roboty ziemne | 13 - 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 18 - 21 |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków oczyszczonych ze zbiornika reaktora do rzeki Mrogi PCV160mm L=97,3m |  |  |  | roboty ziemne | 22 - 27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 28 - 31 |  |  |  |
|  |  | Kolekt. tłoczny PE 125mm SDR 17,6 L = 41,1m do studni S2 |  |  |  | roboty ziemne | 32 - 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 37 - 38 |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku technicznego |  |  |  | roboty ziemne | 39 - 46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 47 - 50 |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie wód nadosadowych |  |  |  | roboty ziemne | 51 - 57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 58 - 58 |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków z tacy najazdowej |  |  |  | roboty ziemne | 59 - 63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 64 - 64 |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków z punktu zlewnego |  |  |  | roboty ziemne | 65 - 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 71 - 73 |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie osadu na prasę |  |  |  | roboty ziemne | 74 - 81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 82 - 84 |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków ze zbiornika uśredniającego |  |  |  | roboty ziemne | 85 - 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 91 – 91 |  |  |  |
|  |  | Sieć wodociąg. z przyłączem do linii budynku |  |  |  | roboty ziemne | 92 - 96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | roboty montażowe | 97 – 107 |  |  |  |
| 5. | Instalacje sanitarne wewnętrzne | Instalacja wentylacji |  |  |  |  | 1 - 16 |  |  |  |
|  |  | Instalacja ogrzewania |  |  |  |  | 17 - 19 |  |  |  |
|  |  | Instalacja wody zimnej i ciepłej |  |  |  |  | 20 - 50 |  |  |  |
|  |  | Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna |  |  |  |  | 51 - 64 |  |  |  |
| 6. | Roboty drogowe | Ukształtowanie terenu |  |  |  |  | 1 - 18 |  |  |  |
|  |  | Drogi i place |  |  |  |  | 19 - 26 |  |  |  |
|  |  | Taca najazdowa i plac na kontener |  |  |  |  | 27- 35 |  |  |  |
|  |  | Ogrodzenie |  |  |  |  | 36 - 45 |  |  |  |
|  |  | Zieleń |  |  |  |  | 46 - 49 |  |  |  |
| 7. | Roboty budowlane | Budynek technicz. | roboty ziemne |  |  |  | 1-6 |  |  |  |
|  |  |  | fundamenty |  |  |  | 7-20 |  |  |  |
|  |  |  | ściany |  |  |  | 21-29 |  |  |  |
|  |  |  | elementy żelbetowe |  |  |  | 30-35 |  |  |  |
|  |  |  | dach – konstrukcja i pokrycie |  |  |  | 36-51 |  |  |  |
|  |  |  | stolarka i ślusarka |  |  |  | 52-61 |  |  |  |
|  |  |  | posadzki |  |  |  | 62-69 |  |  |  |
|  |  |  | tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  | 70-75 |  |  |  |
|  |  |  | elewacja i roboty zewnętrzne |  |  |  | 76-91 |  |  |  |
|  |  | Budynek agregatu prądo-twórcze-go | roboty ziemne |  |  |  | 93-96 |  |  |  |
|  |  |  | fundamenty |  |  |  | 97-106 |  |  |  |
|  |  |  | ściany |  |  |  | 107-109 |  |  |  |
|  |  |  | dach – konstrukcja i pokrycie |  |  |  | 110-119 |  |  |  |
|  |  |  | stolarka i ślusarka |  |  |  | 120-121 |  |  |  |
|  |  |  | posadzki |  |  |  | 122- 127 |  |  |  |
|  |  |  | tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  | 128-131 |  |  |  |
|  |  |  | elewacja i roboty zewnętrzne |  |  |  | 132-139 |  |  |  |
| cd7 | cd. Robót budowlanych | Wyposażenie oczyszczalni |  |  |  |  | 92 |  |  |  |
|  |  | Schody na reaktor |  |  |  |  | 140-142 |  |  |  |
|  |  | Bioreakt. |  | Roboty ziemne |  |  | 1-12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Roboty konstrukcyjne |  |  | 13-24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Izolacja zewnętrzna |  |  | 25-26 |  |  |  |
|  |  |  |  | Próby szczelności |  |  | 27-29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Opaska wokół zbiornika |  |  | 30-33 |  |  |  |
| 8. | Montaż technologii | Punkt zlewny - ścieki dowożone |  |  |  |  | 1-2 |  |  |  |
|  |  | Zbiornik uśredniający -ścieki dowożone |  |  |  |  | 3-4 |  |  |  |
|  |  | Pompownia główna |  |  |  |  | 5-6 |  |  |  |
|  |  | Antresola – stacja mechanicznego podczyszczania ścieków |  |  |  |  | 7-8 |  |  |  |
|  |  | Reaktor biologiczny - piaskownik |  |  |  |  | 9-10 |  |  |  |
|  |  | Reaktor biologiczny – selektor |  |  |  |  | 11-12 |  |  |  |
|  |  | Reaktor biologiczny – komora denitryfikacji/nitryfikacji |  |  |  |  | 13-14 |  |  |  |
|  |  | Pomieszczenie dmuchaw -stacja dmuchaw |  |  |  |  | 15-16 |  |  |  |
|  |  | Zbiornik osadu nadmiernego |  |  |  |  | 17-18 |  |  |  |
|  |  | Studzienka pomiarowa |  |  |  |  | 19-20 |  |  |  |
|  |  | Mechaniczne odwadnianie osadu |  |  |  |  | 21-22 |  |  |  |
|  |  | Rozruch technologiczny |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.............................................................................................................................................................................

/miejscowość i data oraz podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

Załącznik nr 6

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w

miejscowości Dmosin

U M O W A   Nr......../08

na wykonanie inwestycji pod nazwą:

„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi "

W dniu ...........2008 r. w Dmosinie pomiędzy:

- Gminą Dmosin

zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dmosin – Danutę Supera

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Urszuli Radzikowskiej

a

- firmą...................................................................................................................................

z siedzibą...........................................................................................................................

reprezentowaną przez .......................................................................................................

wpisaną do  rejestru  ..........................   zwaną dalej Wykonawcą,

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 euro a nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy na „ Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi” została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi.”, którego przedmiotem jest budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu o wydajności hydraulicznej Q śr d = 140 m3/d wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz  Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ, które są integralną częścią niniejszej umowy. Opis przedmiotu zamówienia, na który składają się dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią załączniki do umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie obowiązywać najszerszy zakres.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie gwarancji i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonał potrzebnych pomiarów i badań, a także uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

- warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie oferty.

§ 2

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w dalszej części umowy wynagrodzeniem, strony umowy ustalają zgodnie z ofertą na kwotę:

-wartość brutto /z podatkiem VAT/:		………........................................zł

-słownie:……………….......................................................................................... …………………………………………………………………..................….. zł

w tym:........... % podatku VAT w kwocie:		....................................................zł

- Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym:

a/ koszty zakupu materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy

b/ koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgłoszonych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji,

c/ koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i rękojmi,

d/ koszty wynagrodzeń podwykonawców.

- Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, oraz opłaty związane z przygotowaniem i wykonaniem robót, usuwaniem wad i usterek oraz konserwacją i przeglądami urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. Wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać w ramach ustalonego wynagrodzenia, choćby były one nie do przewidzenia w dniu zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianie z żadnego tytułu za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

- W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki od wartości niezapłaconej w terminie faktury.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca wraz z  fakturą przedłoży Zamawiającemu  kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę, oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty objęte fakturą Wykonawcy oraz potwierdzony przez bank dokument wskazujący, że Wykonawca zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty objęte fakturą Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji na okres  .............................. oraz rękojmi i za okres .................... licząc od daty podpisania protokółu odbioru końcowego. Wymieniony okres gwarancji obowiązywać będzie również dla wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób /telefonicznie, faksem, listownie, osobiście/ wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego roku. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 2 dni od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady ograniczające możliwość korzystania z obiektu wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 3 dni od zgłoszenia.  W przypadku nieprzystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub ich nieusunięcia w wyżej wymienionych terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykorzystując złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w tym.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru tych robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 4

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

1)Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, który potwierdzi osiągnięcie gotowości do odbioru. Niezawiadomienie spowoduje obowiązek,  na żądanie Zamawiającego, odkrycia robót na koszt Wykonawcy a następnie przywrócenie robót do stanu poprzedniego.

2) Odbiór powinien być dokonany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru.

3) Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości robót oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór częściowy.

1) Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń po wykonaniu części robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik  i integralną część umowy.

2) Zamawiający może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów na zastosowane materiały, protokołów odbiorów technicznych itp./.

- Odbiór końcowy.

1) Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na podstawie oświadczenia kierownika budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Przedmiotem odbioru końcowego bedzie cały zakres rzeczowy objęty umową.

2) Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:

a/   dokumentację powykonawczą w 2 egz.,

b/   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 2 egz.,

c/ wymagane instrukcje w tym BHP, ppoż., obsługi i konserwacji urządzeń niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu,

d/  protokoły badań specjalistycznych, oraz protokoły i inne dokumenty wskazujące na osiągnięcie założonych w projekcie parametrów,

e/  wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje zgodności 
z obowiązującymi normami, atesty higieniczne  i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

f/ dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego (dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, wymagane protokoły badań i sprawdzeń, opinie, pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych, w szczególności: badania kominiarskie, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej itp.),

g/  dokumenty gwarancyjne.

3) Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy.

4) Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego i końcowego i rozpocznie go w ciągu 7 dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych dokumentów.

5) Odbiory częściowe i końcowy będą przeprowadzone przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie tamuje czynności odbioru.

6) Czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną zakończone w ciągi 21 dni licząc od daty rozpoczęcia tych czynności.

7) Z czynności dokonywanych podczas odbiorów częściowych i odbioru końcowego będą sporządzane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

8) Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i  wyznaczyć termin na ich usunięcie,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

c/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu - Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadkach, o których mowa w literze a/ i c/ , termin zakończenia czynności odbioru o którym mowa w pkt 6 liczony jest od początku.

9) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia ponownego terminu odbioru robót.

10) Odbiór częściowy robót uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków określonych w pkt 7.

11) Odbiór końcowy robót uważa się za dokonany  po stwierdzeniu należytego wykonania  przedmiotu umowy.

- Odbiór po okresie rękojmi.

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  w okresie gwarancji. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru na                   30 dni przed upływem terminu gwarancji. Czynności odbioru ostatecznego zostaną dokonane w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych.

§ 5

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami VAT częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę po wykonaniu części robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz fakturą VAT końcową.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót dokonanego w trybie określonym w § 5 ust. 2 i 3. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy przy czym do dnia 31 grudnia 2008r. Wykonawca wykona roboty za kwotę 40% wartości ceny ofertowej brutto. Rozliczenie faktury częściowej nastapi po dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia z podwykonawcą potwierdzonego zgodnie z §2 ust 9.

- Podstawą do rozliczenia końcowego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego potwierdzający należyte wykonanie umowy sporządzony w trybie określonym w § 4 ust.3 umowy, uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji na użytkowanie obiektu oraz prawidłowo wystawiona faktura końcowa VAT wraz z załącznikami, o których mowa w §2 ust 9.

- Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

.............................................................................................................. w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający może żądać odrębnego fakturowania robót powierzonych przez Wykonawcę poszczególnym podwykonawcom.

- Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego w jakiejkolwiek formie przeniesione na rzecz innego podmiotu.

§ 6

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ...................... zł /słownie .................................................................. ........................................................................................................................................... /, co stanowi 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy w formie ................................ ważne do dnia ......................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w sposób określony w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie obejmuje w szczególności: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin wykonania zamówienia, termin usunięcia wad i usterek.

§ 7

- Strony ustalają , że przedmiot umowy będzie realizowany w następujących terminach :

- 1)  rozpoczęcie robót ................................................

- 2)  zakończenie robót do dnia 30 września 2009r.

- Jako dzień zakończenia robót rozumie się termin dokonania odbioru końcowego robót na zasadach określonych w  § 4 ust. 3 umowy oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, który zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, przy czym do dnia 31 grudnia 2008r. Wykonawca wykona roboty za kwotę 40 % wartości ceny ofertowej brutto.

- Na ewentualne odstępstwa od harmonogramu Wykonawca obowiązany jest uzyskiwać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Uzyskanie zgody zamawiającego zwalnia Wykonawcę od obowiązku zapłaty kary umownej.

§8

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/  za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu części robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub w wykonaniu całego przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy,

2/ za nieterminowe usuwanie wad w tym ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

3/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych.

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy bądź żądać zapłaty kary przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 10 dni od wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

§9

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                      w przypadku, gdy:

1/ zostanie ogłoszona likwidacja bądź upadłość Wykonawcy,

2/ Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego,

3/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

4/ w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,

5/ zawinione przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym jest dłuższe niż 14 dni,

6/ Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7/ w sytuacji określonej w §10 ust. 6 umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za części robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia. W takim przypadku, na żądanie Zamawiającego,  znajdujące się na budowie wskazane przez Zamawiającego materiały, urządzenia, sprzęt, elementy zaplecza itp., zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę, a pozostałe - Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy.

5.  W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca:

1/  wstrzymuje realizację robót,

2/ w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

3/ na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

4/ zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
     uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała
     odstąpienie od umowy.

§ 10

- Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się,                           że Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom zakresu robót nie wskazanych w ofercie. Zamawiający nie będzie związany z podwykonawcą stosunkami zobowiązaniowymi, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę.

- W przypadku zamiaru powierzenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania art. 6471 Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem               treści niniejszego paragrafu..

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

- Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

- Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy lub zlecenie jakiejkolwiek części robót budowlanych podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i za koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.

- Wykonawca, przy powierzeniu robót podwykonawcom, musi otrzymać zgodę Zamawiającego, przedstawiając do zatwierdzenia projekt umowy.

- Umowa z podwykonawcą musi określać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za roboty przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy ,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy oraz zasady dokonywania odbiorów,

- warunki płatności przy czym zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze z uwzględnieniem przepisów niniejszego paragrafu,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

- postanowienia dotyczące okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady przy czym nie mogą być one krótsze aniżeli okresy gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Zamawiający nie wyraża  zgody na zawieranie  umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 9, wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

§11

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych będących przedmiotem umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie będzie obowiązywać w okresie trwania umowy.

- Ubezpieczenie powinno być zawarte w szczególności z tytułu:

1/ ubezpieczenia robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych,

2/ odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, a także z ruchem pojazdów mechanicznych.

3.  Ustala się, że:

1/ wartość ubezpieczenia od zdarzeń losowych robót budowlanych oraz urządzeń budowy, sprzętu transportowego oraz innego sprzętu gromadzonego na terenie budowy uznanego przez Wykonawcę za niezbędny do wykonania robót, będzie wynosiła  nie mniej niż wartość wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust.2,.

2/ odpowiednie polisy ubezpieczeniowe Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

4.   W przypadku niedokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej z najbliższej faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

Zamawiający protokolarnie przekaże plac budowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy pod warunkiem wcześniejszego przekazania przez Wykonawcę oświadczeń, zaświadczeń i informacji wynikających z Prawa budowlanego oraz przekazania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i obowiązującymi przepisami,

- wykonania przedmiotu  umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i urządzeń własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wszystkie zastosowane materiały, wyposażenie i urządzenia powinny być nowe, w najwyższym gatunku, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów /gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej,

- uzyskania na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów itp. na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia w tym poniesienia kosztów ewentualnych koniecznych badań, sprawdzeń, prób itp.,

- urządzenia, zorganizowania i oznakowanie na własny koszt placu budowy np. budowa zaplecza, oraz ponoszenie kosztów zamontowania liczników i zużycia energii elektrycznej oraz wody i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem budowy,

- zapewnienia przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadania, a w szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego,

- opracowania i przekazania Zamawiającemu projektu organizacji robót,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wysypisko dostępne dla Wykonawcy,

- zapewnienia takiego prowadzenie robót i utrzymania zaplecza budowy, aby żadne substancje, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były odprowadzane do środowiska, a po zakończeniu budowy spełnienie powyższych wymagań Wykonawca potwierdzi pisemnym oświadczeniem,

- naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót, w szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy lub podwykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót,

- zgłaszania do odbioru robót w tym robót zanikających i podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiającego,

- zapewnienia uprawnionego kierownictwa i nadzoru robót we wszystkich branżach,

- dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii i decyzji i wykonanie wszelkich niezbędnych prac dla uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,

- ponoszenia odpowiedzialności i kosztów związanych z ewentualnym uszkodzeniem przez Wykonawcę lub jego podwykonawców urządzeń podziemnych w tym również urządzeń geodezyjnych. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych w miejscu wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany wykonać ręczne przekopy kontrolne i w trakcie robót zachować szczególną ostrożność. W przypadku natrafienia na urządzenia nie zinwentaryzowane na planie uzbrojenia, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiającego,

- zapewnienia na własny koszt faktycznej i prawnej aktualności podkładów geodezyjnych oraz aktualizowanie wszelkich uzgodnień przez cały czas trwania robót, a także zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,

- pisemnego zawiadomienie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem wszystkich osób i jednostek będących właścicielami lub użytkownikami urządzeń podziemnych i nadziemnych znajdujących się na terenie budowy /lub z nią związanych/ o planowanym terminie przystąpienia i zakończenia robót,

- doprowadzenia na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, sąsiednich nieruchomości, po zakończeniu robót,

- umożliwienia kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddanie się wizytacjom w miejscu realizacji umowy, prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli .

2.  Wszystkie obowiązki wymienione w ust.1  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na własny koszt . Koszty z tym związane są uwzględnione w cenie oferty.

§14

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.

- Wykonawcy nie przysługuje odrebne wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

§15

- Zamawiający ustanawia  inspektora nadzoru inwestorskiego - ..........................................., który będzie koordynował pracę inspektorów branżowych.

- Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru dla poszczególnych branż:

- roboty budowlane  - ...........................................

-roboty sanitarne      - ............................................

-roboty elektryczne  - ............................................

- Koordynator inspektorów nadzoru i inspektorzy nadzoru wypełniają obowiązki i działają w ramach upoważnień  Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Koordynator inspektorów nadzoru i inspektorzy nadzoru nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ani też dokonania zmian niniejszej umowy.

- Zamawiający ustanawia nadzór autorski.

- Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie ...........................................- osoba wskazana w ofercie oraz kierownik budowy .................................................., który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

- Kierownik budowy oraz wszyscy kierownicy robót branżowych zobowiązani są do przedkładania Zamawiającemu  aktualnych zaświadczeń, iż są członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w terminie następnego dnia roboczego po ostatnim dniu ważności zaświadczenia.

- Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni osoby wymienione w załączonym do oferty wykazie lub inne zaaprobowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje  proponowane zastąpienie osób wskazanych w ofercie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia proponowanych osób, nie będą niższe niż osób wymienionych w wykazie.

- Jeżeli Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

§16

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi aż do dnia dokonania protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy.

- Wykonawca  przed przejęciem placu budowy przedłoży Zamawiającemu uprzednio zatwierdzone przez inspektora nadzoru:

1) oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej,

2) informacje zawierające dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia.,

3) projekt organizacji pracy oraz oznakowania terenu budowy i projekt zabezpieczenia terenu budowy i robót.

§ 17

- Wykonawca, w toku prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, próby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest lub było niezgodne z umową, warunkami technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§18

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.

§ 19

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dokumentacji projektowej i w przypadku stwierdzenia występujących w niej braków lub błędów, zwrócenia się na piśmie do Zamawiającego o ich wyjaśnienie lub poprawienie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu określonych w ust. 1 pism nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem realizacji robót, których pismo dotyczy.

- W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego, w terminach określonym w ust. 2, o występujących brakach lub błędach w dokumentacji projektowej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i związane z tym koszty, gdy:

-wprowadzenie zmian w projekcie spowoduje przesunięcie terminu wykonania robót,

-nastąpi konieczność poprawienia robót wykonanych na podstawie błędnego projektu.

§ 20

- W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca powinien dostarczyć na piśmie, celem uzgodnienia, jego propozycje dotyczące:

- magazynu Wykonawcy na placu budowy,

- miejsca składowania materiałów.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane na placu budowy materiały, sprzęt i urządzenia.

§ 21

- W przypadku konieczności wykonywania robót na gruntach nie będących własnością Zamawiającego Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego i właściciela / właścicieli tych gruntów na wejście na teren nieruchomości.

- Wniosek o wyrażenie zgód, o których mowa w ust.1, Wykonawca powinien złożyć z co najmniej  trzydniowym wyprzedzeniem, a po wykonaniu robót  zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 22

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy  Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi

§ 25

Umowę sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z czego 4 egz. otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Załączniki:

1/  Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i

odbioru  robót budowlanych

2/ Oferta

3/  Kosztorys ofertowy

4/  Harmonogram rzeczowo-finansowy

5/  Polisa(-y) ubezpieczeniowa(-e)

6/  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

7/  Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

Załącznik nr 4

Do umowy Nr ……./08

Harmonogram rzeczowo-finansowy

| Lp. | Zakres robót |  |  |  |  | Wartość robót netto w PLN | Wartość robót netto w 2008r |  | Wartość robót netto w 2009r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | do dnia ...................2008 r. | do dnia ................ 2008 r. | do dnia ................2009 r. | do dnia ...................2009 r. | do dnia 30.09.2009 r. |
| 1. | Zasilanie el-en | Słupowa stacja transformatorowa typu STSR-20/250 63kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozbudowa słupa przelotowego typu P-3/12 na słup przelotowo- odgałęźny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Słup linii odgałęźnej z zejściem kablowym typu Kgo-12/10E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Linia napowietrzna izolowana 15kV luźna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Linia kablowa 15kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Instalacje i linie kablowe NN | Zasilanie NN obiektów |  | linie kablowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rozdzielnice NN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | badania i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Agregat prądotwórczy |  | montaż agregatu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | badania i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie terenu oczyszczalni |  | linia kablowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | słupy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sterowanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | badania i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie drogi dojazd. do oczyszczalni |  | linia kablowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | słupy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | badania i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | instalacje w budynku agregatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Instal. elektryczne wew | Instalacja elektryczna oświetlenia, gniazd, wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielnia TA-O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Agregat prądotwórczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Badania i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sieci sanitarne zewnętrzne | Kolektor grawitacyjny do przepomp. L=19,2m |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odpływ ścieków surowych do reaktora |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków oczyszczonych ze zbiornika reaktora do rzeki Mrogi PCV160mm L=97,3m |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolekt. tłoczny PE 125mm SDR 17,6 L = 41,1m do studni S2 |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku technicznego |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie wód nadosadowych |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków z tacy najazdowej |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków z punktu zlewnego |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie osadu na prasę |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odprowadzenie ścieków ze zbiornika uśredniającego |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sieć wodociąg. z przyłączem do linii budynku |  |  | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instalacje sanitarne wewnętrzne | Instalacja wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja wody zimnej i ciepłej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Roboty drogowe | Ukształtowanie terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drogi i place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taca najazdowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zieleń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Roboty budowlane | Budynek technicz. | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ściany |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elementy żelbetowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dach – konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stolarka i ślusarka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elewacja i roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budynek agregatu prądo-twórcze-go | roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ściany |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dach – konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | stolarka i ślusarka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elewacja i roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roboty budowlane | Bioreakt. | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Roboty konstrukcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izolacja zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Próby szczelności |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opaska wokół zbiornika |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schody na reaktor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Montaż technologii | Punkt zlewny - ścieki dowożone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zbiornik uśredniający -ścieki dowożone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompownia główna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Antresola – stacja mechanicznego podczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reaktor biologiczny - piaskownik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reaktor biologiczny – selektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reaktor biologiczny – komora denitryfikacji/nitryfikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomieszczenie dmuchaw -stacja dmuchaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zbiornik osadu nadmiernego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Studzienka pomiarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mechaniczne odwadnianie osadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozruch technologiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................................................................................

/ miejscowość i data oraz  podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

Załącznik nr 7

Do umowy z dnia………. Nr ……./08

Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez podwykonawców

| Szczegółowy zakres robót zleconych podwykonawcy | Wartość robót podzleconych netto w zł | Nazwa i dane dotyczące Pod-wykonawcy (jeśli już znany) | Doświadczenie Podwykonawcy w podobnej pracy |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowity koszt robót, które mają być zlecone |  |  |  |

................................................

/ miejscowość, data /               	……………………………………………………….

/podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

Załącznik nr  7

do specyfikacji istotnych warunków  zamówienia

na Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w

miejscowości  Dmosin

………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

#### PARAMETRY PROPONOWANEGO SYSTEMU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

| Lp. | Parametr | Wartość | Parametry projektowe dla systemu wraz z opisem | Parametry uzyskane wg danych eksploatacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efektywność usuwania zanieczyszczeń |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik CHZT – ECHZT |  |  |  |
|  | Wskaźnik BZT5 – EBZT | EBZT > 94 % |  |  |
|  | Wskaźnik Zawiesina ogólna – EZAW. | EZAW > 92 % |  |  |
| Wstępne podczyszczanie ścieków |  |  |  |  |
|  | Separacja skratek – ścieki dowożone | - prześwit d ≤ 5 cm |  |  |
|  | Separacja skratek – ścieki surowe | - automatyczna - prześwit okrągły d ≤ 3 mm |  |  |
|  | Usuwanie piasku | - automatyczne - przepłukanie piasku |  |  |
| Biologiczne oczyszczanie ścieków |  |  |  |  |
|  | Wykonanie komory reaktora | - żelbet |  |  |
|  | Przepływ hydrauliczny | - ciągły |  |  |
|  | Proces biologiczny | - osad czynny |  |  |
|  | Usuwanie związków biogennych | - częściowe usuwanie azotu i fosforu |  |  |
|  | Stabilizacja osadu czynnego w układzie technologicznym | - pełna tlenowa |  |  |
|  | Wiek osadu czynnego w komorze reaktora – T | 20 dni < T < 25 dni |  |  |
|  | Wiek osadu czynnego w układzie technologicznym - Tc | 25 dni < Tc < 30 dni |  |  |
|  | Obciążenie osadu czynnego - Bx | 0,04 kgBZT5/kg´d < Bx < 0,06 kgBZT5/kg´d |  |  |
|  | Czas zatrzymania ścieków w reaktorze | 2 dni < Czas zatrzymania < 3 dni |  |  |
|  | Jednostkowy przyrost osadu - SPO | SPO < 0,9 kgs.m.o./kg BZT5 ´d |  |  |
|  | Ilość selektorów – SE | 1 szt. < SE < 4 szt. |  |  |
|  | Czas zatrzymania ścieków w selektorze | 0,5 h < Czas zatrzymania < 2 h |  |  |
|  | Ilość wprowadzanego tlenu do selektora w celu mieszania | 0,5 kgO2/d < Ilość tlenu < 1,5 kgO2/d |  |  |
|  | Stosunek pojemności denitryfikacyjnej/nitryfikacyjnej - VD/VC | -możliwość regulacji w zakresie 10 % < VD/VC < 50 % |  |  |
|  | Stopień recyrkulacji zewnętrznej - Rz | -możliwość regulacji w zakresie 50 % < Rz > 350 % |  |  |
|  | Wysokość czynna natleniania - Hcz | 4,5 m < Hcz < 5,0 m |  |  |
|  | Specyficzne wykorzystanie tlenu -  | 21 gO2/Nm3m <  < 25 gO2/Nm3m |  |  |
|  | Wysokość elementu napowietrzającego - h | 1 cm < h < 3 cm |  |  |
|  | Ilość nie zależnie pracujących stref napowietrzania - S | 10 szt. < S < 20 szt. |  |  |
|  | Maksymalna wydajność układu napowietrzania - Y | Y > 700 m3/h |  |  |
|  | Wydajność układu stacji dmuchaw przy p = 0,5 bar – Qpow | 100 m3/h < Qpow > 400 m3/h |  |  |
|  | Ilość urządzeń mechanicznych zasilanych energią elektryczną zamontowanych w reaktorze – U | 0 szt. ≤ U ≤ 1 szt. |  |  |
| Separacja osadu od ścieków |  |  |  |  |
|  | Typ osadnika | - pionowy |  |  |
|  | Kształt powierceni osadnika | - okrągły |  |  |
| - 3 | Poziom odprowadzenia ścieków z osadnika mierzony od powierzchni lustra ścieków - P | 0,1 m < P < 0,5 m |  |  |
|  | Obciążenie powierzchni osadnika (przy Qh,max) -  | 0,4 m3/m2×h <  < 0,9 m3/m2×h |  |  |
|  | Czas zatrzymania w osadniku (przy Qd) -  | 4 h <  < 8 h |  |  |
|  | Wydajność recyrkulacji osadu MA-01 | -możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h < MA-01 > 25 m3/h |  |  |
|  | Wydajność układu odprowadzania osadu MA-02 | -możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h < MA-02 > 25 m3/h |  |  |
|  | Wydajność układu odprowadzania części pływających MA-03 | -możliwość regulacji w zakresie 5 m3/h < MA-03 > 25 m3/h |  |  |
|  | Materiał osadnika | - tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna |  |  |
| Zagospodarowanie odpadów |  |  |  |  |
|  | Skratki | - workowanie skratek |  |  |
|  | Piasek | - mechaniczne odwadnianie |  |  |
|  | Osad nadmierny | - mechaniczne odwadnianie - proces cykliczny |  |  |
|  | Stopień odwodnienia osadu nadmiernego i piasku - I | 22 % < I < 30 % |  |  |
| Pomiary i automatyka |  |  |  |  |
|  | Pomiar ścieków oczyszczonych | 0,5 % < dokładność pomiaru < 1,0 % - 3 szt. < Ilość elektrod < 6 szt. - detekcja pustego rurociągu |  |  |
|  | Pomiar ścieków dowożonych | 100 dm3 ≤ dokładność pomiaru ≤ 500 dm3 |  |  |
|  | Pomiar tlenu | 0 ppm ≤ zakres pomiaru ≤ 10 ppm |  |  |
|  | Ilość niezależnych modułów (podzespołów) układu sterowania | Ilość modułów ≥ 3 szt. |  |  |
|  | Ilość trybów automatycznego sterowania pracą dmuchaw | Ilość trybów ≥ 2 |  |  |
|  | System sterowania procesem denitryfikacji/nitryfikacji | - czasowa segregacja ze zadanym stężeniem tlenu - niezależne sterowanie pracą reaktora dla pory nocnej |  |  |
|  | System powiadamiania o awarii | SMS, przesyłanie informacji do PC |  |  |

.....................................................                                                                                           		……………………………………

/ miejscowość, data /               	                                                                                                                                                         / podpisy uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy/