ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ    OPISOWA

  - Podstawa opracowania							2

  - Stan istniejący								2

  - Rozwiązania projektowe							2

3.1 Parking 									2

3.2 Droga dojazdowa							3

3.3 Drogi wewnętrzne							3

3.4 Roboty ziemne								5

4. Ogrodzenie									5

- CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

Rys.1– Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys.1A – Plan zagospodarowania w skali 1:250

Rys. 2 – Profil niwelety drogi w skali 1:500

Rys. 3 – Przekrój konstrukcyjny w skali 1:25

Rys. 4 – Ogrodzenie w rozwinięciu w skali 1:500

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DRÓG WEWNĘTRZNYCH I OGRODZENIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                 W DMOSINIE

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- podkład geodezyjny w skali 1:500,

- projekt zagospodarowania terenu.

2.   STAN ISTNIEJĄCY

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest zgodnie z uchwałą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Dmosin.

Projektowaną oczyszczalnię ścieków jak i kanał odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika tj. rzeki Mrogi zlokalizowano poza terenem zabudowanym miejscowości Dmosin, na działce nr 129/1 obręb Dmosin Drugi o łącznej powierzchni 8 517,0 m2, do której Inwestor posiada tytuł prawny.

Teren projektowanej oczyszczalni rozciąga się pomiędzy prawym brzegiem rzeki Mrogi a drogą gminną biegnącą przez wieś Wincentów, ze spadkiem w kierunku południowym, niezabudowany, nie zadrzewiony, położony na rzędnej około 136,8 m n.p.m.

Warunki geologiczne są opisane w dokumentacji technicznej badań podłoża gruntowego wykonanych przez mgr inż. Zbigniewa Piętera w sierpniu 2003r.

Proj. poziom zerowy obiektów na oczyszczalni:137,65 m n.p.m.

Do oczyszczalni ścieków prowadzi droga o nawierzchni asfaltowej.

3.   ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

3.1. Parking.

Parking zaprojektowano poza ogrodzeniem przy drodze dojazdowej z czterema stanowiskami na samochody osobowe. Powierzchnia parkingu –   50,0 m2

3.2. Droga dojazdowa

Zaprojektowano odcinek drogi prowadzącej do oczyszczalni wraz ze zjazdem z drogi gminnej dz. nr 141 biegnącej w kierunku wsi Wincentów.

Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy 2%. Rzędna początkowa niwelety drogi – 143,86 m npm zaprojektowano w oparciu o podkład geodezyjny.

W hm 1+13 zaprojektowano przepust betonowy d=400 mm.

Łuk prawy zjazdu zaprojektowano o promieniu r = 8,0 m, natomiast lewy r = 4,0 m.

Konstrukcja drogi:

- warstwa ścieralna z bet. Asfaltowego gr.4cm.

- warstwa wiążąca z bet. Asfaltowego gr. 4cm.

- podbudowa tłuczniowa gr. 20cm.

- warstwa odsączająca gr. 15cm.

3.3 Drogi wewnętrzne.

Zaprojektowano drogę wewnętrzną umożliwiającą dojazd do obiektów. Przekrój poprzeczny nawierzchni drogi daszkowy oraz jednostronny 2%. Rzędną początkową niwelety drogi wewnętrznej – 137,50m n.p.m. zaprojektowano w oparciu o projekt drogi dojazdowej do oczyszczalni.

Spadki podłużne dróg i placów wynikają z dostosowania do rzędnych projektowanych obiektów.

Ukształtowanie terenu zostało zaprojektowane w oparciu o projekt zagospodarowania oczyszczalni. Wokół reaktora zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5.

Konstrukcja nawierzchni dróg i placów na terenie oczyszczalni:

1. warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

2. warstwa wiążąca z bet. asfaltowego gr. 4 cm.

3. podbudowa tłuczniowa gr. 20 cm.

4. warstwa odsączająca gr 15 cm.

Obiekt Nr 4 – Taca najazdowa.

W ciągu drogi wewnętrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystości z wozów asenizacyjnych projektuje się prostokątna tace najazdową – plac postojowy o wymiarach 4,0 x 6,5 m.

Powierzchnia zabudowy 26,0 m2.

Tacę najazdowa zaprojektowano w postaci płyty betonowej gr. 15 cm z betonu B25, zbrojonej przy górnej powierzchni siatką z prętów Ø8/15/15 cm wylanej na izolacji poziomej z folii PEHD gr. 2 mm, ułożonej na podkładzie betonowym gr. 20 cm z betonu B15 i warstwie zagęszczonego piasku gr. 20 cm.

Taca najazdowa ma kształt prostokątnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie umieszczonej studzienki (wraz z żeliwnym wpustem ulicznym) połączonej z odbiornikiem ścieków

Taca graniczy z nawierzchnią drogi i hermetycznym punktem zlewnym. Od strony zieleni jest ona ograniczona typowymi krawężnikami drogowymi.

Ciąg pieszy zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm w czerwonym na podsypce piaskowej gr. 6cm.

Zestawienie powierzchni:

Całkowita pow. działki w granicach ogrodzenia – 2 172,0 m2

Powierzchnia zieleni – 1 538,0 m2

Pow. dróg, dojazdów, chodników, placów (w ogrodzeniu) – 383,0 m2

Pow. dróg, dojazdów, chodników, placów (poza ogrodzeniem)– 1345,0 m2

Powierzchnia terenów zielonych – 2 005,6 m2.

3.4. Roboty ziemne

Grunt wydobyty z wykopów rozplantowany zostanie po terenie w celu wyniesienia, aby zmniejszyć nachylenie terenu co umożliwi mniejsze zagłębienie obiektów, a także zminimalizuje roboty ziemne i transport.

4. OGRODZENIE.

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki wg systemu BEKARET – RESITOR – splot czworoboczny w kształcie rombu o oczkach 50mm – wysokość 150cm, rozpiętej na słupkach metalowych. Słupy pośrednie i napinające w ilości 89 sztuk z rur stalowych Ø6cm wewnętrznie i zewnętrznie ocynkowane, powłoka – primer i poliester – z kołpakiem pokrywającym z tworzywa sztucznego. Osiowy rozstaw słupów 250cm.

## Słupki betonowane w cokole betonowym o szerokości 20cm. Wysokość cokołu ok. 20cm z betonu B 20 zbrojonego podłużnie 4 prętami Ø 10 i strzemionami Ø 6 co 50cm.

Dwie bramy dwuskrzydłowe szerokości 450 x 153cm,  2 furtki jednoskrzydłowe szerokości 100 x 153cm – typowe wg systemu BEKARET – NYLOFOR (zał. 1).

Na rysunku 4 pokazano rozwinięcie ogrodzenia z zaznaczeniem osiowego rozstawu słupków.

Elementy stalowe ogrodzenia w kolorze zielonym RAL 6005 wg danych producenta.

Łączna długość ogrodzenia – 218,85 m.

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi oraz przepisami BHP. Szczególną uwagę zwrócić na staranne zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg i placów.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Grzegorz Jaśki

upr. bud. GP.IV. 7342(287)94