Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	             tel.: 046 830 20 72

| Inwestor: GMINA DMOSIN 95-061 DMOSIN POW. BRZEZINY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI WOLA CYRUSOWA KOLONIA |  |  |
| Branża: DROGOWA |  |  |
| Stadium: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | Nr archiwalny: 7/DR/2008 | Data: 02 - 2008 |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Wyciąg z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

- Plan orientacyjny

5. Plan sytuacyjny rys. nr 1

6. Przekroje normalne rys.  nr 2

Łowicz , dnia ............................

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że: ,,Projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia, gmina Dmosin” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć.

(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant – Janusz Strugiński

.........................................

### OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy

drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości  Wola Cyrusowa Kolonia

#### SPIS TREŚCI

- Przedmiot inwestycji

- Podstawa opracowania

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- Konstrukcja nawierzchni

- Parametry techniczne

- Odwodnienie

8. Oznakowanie

9. Zakres robót

- Kosztorys

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia, o  długości  1310 m

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Gminy  Dmosin

- Mapa ewidencyjna w skali 1:5000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Stan istniejący

Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem o gr. około 10 cm. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy z mieszanki tłuczniowej z otaczaków, istniejąca nawierzchnia  wymaga wyprofilowania i zagęszczenia.

Niweleta drogi przebiega w poziomie terenu. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy grunt. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowią pola uprawne. Teren, przez który przebiega droga zalegają grunty niewysadzinowe: żwiry, piaski drobno i średnioziarniste. Poziom wody gruntowej stabilny. Dla w/w gruntów i warunków wodnych przyjęto grupę nośności G1.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowę drogi projektuje się istniejącym śladem, uwzględniając pas terenu o szer. 3,5 m przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej przebudowy drogi (jezdnia) mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego. Punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym.

W profilu podłużnym projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej niwelety średnio 10 cm.

Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie na przyległy teren. Pochylenia podłużne niwelety odzwierciedlają pochylenia istniejące.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

5. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano następującą konstrukcje nawierzchni:

Od km 0+000 do km 1+310

- warstwa z mieszanki tłuczniowej z otaczaków Frakcji 0 – 31,5 mm     gr. 10 cm

- istniejąca nawierzchnia gruntowa ulepszona żwirem o grubości  10 cm

6. Parametry techniczne

- klasa drogi D

- prędkość projektowa 30 km/h

- jezdnia 3,00 m

- pobocza  2 x 0,25 m

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy przepuszczalny grunt.

8. Oznakowanie drogi

Pozostaje istniejące

9. Zakres robót:      km 0+000 do km 1+310

- roboty pomiarowe

1310 m

-  profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni  gruntowej

1310 x 3,00 =   3930,00 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanki tłuczniowej z otaczaków  gr. 10 cm.

1310 x 3,00 =  3930,00 m2

-  wyprofilowanie  poboczy gruntowych

2 x 0,25 x 1310  = 655,00  m2

10. Kosztorys

Kosztorys sporządzono według aktualnie obowiązujących cenników i cen.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# 1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia‘’ swym zakresem obejmuje:

- Wzmocnienie konstrukcji jezdni,

# 2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

# 3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje następujące pozycje;

- roboty drogowe wykonywane „pod ruchem”

W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof.

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana 
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.