ZP/  OSP  /1./2008                                                                                                                                                                            załącznik nr 4

# Minimalne wymagania dla średniego  samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem   4x4  / kategorii 2- uterenowiony/ oznaczenie PN-EN1846-1 M-2-6-2000 /do 2500/-8/1600-1

| L.P. | Wyszczególnienie | Wymagania minimum | Wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie z kabiną |  |  |
| 1.1. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Posiada świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. ważne na dzień składania ofert. Spełnia wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Straży Celnej, Służby więziennej i Straży Pożarnej. Podwozie pojazdu powinno posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. |  |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu z napędem 4x4 z kabina załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 14 000kg | Napęd kategorii 2 uterenowiony |  |
| 1.3. | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, głośnik o mocy min. 100W. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Lampy sygnalizacyjne zabezpieczone konstrukcją ochronną. |  |  |
| 1.4. | W przedziale autopompy dodatkowy głośnik połączony z radiotelefonami, zabezpieczony przed działaniem wody. |  |  |
| 1.5. | Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsujące umieszczone z przodu pojazdu |  |  |
| 1.6. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym. Należy podać typ i moc silnika w KW i KM Silnik musi spełniać wymogi EURO IV. | Moc silnika min. 200 KM |  |
| 1.7. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu; Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym ( po wysunięciu lub rozłożeniu ). Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi byś sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | - 2900 mm - nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu |  |
| 1.8. | Napęd 4 x 4 kategorii 2- uterenowiony Samochód powinien posiadać możliwość przekazywania napędu na wszystkie koła oraz blokady mechanizmów różnicowych międzykołowych i miedzymostowych. Parametry przystawki dodatkowego odbioru mocy określone przez producenta, nie powinny być przekroczone, nawet gdy kilka urządzeń jest napędzanych jednocześnie. |  |  |
| 1.9. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy)Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku |  |  |
| 1.10. | Fotele wyposażenie w pasy bezpieczeństwa\ - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |  |
| 1.11. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, |  |  |
| 1.12. | Instalacja elektryczne wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 1.13. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką ) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne – komplet). |  |  |
| 1.14. | W kabinie kierowcy radiotelefon przewoźny, ponadto samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 136 – 174 MHz ( odstęp międzykanałowy 12,5 ,kHz). |  |  |
| 1.15. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |  |
| 1.16. | Prześwit – podać konkretną wartość dla najniższego punktu podwozia. | pod osiami min. 230 mm poza osiami min 300 mm |  |
| 1.17. | Kąt natarcia – podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu | - nie mniejszy niż 23° |  |
| 1.18. | Kąt zejścia – podać konkretną wartość do oferowanego pojazdu. | - nie mniejszy niż 23° |  |
| 1.19. | Obrysowa średnica zawracania. | - max 18m |  |
| 1.20. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu | - nie mniejsza niż 85 km/h |  |
| 1.21. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | - minimum 3 % |  |
| 1.22 | Kolorystyka - samochód – RAL 3000 - błotniki i zderzaki – białe podwozie – czarne |  |  |
| 1.23.. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |
| 1.24. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |  |
| 1.25. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: | Od -25 °C do + 60 °C |  |
| 1.26. | Podstawowa obsługa silnia możliwa bez podnoszenia kabiny |  |  |
| 1.27. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 400 km lub 4 godzinną pracę autopompy. | Zasięg min. 400 km, Praca autop. Min 4 h |  |
| 1.28. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. | - w czasie min. 4 godz. Ciągłej pracy w normalnych warunkach pracy urządzeń, w czasie postoju |  |
| 1.29 | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. |  |  |
| 1.30. | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych np. łańcuchy. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone na kołami. |  |  |
| 1.31. | Pełnowymiarowe koło zapasowe – zamontowane z tyłu pojazdu pod ramą. |  |  |
| 1.32. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 750 kg. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odnotowanie pojazdu |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 2.1. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie. |  |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. na dachu zamontowana prowadnica - mocowania drabiny D10 W z prowadnicą przystosowaną do wymiarów szerszego przęsła. | bez drabiny |  |
| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |  |
| 2.4. | Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie: - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy, |  |  |
| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego | - minimum 5 luksów w odległości 1 m na poziomie gruntu |  |
| 2.8. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |
| 2.9. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 2.10. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 2.11. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 2.12. | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. | - pojemność 2000 dm3 - umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu |  |
| 2.13. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | - pojemność minimum 10% pojemności zbiornika wody |  |
| 2.14. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. na dachu zamontowana prowadnica - mocowania drabiny D10 W z prowadnicą przystosowaną do wymiarów szerszego przęsła. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |  |
| 2.15. | Autopompa dwuzakresowa A16/8: - stopień niskiego ciśnienia -stopień wysokiego ciśnienia | wyd. Qmin=1600 dm3/min dla n=un Hgs = 1,5m i Hu = 0,8 MPa wyd. Qmin=800 dm3/min dla n=un , Hgs=7,5m i Hu = 0.8 MPa wyd.Qmin=200dm3/min dla n=un i Hmt=4,0 MPa |  |
| 2.16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 7,5m. |  |  |
| 2.17. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych po bokach pojazdu w tylnej części - lini szybkiego natarcia |  |  |
| 2.18. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 2.19. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek |  |  |
| 2.20. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka pracy silnika, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |  |
| 2.21. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik. |  |  |
| 2.22. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |  |
| 2.23. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 2.24. | Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |  |
| 2.25. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C. |  |  |
| 2.26. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację. |  |  |
| 2.27. | Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia z wężem półsztywnym dł. min. 60m na zwijadle, zakończona prądawnicą do podawania prądu wody zwartego i rozproszonego oraz podawania piany |  |  |
| 2.28. | W pojeździe zamontowane dwa uchwyty do aparatów powietrznych. Sposób mocowania powinien zapewnić możliwość założenia bez konieczności wcześniejszego wypinania. |  |  |
| 2.29. | Samochód wyposażony w maszt oświetleniowego z reflektorami o mocy łącznej 2000 W. (2 x 1000W) |  |  |
| 3. | Wyposażenie pożarnicze |  |  |
| 3.1. | Na pojeździe należy zapewnić miejsce na przewożenie i wykonać uchwyty do zamocowania wyposażenia standardowego, przewidzianego w wymaganiach szczegółowych KG PSP I CNBOP dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody. |  |  |

*Prawą stronę wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań  przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, ze propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie  przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty.

......................................................................................................

/       miejscowość i data oraz podpis i pieczęć wykonawcy  /