Koźminiec – likwidacja przełomów

PRZEDMIAR ROBÓT

| POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | PODSTAWA WYCENY | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DM.00.00.00 |  | WYMAGANIA OGÓLNE | * | * |
| D.04.00.00. |  | PODBUDOWY | * | * |
| D.04.03.01. | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 255,00 |
|  |  | 35*3+50*3 |  |  |
| D.04.07.01. | KNR 2-31 0110-01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70 grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 255,00 |
|  |  | 35*3+50*3 |  |  |
| D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE |  | * | * |
| D.05.03.05b | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S50/70- warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 | 255,00 |
|  |  | 35*3+50*3 |  |  |
| D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  | * | * |
| D.06.03.01 | KNR 2-31 1401-06 analogia | Wyrównanie i uzupełnienie poboczy gruntem śr. grubość 3 cm | m2 | 85,00 |
|  |  | 85*0,5*2 |  |  |

Koźminiec – likwidacja przełomów

KOSZTORYS OFERTOWY

| L.p. | Podstawa wyceny | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jedn.* | Wartość* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT-03 0202-02 | D.04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 255,00 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0110-01 | D.04.07.01. | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P50/70 grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 255,00 |  |  |
| Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| D.05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0311-05 | D.05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S50/70- warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 | 255,00 |  |  |
| Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |
| D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 1401-06 analogia | D.06.03.01 | Wyrównanie i uzupełnienie poboczy gruntem śr. grubość 3 cm | m2 | 85,00 |  |  |
| Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |
| 6 | podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | wartość robót brutto |  |  |  |  |  |  |

| * Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Słownie zł.:…………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| ………………,dnia………………. …………………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej) |  |  |