PRZEDMIAR ROBÓT - ŚLEPY KOSZTORYS

przebudowa drogi gminnej Polskie Olędry- Sapieżyn na odcinku 0,297 km

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Koszt jedn | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D.01.02.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,30 |  |  |
| 2 d.1 | D.01.02.01. | Rozebranie przepustów rurowych - o śr. 30 cm - zbieracz drenarski | m | 6,00 |  |  |
| Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI |  |  |  |  |  |
| 3 d.2 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi | m3 | 5,64 |  |  |
| 4 d.2 | D.02.01.01 | Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem w-wami gr. 30cm i rozplantowaniem nadmiaru urobku; obrobieniem na czysto i darniowaniem skarp przy wlotach przepustu | m3 | 4,03 |  |  |
| 5 d.2 | D-03.02.01 | Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe | m3 | 0,53 |  |  |
| 6 d.2 | D.03.01.01. | Kanały z rur dwuściennych łączonych na wcisk o śr.300 mm - wymiana zbieracza drenarskiego pod drogą z umocnieniem wylotów darniną | m | 7,00 |  |  |
| Razem dział PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE |  |  |  |  |  |
| 7 d.3 | D.04.04.02 | mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym za skał twardych 0/*31.5 zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 5 cm | m3 | 91,66 |  |  |
| 8 d.3 | D.04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych ze skał twardych 0/31.5 gr. 20cm na przekopie | m2 | 6,00 |  |  |
| 9 d.3 | D.04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych ze skał twardych 0/31.5mm gr. 15 cm - zjazdy | m2 | 59,40 |  |  |
| Razem dział PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE |  |  |  |  |  |  |
| 4 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 10 d.4 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kr. łamanego i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 1 263,18 |  |  |
| Razem dział OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO- ASFALTOWYCH |  |  |  |  |  |
| 11 d.5 | D.05.03.06 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 1 263,18 |  |  |
| 12 d.5 | D.05.03.06 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 1 233,48 |  |  |
| Razem dział NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO- ASFALTOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 6 | WYKONANIE NASYPÓW |  |  |  |  |  |
| 13 d.6 | D.02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - pobocza wliczyć cenę dowozu gruntu | m3 | 20,79 |  |  |
| Razem dział WYKONANIE NASYPÓW |  |  |  |  |  |  |

| Wartość robót bez podatku VAT |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość robót |  |

Słownie zł: