GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14

63 – 330 Dobrzyca

tel.(62)7413013

GMINA DOBRZYCA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODŚNIEŻANIE DRÓG I ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI

w roku 2018

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach

zarządzanych przez Gminę Dobrzyca

SPIS TREŚCI

- Wstęp

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości wykonania robót

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Podstawa płatności

- Przepisy związane

- Załączniki

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej na drogach gminnych w roku 2018.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach gminnych na terenie Gminy Dobrzyca.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię oraz pobocze; robót związanych przy zwalczaniu śliskości zimowej i odbiorze tych robót, które stwarzają utrudnienia uczestnikom ruchu.

1.4. Określenia podstawowe

Zimowe utrzymanie dróg - wykonywane na określonym obszarze lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności dróg, polegające na usuwaniu śniegu i zwalczaniu śliskości zgodnie z określonym standardem.

Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących.

Standard zimowego utrzymania drogi – ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw – standard zimowego utrzymania dróg stanowi załącznik nr 1.

Śnieg luźny – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Pług odśnieżny – urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa.

Pługi odśnieżne (lemieszowe) dzielą się na:

- lekkie- montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6t,

- średnie- montowane na samochodach o ładowności od 6 do 8t   oraz na wszystkich

samochodach o ładowności do 8t  z napędem na dwie lub więcej osi,

- ciężkie- montowane na samochodach o ładowności ponad 8t.

Nośnik sprzętu – pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano pług odśnieżny lub sprzęt do usuwania śliskości.

Odkładnica – urządzenie pługa, pozwalające na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa.

Lemiesz – część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą byś stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

Czołownica – płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika pługa.

Odśnieżarka – urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym, służące do odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok. 6 -60 m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. Odśnieżarki dzielą się na: ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.

Odśnieżanie interwencyjne – usuwanie śniegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zjeżdżonej warstwy śniegu oraz dopuszczeniem odśnieżenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co 200-300 m).

Odśnieżanie uzupełniające – odśnieżanie polegające na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi, pozostawionych przy odśnieżaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Zwalczanie śliskości zimowej – zabiegi mające na celu zapobieganie wystąpieniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.

Likwidacja śliskości zimowej – usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, oszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu – posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią.

Gołoledź – cienka warstwa lodu grubości do 1mm, powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

Lodowica – warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

Zlodowaciały lub ubity śnieg- warstwa śniegu w postaci:

a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętej warstwy śniegu grubości kilku  milimetrów,

b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nieusuniętej warstwy śniegu grubości kilku

centymetrów,

c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

Śliskość pośniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

Śliskość śniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).

Szron – osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek, itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.

Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0oC.

Koordynator zimowego utrzymania – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kierowania pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg.

2. MATERIAŁY

2.1 Nie występują przy robotach związanych z usunięciem opadu śniegowego zalegającego jezdnię.

2.2 Materiały uszorstniające do zwalczania śliskości zimowej.

Jako materiał uszorstniający należy stosować:

- piasek o uziarnieniu do 2mm., wg PN-B-11113:1996 + 4% soli

- kruszywo  naturalne  o  uziarnieniu  do  4mm (zalecane  do  uszorstnienia  ubitego  śniegu),  wg  PN-B-

11111:1996 + 4% soli,

- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4mm, wg PN-B-11112:1996 + 4%soli,

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 96% kruszywa + 4% soli.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (<0,075mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

3. SPRZĘT.

3.1 Sprzęt stosowany do odśnieżania dróg

Do odśnieżania dróg, w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

- pługi odśnieżne (lemieszowe),

- odśnieżarki mechaniczne,

- maszyny drogowe i budowlane.

Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania należy stosować:

- szczotki mechaniczne montowane na pługach lemieszowych,

- frezarki montowane na ciągnikach rolniczych,

- pługi lemieszowe i równiarki wyposażone w specjalnie uzębione lemiesze,

- noże skrawające montowane między osiami nośnika sprzętu.

3.1.1 Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych, używanych jako sprzęt pomocniczy stosowany do odśnieżania

Do odśnieżania dróg można też używać sprzętu pomocniczego, jakim są:

- spycharki gąsienicowe i kołowe wyposażone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,

- ładowarki wyposażone w lemiesze dwustronne,

- ciągniki rolnicze wyposażone w pługi lemieszowe jednostronne,

- równiarki wyposażone w pługi dwustronne względnie w skrzydła boczne, zwiększające szerokość

odśnieżania.

3.2 Sprzęt stosowany do usuwania śliskości zimowej

Do rozprowadzania materiałów uszorstniających można stosować następujący sprzęt:

- rozsypywarki (piaskarki) dozujące i rozsypujące materiały,

- maszyny zastępcze (np. rozrzutniki rolnicze wapna i nawozów), pracujące w zamian  rozsypywarek,

- urządzenia współpracujące, np. ładowarki w składowiskach materiałów, mieszarki, suszarki, dozatory,

pompy, silosy, itp.

3.3 Przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości na drogach

Wykonawca we własnym zakresie przygotowuje niezbędną ilość sprzętu, który jest w stanie w sposób prawidłowy wykonać powierzone roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajnie, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod katem 45o, barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania dodatkowych świateł drogowych pojazdu nad konstrukcją lemiesza. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.

Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy sprawdzić:

a) w pługach:

- dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

- działanie mechanizmu podnoszenia,

- możliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego

przylegania lemiesza do nawierzchni,

- działanie oświetlenia sygnalizacyjnego;

b) w odśnieżarkach:

- działanie układu napędowego,

- działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać rozsypywarek doczepnych lub nakładanych na nośnik, dających gwarancję ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 100-150 g/m2. Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środkach transportowych, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m2) bez względu na prędkość ruchu rozsypywarki. Powinny mieć możliwości zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania.

3.4 Wymagania odnośnie obsługi sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości

Operatorem sprzętu  może  być kierowca  samochodu  posiadający  odpowiednie  uprawnienia  tj. wymaganą  kategorię  prawa  jazdy,  znajomość  dokumentacji  techniczno-rozruchowej  obsługiwanego  sprzętu  i  przeszkolenie  do  pracy  przy  zimowym  utrzymaniu  dróg.

Przed  rozpoczęciem  pracy  operator  powinien  dokonać:

- sprawdzenia  stanu  technicznego  nośnika  i  sprzętu,

- sprawdzenia  zamocowania  sprzętu  na  nośniku,

- sprawdzenie  stanu  ogumienia  oraz  sprawdzenia  prawidłowości  działania:  układu  hydraulicznego,  układu  jezdnego,  kierowniczego  i  hamulcowego  nośnika,  zaczepu  nośnika,  oświetlenia  pojazdu,  lampy  błyskowej  koloru  żółtego.

Nie  należy  rozpoczynać  pracy  do  chwili,  gdy  zauważone  usterki  nie  zostaną  usunięte.  Należy  wykonać  również  niezbędne  czynności  konserwacyjne.

W  czasie  pracy  operator  powinien:

-  wykonywać  wyłącznie  czynności  związane  z  obsługą  sprzętu  i  prowadzeniem  nośnika,

-  w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i  pojaz-

dów  znajdujących  się  w  pobliżu,

-  przestrzegać  obowiązujących  zasad  Kodeksu  drogowego.

Po  zakończeniu  pracy  pług  należy  pozostawić  opuszczony,  aby  odciążyć  zawieszenie,  następnie  oczyścić  i  dokonać  przeglądu.  Czynności  te  dotyczą  również  sprzętu  do  likwidacji  śliskości.  Wszelkie  uszkodzenia  sprzętu  zagrażające  bezpieczeństwu  obsługi  sprzętu  jak  i  użytkownikom  dróg  należy  niezwłocznie  usunąć.  Należy  dokonać  terminowo  obsług  technicznych  sprzętu zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  instrukcji  obsługi.

Wykonawca  robot  zimowego  utrzymania  dróg zapozna  operatorów  sprzętu  z  zasadami  wykonania  prac przy zimowym utrzymaniu dróg oraz dokumentacją techniczno-rozruchową obsługiwanego sprzętu.

4.  TRANSPORT

Przy  odśnieżaniu  dróg  nie  występuje  transport  materiałów,  lecz  może  wystąpić  potrzeba  wywożenia  śniegu  (patrz  pkt 5.5).  Przy  zwalczaniu  śliskości, materiał  uszorstniający  jest  przewożony  sprzętem  stosowanym  do  usuwania  śliskości  zimowej.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne  zasady  wykonywania  robót

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  spowodowane  zaniechaniem  wykonywania  robót  lub  na  skutek  niedostatecznego,  niezgodnego  z  obowiązującymi  przepisami  i  warunkami  podanymi  w  specyfikacji  wykonywania  prac  przy  zimowym  utrzymaniu  dróg.

Za  ewentualne  szkody  powstałe  do  osób  trzecich  podczas  wykonywania  tych  prac  pełną  odpowiedzialność  ponosi  wykonawca.

Koordynator  zimowego  utrzymania  zleca  w  zależności  od  potrzeby  dodatkowe  utrzymanie  dróg  i  ulic,  które  nie  są  objęte  stałym  zimowym  utrzymaniem  oraz  wywóz  śniegu  z  ulic.

  - Zasady  odśnieżania  drogi

Zakres  prowadzonych  przy  odśnieżaniu  i  zwalczaniu  śliskości  drogi  oraz  technologia  robót wynikająca  z  aktualnie  obowiązującego  standardu  utrzymania  (załącznik  do  ST).

Poszczególnym  standardom  zimowego  utrzymania  drogi  przypisane  są  minimalne  poziomy  utrzymania  powierzchni  jezdni  oraz  dopuszczalne  odstępstwa  od  standardu  w  warunkach  występowania  opadów  śniegu  lub  śliskości  zimowej,  jak  również  dopuszczalny  maksymalny  czas  występowania  tych  odstępstw.

W  przypadkach  skrajnie  niekorzystnych  i  nieustabilizowanych  warunków  atmosferycznych  i  pogodowych  (zawieje  i  zamiecie  śnieżne,  długotrwałe  burze  śnieżne  niweczące  efekty  odśnieżania  drogi),  osiągniecie  i  utrzymanie  na  drodze  standardu  docelowego  może  być  niewykonalne.  Organizację  pracy  należy  wtedy  dostosować  do  aktualnych,  zmieniających  się  warunków  na  drodze  i  przyjmować  niekonwencjonalne  rozwiązanie,  np.  odśnieżanie  tylko  jednego  pasa  ruchu  i  prowadzenie  pojazdów  konwojami  organizowanymi  przy  udziale  policji.

Odśnieżanie  drogi,  zwalczanie  śliskości  należy  prowadzić  zgodnie  z:

-  ogólną  wiedza  techniczną,

-  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,

-  bieżącymi  poleceniami  koordynatora  zimowego  utrzymania.

  - Odśnieżanie  drogi

Jezdnia  odśnieżana  na  całej  szerokości. Przy  jezdniach  poniżej 4m  również  częściowo pobocza  w  celu  umożliwienia  mijania  pojazdów.

W  zależności  od  ilości  zalegającego  śniegu  na  jezdni  należy  używać  odpowiednich  pługów  (np.  pługów  jednostronnych,  usuwających  śnieg  z  całej  szerokości  roboczej  na  jedną  stronę  lub  pługów  dwustronnych,  usuwających  śnieg  z  całej  szerokości  roboczej  jednocześnie  na  lewą  i  prawą  stronę  lub  zespołów  pługów.  W  trudnych  warunkach  atmosferycznych  należy  odśnieżać  tylko  jeden  pas  ruchu  i  wykonać  mijanki  w  zasięgu  widoczności  co  200-300m.  W  warunkach  tych  dopuszcza  się  odkładanie  śniegu  na  poboczu  do  wysokości  0,7m  nie  powodując  zaśnieżania  przeciwnej  jezdni.

Przy  usuwaniu  grubych  warstw  śniegu,  przekraczających  możliwości  pługów  należy  stosować  odśnieżarki  lub  inny  sprzęt  szczególnie  przy  przebijaniu  zasp  i  odrzucaniu  zwałów  śniegu  utworzonych  podczas  pracy  pługów.

Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

  - Odśnieżanie  obiektów  mostowych

Odśnieżanie  mostów  i  zwalczanie  na  nich  śliskości  odbywa  się  jednocześnie  podczas  prac  prowadzonych  na  ciągu  drogowym.  Śnieg  zalegający  jezdnię  jest  spychany  na  krawędź  jezdni,  poza  bariery  ochronne.

Prędkość  odśnieżania  i  zwalczania  śliskości  powinna  być  tutaj  obniżona  w  stosunku  do  prędkości  odśnieżania  na  drogach.

  - Wywożenie  śniegu

Wywożenie  śniegu  z  ulic  oraz  pozostałych  dróg  w  obszarach  zabudowanych,  na  terenie  których  występuje  droga  o  przekroju  ulicznym  (krawężniki,  chodniki)  oraz  innych  miejsc  ustalonych  przez  Koordynatora  odbywa  się  na  polecenie  Koordynatora,  tylko  w  przypadku  zalegania  dużej  ilości  śniegu  na  chodnikach  uniemożliwiających  poruszanie  się  pieszych.  Do   załadunku  należy  używać  ładowarek,  koparek,  śniegoładowarek,  a  do  wywozu  samochodów  samowyładowczych.  Śnieg  należy  wywozić w  miejsca  wskazane  przez  Koordynatora.

  - Odśnieżanie  w  trudnych  warunkach  pogodowych

Pługi  wyjeżdżające  do  prowadzenia  robót  zimowych  w  trudnych  warunkach  pogodowych  muszą  posiadać  bezwzględnie  sprawne  środki  łączności,  pełne  zbiorniki  paliwa,  linki  holownicze,  łańcuchy  na  koła.  Do  pracy  należy  wysłać  zespół  składający  się  minimum  z  dwóch  pługów.  Odśnieżanie  powinno  być  prowadzone  tak,  aby  nastąpiło  nakładanie  się  pasów  odśnieżania  na  siebie  na  szerokości  około  0,5m.  Odległość  między  pojazdami  powinna  wynosić  minimum  50m.

Żółte  światła  błyskowe  oraz  światła  mijania  sprzętu  znajdującego  się  na  drodze  muszą  być  włączone.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  pracy  niezgodnie  z  obowiązującym  na  danej   jezdni  lub  pasie  ruchu  kierunkiem  ruchu.

  - Usuwanie  śliskości  na  drogach

5.7.1. Śliskość  na  drogach  i  ulicach  jest  usuwana  poprzez  rozsypywanie  materiału  uszorstniającego,  który  musi  pokryć  90%  szerokości  posypywanej  jezdni.

5.7.2. Śliskość  na  drogach  usuwa  się  tylko  na  skrzyżowaniach  dróg,  pochyleniach  podłużnych  drogi  ponad  4%,  mostach  i  łukach  drogowych,  przystankach  autobusowych,  w  odległości  do  25mb  przed  i  za  tymi  miejscami  za  wyjątkiem  zadania  1.

5.7.3. Do uszorstnienia ubitego śniegu, zwalczania śliskości należy stosować jedno lub dwukrotne posypywanie w ciągu dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym 100-150g/m2. Rodzaje kruszywa należ stosować wg zaleceń podanych w pkt 2.2., zależnie od lokalnych warunków.

5.7.4. W przypadku wystąpienia przez dłuższy okres czasu śliskości Koordynator może wprowadzić obowiązek zwalczania śliskości na całych ciągach drogowych.

5.8.1. Wykonawca przystępuje  do  odśnieżania  i  likwidacji  śliskości w  ciągu 1 godziny  od otrzymania

dyspozycji od Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem  pkt 5.8.2., stosując  odpowiedni  sprzęt  w  zależności

od  potrzeb.

5.8.2. W godzinach nocnych oraz wczesnych  rannych  w  przypadkach  uzasadnionych  warunkami

atmosferycznymi  Wykonawca  przystępuje  do  wykonania  usługi  bez  dyspozycji

Zamawiającego w  celu  utrzymania  przejezdności  dróg  i  umożliwienia  użytkownikom  dróg

dojazdu  do  pracy. Zakłada  się  że do  godz. 6:00  wszystkie  drogi  powinny  być  przejezdne.

O  fakcie  wykonania  usługi  należy  poinformować  Zamawiającego.

5.9.  Za  sprawne  i  prawidłowe  wykonywanie  prac  przy  zimowym  utrzymaniu  dróg odpowiedzialny  jest  Wykonawca,  z  którym  podpisano  stosowną  umowę.

5.10.  W  przypadku  nieuzasadnionego  podjęcia  czynności  odśnieżania  lub  zwalczania  śliskości  zamawiający  nie  będzie  regulował  należności  za  prace  wykonane  w  tym  okresie.

5.11.  Korzystanie  z  obsługi  meteorologicznej

Przy  prowadzeniu  prac  zimowego  utrzymania  dróg  zaleca  się  korzystać  z  informacji  o  stanie  pogody  i  kierunkach  jej  zmian.  Informacje  o  pogodzie  uzyskiwane  są  z  biur  prognoz  Instytutu  Meteorologii i Gospodarki  Wodnej  (IMGW)  oraz  z  drogowych  automatycznych  stacji  pomiarowych,  internetu,  radia  i  telewizji.

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Prawidłowość  i  jakość  wykonywanych  prac  na  poszczególnych  ciągach  drogowych  na  terenie  wsi  przeprowadza  sołtys  tej  wsi,  przez  którą  przebiega  dany  ciąg  drogowy.

Koordynator  zimowego  utrzymania  dróg  lub  wyznaczona  przez  niego  osoba  dokonuje  wyrywkowo  kontroli  wykonanych  prac  przy  zimowym  utrzymaniu  na  terenie  gminy.

Sprawdzenie  wykonania  odśnieżania,  likwidacji  śliskości  na  drodze  obejmuje  sprawdzenie  realizacji  ustaleń  zawartych  w  zasadach  odśnieżania,  likwidacji  śliskości,  a  mianowicie:

- grubość  pozostawionego  śniegu  na  jezdni,  szerokość  odśnieżania,

- czasu  wykonywania  pracy,

- materiału  uszorstniającego,

7.  OBMIAR  ROBÓT – JEDNOSTKA  OBMIAROWA

Jednostką obmiarową odśnieżanej drogi oraz zwalczania  śliskości  na  drodze  jest  1km oraz przy odśnieżaniu wskazanych terenów 1godzina.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Odbiór wykonanych robót polega na sprawdzeniu wizualnym czynności  określonych  w  pkt 6.

Prawidłowość wykonanych  prac  przy  zimowym  utrzymaniu  dróg  jest  potwierdzana  w  dokumentach  pracy  sprzętu  raz  na  dobę  przez  sołtysów  wsi,  jednak  nie  później  niż  dnia  następnego.

W  przypadku  nieprawidłowego  wykonywania  prac  przy  zimowym  utrzymaniu  dróg  naliczone  zostaną  stosowne  kary  umowne  określone  w  umowie  na  realizację  zadania.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Wycena jednostki obmiarowej

I. Cena wykonania odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach za 1km w wysokości ustalonej na podstawie niżej wymienionych zasad:

- Odśnieżanie  całej  szerokości  jezdni (śr. szerokość do odśnieżania w zad. 1 - 5m, pozostałych zadaniach -  4m, część pobocza przy jezdni poniżej 4m ) przy użyciu nośnika sprzętu z pługiem przy prędkości 20/km/h,  przy jednokrotnym  wyjeździe.

- Likwidacja gołoledzi na drogach o średniej szerokości 4m  przy  użyciu  nośnika sprzętu z piaskarką i przy prędkości 30km/h, przy jednokrotnym wyjeździe.

- Wywóz śniegu na odległość do 5km.

- Odśnieżanie wskazanych terenów wg stawki godzinowej

II.  Kalkulacja  na  1km

- Odśnieżanie (1 przejazd)):

- koszt pracy 1 godz. nośnika sprzętu z pługiem/20km  =  ...................zł/km/przejazd

- Likwidacja  gołoledzi ( 1 przejazd)

-  koszt pracy 1 godz. nośnika sprzętu z piaskarką/30km + koszt materiału uszorstniającego   =

..................zł/km/przejazd

-  cena przejazdu nośnika sprzętu bez  wykonywanej pracy  ........zł/km

III. Kalkulacja na 1 godzinę

- koszt pracy 1 godz. sprzętu

Uwaga:

Faktyczna należność za wykonanie likwidacji gołoledzi na odcinku 1 km będzie ustalona w następujący sposób:

cena jednostkowa za 1km pracy + cena jednostkowa za 1 km przejazdu bez wykonywanej pracy

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

  - Polskie  Normy

- PN-78/B-01101      Kruszywa  sztuczne.  Podział,  nazwy  i  określenia

- PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych.

- PN-B-11112:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni  drogowych.

- PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych;

piasek

- PN-86/C-84081/02  Sól  (chlorek  sodowy).  Wymagania

- PN-75/C-84127      Chlorek  wapniowy  techniczny

  - Inne  dokumenty  i  materiały

1.  Wytyczne  zimowego  utrzymania  dróg,  Ministerstwo  Komunikacji,  IBDiM,

Zalecane  do  stosowania  przez  Centralny  zarząd  dróg  Publicznycgh,  Warszawa 1981,

2.  Zimowe  utrzymanie  dróg  publicznych.  Część 1.  Przegląd  techniki  drogowej  i  mostowej.

J.Bieńka i inni,  IBDiM,  Polskie  Drogi,  wrzesień 2002,

3.  Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515  ze  zm.).

Załącznik

do  specyfikacji  technicznej

ZASADY  ODŚNIEŻANIA  I  USUWANIA  GOŁOLEDZI  NA  DROGACH  GMINNYCH  ZARZĄDZANYCH  PRZEZ  GMINĘ  DOBRZYCA

| Lp. | Standard | Opis utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | - luźny 6 godz. - błoto pośniegowe 6godz., - zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź – 5 godz. - szron – 5 godz., - szadź – 5 godz. - pośniegowa – 6 godz. - lodowica – 5 godz. Osiągnięcie stanu docelowego 48 godz. |
| 2 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami, - odcinkach o pochyleniu > 4%, - przystankach autobusowych, - mostach, - innych miejscach wyznaczonych przez Gminę | - luźny – 8godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy – do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz. |
| 3 | V | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny – występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy występują – do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa |

Powyższą  tabela  została  opracowana  na  podstawie  Zarządzenia Nr 46  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 października 1994r. – zał. nr 1