Domaniów, dnia 24.05.2011

BGK.2710.6.2011

Wg rozdzielnika

Wójt Gminy Domaniów na podstawie regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Domaniowie (zgodnie z zarządzeniem nr 384/10 Wójta Gminy Domaniów z dnia 24 maja 2010r.) prosi o złożenie oferty cenowej na:

„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wierzbno”

Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.

Ogólny zakres robót: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych na działce nr 382/14 w miejscowości WIERZBNO, na wysokości posesji nr 75a, 77, 78, 79, 80, polegających na:

- wariant I – wykonanie częściowej przebudowy drogi gminnej, będącej drogą wewnętrzną – gruntową.

Zakres robót obejmuje  wykorytowanie odcinka ok. 100 m x 3 m i głębokości ok. 30 cm. Do utwardzenia należy użyć kruszywo naturalne – drogowe (warstwa o grubości 30 cm, zagęszczona mechanicznie). Należy wykonać 1 zjazd z drogi  długości 4m i szerokości równej szerokości drogi. Krawędź drogi należy wykonać z obrzeży betonowych na ławie betonowej.

Wykonać łuk (zakręt) drogi o promieniu umożliwiającym swobodne poruszanie się pojazdów (łuk dostosować do szerokości drogi).

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną bez zwiększania wysokości konstrukcji

- wariant II - wykonanie częściowej przebudowy drogi gminnej, będącej drogą wewnętrzną – gruntową.

Zakres robót obejmuje  wykorytowanie odcinka ok. 100 m x 3 m i głębokości ok. 30 cm. Do utwardzenia zostanie użyty zmielony gruz (warstwa o grubości ok. 20 cm, zagęszczona mechanicznie), a jako warstwa wierzchnia zostanie użyte kruszywo naturalne – drogowe (warstwa o grubości ok. 10 cm, również zagęszczona mechanicznie).

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną bez zwiększania wysokości konstrukcji.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z własnych materiałów, za pomocą własnego lub będącego w jego dyspozycji sprzętu i pracowników .

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia należącego do właścicieli nieruchomości przylegających do drogi, wskutek prowadzonych robót w pasie drogowym.

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz, że wykona remont drogi zgodnie ze sztuką budowlaną.

Odbiór wykonanej usługi nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu remontu.

Wykonawca robót składa ofertę cenową, podając cenę brutto za całość wykonanych prac z uwzględnieniem wariantów nr 1 i 2 (formularz oferty w załączeniu – do wypełnienia)

Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena.

Cena ofertowa – znaczenie 100 %.

Oferta zawierająca najniższą cenę brutto uzyska za kryterium „cena”   100 pkt .  Pozostałe oferty zostaną ocenione na zasadzie proporcji.

Oferty prosimy przesłać pocztą lub faxem pod numer 71 301 78 83 lub e’mailem: sekretariat@gminadomaniow.pl  lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów (sekretariat)  do dnia 03.06.2011r.

Wójt Gminy Domaniów

/-/ mgr inż. Dorota Swadek-Schneider

Osoby do kontaktu:

Dorota Sala, Marcin Siewicki

Telefon: 71 301 77 35 lub 71 301 77 26