Załącznik nr 1

Polwica Przedszkole Dostosowanie drogi wewnętrznej i placu manewrowego

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia ¦ j.m. |  | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nawierzchnia - kostka brukowa 83.51 m2 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. MV głębok. 20 cm (9.5+12.0+8.0+12.0)72*2.75+23.0*1.15 | m2 m2 | 83.513 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.513 |
| d.1 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. MV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3 83.51 | m2 m2 | 83.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.510 |
| d.1 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.MV 83.51 | m2 m2 | 83.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.510 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0104-03 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach -grub.warstwy po zag. 10 cm 83.51 | m2 m2 | 83.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.510 |
| f. d.1 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 83.51 | m2 m2 | 83.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.510 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej 83.51 | m2 m2 | 83.510 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.510 |
| 2 | Nawierzchnia - żwir 158,75 m2 |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. MV głębok. 20 cm (1 2.8+1 3.8)/2*1 0.0+1 .7*1 2.5+3.0*3.0/2 | m2 m2 | 158.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.750 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. MV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 158.75 | m2 m2 | 158.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.750 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. M l 158.75 | m2 m2 | 158.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.750 |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0104-05 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 158.75 | m2 m2 | 158.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.750 |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 158.75 | m2 m2 | 158.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.750 |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 158.75 | m2 m2 | 158.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.750 |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0202-03 | Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 158.75 | m2 m2 | 158.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158.750 |
| 3 | Obrzeże trawnikowe 53,36 m |  |  |  |  |
| 14 d.3 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias kiem 9.90+12.00+8.46+23.00 | m m | 53.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.360 |
| 15 d.3 | KNR 2-31 0402-03 | Lawa pod krawężniki betonowa zwykła 15x10cm 53.36 | m m | 53.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.360 |
| 4 | Demontaż słupów oświetleniowych 4 szt |  |  |  |  |
| 16 d.4 | KNR-W 4-03 1151-01 kalk. własna | Ręczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych 4 | słup słup | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |