„ProBudowa” Bystrzyca, ul. Zielona 2 55-200 Oława

Adres : Województwo dolnośląskie, powiat oławski, Gmina Domaniów, obręb Domaniów

Nazwa opracowania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 111592D - od drogi powiatowej nr 1597 D do miejscowości Domaniówek - długość 315 m Przebudowa wykonywana będzie na działce nr 456 Obręb Domaniów, jednostka ewidencyjna Domaniów (w granicach istniejącego pasa drogowego)

Inwestor : Gmina Domaniów 55-216 Domaniów - 56

##### Branża : Drogi

Nazwy i kody: - Grupa robót – 451 przygotowanie terenu pod budowę - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej b) klasa robót - 452.3 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei – wyrównanie terenu. c) kategoria robót – 452.3.3 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Projektant : inż. Krzysztof Kania

Oława, kwiecień 2013 r.

| Zawartość projektu : - Opis techniczny - zał. 1. - uzgodnienie włączenia do drogi powiatowej nr 1597 D 2. Orientacja skala 1 : 25 000 - rys. 1.1 3. Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000 - rys. 2.1 3. Obszar inwestycji skala 1 : 5000 - rys. 3.1 5. Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny - A – A - rys. 4.2 6. Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny - B – B - rys. 4.3 7. Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny - C – C - rys. 4.4 7. Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny - D – D - rys. 4.4 7. Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny - E – E - rys. 4.4 | Strona 3 – 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| --- | --- |

## Opis techniczny

do projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 111592 D

– od drogi powiatowej nr 1597 D Domaniów - Wyszkowice do miejscowości Domaniówek – długość 315,0 m

1.Podstawa i cel opracowania dokumentacji.

Projekt opracowano na podstawie umowy  zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Domaniów  a Wykonawcą dokumentacji.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej  nr 111592 D  - od drogi powiatowej nr 1597 D  Domaniów - Wyszkowice do miejscowości Domaniówek   o długości 315,00 mb i szerokości 4,0 m.

Przebudowa – będzie polegała na wykonaniu robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów  technicznych nawierzchni drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Projektowana przebudowa wykonywana będzie na działce  nr 456 Obręb Domaniów                   w granicach istniejącego pasa drogowego

Przebudowa nawierzchni  ma na celu poprawę standardu przejazdu - umożliwienie dojścia i dojazdu mieszkańcom do ich posesji, ogólną poprawę stanu bezpieczeństwa.

2.Materiały wykorzystane przy projektowaniu.

- podkłady geodezyjne sytuacyjno - wysokościowe w skali 1 : 1000,

- mapa ewidencji gruntów w skali 1 : 5000,

-    Wytyczne Projektowania Dróg  WPD - 3 - Warszawa 1995 r.

/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych/

-    Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych  Nawierzchni

Drogowych  - Warszawa 1990 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.)

-   uzupełniające pomiary geodezyjne wykonane przez  projektanta

-    obserwacje własne i ustalenia dokonane z inwestorem.

3.Podstawowe wskaźniki projektowania.

Parametry techniczne projektowanej drogi  przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                               i  przedstawiają się one następująco :

-   kategoria drogi                                                      -         droga  gminna

-   klasa  drogi                                                           -         „D” - dojazdowa

-   prędkość projektowa                                             -           30 km / godz.

-   szerokość                                                               -             4.0 m.

-   konstrukcja podbudowy jezdni dla ruchu lekkiego KR1

-   przekrój poprzeczny nawierzchni spadek dwustronny    -            2,0 %

-   pobocza o szerokości 0,5 – 0,75 m, spadek                     -        4 ÷ 6 %

4.     Stan istniejący.

Droga gminna  przeznaczona do przebudowy na odcinku 315 mb jest utwardzona   materiałami kamiennymi, z rozbiórki nawierzchni asfaltowych – frezowiną, gruzem budowlanym a także żużlem.  Nawierzchnia ta jest w złym stanie technicznym , przejazd tą drogą to duży problem  dla kierujących pojazdami szczególnie  w okresie deszczu lub mrozu. Tworzą się wówczas liczne zastoiska wodne  i wyboje,                             a   w okresach suchych powstaje duże zapylenie.  Rowy w km  0+000 – 0+100 str. lewa i km 0+000 – 0+120 str. prawa zarośnięte,  porośnięte krzakami i chwastami, w km 0+264 – 0+312 strona prawa zamulone.

Szerokość pasa drogowego  -   wynosi :

-    km 0+030 ÷ 0+315               -           13,0 m

na początkowym odcinku zwiększa się do 20 m.

Przebudowa  drogi ma na celu poprawę standardu przejazdu  /zwiększenie komfortu jazdy/, ogólną poprawę stanu bezpieczeństwa, a także zapewnić dojazd  do istniejących  gospodarstw .

5.   Stan projektowy.

Początek projektowanej przebudowy drogi gminnej przyjęto na skrzyżowaniu                 z drogą powiatowa nr 1597 D (km 1+153)   a koniec w  km 0+315 – na wysokości przepustu pod drogą gminną.

Szerokość projektowanej nawierzchni  wynosi 4,0 m. Spadek poprzeczny nawierzchni   zaprojektowano :

-  nawierzchnia utwardzona   - dwustronny     -  2.0 %  (dwa)

Oś drogi została wytyczona po istniejącym śladzie drogi , w miejscowości w odległości 2,60 m od istniejących słupów energetycznych po stronie prawej.

W  celu wykonania drogi należy wykonać koryto o głębokości od 10 do 20 cm przy użyciu równiarki. Koryto o głębokości 20 cm należy wykonać wzdłuż posesji nr 2            ( istniejącego parkingu z kostki kamiennej)  co umożliwi połączenie istniejącego parkingu z projektowaną niweletą drogi.  Kamienny  materiał z koryta   zostanie przeznaczony na wykonanie  poboczy a nadmiar wywieziony na dalszą część drogi gdzie zostanie rozplantowany  na grubość 10 cm i zagęszczony.

W km 0+195 ÷ 0+215 między zjazdami zaprojektowano mijankę o szerokości 5,0 m skos wjazdowy i wyjazdowy wynosi 1:3, z uwagi na istniejące uzbrojenie – słupy energetyczne poszerzenie zaplanowano po lewej stronie drogi.

W celu zapewnienia dojazdu do posesji zaprojektowano wjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 6,0 – 7,0 m, długości 4,0 – 5,0 m  zakończone skosami  1 : 1 na długości 3.0 m . Pobocze o szerokości 0,5 – 0,75 m                i grubości 10 cm zostanie wykonane z materiałów kamiennych z koryta.

6.     Spadek  podłużny.

Pod względem wysokościowym projekt drogi   nawiązano do Bałtyckiego

systemu wysokości normalnych.

Niweletę projektowanej  ulicy poprowadzono po istniejącym terenie wynosząc nawierzchnie    o  6 - 15 cm ponad istniejący teren.

7.    Przekroje normalne.

Wskaźniki techniczne projektowania przyjęto zgodnie  z założeniami

opisanymi w pkt. 3 opisu technicznego.

Konstrukcję  nawierzchni przyjęto wg. następującego układu warstw :

-    w-wa ścieralna o szer. 4.00 m z betonu asfaltowego                                     -     5 cm

-    skropienie emulsją asfaltową (0.3 kg /m2 pozostałego lepiszcza)

-    w-wa wiążąca z betonu asfaltowego                                                              -     6 cm

- o  szerokości 4,10 m

- podbudowa  z tłucznia kamiennego                                                                -  15 cm

lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

o szerokości 4,20 m

Nawierzchnie bitumiczne ułożyć zgodnie z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 2008 r.

Konstrukcję  nawierzchni zjazdów wg następującego układu warstw :

- nawierzchnia  z tłucznia kamiennego                                                            -  15 cm

lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

8.       Odwodnienie.

Zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne jezdni zapewniają

odprowadzenie wód opadowych z całej  nawierzchni  drogi na pobocza i dalej do istniejących rowów przydrożnych.

9.        Technologia i organizacja robót.

Na trasie projektowanego  remontu drogi należy wykonać następujące prace :

- Roboty ziemne – grunt kat. III i IV

Zakres technologiczny związany z pracami ziemnymi obejmuje wykonanie koryta  na średnią głębokość 15   cm przy użyciu równiarki   z odłożeniem części urobku na pobocza  i wywiezieniem pozostałego na dalszą część drogi .

- Roboty nawierzchniowe .

Nawierzchnie bitumiczne wykonać zgodnie z WT-2

- Uwagi końcowe.

- Istniejący teren przywrócić do stanu pierwotnego

- Przestrzegać zasady BHP

10.  Zajęcia gruntów.

Przebudowa  przewiduje zajęcie działek  :

- działki nr 456       AM 1 obręb Domaniów - właściciel Gmina Domaniów

Projekt odnowy nawierzchni nie przewiduje przejęcia gruntów innych właścicieli przyległych do tej drogi. Zakres inwestycji nie dotyczy sąsiednich nieruchomości.

Obszar oddziaływania  zgodnie z art. 28 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane nie obejmuje działek sąsiednich.

### 11.  Nie jest wymagane sporządzenie  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla projektowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 21a ust. 1a  i 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.  nr 243 z 2010 r. poz. 1623 ze zmianami) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;

- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;

- wymagających użycia materiałów wybuchowych;

- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

- przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Opracował: