PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zadania: Budowa studni głębinowej zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie.

Lokalizacja:	Dz. nr 353/12 i 353/20 obręb Domaniów, gmina Domaniów

Nazwy i kody zamówienia wg CPV:

1. 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3. 45000000-7 Roboty budowlane

4. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

5. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

6. 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

Nazwa i adres

Zamawiającego:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie, Domaniów 56,

55-216 Domaniów

Autor opracowania:	 mgr inż. Marcin Siewicki

Zawartość opracowania:

I. Część opisowa

II. Część informacyjna

III. Część graficzna

IV. Załączniki

Spis treści

I.	Część opisowa	4

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

2.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	4

3.	Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.	5

a.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.	5

b.	Termin wykonania zamówienia.	5

c.	Zakres przedmiotu zamówienia.	5

4.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.	6

a.	Istniejące sieci i uzbrojenie terenu	6

b.	istniejące zagospodarowanie terenu	6

c.	Istniejące obiekty kubaturowe	6

d.	Warunki gruntowe	6

5.	Właściwości funkcjonalno- użytkowe	6

a.	Przewidywany zakres badań laboratoryjnych	6

b.	Przewidywany zakres uzyskanych informacji na podstawie wybudowanej studni	6

6.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	6

a.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	6

b.	Warunki gwarancji	7

c.	Warunki wykonania robót - Przekazanie placu budowy	7

d.	Realizacja prac	7

e.	Warunki odbioru robót budowlanych	9

f.	Warunki płatności	9

II.	Część informacyjna	9

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wg odrębnych przepisów.	9

2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	10

3.	Pełnomocnictwa	10

4.	Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	10

a.	Mapa zasadnicza	10

b.	Projekt Robót Geologicznych	10

c.	Dokumentacja hydrogeologiczna	10

d.	Decyzja środowiskowa i pozwolenie wodnoprawne	10

e.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	10

5.	Przepisy prawne i normy związane	10

a.	Przepisy prawne:	11

b.	Polskie Normy	12

III.	Część graficzna	13

IV.	Załączniki	13

Część opisowa

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla Budowy studni głębinowej zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie a następnie wykonanie na jej podstawie niezbędnego zakresu robót budowlanych.

Niniejszy dokument - Program Funkcjonalno – Użytkowy – zawiera informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą „Budowa studni głębinowej zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”. Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania budowlanego, w którym wskazuje się przeznaczenie obiektów powstałych w wyniku zakończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202  poz. 2072 z późn. zm.).

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o:

- planowane koszty realizacji prac projektowych

- planowane koszty realizacji robót budowlanych

Zasady opracowania powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 r., nr 130, poz. 1389).

Studnia głębinowa zlokalizowana zostanie na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, zlokalizowanej na działkach nr 353/12 i 353/20 obręb Domaniów, Gmina Domaniów. Roboty geologiczne należy wykonać w obrębie działek nr 353/20 oraz 353/12 obręb nr 0004 Domaniów, gmina Domaniów, powiat oławski, województwo dolnośląskie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji jak i wykonanie wszystkich

robót budowlanych związanych z budową studni głębinowej do planowanej głębokości ok. 18m.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji studni w zakresie wynikającym z przepisów ustaw m.in. „Prawo geologiczne i górnicze”, „Prawo wodne” i „Prawo Budowlane” wraz z aktami wykonawczymi tj. m.in. projektu prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z jego zatwierdzeniem, dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia ustalającej zasoby wraz z zatwierdzeniem, operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Dokumentacje projektowa należy opracować w ilości niezbędnej do realizacji zadania np. dla celów uzyskania zezwoleń, w ilości egzemplarzy potrzebnej dla Wykonawcy, organom administracyjnym + dodatkowe 2 egz. w komplecie dla Zamawiającego

- Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę studni /lub zgłoszenie robót na wykonanie studni/ oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Dla celów pozyskania niezbędnych zezwoleń Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwo Wykonawcy w tym zakresie.

- Wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie wiercenia studni do projektowanej głębokości 18 m. Szczegółowy zakres robót określa Projekt Robót geologicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

- Wykonanie prac budowlanych związanych obudową studzienną z kręgów betonowych studni zastępczej nr 2z.

- Przepięcie zasilania i rurociągu zasilającego ze studni nr 2 do studni 2z.

- Montaż fabrycznie nowej wraz z podłączeniem pompy głębinowej, dostosowanej do uzyskanej i zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej studni 2z. Zakładana wydajność teoretyczna: Qe = 27,0 m3/h.

- Montaż rur pompowych tłocznych – kołnierzowych ocynkowanych ogniowo – ok 8 mb.

- Montaż armatury: wodomierza, min. DN80, zaworu zwrotnego klapowego, zasuwy odcinającej przed i za wodomierzem oraz przygotowanie punktu do poboru wody surowej z rurociągu tłocznego. Zakres armatury i urządzeń planowanych do montażu studni został naniesiony na załączniku graficznym nr 3 do niniejszego PFU.

- Montaż instalacji alarmowej o niskim poziomie wody w studni.

- Przygotowanie i przedłożenie dokumentacji określającej parametry studni wraz z dostosowaniem do nich systemu ujęcia wody.

- likwidacja otworów nr 2 i nr 3 (demontaż obudów studziennych, trwałe zabezpieczenie wylotu poprzez szczelny montaż rury stalowej DN 100 wyprowadzonej na powierzchnię terenu lub montaż kolumny filtrowej PVC DN100 w istniejącym otworze z wykonaniem obsypki i uszczelnieniem preparatem iłowym, zasypanie niszy po obudowie)

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Studnie głębinowa /1 kpl. / wraz z wyposażeniem - zgodnie z kompleksową dokumentacją opracowaną w ramach zadania przez Wykonawcę.

Likwidacja otworów nr 2 i nr 3 zgodnie z kompleksowa dokumentacją opracowana w ramach zadania przez Wykonawcę.

  - Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych zezwoleń został zrealizowany w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W terminie do 14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji harmonogram wykonania zadania, który stanowić będzie załącznik do podpisanej umowy.

  - Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać wg wytycznych programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącym podstawę oszacowania kalkulacji ceny ofertowej oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Szczegółowe wytyczne dotyczące robót geologicznych znajdują się w projekcie robót geologicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do niemniejszego opracowania. Zamawiający posiada decyzję nr 35/2016 z dnia 27.09.216 r zatwierdzającą projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego PFU.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Istniejące sieci i uzbrojenie terenu

Teren działki nr 353/12 i 353/20 stanowią własność Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Domaniowie.

Na terenie działek znajduje się uzbrojenie w postaci:

- sieci energetycznej,

- sieci wodociągowej

- kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym bezodpływowym zbiornikiem do gromadzenia nieczystości ciekłych

- kanalizacja do odprowadzania popłuczyn z odstojników popłuczyn,

- sieć teletechniczna (system alarmowy otwarcia włazów studni).

  - istniejące zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod proponowaną lokalizacje studni część stacji uzdatniania wody w Domaniowie. Teren jest ogrodzony. Proponowana lokalizacja studni zastępczej 2z – w okolicach likwidowanej studni nr 2. Planowana lokalizacja studni 2z i likwidowanych studni została naniesiona na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego PFU

  - Istniejące obiekty kubaturowe

Na terenie obiektu znajdują się budynek Stacji uzdatniania wody oraz dwa zbiorniki nadziemne do magazynowania wody uzdatnionej 2x 150 m3, oraz stacja transformatorowa na słupowa.

  - Warunki gruntowe

Na podstawie istniejących studni i odwiertów historycznych. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie robót geologicznych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego PFU.

Właściwości funkcjonalno- użytkowe

  - Przewidywany zakres badań laboratoryjnych

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wyniki badań laboratoryjnych dot. jakości wody uzyskanej z ujęcia.

Oznaczenie składników chemicznych i bakteriologicznych należy wykonać zgodnie z norma dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

  - Przewidywany zakres uzyskanych informacji na podstawie wybudowanej studni

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki przeprowadzonych badań w zakresie wydajności i zapotrzebowania oraz określi warunki do systemu ujęcia wody.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego a nowe elementy nawiązywały swą charakterystyka do już zabudowanych elementów na tym terenie.

Zamawiający będzie wymagał zaprojektowania i wykonania prac zgodnie z wymaganiami podanymi w PFU.

  - Warunki gwarancji

Zamawiający wymaga aby na całość robót oraz wszystkie zamontowane urządzenia i materiały Wykonawca udzielił 5 lata gwarancji i rękojmi.

Na naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji element, okres udzielonej gwarancji, o której mowa ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, wskutek awarii, usterki lub wady elementu składowego studni głębinowej stanowiącymi całość techniczno-użytkową Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

Termin gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zadania podpisanego przez obie strony i protokolarnego przyjęcia do użytkowania przez Zamawiającego.

  - Warunki wykonania robót - Przekazanie placu budowy

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędną część terenu - część terenu przeznaczona jako plac budowy będzie przez Wykonawcę odpowiednio wydzielona. Dojazd do miejsca lokalizacji studni będzie zapewniony poprzez drogę dojazdowa wewnętrzną.

  - Realizacja prac

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić informacje podane na mapie zasadniczej w zakresie przebiegu sieci oraz zobowiązany jest aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym zlokalizowanych na terenie przekazanego placu budowy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Urobek z wiercenia gromadzony w pobliżu wiertni, po zakończeniu wiercenia zostanie wywieziony i zutylizowany przez Wykonawcę.

Teren w czasie trwania realizacji inwestycji musi być w stanie bieżącego uporządkowania oraz nie może uniemożliwiać prowadzenia codziennej działalności obiektu.

Dla bezpiecznego prowadzenia robót wiertniczych należy przestrzegać i stosować przepisy BHP dot. robót wiertniczych oraz przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony przeciwpożarowej.

Po wykonaniu prac związanych z posadowieniem studni Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu w stopniu przywracającym teren przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz obsiać trawą /dot. rozbiórki nawierzchni trawiastych/.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz ewentualnego zniszczenia mienia

Warunki ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

W przypadku zniszczenia zlokalizowanych roślin Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zasadzenia zniszczonej roślinności w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wody pozyskane z pompowań pomiarowych należy odprowadzić po uzyskaniu zgody właściciela do rowu melioracyjnego, przylegającego do Stacji Uzdatniania Wody (rów stanowi własność Starostwa Powiatowego w Oławie).

Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zamawiający zapewni pomieszczenia socjalne (toaletę, prysznic pomieszczenie socjalne dla pracowników Wykonawcy). Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowna i nie podlegają odrębnej zapłacie.

Warunki bezpieczeństwa pożarowego

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budowa

Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymania w czystości dróg na przedmiotowym terenie - szczególnie w okresie wywozu ziemi z urobku itp.

Warunki zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, maja spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko /środki transportowe typu lekkiego/. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

  - Warunki odbioru robót budowlanych

Zamawiający przewiduje bieżąca kontrole wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

Zastosowane rozwiązania projektowe

Przed opracowaniem dokumentacji uzgodnienie tzw. wstępnej koncepcji projektowej stanowiącej podstawę realizacji właściwej dokumentacji projektowej w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy

Zastosowane materiały i urządzenia

W odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z wymaganymi określonymi w dokumentacji projektowej.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór taki będzie przeprowadzany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- odbiór częściowy i etapowy

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną.

- odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego – sporządzając protokół odbioru robót budowlanych.

  - Warunki płatności

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie zadania w zakresie określonym w niniejszym PFU

Podstawa wystawienia faktury końcowej stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy i przekazania obiektu Zamawiającemu.

Część informacyjna

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wg odrębnych przepisów.

Zamawiający informuje iż działki nr 353/12 i 353/20 obręb Domaniów stanowią własność Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Domaniowie i objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma Wiatrowa - Domaniów 2" - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2014r., poz. 1203 – załącznik nr 3 do niniejszego PFU.

Dokumenty stwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z odrębnym przepisami, Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we własnym zakresie.

Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem.

- Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający dostarczy Wykonawcy po sprawdzeniu projektu budowlanego, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia o ile jest wymagane.

- Pełnomocnictwa

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do realizacji przedmiotu            PF-U, po przedłożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego dane niezbędne do wystawienia pełnomocnictwa oraz wskazującego cel, któremu pełnomocnictwo ma służyć.

- Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

  - Mapa zasadnicza

Inwestor nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych. Wymagana zobowiązany jest do sporządzenia takiej mapy o ile jest wymagana.

  - Projekt Robót Geologicznych

Zamawiający posiada zatwierdzony projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, decyzją nr 35/2016 z dnia 27 września 2016 r. W/w dokumenty stanowią załącznik do niniejszego PFU.

  - Dokumentacja hydrogeologiczna

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z odwiercenia otworu zastępczego i likwidacji otworów nr 2 i 3

  - Decyzja środowiskowa i pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca w celu realizacji niniejszego zadania zobowiązany będzie do sporządzenia karty informacyjnej dla przedmiotowego zamierzenia oraz opracowania operatu wodnoprawnego, na podstawie których uzyska ostateczne decyzje: pozwolenie wodnoprawne i decyzję środowiskową.

  - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych wydanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu jeśli jest wymagane. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- Przepisy prawne i normy związane

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie uzasadnionych zmian w rozwiązaniach technicznych/technologicznych w stosunku do rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Zmiany takie muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie wykonania dokumentacji projektowej.

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienie ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. W przypadku, ich braku należy stosować odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) – art. 30 Ustawy.

  - Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w tym opracować i zatwierdzić niezbędną dokumentację zgodnie z przepisami wynikającymi m.in. :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 469);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 672);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 139);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 778),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1629);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1651);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1446);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 655);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1570);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 191);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1422);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133);

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami );

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 71);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. nr 61, poz. 417 z póz. zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U z 2008r. nr 143, poz. 896)

  - Polskie Normy

- PN-EN 1917:2004 	Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z     betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

- PN-H-74204:1964	Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne.

- PN-M-34034:1976	Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.

- PN-H-74204:1964	Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne.

- PN-M-34034:1976	Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.

- PN-B-10736:1999 	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania.

- PN-B-02479:1998	Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

- PN-B-06050:1999      Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-B-02480:1986 	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-B-03020:1981  	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 12954: 2004	Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady ogólne i  zastosowania dotyczące rurociągów.

- PN-HD 60364-5-54:2011 	Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające 
i przewody ochronne.

Część graficzna

- Mapa poglądowa w skali 1:25 000

- Lokalizacja projektowanych robót w skali 1:2 000

- Przykładowy schemat obudowy studni nr 2z

Załączniki

- Projekt Robót geologicznych

- Decyzja nr 35/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2016 r.

- MPZP Farma Wiatrowa – Domaniów 2