Spis rysunków

K-01		Rzut fundamentów

K-02		Rysunek zestawczy

K-03 (1z3)	Konstrukcja stalowa kulochwytu głównego

K-03 (2z3)	Detale połączeń i elementy łączące

K-03 (3z3)	Zestawienie stali

K-04		Konstrukcja stalowa zadaszenia kulochwytu

K-05		Konstrukcja stalowa wiaty szkoleniowej

K-06		Konstrukcja stalowa daszku I

K-07		Konstrukcja stalowa daszku II

Spis treści opisu technicznego

I Część opisowa	3

1 . Przedmiot i zakres opracowania	3

2 . Opis ogólny	3

3 . Warunki gruntowe	4

4 . Elementy konstrukcyjne	4

4.1 . Fundamenty		 4

4.2 . Ramy stalowe	 	 5

4.3 . Belki drewniane		 5

5 . Założenia przyjęte do obliczeń projektu	5

6 . Uwagi końcowe	6

II Część obliczeniowa	8

7 . Założenia do obliczeń	8

7.1 . Normy	8

8 . Zestawienie obciążeń	8

8.1 . Obciążenie ciężarem własnym	8

8.2 . Obciążenia stałe	8

8.3 . Obciążenia zmienne	8

9 . Wymiarowanie	9

9.1 . Przesłona poprzeczna	9

9.2 . Kulochwyt główny	12

9.3 . Daszek I	15

9.4 . Daszek II	19

9.5 . Wiata szkoleniowa	24

9.6 . Fundamenty	27

9.6.1 . Dla wiat i kulochwytu głównego	27

9.6.2 . Dla przesłony poprzecznej	29

# I Część opisowa

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt części konstrukcyjno-budowlanej strzelnicy cywilnej sportowo-rekreacyjnej z możliwością wykorzystania do szkolenia strzeleckiego wojska w Domianowie.

Podstawą opracowania są wytyczne części Architektonicznej projektu obiektów wyposażenia strzelnicy.

Projekt swoim zakresem obejmuje opis, obliczenia i rysunki projektowanych konstrukcji.

# Opis ogólny

Projektowany obiekt składa się z konstrukcji kilku różnych konstrukcji.

Przesłona poprzeczna:

Ściana wolnostojąca o konstrukcji stalowej, wypełniona tłuczniem granitowym oraz posadowiona bezpośrednio.

Dane techniczne budynku:

- długość: 28,61 m,

- wysokość: 4,0 m.

Kulochwyt główny:

Wiata o konstrukcji stalowej z zadaszeniem drewnianym posadowiona bezpośrednio

Dane techniczne budynku:

- długość: 25,52 m,

- wysokość: ok. 3,9 m,

- szerokość: 6,78 m.

Daszek I:

Wiata o konstrukcji stalowej z zadaszeniem drewnianym. Została posadowiona na stopach fundamentowych.

Dane techniczne budynku:

- długość: 25,46 m,

- wysokość: ok. 3,0 m,

- szerokość: 6,9 m.

Daszek II:

Wiata o konstrukcji stalowej z zadaszeniem drewnianym oraz posadowiona na stopach fundamentowych.

Dane techniczne budynku:

- długość: 25,46 m,

- wysokość: ok. 3,5 m,

- szerokość: 6,76 m.

Wiata szkoleniowa:

Wiata o konstrukcji stalowo-drewnianej i posadowiona na stopach fundamentowych.

Dane techniczne budynku:

- długość: 10,0 m,

- wysokość: ok. 3,2 m,

- szerokość: 5,0 m.

# Warunki gruntowe

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej wykonanej przez DOMA-WIERT Usługi Wiertnicze z Domaniowa, projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Układ warstw przyjęto zgodnie z opisem zawartym w opinii geotechnicznej. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia. Teren poza wpływami eksploatacji górniczej.

# Elementy konstrukcyjne

## Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe oraz ławę żelbetową wg obliczeń konstrukcyjnych. Pod fundamentami należy wykonać dwie warstwy folii papy bezpiaskowej lub folii gr. 1mm z przekładką z grafitu sproszkowanego, chudy beton o grubości 10cm oraz warstwę piasku o grubości 40cm.  Otulina zbrojenia wynosi 5cm.

Materiały: klasa betonu C25/30,  stal zbrojeniowa  B500SP

## Ramy stalowe

Słupy oraz belki  zaprojektowano jako stalowe profile szerokostopowe wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych. Słupy są skręcane z belkami stalowymi. Słupy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi, ocynkiem lub okładzinami wg części architektonicznej projektu.

Materiały: stal profilowana S235J2

## Belki drewniane

Belki drewniane, podparte przegubowo, należy przykręcić do belek stalowych. Wszystkie elementy drewniane należy przed montażem zaimpregnować nietoksycznym środkiem grzybobójczym, owadobójczym i ogniochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania się ognia (NRO).

Materiały: klasa drewna C24

# Założenia przyjęte do obliczeń projektu

Okres eksploatacji budynku 50 lat.

Klasa konsekwencji zniszczenia konstrukcji CC2.

Klasa wykonalności konstrukcji stalowych EXC2.

Klasa korozyjności:

- wszystkie elementy stalowe umieszczane pod ziemią i 10cm powyżej poziomu terenu klasyfikowane są do klasy korozyjności C4 wg EN ISO 12944-2. Pozostałe elementy znajdujące się  więcej niż 10cm powyżej tereny klasyfikowane są do klasy korozyjności C3.  Minimalny ocynk ogniowy zgodnie z normą EN ISO 1461 dla klasy korozyjności C3 wynosi 100 µ, a dla klasy C4 powinien wynosić min. 200 µ,

- wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć impregnatami ochronnymi, aby zapewnić trwałość zgodnie z EN 351-1.

Klasa ekspozycji środowiska:

- fundamenty i elementy podziemne - klasa ekspozycji XC4, XF2 i XD2

Przy obliczeniach statycznych uwzględniono następujące rodzaje obciążeń:

- ciężar własny konstrukcji,

- obciążenia stałe na podstawie rysunków architektonicznych,

- obciążenie śniegiem dla I strefy obciążenia śniegiem,

- obciążenie wiatrem dla I strefy obciążenia wiatrem,

- głębokość przemarzania: 1m.

Wszystkie elementy konstrukcji spełniają warunki nośności i użytkowania zgodne z Polskimi Normami.

# Uwagi końcowe

Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem  (obowiązuje forma pisemna). Wszelkie nieopisane elementy należy wykonać wg rysunków.

Rozwiązania budowlane, detali połączeń oraz technicznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wytycznymi producentów, własnościami technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlaną. Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych, gwarantujące osiągnięcie założonych w projekcie parametrów. Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić 
z projektantem, a zmiany należy nanieść w projekcie budowlanym, znajdującym się na budowie. Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania:

- Ustawy z dnia 7.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2003r. nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami),

- innych ustaw, rozporządzeń i przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich właściwości w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty itp.).

# II Część obliczeniowa

# Założenia do obliczeń

Zestawienie oddziaływań klimatycznych normowych wykonano w programie SPECBUD – KALKULATOR ODDZIAŁYWAŃ NORMOWYCH wersja 1.0. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz sprawdzenie warunków granicznych nośności i użytkowalności wykonano w programie SCIA Engineer 19.1.

# Normy

Obliczenia wykonano zgodnie z normami:

[1] PN-EN 1990

[2] PN/EN 1991-1-1

[3] PN/EN 1991-1-3

[4] PN/EN 1991-1-4

[5] PN/EN 1992-1-1

[6] PN/EN 1993-1-1

[7] PN/EN 1995-1-1

[8] PN/EN 1997-1

# Zestawienie obciążeń

# Obciążenie ciężarem własnym

Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji przyjęto bezpośrednio w programie obliczeniowym.

# Obciążenia stałe

Obciążenie stałe pokrycia dachowego lub obudowy ścian przyjęte zostało na podstawie warstw podanych przez Architekta.

# Obciążenia zmienne

Obciążenie wiatrem:

- I strefa obciążenia wiatrem, II kategoria terenu, wysokość na poziomem morza: 147 m.n.p.m.

- okres użytkowalności: 50 lat,

Obciążenie śniegiem:

- I strefa obciążenia śniegiem,  wysokość na poziomem morza: 147 m.n.p.m.

# Wymiarowanie

# Przesłona poprzeczna

Reakcje

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

Reakcje węzłowe

| Nazwa | Przypadek | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn2/N3 | SGN/1 | -0,01 | -24,63 | 111,16 | 105,65 | -0,01 | 0,01 | 950,5 | -0,1 |
| Sn2/N3 | SGN/2 | -0,01 | 0,00 | 130,77 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,0 | -0,1 |
| Sn3/N5 | SGN/1 | -2,34 | -9,82 | 89,01 | 46,32 | -2,67 | 0,08 | 520,4 | -29,9 |
| Sn3/N5 | SGN/3 | -2,04 | 0,00 | 77,57 | 0,00 | -2,32 | 0,00 | 0,0 | -29,9 |
| Sn3/N5 | SGN/2 | -2,75 | 0,00 | 104,72 | 0,00 | -3,14 | 0,00 | 0,0 | -29,9 |
| Sn4/N7 | SGN/2 | 5,86 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,0 | 99,8 |
| Sn4/N7 | SGN/1 | 4,98 | -7,95 | 17,22 | 15,51 | 1,72 | -0,34 | 900,8 | 99,8 |
| Sn6/N53 | SGN/3 | 0,29 | 0,00 | -1,51 | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 0,0 | 108,6 |
| Sn6/N53 | SGN/2 | 0,40 | 0,00 | -2,04 | 0,00 | -0,22 | 0,00 | 0,0 | 108,6 |
| Sn6/N53 | SGN/1 | 0,34 | -11,79 | -1,73 | 36,51 | -0,19 | -0,01 | -21098,3 | 108,6 |

| Nazwa | Klucz do kombinacji |
| --- | --- |
| SGN/1 | 1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 1.50*LC3 |
| SGN/2 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 |
| SGN/3 | LC1 + LC2 |

Sprawdzenie stali SGN

- Słupy HE220B

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybór: Wszystkie

Ogólne sprawdzenie zgodności

| Nazwa | dx [m] | Przypadek | Przekrój poprzeczny | Materiał | UCOverall [-] | UCSec [-] | UCStab [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | 0,000 | SGN/1 | CS7 - HEB220 | S 235 | 0,64 | 0,54 | 0,64 |

| Nazwa | Klucz do kombinacji |
| --- | --- |
| SGN/1 | 1.15*LC1 + 1.15*LC2 + 1.50*LC3 |

- Belki HE220A

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybór: Wszystkie

Ogólne sprawdzenie zgodności

| Nazwa | dx [m] | Przypadek | Przekrój poprzeczny | Materiał | UCOverall [-] | UCSec [-] | UCStab [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B71 | 14,100- | SGN/1 | CS8 - HEA220 | S 235 | 0,30 | 0,28 | 0,30 |

| Nazwa | Klucz do kombinacji |
| --- | --- |
| SGN/1 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 0.90*LC3 |

# Kulochwyt główny

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

System: Globalny

Ekstremum: Pręt

Wybór: Wszystkie

Reakcje węzłowe

| Nazwa | Przypadek | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1/N1 | SGN/1 | -7,85 | 0,00 | 86,98 | 0,00 | -11,80 | 0,00 | 0,0 | -135,7 |
| Sn1/N1 | SGN/2 | -10,60 | 0,00 | 117,42 | 0,00 | -15,93 | 0,00 | 0,0 | -135,7 |
| Sn2/N3 | SGN/2 | 10,60 | 0,00 | 80,78 | 0,00 | 9,63 | 0,00 | 0,0 | 119,3 |
| Sn2/N3 | SGN/1 | 7,85 | 0,00 | 59,83 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 0,0 | 119,3 |

| Nazwa | Klucz do kombinacji |
| --- | --- |
| SGN/1 | LC1 + 0.75*LC2 |
| SGN/2 | 1.35*LC1 + 1.01*LC2 |

Sprawdzenie stali SGN

- Belka HE220A

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybór: Wszystkie

Sprawdzenie wg normy EN 1993-1-1

Załącznik krajowy: Polski NA PN-EN

| Pręt B3 | 2,346 / 7,119 m | HEA220 | S 235 | SGN | 0,72 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klucz do kombinacji

SGN / 1.35*LC1 + 1.01*LC2

# Daszek I

- Reakcje

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

System: Globalny

Ekstremum: Globalny

Reakcje węzłowe

| Nazwa | Przypadek | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn4/N8 | SGN/2 | 1,52 | 0,00 | 119,49 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0 | 0,1 |

| Nazwa | Klucz do kombinacji |
| --- | --- |
| SGN/1 | LC1 + 0.85*LC6 |
| SGN/2 | 1.35*LC1 + 1.15*LC6 |

Sprawdzenie stali SGN

- Belki/ słupy HE160B

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybór: Wszystkie

Sprawdzenie wg normy EN 1993-1-1

Załącznik krajowy: Polski NA PN-EN

| Pręt B44 | 3,000 / 6,000 m | HEB160 | S 235 | SGN | 0,29 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klucz do kombinacji

SGN / 1.35*LC1 + 1.15*LC6

- Belki HE160A

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybór: Wszystkie

Sprawdzenie wg normy EN 1993-1-1

Załącznik krajowy: Polski NA PN-EN

| Pręt B8 | 0,000 / 1,300 m | HEA160 | S 235 | SGN | 0,76 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sprawdzenie SGN drewna:

- Belki 80x160

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Globalny

Wybór : Wszystkie

Kombinacje : SGN

Sprawdzenie wg normy EN 1995-1-1

| Belka B36 | 2,425 m | CS8 - PROST (80; 160) | C24 (EN 338) | SGN | 0,75 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klucz do kombinacji

SGN / 1.35*LC1 + 1.15*LC6

# Daszek II

Reakcje

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

System: Globalny

Ekstremum: Globalny

Reakcje węzłowe

| Nazwa | Przypadek | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn6/N13 | SGN/2 | -0,26 | 0,00 | 120,65 | 0,00 | -4,03 | 0,00 | 0,0 | -33,4 |

| Nazwa | Klucz do kombinacji |
| --- | --- |
| SGN/2 | 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 0.90*LC4 + 1.15*LC6 |

Sprawdzenie stali SGN

- Słupy/ belki HE160B

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybór: Wszystkie

Sprawdzenie wg normy EN 1993-1-1

Załącznik krajowy: Polski NA PN-EN

| Pręt B43 | 6,000 / 6,000 m | HEB160 | S 235 | SGN | 0,33 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Belki HE160A

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybór: Wszystkie

Sprawdzenie wg normy EN 1993-1-1

Załącznik krajowy: Polski NA PN-EN

| Pręt B8 | 0,000 / 1,300 m | HEA160 | S 235 | SGN | 0,76 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sprawdzenie drewna SGN

- Belki 80x160

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Globalny

Wybór : Wszystkie

Kombinacje : SGN

Sprawdzenie wg normy EN 1995-1-1

| Belka B59 | 2,439 m | CS8 - PROST (80; 160) | C24 (EN 338) | SGN | 0,76 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klucz do kombinacji

SGN / 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 1.15*LC6

# Wiata szkoleniowa

Reakcje

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

System: Globalny

Ekstremum: Globalny

Wybór: Wszystkie

Reakcje węzłowe

| Nazwa | Przypadek | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn2/N5 | SGN/1 | 0,00 | -0,21 | 22,96 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 37,9 | 0,0 |
| Sn1/N1 | SGN/2 | 0,00 | -0,52 | 60,25 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 35,1 | 0,0 |

| Nazwa | Klucz do kombinacji |
| --- | --- |
| SGN/1 | LC1 + 0.85*LC2 |
| SGN/2 | 1.35*LC1 + 1.15*LC2 |

Sprawdzenie SGN stali

- Słupy/belka HE160B

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybór: Wszystkie

Ogólne sprawdzenie zgodności

| Nazwa | dx [m] | Przypadek | Przekrój poprzeczny | Materiał | UCOverall [-] | UCSec [-] | UCStab [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 0,000 | SGN/1 | CS3 - HEB160 | S 235 | 0,32 | 0,05 | 0,32 |

| Nazwa | Klucz do kombinacji |
| --- | --- |
| SGN/1 | 1.35*LC1 + 1.15*LC2 |

# Fundamenty

# Dla wiat i kulochwytu głównego

Obciążenie stałe pokrycia dachowego lub obudowy ścian przyjęte zostało na podstawie warstw podanych przez Architekta.

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 1,20 m 	L = 1,20 m 	H = 0,50 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,00 m 	Dmin = 1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | całkowite | 81,00 | 0,00 | 0,00 | -11,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | całkowite | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | całkowite | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | całkowite | 61,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30)  ®  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	fL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 932,8 kN, QfNL = 775,1 kN

Nr = 152,4 kN   <  m·QfN = 0,81·775,1 kN = 627,8 kN 	(24,3%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 54,0 kN

Tr = 11,0 kN   <   m·QfT = 0,72·54,0 kN = 38,9 kN 	(28,3%)

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Naprężenie maksymalne smax = 180,5 kPa

smax = 180,5 kPa   <  sdop = 375,0 kPa 	(48,1%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoL,3-4 = 21,50 kNm,  moment utrzymujący MuL,3-4 = 87,04 kNm

Mo = 21,50 kNm   <  m·Mu = 0,72·87,0 kNm = 62,7 kNm 	(34,3%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 3

Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,06 cm

s = 0,06 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(6,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,38 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 7 prętów f12 mm  o As = 7,92 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,38 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 7 prętów f12 mm o As = 7,92 cm2

# Dla przesłony poprzecznej

Obciążenie stałe pokrycia dachowego lub obudowy ścian przyjęte zostało na podstawie warstw podanych przez Architekta.

Fundament 1: N3

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 2,50 m 	L = 1,80 m 	H = 0,50 m

Bs = 0,50 m 	Ls = 0,50 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,00 m 	Dmin = 1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | całkowite | 112,00 | 25,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | całkowite | 2,00 | 12,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30)  ®  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	fL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 1768,6 kN

Nr = 222,4 kN   <  m·QfN = 0,81·1768,6 kN = 1432,5 kN 	(15,5%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 3

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 44,4 kN

Tr = 12,0 kN   <   m·QfT = 0,72·44,4 kN = 32,0 kN 	(37,5%)

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne smax = 114,9 kPa

smax = 114,9 kPa   <  sdop = 375,0 kPa 	(30,6%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 118,50 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 248,56 kNm

Mo = 118,50 kNm   <  m·Mu = 0,72·248,6 kNm = 179,0 kNm 	(66,2%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,03 cm

s = 0,03 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(3,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokąta A = 0,97 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 111,0 kN

Nośność na przebicie NRd = 493,0 kN

NSd = 111,0 kN   <  NRd = 493,0 kN 	(22,5%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 7,22 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 10 prętów f12 mm  o As = 11,31 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 4,56 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 13 prętów f12 mm o As = 14,70 cm2

Fundament 2: N7/N9

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 1,70 m 	L = 1,30 m 	H = 0,50 m

Bs = 0,50 m 	Ls = 0,50 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,00 m 	Dmin = 1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | całkowite | 22,00 | 8,00 | 16,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30)  ®  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	fL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 1057,6 kN, QfNL = 1163,7 kN

Nr = 74,7 kN   <  m·QfN = 0,81·1057,6 kN = 856,7 kN 	(8,7%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 31,8 kN

Tr = 9,4 kN   <   m·QfT = 0,72·31,8 kN = 22,9 kN 	(41,3%)

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne smax = 70,9 kPa

smax = 70,9 kPa   <  sdop = 375,0 kPa 	(18,9%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 20,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 53,98 kNm

Mo = 20,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·54,0 kNm = 38,9 kNm 	(51,5%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,01 cm

s = 0,01 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(0,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokąta A = 0,21 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 14,9 kN

Nośność na przebicie NRd = 473,0 kN

NSd = 14,9 kN   <  NRd = 473,0 kN 	(3,2%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 1,27 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów f12 mm  o As = 9,05 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 0,82 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 9 prętów f12 mm o As = 10,18 cm2

Fundament 3: N5+N53

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 2,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,50 m

Bs = 0,50 m 	Ls = 0,50 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,00 m 	Dmin = 1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 110,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | całkowite | 100,00 | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30)  ®  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	fL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 1396,4 kN

Nr = 191,5 kN   <  m·QfN = 0,81·1396,4 kN = 1131,1 kN 	(16,9%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 86,0 kN

Tr = 30,0 kN   <   m·QfT = 0,72·86,0 kN = 61,9 kN 	(48,4%)

Obciążenie jednostkowe podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Naprężenie maksymalne smax = 121,3 kPa

smax = 121,3 kPa   <  sdop = 375,0 kPa 	(32,3%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 105,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 215,00 kNm

Mo = 105,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·215,0 kNm = 154,8 kNm 	(67,8%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtórne  s''= 0,01 cm, całkowite s = 0,03 cm

s = 0,03 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(3,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokąta A = 0,84 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 101,8 kN

Nośność na przebicie NRd = 493,0 kN

NSd = 101,8 kN   <  NRd = 493,0 kN 	(20,6%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 6,35 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 8 prętów f12 mm  o As = 9,05 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 3,03 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 13 prętów f12 mm o As = 14,70 cm2