KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont świetlicy wiejskiej w Jankowie Gmina Domaniów |  |  |  |  |  |
| 1 | REMONT DACHU 1 INSTALACJI ODGROMOWEJ |  |  |  |  |
| 1 d.1 | kalk. własna | Zlecenie okazania przez Wykonawcę granic działki w celu wykonania ogrodzenia posesji -planowane w 2009 r. 1.0 | kpi. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1 | KNR-W4-01 0512-01 | Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 19.8*11.4 | m2 | 225.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.720 |
| 3 d.1 | wycena indywidualna | Utylizacja płyt azbestowo - cementowych falistych przez upaważniony zakład - w cenie utylizacji należy uwzględnić transport rozebranego pokrycia do miejsca utylizacji 225.72 | m2 | 225.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.720 |
| 4 d.1 | KNR-W4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 19.8*2+19.3*2 | m | 78.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.200 |
| 5 d.1 | KNR-W4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 3.2*4+3.8*4 | m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 6 d.1 | KNR-W4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 78.2*.33*1 1.22*0.33+1 1.4*0.33 | m2 | 99.311 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.311 |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 99.311 | m2 | 99.311 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 99.311 |
| 8 d.1 | KNR-W4-01 0519-01 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm na osnowie poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 19.3*11.22 | m2 | 216.546 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 216.546 |
| g d.1 | KNRAT-09 0103-03 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 225.72 | m2 | 225.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.720 |
| 10 d.1 | NNRNKB 202 0421-01 | (z. VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - laty 225.72 | m2 | 225.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.720 |
| 11 d.1 | NNRNKB 202 0535-04 | (z. VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na latach 225.72 | m2 | 225.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.720 |
| 12 d.1 | NNRNKB 202 0539-01 | (z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 19.8 | m | 19.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.800 |
| 13 d.1 | NNRNKB 202 0421-02 | (z. VI) Lacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej heblowanej szer. 10,0 cm 78.2 | m | 78.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.200 |
| 14 d.1 | KNR-W2-02 0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 78.2 | m | 78.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 78.200 |
| 15 d.1 | KNR-W2-02 0529-01 analogia | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 28.0 | m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 16 d.1 | KNR-W4-01 0414-03 analogia | Wykonanie podbittki z desek profilowanych z malowaniem o grubości 18 mm 78.2*0.5 | m2 | 39.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.100 |
| 17 d.1 | KNR-W5-08 0604-01 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą 19.8*3+11.4*3 | m | 93.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.600 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.1 | KNR-W 5-08 0604-02 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą 19.3*3+11.22*3 | m | 91.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91.560 |
| 19 d.1 | KNR-W 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 18.0 | szŁ t | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 20 d.1 | KNR-W 5-08 0606-03 | Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 1 | m | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 21 d.1 | KNR-W 5-08 0601-11 | Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie 6.0*3 | szt | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 22 d.1 | KNR-W 5-08 50817-04 | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych o długości 3 m - metodą udarową w gruncie kat III 6.0 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 23 d.1 | KNR-W 5-08 0621-02 | Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle 6.0 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 24 d.1 | KNR-W 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-plaskownik w instalacji odgromowej 6.0 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 25 d.1 | KNR-W 5-08 0901-01 analogia | Pomiar rezystancji instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 1 | pomiar pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 26 d.1 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji instalacji odgromowej - każdy następny pomiar 5 | pomiar pomiar | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 27 d.1 | kalk. własna | Robocizna i materiały nie ujęte w przedmiarze niezbędne do wykonania remontu dachu 1 | kpi. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 | REMONT ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ l DRZWIOWEJ |  |  |  |  |
| 28 d.2 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 21.0 | szt | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 29 d.2 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 30 d.2 | KNRO-19 1023-05 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - profil pięciokomorowy biały, szyba 11=1,1 0.6*1.16 | m2 | 0.696 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.696 |
| 31 d.2 | KNRO-19 1023-07 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad J .5 m2 - profil pięciokomorowy biały, szyba U=1 , 1 (1.1*1.38)*2+(1.35*1.4ir6+(1.35*1.35)*10 | m2 | 32.682 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.682 |
| 32 d.2 | KNRO-19 1023-12 analogia | Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia - profil biały z okienkiem o wym. około 0,15 x 0,5 m i szybą U=1,1 (1.0*2.1)*2+(1.35*2.35) | m2 | 7.373 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.373 |
| 33 d.2 | KNR-W 2-02 0135-02 | Obsadzenie podokienników zewnętrznych długości 1,1 m z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i szer. w rozwinięciu 25 cm 3.0 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 34 d.2 | KNR-W 2-02 0135-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych długości 1,35 m z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i szer. w rozwinięciu 25 cm 16.0 | szt | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 35 d.2 | KNR2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenową osłonową 0.696+32.682+7.373 | m2 | 40.751 |  |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.751 |
| 36 d.2 | KNRO-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (1 9.3+1 9.3+1 1 .2)*3.2+(19.8+19.8+1 1 .41*3.8-0.696-32.682 | m2 | 319.782 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 319.782 |
| 37 d.2 | KNRO-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 319.782 | m2 | 319.782 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 319.782 |
| 38 d.2 | KNRO-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr. 5 cm do ścian - cokół (78.2+11. 4+1 1.22)*0.5 | m2 | 50.410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.410 |
| 39 d.2 | KNRO-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr. 8 cm do ścian - ściany 319.782-50.41 | m2 | 269.372 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 269.372 |
| 40 d.2 | KNRO-23 2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr. 5 cm do ościeży 91.76*0.1 | m2 | 9.176 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.176 |
| 41 d.2 | KNRO-23 2612-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 319.782*4.16 | szt | 1330.293 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1330.293 |
| 42 d.2 | KNRO-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 78.2+11.4+11.22 | m | 100.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.820 |
| 43 d.2 | KNRO-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.92+3.86*2+5.2+4. 1 7*6+5.2+5.2+4.05*1 0 | m | 91.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 91.760 |
| 44 d.2 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 319.782 | I m2 | 319.782 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 319.782 |
| 45 d.2 | KNRO-23 2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 9.176 | m2 | 9.176 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.176 |
| 46 d.2 | KNRO-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego np. ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 319.782 | m2 | 319.782 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 319.782 |
| 47 d.2 | KNRO-23 0931-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego np. ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 9.176 | m2 | 9.176 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.176 |
| 48 d.2 | KNNR21002-01 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych - cokół 50.41 | m2 | 50.410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.410 |
| 49 d.2 | kalk. własna | Robocizna i materiajy nie ujęte w przedmiarze niezbędne do wykonania remontu elewacji i wymiany okien 1 | kpi. kpi. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 | REMONT POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |
| 50 d.3 | KNR 4-01 0428-03 | Rozebranie zniszczonych podłóg na wpust (6.8*4.8)+(6.2*4.9)+(6.6*4.9) | m2 | 95.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.360 |
| 51 d.3 | KNR 4-01 0428-04 | Rozebranie legarów (6.8/0.8*4.8)+(6.2/0.8*4.9)+(4.9/0.8*6.6) | m | 119.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 119.200 |
| 52 d.3 | KNR-W4-01 0609-03 analogia | Rozebranie podsypki izolacyjnej grubości do 15 cm z żużla paleniskowego 95.36 | m2 | 95.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.360 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 d.3 | KNR-W2-02 1103-01 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 95.36*0.05 | m2 | 4.768 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.768 |
| 54 d.3 | KNR-W2-02 1101-01 | Podkłady betonowe z B-10 (C8/10) w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 95.36*0.1 | l m3 | 9.536 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.536 |
| 55 d.3 | KNR-W2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3 mm szerokiej - poziome podposadzkowe 95.36 | m2 | 95.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.360 |
| 56 d.3 | KNR-W2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -jedna warstwa 95.36 | m2 | 95.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.360 |
| 57 d.3 | KNR-W2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3 mm szerokiej - poziome podposadzkowe 95.36 | m2 | 95.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.360 |
| 58 d.3 | NNRNKB 202 1129-01 | (z. VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 95.36 | m2 | 95.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.360 |
| 59 d.3 | NNRNKB 202 1129-03 | (z. VI) Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu 'Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 6 cm 95.36 | m2 | 95.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.360 |
| 60 d.3 | KNR-W2-02 1116-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 95.36 | m2 | 95.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.360 |
| 61 d.3 | NNRNKB 202 1130-02 | (z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.0*3.0 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 62 d.3 | KNR 0-1211 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 95.36+3.0*3.0 | m* m2 | 104.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 104.360 |
| 63 d.3 | KNR 0-1211 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki „Gres" 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną w karo 104.36 | m2 m2 | 104.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 104.360 |
| 64 d.3 | KNR 0-1211 1120-06 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek „Gres" 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 72.4 | m m | 72.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.400 |
| 65 d.3 | KNR 4-01 0816-03 | Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych 19.2*10.5 | m2 | 201.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 201.600 |
| 66 d.3 | KNR-W2-02 1122-07 | Lakierowanie posadzek i parkietów 201.6 | m2 | 201.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 201.600 |
| 67 d.3 | KNR-W4-01 0353-04 analogia | Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 6.0 | szŁ szl | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 68 d.3 | KNR-W4-01 0322-01 analogia | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z dostawą ościeżnicy 90 - współ, norm R i S = 2 10.0 | szt szŁ | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 69 d.3 | KNR-W2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydlowe fabrycznie wykończone -ościeżnice z montażem w póz. nr 68 1.2*2.2+{0.9*2.05)*9 | m2 | 19.245 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.245 |
| 70 d.3 | KNR-W2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (6.6*2+4.9*2)*1.5-(0.9*2.05)*4 | m2 | 27.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.120 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 d.3 | KNR-W2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 5.0*4+1.5*4 | m m | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 72 d.3 | KNR2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa 40.71 | m* m? | 40.710 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.710 |
| 73 d.3 | KNR-W4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 104.36+201.6 | m2 m2 | 305.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 305.960 |
| 74 d.3 | KNR-W4-01 12044)8 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-lowaniem nierówności - sufity 305.96 | m* m* | 305.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 305.960 |
| 75 d.3 | KNR-W4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 305.96 | m* m2 | 305.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 305.960 |
| 76 d.3 | KNR-W4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - przygotowanie ścian uwzględnić w póz. nr 77 394.96-79.241 | m* m2 | 315.719 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 315.719 |
| 77 d.3 | kalk. własna | Robocizna i materiały nie ujęte w przedmiarze niezbędne do wykonania remontu pomieszczeń 1 | kpi. kpi. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |