- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia - założenia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja robót budowlanych polegających na rozbudowie ciągów drogowych Umiotki – Tańsk Kiernozy – Pobodze – Pęcherze – droga powiatowa nr 2311W oraz Pęcherze – Nowe Łączyno.

Inwestycja realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ciągów drogowych Umiotki – Tańsk Kiernozy – Pobodze – Pęcherze – droga powiatowa nr 2311W oraz Pęcherze – Nowe Łączyno”.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową pasa drogowego w zakresie rozbudowy jezdni, budowy mijanek, poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań,  systemu odwodnienia dróg gminnych (budowa, odmulenie, konserwacja rowów przydrożnych odwadniających), kanał technologiczny (zamawiający jest na etapie uzyskiwania odstępstwa od konieczności wykonania kanału technologiczny). Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie obecnego pasa drogowego oraz na terenie działek przyległych, które ulegną podziałowi pod poszerzenie pasa drogowego, ma to na celu usystematyzowanie przebiegu istniejących ciągów drogowych.

Biorąc pod uwagę opisany zakres przedsięwzięcia polegający na rozbudowie ciągów drogowych Umiotki – Tańsk Kiernozy – Pobodze – Pęcherze – droga powiatowa nr 2311W oraz Pęcherze – Nowe Łączyno, w poszerzonym pasie drogowym (na podstawie procedury ZRiD) można stwierdzić, że jego realizacja przyczyni się znacznie do poprawy warunków komunikacyjnych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz płynności ruchu. Zmniejszy się więc niekorzystne oddziaływanie drogi na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo urządzenie drogi w sposób wskazany powyżej da pewność, iż wszystkie elementy przekroju poprzecznego będą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych.

Zamówienie obejmuje  w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej zakładającej rozbudowę ciągów drogowych,

- rozbudowę ciągów drogowych Umiotki – Tańsk Kiernozy – Pobodze – Pęcherze – droga powiatowa nr 2311W oraz Pęcherze – Nowe Łączyno,

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym odwodnienie terenu utwardzonego w ramach zamówienia).

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Wskazuje przykładowe materiały, urządzenia, rozwiązania, jednakże nie jest to obowiązkowe dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i mające na celu dokładne opisanie odpowiednich standardów i materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych.

Informacje zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.).

  - Lokalizacja

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowościach Umiotki, Tańsk Kiernozy, Pobodze, Pęcherze, Nowe Łączyno.

Inwestycja będzie prowadzona na działkach:

a) stanowiących drogę gminną, co do której Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem w zakresie terenu zajętego pod inwestycje: - dz. ew. nr 23/2, 23/1, 13/3, 13/1, 13/2, 38, 42, 66, 55/1, 70, 57/4, 57/3 – obręb 0018 Pęcherze - dz. ew. nr 126, 4/1, 4/3, 130, 135, 132, 137 – obręb 0019 Pobodze - dz. ew. nr 8/2, 4, 21/2, 20/3, 24/3, 22/5, 22/7, 16/3 – obręb 0029 Tańsk-Kiernozy - dz. ew. nr 65, 57 – obręb 0032 Tańsk Umiotki - dz. ew. nr 71 – 0023 Stare Łączyno - dz. ew. nr 54 – 0017 Nowe Łączyno,

b) działkach jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa w zakresie włączeń do dróg powiatowych i/lub przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi: - dz. ew. nr 21/4 – obręb 0018 Pęcherze - dz. ew. nr 47 – obręb 0017 Nowe Łączyno - dz. ew. nr 10/1, 20/1, 7/1, 8/1, 21/1, 27/1 – obręb 0029 Tańsk-Kiernozy,

c) na działkach prywatnych, które ulegną podziałowi pod poszerzenie pasa drogowego, na podstawie decyzji ZRiD.

Inwestycja zostanie wykonana na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana, gdyż zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a także nie jest zaliczona do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Inwestycja ta nie wymaga pozwolenia na budowę.

Inwestycja znajduje się na obszarze, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przebieg inwestycji wskazano na Rys. nr 1 (zaznaczono kolorem czerwonym).

# Rys. nr 1 Przebieg inwestycji

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę jezdni o szerokości 3,50 m wraz z mijankami o szerokości 5,00 m,

- budowę poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań zgodnie ze stanem zainwentaryzowanym,

- rozbudowę systemu odwodnienia dróg gminnych (budowa rowów/muld, odmulenie, konserwacja rowów przydrożnych odwadniających),

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

Minimalne wymagania materiałowe dotyczące inwestycji.

Inwestycja Podzielona została na odcinki o różnej konstrukcji nawierzchni.

Odcinek od 1 km 0+000,00 do km 0+835,09 (nawierzchnia tłuczniowa)

- warstwa ścieralna żwirowanie grub. 10 cm

Odcinek 2 od km 0+000,00 do km 1+376,46 (nawierzchnia bitumiczna nowa)

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- warstwa wyrównawczo - profilująca z KŁSM 0/31,5 grub 10 cm

Odcinek 2  od km 1+376,46 do 1+640,49 (nakładka + poszerzenie)

Jezdnia

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- warstwa wyrównawczo - profilująca z KŁSM 0/31,5 grub 5 cm

Poszerzenia

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 grub 25 cm

Odcinek 2 od km 1+640,49 do km 2+775,96 (nawierzchnia bitumiczna nowa)

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- warstwa wyrównawczo - profilująca z KŁSM 0/31,5 grub 5 cm

Odcinek  2 od km 2+775,96 do km 4+439,91 (nawierzchnia tłuczniowa)

- warstwa ścieralna żwirowanie grub. 10 cm

Odcinek 3 od km 0+000,00 do km 1+310,09 (nawierzchnia bitumiczna nowa)

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- warstwa wyrównawczo - profilująca z KŁSM 0/31,5 grub 5 cm

    - Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.

    - Zagospodarowanie/ukształtowanie terenu.

Na obszarze przeznaczonym pod realizację inwestycji występuje nawierzchnia żwirowa. Nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszystkie opinie, uzgodnienia, zezwolenia oraz zatwierdzenia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

    - Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń właściwych organów/instytucji umożliwiających realizację robót budowlanych,

- uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

w wersji papierowej

- koncepcję rozbudowy ciągów drogowych,

- kompletny projekt budowlany - wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- projekt wykonawczy/techniczny,

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,

- zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,

- dokumentację powykonawczą

w wersji elektronicznej – komplet dokumentacji

    - Inne uwarunkowania

Projektowany obiekt budowlany nie narusza interesu osób trzecich, jego lokalizacja nie ogranicza dostępu osobom, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności. Jego lokalizacja nie ogranicza również dostępu do drogi publicznej. Inwestycja nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach sąsiednich, a jej użytkowanie nie powoduje nadmiernego hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania, a także nadmiernych zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody.

Realizacja zamierzenia budowlanego przyczyni się znacznie do poprawy warunków komunikacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do drogi publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz płynności ruchu. Zmniejszy się więc niekorzystne oddziaływanie drogi na środowisko.

Dodatkowo urządzenie drogi w sposób wskazany powyżej da pewność, iż wszystkie elementy przekroju poprzecznego będą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych.

Roboty rozbiórkowe wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. Materiał z rozbiórki przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtórnego (recyklingu) poprzez specjalne firmy bądź na specjalne składowisko materiałów odpadowych wyznaczone przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Nadmiar gruntu uzyskanego w trakcie prowadzonych robót ziemnych odwieziony będzie na specjalne składowisko i zhałdowany w bezpieczny sposób. Przy prowadzeniu robót ziemnych uwagę należy zwracać na sieci podziemne, w razie konieczności roboty należy prowadzić ręcznie.

Odpadami powstającymi w trakcie budowy są elementy rozbieranych nawierzchni i ich podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstałego w skutek korytowania pod warstwy konstrukcyjne,  profilowania pobocza czy budowy systemu odwodnienia drogi, w związku z tym:

- odpady powstałe na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz na etapie eksploatacji będą wywożone z terenu budowy przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności w tym zakresie; utylizacja lub zagospodarowywanie materiałów odpadowych dokonywane będzie przez przedsiębiorstwa specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie niniejszej działalności; wykorzystanie zasobów naturalnych będzie prowadzone w sposób zrównoważony.

Projektowana inwestycja nie pogorszy jakości powietrza, wód gruntowych i będzie przyjazna dla obszaru znajdującego się w sąsiedztwie inwestycji:

- nawierzchnia drogowa wykonywana będzie przez profesjonalną firmę, posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz dysponującą odpowiednim sprzętem mechanicznym do robót drogowych,

- materiały używane do budowy będą atestowane i sprawdzane w zakresie zgodności ze świadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczającymi do stosowania w budownictwie.

Projektowana inwestycja znajduje się poza obszarem chronionego krajobrazu.

Projektowana inwestycja nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy 
w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren;

Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom Ustawy z dnia 7 lipca1994r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych.

  - Opis szczegółowy

PFU określa wymagania dotyczące realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów projektowanego obiektu budowlanego jakim są ciągi drogowe Umiotki – Tańsk Kiernozy – Pobodze – Pęcherze – droga powiatowa nr 2311W oraz Pęcherze – Nowe Łączyno. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- opracowania koncepcji programowo – przestrzennej i przedstawienia do zaakceptowania przez  Zamawiającego w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania umowy,

- opracowania dokumentacji projektowej (kompletnego projektu budowlanego) dotyczącej zagospodarowania terenu wg wymagań obowiązujących przepisów i norm przywołanych w PFU,

- przygotowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych, wg wymagań obowiązujących przepisów (w tym dokumentacji zawierającej podziały nieruchomości prywatnych przeznaczonych do przejęcia pod poszerzenie pasa drogowego),

- opracowania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot budowlanych,

- uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego

- zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót,

- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej [również w formacie PDF i DGN (DWG)],

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego,

- przekazania zrealizowanego obiektu Zamawiającemu.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. 	Wymagania techniczne

2.1.1. 	Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, ziemne, itp. miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych placów budowy Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii związanej z używanymi do budowy dróg materiałami 
i technologią robót drogowych.

Zaplecze budowy, czyli główna baza inwestycji zostanie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, bez szczegółowego określenia lokalizacji na obecnym etapie. Po rozpoczęciu inwestycji baza zostanie urządzona oraz utrzymana w dobrym stanie. Na zapleczu zostanie zapewnione w dobrym stanie pomieszczenie socjalne dla pracowników z niezbędnymi warunkami sanitarnymi i pomieszczeniem socjalnym.

Zaplecze budowy z bazą materiałowo – sprzętową należy zlokalizować poza:

- obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,

- terenami znajdującymi się w pobliżu terenów leśnych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach, gdzie odbywa się tankowanie i postój sprzętu budowlanego oraz pojazdów, należy wykonać zabezpieczenia przed możliwością przedostania się do gruntu paliw i olejów. Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu budowy, aby na terenie objętym robotami lub w jego okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych (np. beton, lepiszcze asfaltowe itp.), które mogą powodować zanieczyszczenie bądź skażenie gruntu lub wód powierzchniowych i podziemnych.

Powierzchnia terenu bazy budowy, przeznaczonej do garażowania ciężkiego sprzętu mechanicznego, będzie wyłożona płytami betonowymi w celu ochrony pokrywy glebowej przed zniszczeniem.

Miejsca przeznaczone do składowania substancji podatnych na przenikanie do gleby powinny być wyściełane materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia robót budowlanych.

Zaplecze budowy zostanie ograniczone tylko do niezbędnego minimum i zostanie zlokalizowane w sąsiedztwie pasa drogowego. Czas trwania prac oraz zajęcie terenu zostanie maksymalnie ograniczony. Zakazane będzie spontaniczne wkraczanie na tereny sąsiadujące z budową. Na terenie budowy i na jej zapleczu powinien być utrzymywany porządek przy pomocy m.in. odpowiedniej ilości pojemników na odpady.

Przewidywany zakres prac i założenie optymalnego wykorzystania obecnego pasa drogowego spowoduje, że niezbędny zakres ingerencji w środowisko naturalne będzie maksymalnie ograniczony. Po zakończeniu robót obowiązkiem Wykonawcy będzie likwidacja zaplecza placu budowy oraz doprowadzenie zajmowanego pod zaplecze terenu do stanu pierwotnego. Plac budowy po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, a zbędny materiał i sprzęt usunięty i wywieziony poza teren inwestycji. Teren budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony przed wstępem osób do tego nieuprawnionych.

Zabezpieczenie składowanych materiałów do budowy drogi przewiduje się zależnie od rodzaju, w sposób następujący:

- materiały sypkie w szczelnych workach (cement, wapno, itp.)

- w pomieszczeniach tymczasowych magazynów,

- materiały sypkie jak piasek, żwir itp.

- zmagazynowane w hałdach na podłożu utwardzonym i ogrodzonym,

- materiały drobne (sanitarne, elektryczne, sprzęt ochrony, BHP itp.)

- zabezpieczone w pomieszczeniach tymczasowych magazynów.

Zarówno w fazie realizacji  jak i w fazie eksploatacji w wyniku możliwości wystąpienia zdarzeń losowych  tj. awarii maszyn budowlanych lub kolizji pojazdów samochodowych powstałych z tym związanym odpadów niebezpiecznych olejów oraz smarów z należy wezwać służby Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia odpadu płynnego lub powinny być magazynowane przez służby eksploatujące drogę do ilości transportowych w miejscu specjalnie do tego celu przystosowanym, oznaczonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Będą one przekazywane, na podstawie karty przekazania odpadu, wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na transport, zbieranie, odzysk bądź unieszkodliwianie tego typu odpadów oraz  miejsca składowania odpadów.

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową oraz obowiązujące przepisy. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca prowadzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

    - Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji jezdni i innych elementów drogi. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.

Przed wykonaniem nawierzchni podłoże pod nawierzchnię będzie zagęszczane w celu uzyskania maksymalnie dobrego efektu stabilności podłoża. Spadki poprzeczne będą dostosowane do sposobu odwodnienia drogi.

Roboty w większości wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przewiduje się również wykonywanie robót ręcznie, szczególnie w miejscach występowania podziemnej infrastruktury technicznej. Należy również mieć na uwadze, że na terenie inwestycji mogą wystąpić niezinwentaryzowane sieci podziemne. W przypadku natrafienia na taką sieć, należy bezzwłocznie przerwać prace i zawiadomić jej gestora.

Ze względu na dobre warunki gruntowe projektowana droga odwadniana będzie powierzchniowo, do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych.

    - Roboty nawierzchniowe i odwodnienie

Zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z terenu rozbudowywanej nawierzchni jezdni poprzez budowę, odmulenie i konserwację rowów przydrożnych odwadniających.

    - Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie wykonać zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot budowlanych.

    - Założenia realizacyjne

Celem inwestycji jest stworzenie wygodnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę ciągów drogowych Umiotki – Tańsk Kiernozy – Pobodze – Pęcherze – droga powiatowa nr 2311W oraz Pęcherze – Nowe Łączyno w poszerzonym pasie drogowym (na podstawie procedury ZRiD). Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się znacznie do poprawy warunków komunikacyjnych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz płynności ruchu. Zmniejszy się więc niekorzystne oddziaływanie drogi na środowisko. Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo urządzenie drogi w sposób wskazany powyżej da pewność, iż wszystkie elementy przekroju poprzecznego będą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych.

  - Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

  - Konstrukcja

Odcinek od 1 km 0+000,00 do km 0+835,09 (nawierzchnia tłuczniowa)

- warstwa ścieralna żwirowanie grub. 10 cm

Odcinek 2 od km 0+000,00 do km 1+376,46 (nawierzchnia bitumiczna nowa)

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- warstwa wyrównawczo - profilująca z KŁSM 0/31,5 grub 10 cm

Odcinek 2  od km 1+376,46 do 1+640,49 (nakładka + poszerzenie)

Jezdnia

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- warstwa wyrównawczo - profilująca z KŁSM 0/31,5 grub 5 cm

Poszerzenia

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- Podbudowa z KŁSM 0/31,5 grub 25 cm

Odcinek 2 od km 1+640,49 do km 2+775,96 (nawierzchnia bitumiczna nowa)

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- warstwa wyrównawczo - profilująca z KŁSM 0/31,5 grub 5 cm

Odcinek  2 od km 2+775,96 do km 4+439,91 (nawierzchnia tłuczniowa)

- warstwa ścieralna żwirowanie grub. 10 cm

Odcinek 3 od km 0+000,00 do km 1+310,09 (nawierzchnia bitumiczna nowa)

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub 4 cm

- warstwa wiążąca AC 16W 50/70 grub 5 cm

- warstwa wyrównawczo - profilująca z KŁSM 0/31,5 grub 5 cm

  - Architektura

Nie dotyczy.

  - Uzbrojenie terenu

Na terenie objętym inwestycją przebiegają sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna kablowa oraz elektroenergetyczna napowietrzna.

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych 
w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych zarządców i na własny koszt.

  - Uwarunkowania związane z ochroną środowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) projektowane zamierzenie budowlane jakim jest rozbudowa ciągów drogowych Umiotki – Tańsk Kiernozy – Pobodze – Pęcherze – droga powiatowa nr 2311W oraz Pęcherze – Nowe Łączyno należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla niniejszego zamierzenia budowlanego wydana została decyzja nr OŚR.6220.2.2022 z dnia 29.04.2022

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanego obiektu budowlanego zarówno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji. Nie przewiduje się negatywnego wpływu obiektu budowlanego na zachowanie higieny oraz zdrowie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru podlegającego ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021.1098) tj. Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rozbudowa ciągów drogowych Umiotki – Tańsk Kiernozy – Pobodze – Pęcherze – droga powiatowa nr 2311W oraz Pęcherze – Nowe Łączyno nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 i inne obiekty chronione ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

  - Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach górniczych

Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach objętych ochroną konserwatorską.

  - Wykończenie i zagospodarowanie terenu

Roboty wykończeniowe obejmować będą, co najmniej, uporządkowanie miejsc prowadzonych robót (uprzątnięcie terenu budowy z kamieni, gruzu, śmieci i innych odpadów budowlanych). W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca prowadzonych robót, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

Po zakończeniu robót obowiązkiem Wykonawcy będzie likwidacja zaplecza placu budowy oraz doprowadzenie zajmowanego pod zaplecze terenu do stanu pierwotnego. Plac budowy po zakończeniu prac zostanie uporządkowany, a zbędny materiał i sprzęt usunięty i wywieziony poza teren inwestycji.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Nie dotyczy.

  - Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Nie dotyczy.

  - Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji Wykonawcy

Po podpisaniu umowy, Wykonawca opracuje dokumentację projektową (kompletny projekt budowlany) w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia robót budowlanych – określone przez Zamawiającego, w tym opracowania dotyczące zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci i urządzeń wynikające z uzgodnień z właścicielami - jeśli wymagane.

3.1.   Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:

- Kompletny projekt budowlany sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

- Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych

- Projekt Wykonawczy/Techniczny – jeśli wymagane

UWAGA:  Zakres oraz ilość egzemplarzy wymaganej dokumentacji projektowej określi Zamawiający. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

3.2.  Projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - jeśli wymagany.

UWAGA:  Projekty  dotyczące organizacji ruchu podlegają opinii właściwego Wydziału Zamawiającego oraz zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem.

  - Materiały do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych winny odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Nie wyklucza się potrzeby realizacji dodatkowych opracowań.

UWAGA: Akceptacja projektu przez przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu z umową lub stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektu, Wykonawca winny jest uzyskać stosowne opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia, zatwierdzenia.

  - Ustalenia wyjściowe

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, opinie, mapy geodezyjne itp., Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych pełnomocnictw. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy dla prowadzenia robót.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

- Ustawa z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- Ustawa  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- Normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane;

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i  powiązane rozporządzenia.

  - Inne informacje

Rozbudowę ciągów drogowych Umiotki – Tańsk Kiernozy – Pobodze – Pęcherze – droga powiatowa nr 2311W oraz Pęcherze – Nowe Łączyno należy rozpocząć od precyzyjnego, geodezyjnego wytyczenia trasy ich przebiegu w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego wszystkich materiałów planowanych do wbudowania w ramach zamówienia. Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, powinien przedłożyć wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty na materiały wykorzystane przy realizacji zamówienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę w ramach oferowanej ceny prac robót przygotowawczych i budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie, w szczególności:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania materiałowe przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót montażowych, 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi warunkami umowy. Gotowe wyroby budowlane sprawdzane będą w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Rodzaje odbiorów przewidzianych przez Zamawiającego określa projekt umowy.