IZD.271.4.2024 														Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać minimalne wymagania wg przepisów oraz wyszczególnione w poniższym opisie: |  |
|  | ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), |  |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej, ( Dz. U. z 2019 r., poz 594). |  |
|  | - norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty świadectwo CNBOP oferowanego samochodu. W celu weryfikacji - sprawdzenia zgodności oferowanych parametrów. |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy napisy „ OSP RZĘGNOWO” oraz wykona i umieści na pojeździe naklejkę informującą o dofinansowaniu z funduszy europejskich. Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy. |  |
| 1.4 | Wykonawca wykona oklejenie pojazdu zgodnie ze wzorem ustalonym na etapie realizacji zamówienia – folia pryzmatyczna (czerwona). Dodatkowo wykonawca umieści „korytarz życia” na tylnej żaluzji oraz napis na blendzie przeciwsłonecznej z przodu samochodu. Rodzaj napisu zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia. |  |
| 2 | Podwozie z kabiny |  |
| 2.1.1 | Podwozie z roku produkcji min 2024 Nadwozie z roku produkcji min 2024 | Podać rok produkcji podwozia Podać rok produkcji nadwozia |
| 2.1.2 | Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 210 kW. | Podać, typ i model podwozia Podać moc zastosowanego silnika |
| 2.1.3 | Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta | Podać producenta podwozia |
|  |  | Podać producenta silnika |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1). |  |
| 2.3 | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). |  |
| 2.4 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego |  |
| 2.5 | Zamontowane urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1a) Na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona, sygnalizacyjna z lampami koloru niebieskiego wykonanymi w technologii LED, posiadająca homologację CLASS 2 z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy. Lampa z podświetlanym napisem „Straż”. Lampa bez nakładki kompozytowej. Lampa zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi 1b) Na dachu kabiny zamontowana, opływowa, dopasowana do szerokości dachu, belka sygnalizacyjna wykonana w obudowie z poliwęglanu, posiadającą homologację CLASS 2 . Belka wbudowana w nakładkę-nadbudowę kompozytową dachu ,dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie. W belce zamontowane symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy. Pośrodku dachu kabiny zamontowana lampa z podświetlanym napisem „Straż”. 2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w obudowie z poliwęglanu, lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z innych materiałów odpornych na uszkodzenia ,zamontowane w tylnej górnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Nie dopuszcza się lamp wystających poza obrys gabarytowy pojazdu. 3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, 4) urządzenie dźwiękowe (min. 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. 5)w zasięgu kierowcy, zamontowany niezależny włącznik (przycisk-trzyfunkcyjny), do bezpośredniego, szybkiego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, świetlnych i dźwiękowych, bez konieczności wykonywania innych dodatkowych operacji. 6) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy -minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny , na min. 1 pozycję. 7) Niezależny sygnał pneumatyczny, włączany dwoma włącznikami dostępnymi z miejsca dowódcy i z miejsca kierowcy 8) w zasięgu dowódcy/kierowcy -dodatkowy włącznik, umożliwiający przeprowadzenie retransmisji radiowej z telefonu na system rozgłoszeniowy samochodu, umożliwiający podawanie dodatkowych komunikatów na zewnątrz samochodu , poprzez Bluetooth, na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu. |  |
| 2.6 | Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki: |  |
|  | układ jezdny 4x4-ze stałym załączeniem napędu 4x4. Wyposażony w blokady sterowane z kabiny: -mechanizmu różnicowego osi przedniej,- mechanizmu różnicowego międzyosiowego, -mechanizmu różnicowego osi tylnej -Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o maksymalnym przełożeniu 6 biegów do przodu plus wsteczny -Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe typu M+S z kołami podwójnymi na osi tylnej, -obręcze kół min 22,5” - zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: - resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów -Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6 -Zbiornik paliwa min.150 l . -Samochód musi być wyposażony w tempomat. -Światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi -Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 95 km/h. |  |
|  | pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia, (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia |  |
|  | układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS |  |
| 2.7 | Pojazd w wyposażony urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu ,w postaci tylnego zderzaka o przekroju kwadratowym. Na zderzaku w części środkowej zamontowany podest o wymiarach ok. 900x280 mm. Tylny zderzak podnoszony mechanicznie, w czasie jazdy w terenie i zabezpieczony przed opadnięciem w górnym położeniu. Pojazd wyposażony w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery z biegiem wstecznym. |  |
| 2.8 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym , o zwiększonej odporności na ścieranie-typu skaj. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Poręcz do trzymania dla załogi. Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabinyprzy wyłączonym silniku. Dodatkowo wymaga się: - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz po obu stronach w części załogowej - elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy -listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wejściowymi i wyjściowymi do kabiny załogi. -dodatkowo zamontowane lampy doświetlające, stopnie ,zamontowane w dolnej części drzwi, i w stopniach wejściowych. - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej - wywietrznik dachowy - przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1450mm - fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała - fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela. - półka na 2 hełmy. W kabinie pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy, zamontowany podest do radiostacji przenośnych i latarek, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem załączania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów i latarek. Szafka kabinowa dla załogi ,zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę z podziałem na min 5części. Szafka musi pomieścić min 4 hełmy strażackie/kamerę termowizyjną itp. Na szafce kabinowej montaż 4 latarek z ładowarkami i 4 radiotelefonów z ładowarkami z dwoma gniazdami do zapalniczek (latarki z ładowarkami oraz radiotelefony z ładowarkami dostarcza Wykonawca). Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy. Przestrzeń pomiędzy kabiną a nadwoziem pojazdu, zabudowana poprzez aerodynamiczne owiewki |  |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i słownym - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i słownym - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania- z alarmem świetlnym i słownym - sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem świetlnym i słownym zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt”, ”otwarta skrzynia” Zainstalowany alarm słowny z opcją włączania i wyłączania w zależności od sytuacji w akcji. - zainstalowane sygnalizacje i informacje muszą być skuteczne w przekazywaniu danych świetlnych i słownych - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie zraszaczami - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia - wskaźnik wysokiego ciśnienia |  |
| 2.10 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3350 mm. |  |
| 2.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min. 4 m. Umieszczona po lewej stronie. Ładowarka zamontowana na samochodzie. |  |
| 2.12 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe). |  |
| 2.14 | Hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją elektryczną i pneumatyczną do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton. |  |
| 2.15 | Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, - błotniki i zderzaki – białe |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza | Propozycje Wykonawcy |
| 3.1.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję: 1a) Konstrukcja i rama wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, poszycie z blachy aluminiowej i kompozytu. Dopuszcza się ramę pośrednią wykonaną z materiałów nierdzewnych lub stali ocynkowanej 1b) Konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych. -poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych, -całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. -Dopuszcza się, ramę pośrednią wykonaną z materiałów kompozytowych. | Parametr punktowany Zaznaczyć oferowane rozwiązanie: 1a tak/nie lub 1b tak/nie |
| 3.2 | Drabinka jednoczęściowa, ułatwiająca wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie, w górnej części zabudowy, zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte żaluzje” „otwarte podesty”. |  |
| 3.4 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach, wewnątrz każdego schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z: - listew LED, zamontowanych w profilu aluminiowym nad żaluzjami na całej długości nadwozia, do oświetlenia bocznego z obu stron nadwozia i oświetlenia podestów, zapewniające bezpieczeństwo obsługi. -oraz trzech dodatkowych lamp bocznych z soczewkami do oświetlenia dalszego pola pracy, zamontowanych nad każdą żaluzją (wbudowanych w kompozytowe balustrady boczne dachu). Załączanie oświetlenia zewnętrznego musi być możliwe , z kabiny kierowcy, i z przedziału autopompy Przy cofaniu pojazdu, po załączeniu biegu wstecznego, automatyczne załączenie całości oświetlenia zewnętrznego zabudowy. Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. |  |
| 3.6 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. W kabinie zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. |  |
| 3.7 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”. -Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi. Podesty po otwarciu równe na całej długości od zewnętrznej krawędzi. -Wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające , żółte lub pomarańczowe , umieszczone na bokach poprzecznych każdego podestu, załączane po otwarciu podestu. -Dolne podesty odchylane ,powinny być blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. |  |
| 3.8 | 1a) Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, nie wykonane w formie przelotowej (brak przelotu) 1b) Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, zapewniającej dodatkową przestrzeń na przewożenie sprzętu. Poprzecznie do osi pojazdu, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. . Środkowa część o szerokości przelotu z obu stron, po min 600 mm. Przedziały sprzętowe wyposażone w regały, w półki z regulacją wysokości. Wszystkiepółki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek W przedniej skrytce z lewej wymagane wykonanie i zamontowanie na całą możliwą wysokość i Szerokość skrytki, dużego obrotowego pionowego, otwieranego regału wyposażonego w regulowane półki. Regał obrotowy umożliwia dostęp do zamontowanego sprzętu z 3 stron po otwarciu. Regał obrotowy po otwarciu umożliwia dostęp do przedniej przelotowej części nadwozia wyposażonej w mocowania na sprzęt określony przez Zamawiającego. |  |
| 3.9 | W zabudowie pożarniczej pełne ścianki wewnętrzne (działowe) pomiędzy schowkamibocznymi nadwozia. Zabudowane ścianki jako konstrukcja zespolona, jednolita, pełna wzmocniona i wyłożona blachą aluminiową anodowaną. W skrytkach zamontowany system regulacji położenia wysokości półek. |  |
| 3.10 | Tylna ściana nadwozia wykonana z materiałów kompozytowych. Ukształtowana profilowo z przetłoczeniami w celu umiejscowienia lamp tylnych górnych, lamp zespolonych tylnych, fali świetlnej, lampy cofania, kamery cofania, uchwytów do trzymania. |  |
| 3.11 | W nadwoziu, montaż w lewej środkowej skrytce, dodatkowego otwieranego regału obrotowego, dwustronnego, na całą wysokość i szerokość skrytki. Od strony wewnętrznej regał z regulowanymi półkami, do montażu sprzętu spalinowego tj. pilarki, przecinarki, itp. Od strony zewnętrznej regał z uchwytami w pozycji pionowej do montażu podręcznego sprzętu burzącego tj, łomy, łomo-wyciągacze, młotki, siekiery, nożyce do drutu, hooligany, itp W nadwoziu, montaż w prawej środkowej skrytce, mocowań na węże tłoczne -Ø75-min 8szt i -Ø52-min10 oraz montaż w górnej części skrytki min. 2 pojemników-skrzynek wykonanych z tworzywa ,o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi |  |
| 3.12 | Balustrady-relingi , boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, z niezbędnymi elementami barierki rurowej, o wysokości min 200 mm. Na dachu, w barierce-relingu od strony wewnętrznej, w elementach rurowych, zamontowane min. 4 listwy LED o min. 500mm długości, do oświetlenia powierzchni ,dachu pojazdu z wewnętrznej, lewej i prawej strony. Natomiast od strony zewnętrznej wbudowane w balustrady po trzy dodatkowe lampy na stronę nad każdą żaluzją do oświetlenia dalszego pola pracy. Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie uwzględniające wymagane parametry, wyżej wymienione. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt o wymiarach min. 2600x550x350mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED , uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| 3.11 | Autopompa dwuzakresowa klasy min. A16/8 - 2,5/40. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu. Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka - zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy - podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. -zawór główny układu autopompy Ø110-sterowany mechanicznie- ręcznie -nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia ,odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: -manowakuometr -manometr niskiego ciśnienia -manometr wysokiego ciśnienia -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu -miernik prędkości obrotowej wału pompy -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne) -kontrolka włączenia autopompy -licznik czasu-pracy autopompy W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy W przedziale autopompy należy ,zamontować dodatkowy głośnik z mikrofonem, sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną w kabinie, umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych. |  |
| 3.12 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 3.13 | Dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy. |  |
| 3.14 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.15 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. |  |
| 3.16 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. |  |
| 3.17 | W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.18 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
| 3.19 | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 4100 dm3 .Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe, zabezpieczające przed uszkodzeniami podczas napełniania. | Podać pojemność zbiornika wody w dm3 ………… |
| 3.20 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.21 | Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 umieszczone po jednej z każdej strony nadwozia ,w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworami kulowymi. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: -nasada wodna zasilająca kolor niebieski -nasada wodna tłoczna kolor czerwony -nasada środka pianotwórczego kolor żółty |  |
| 3.22 | Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Prądownica montowana na szybko złączkę. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza Szybkie natarcie umiejscowione na poziomie dolnym, w prawym tylnym schowku Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. |  |
| 3.23 | Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min 800÷1600 l /min, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Działko wyposażone w elektrozawór ,zamontowany na linii wodnej do działka w ogrzewanym przedziale autopompy, Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. |  |
| 3.24 | Instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposażone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich a drugi dla zraszaczy bocznych. Załączanie zraszaczy z kabiny kierowcy |  |
| 3.25 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”. Dodatkowo wymagane: - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - możliwość dowolnego zatrzymywania masztu podczas wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, w pozycji niepełnego wysunięcia podczas pracy. Każda lampa musi być doposażona w optykę dalekosiężną (zasięg min 100m) oraz szerokokątną . Lampy w maszcie dodatkowo muszą posiadać optykę tzw” doświetlającą pod masztem” -doświetlającą dach, przy rozłożonym maszcie -wymagane przewodowe sterowanie masztem. -wymagane także bezprzewodowe sterowaniem masztem-o zasięgu min.50m w terenie otwartym. - wymagane alternatywne zasilanie masztu z agregatu prądotwórczego 230V. |  |
| 3.26 | Samochód należy wyposażyć w : - montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 25m, z hakiem, - Lampy ledowe dalekosiężne, okrągłe o średnicy min Ø 180 mm - 4szt, zamontowane na lekkim orurowaniu aluminiowym, anodowanym, profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min 1800mm i średnicy rury min. Ø60mm , mocowane z przodu pojazdu. - Montaż z przodu pojazdu, sygnałów nisko tonowych z generatorem-zintegrowanych z podstawowym systemem pojazdu uprzywilejowanego, z 2głośnikami. W kabinie w zasięgu kierowcy i dowódcy ,zamontowany włącznik do sygnału na niskie tony, służących do ostrzeżenia innego kierującego o zbliżaniu się pojazdu uprzywilejowanego. Fakustyczna która emituje falę rezonansu, oddziałuje na zmysły i postrzeganie sytuacji drogowej przez innych współuczestników ruchu drogowego. - Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, na masce samochodu. Umieszczone kaskadowo (razem-4szt) - Dodatkowe 2 lampy pulsacyjne umieszczone na narożnych owiewkach z przodu kabiny - Dodatkowe 2 lampy pulsacyjne z tyłu pojazdu. - Moduł sanitarny, wysuwny zamontowany w tylnym lewym schowku bocznym -z wysuwną paletą na sprzęt sanitarny z doprowadzoną wodą i urządzeniem do przedmuchu powietrza oraz sprężonym powietrzem, z przewodem spiralnym z końcówką „pistoletową”, miejscem na podstawowe środki czystości , w schowku bocznym - Uchwyt na pachołki z tyłu nadwozia po lewej stronie u góry - Pojazd wyposażony w hak holowniczy z obracanym stelażem mocującym, przystosowany do ciągnięcia przyczep, o masie do 3,5t - 4 szt. podwójnych gniazd USB-5V. Zamontowane w kabinie (na podszybiu i na podeście pomiędzy siedzeniem dowódcy i kierowcy) - Antena helikalna-krótka 11. Wysuwny podest w ostatniej skrytce po lewej stronie na pompę szlamową 11. Dodatkowa przetwornica napięcia 12V/230V o mocy ciągłej min. 1500 W z (miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) 12. Działko wodno pianowe. 13. Sygnał pneumatyczny typu Hadley. Miejsce montażu do ustalenia podczas realizacji zamówienia. |  |
| 4 | Wyposażenie ratownicze dostarczone przez Wykonawcę wraz z pojazdem | Propozycje Wykonawcy |
| 4.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych” -Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia z uwzględnieniem wcześniejszych wymagań Zamawiającego -Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy |  |
| 5 | Pozostałe warunki Zamawiającego | Propozycje Wykonawcy |
| 5.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące. |  |
| 5.2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa, Samochód wydany z pełnym zbiornikiem środka pianowtwórczego Wykonawca pokrywa koszty serwisów gwarancyjnych podwozia pojazdu w ASO producenta podwozia w trakcie trwania gwarancji. |  |
| Uwaga: -Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy” - Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania lub zapis „spełnia”. |  |  |

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, przeznaczonego dla jednostki OSP włączonej do KSRG oraz OSP ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG (dostarcza Wykonawca) Nazwa zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie Minimalne wymagania techniczno-użytkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis | Opis | Propozycje Wykonawcy |
| 1 | Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu | 6 kpl | Aparat powietrzny MSA-M1 butla kompozytowa (lub równoważne) | Aparat powietrzny zgodny z użytkowanym przez zamawiającego tj. MSA-M1 |  |
| 2 | Butla do aparatu oddechowego | 4 szt | Butla kompozytowa 6,8l/300bar MSA (lub równoważne) | Butla kompatybilna z Aparatem |  |
| 3 | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym | 2 szt | Szelki bezpieczeństwa P-70 (lub równoważne) | Wyposażone w przedni oraz tylny punkt zaczepowy. Posiadające regulację pasów udowych, pasa biodrowego, a nawet pasów barkowych. Wyposażone w automatyczne klamry łącząco-regulacyjne czy punkty zaczepowe do pracy w podwieszeniu zgodne z normą PN-EN 813,a także pasa do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi, który jest zgodny z normą PN-EN 358 |  |
| 4 | Spodnie dla pilarza | 1 szt | Spodnie dla pilarza Forest (lub równoważne) | Spodnie spełniają normę bezpieczeństwa EN 381-5 klasa 1 chronią nogi pilarza przed urazami spowodowanymi piłą łańcuchową o prędkości liniowej łańcucha do 20 m / 1 sek. |  |
| 5 | Kombinezon ochrony pszczelarskiej | 2 szt | Kombinezon HORNET Szerszeń | Wykonany jest z trzech warstw. Dwie warstwy są wykonane z tkaniny, a jedna z pianki |  |
| 6 | Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe | 2 para | Spodniobuty "Standard" 900P | Spodniobuty |  |
| 7 | Motopompa pływająca | 1 szt | Motopompa pływająca Niagara 1 (lub równoważne) | Maksymalna wydajność: min 1200 l/min Wydajność nominalna przy ciśnieniu 2 bar: min 450 l/min Wysokość podnoszenia: do 30 m Masa z pełnym zbiornikiem paliwa: max 29 kg Silnik: Honda Gx160, 3,2 kW |  |
| 8 | Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000l/min | 1 szt | Motopompa szlamowa WT40x 1600l/min (lub równoważne) | Wydajność 1600 l/min Maksymalna wysokość podnoszenia 25 m Maksymalna wysokość ssania 8 m Typ silnika GX 390 Moc silnika 8,7 KW / 11,7* KM (3600 obr/min) Pojemność zbiornika paliwa min 6,1 l Zużycie paliwa 3,5 l/h Maksymalny czas pracy: 1,5 h |  |
| 9 | Pompa strumieniowa (wysysacz głębinowy) | 1 szt | Wysysacz uniwersalny (injektor) | Wysyacz injektor |  |
| 10 | Wąż tłoczny W-75-20-ŁA | 8 szt | Rosenbauer (lub równoważne) | Rosenbauer AQUA FLEX |  |
| 11 | Wąż tłoczny W-52-20-ŁA | 10 szt | Rosenbauer (lub równoważne) | Rosenbauer AQUA FLEX |  |
| 12 | Pożarniczy wąż ssawny A lub B -110-2500-Ł | 4 szt | Wąż ssawny PCV 110 2,5m ŁA SUPRON 3 | CNBOP |  |
| 13 | Przełącznik 110/75 | 1 szt | Przełącznik 110/75 aluminium (76 09 00 00) | CNBOP |  |
| 14 | Przełącznik 75/52 | 2 szt | Przełącznik 75/52 aluminium (76 09 00 00) | CNBOP |  |
| 15 | Rozdzielacz kulowy G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 | 1 szt | Rozdzielacz kulowy B/CBC | CNBOP |  |
| 16 | Smok ssawny prosty fi 110 | 1 szt | Smok ssawny prosty fi 110 | CNBOP |  |
| 17 | Kosz smoka ssawnego | 1 szt | Kosz smoka ssawnego |  |  |
| 18 | Pływak smoka ssawnego z zatrzaśnikiem | 1 kpl | Pływak smoka ssawnego z zatrzaśnikiem |  |  |
| 19 | Kurtyna wodna ZW 52 z regulacją | 2 szt | Enpol | CNBOP |  |
| 20 | Prądownica wodna PW 75 | 1 szt | Prądownica wodna uniwersalna fi 75 PW 75/R | CNBOP |  |
| 21 | Prądownica wodna typu Turbo PWT 52 | 2 szt | Prądownica wodna Rosenbauer RB 101 EN (lub równoważne) | Regulowana wydajność 130-400 l/min. Waga ok 2,1 kg bez nasady. Maksymalna długość rzutu strumienia zwartego– min 39 m. |  |
| 22 | Prądownica pianowa (PP2) | 1 szt | Prądownica pianowa S-2 (PP2) z zaworem ENPOL | CNBOP |  |
| 23 | Prądownica pianowa (PP4) | 1 szt | Prądownica pianowa S-4 (PP4) z zaworem ENPOL | CNBOP |  |
| 24 | Wytwornica pianowa WP 2-75 | 1 szt | Wytwornica pianowa Q15 z manometrem i zaworem | CNBOP |  |
| 25 | Zasysacz liniowy min. Z2 | 1 szt | Zasysacz liniowy Z-2 AL | CNBOP |  |
| 26 | Wężyk do zasysacza | 1 szt | Wężyk do zasysacza z aluminiowym łącznikiem fi25 | Wężyk do zasysacza 25mm o długości 1,6m |  |
| 27 | Wąż do poboru środka pianotwórczego z zewnątrz | 1 szt | Wężyk do zasysania środka pianotwórczego 52/1,6m | Wężyk do zasysania środka pianotwórczego 52/1,6m |  |
| 28 | Stojak hydrantowy 80 | 1 szt | Stojak hydrantowy B/BB | CNBOP |  |
| 29 | Klucz do hydrantu podziemnego | 1 szt | Klucz do hydrantu podziemnego C DIN - KW | Zgodny z normą DIN 3223 |  |
| 30 | Klucz do hydrantu nadziemnego | 1 szt | Klucz do hydrantu nadziemnego DIN 3223-B (KW) | Zgodny z normą DIN 3223 |  |
| 31 | Klucz do łączników | 2 szt | Klucz do łączników A/BC - KW | Klucz A/BC |  |
| 32 | Klucz do pokryw studzienek | 1 szt | Klucz do pokryw studzienek - KW |  |  |
| 33 | Linka asekuracyjna do linii ssawnych | 1 szt | Linka do węży ssawnych LLS-10 |  |  |
| 34 | Mostek przejazdowy | 2 szt | Mostek przejazdowy drewniany 52/75/52 |  |  |
| 35 | Siodełko wężowe | 1 szt | Siodełko wężowe fi75 |  |  |
| 36 | Zbiornik wodny min. 2500l składany | 1 szt | Zbiornik wodny 2500l AT509 | Waga: ok 15,35 kg Wymiary rozłożone: 183 x 183 x 82 cm mm Wymiary transportowe: 120 x 50 x 36 cm mm Pojemność: 2 500 dm3 Czas rozłożenia/złożenia: 180 s |  |
| 37 | Drabina wysuwna trzyprzęsłowa o długości min. 8 m | 1 szt | Drabina aluminiowa trzyprzęsłowa wysuwana DNW3080 | Drabina aluminiowa trzyprzęsłowa wysuwana o długości min 8 m, po złożeniu max. 3,5 |  |
| 38 | Drabina nasadkowa | 2 przęsło | Drabina nasadkowa drewniania DN 2,7m | Drabina nasadkowa wykona z drewna o długości 2,7 m |  |
| 39 | Linka strażacka do celów pomocniczych | 1 szt | Linka strażacka LF 101SLR z workiem |  |  |
| 40 | Lina strażacka ratownicza (rdzeniowa) 50 m | 1 szt | Lina statyczna SKANDER-PA 100-11-K-24/S/50 |  |  |
| 41 | Pilarka łańcuchowa do drewna, z prowadnicą min 370mm o napędzie spalinowym | 1 szt | Pilarka łańcuchowa spalinowa STIHL MS 362 (lub równoważne) | Moc 3,5/4,8 kW/KM Pojemność skokowa 59 cm³ Długość prowadnicy 40 cm |  |
| 42 | Łańcuch i prowadnica (zapasowa) | 1 kpl | Łańcuch i prowadnica Ms 362 (lub równoważne) |  |  |
| 43 | Piła do cięcia stali i betonu | 1 szt | Przecinarka do stali i betonu TS 420 STIHL (tarcza korund 350) (lub równoważne) | Moc 3,2/4,4 kW/KM Pojemność skokowa 66,7 cm³ Średnica tarczy tnącej 350 mm Maks. głębokość cięcia 125 mm |  |
| 44 | Tarcza do betonu | 2 szt | Tarcza do betonu 350x20x4,0mm |  |  |
| 45 | Tarcza korundowa do stali | 2 szt | Tarcza korundowa do stali 350x4x20 |  |  |
| 46 | Tarcza ratownicza | 1 szt | Tarcza ratownicza MULTISTAR |  |  |
| 47 | Wentylator oddymiający | 1 szt | Wentylator oddymiający nadciśnieniowy PH VP 450/GX (lub równoważne) | Parametry techniczne: Silnik spalinowy: Honda GX 200 Wydajność max: 45 600 m3/h Wydajność nominalna: 16 700 m3/h Wentylator: 6 łopatek Średnica łopatek: 450 mm Pojemność zbiornika paliwa: 3,1 l Regulowany kąt nachylenia 0-18° |  |
| 48 | Karabinek zakręcany stalowy HMS | 2 szt | Zatrzaśnik AZ017 |  |  |
| 49 | Klocek stabilizujący pojazd | 1 szt | Zestaw klinów i podkładów do stabilizacji Holmatro (lub równoważne) | W skład zestawu wchodzą: 2 x klin schodkowy 2 x klin mały 2 x klin duży |  |
| 50 | Wybijak do szyb hartowanych | 1 szt | Wybijak do szyb Holmatro (lub równoważne) |  |  |
| 51 | Narzędzie do wycinania szyb klejonych | 1 szt | Piła do szyb Glas Master |  |  |
| 52 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa | 2 szt | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa żółty Holmatro (lub równoważne) |  |  |
| 53 | Osłona AIR BAG | 1 szt | Osłona AIR BAG ASS-SET3 - 1 osłona |  |  |
| 54 | Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie | 1 szt | Zestaw pokrowców ochronnych Economy |  |  |
| 55 | Osłona osoby ratowanej | 1 szt | Osłona osoby ratowanej OMS-1 |  |  |
| 56 | Bosak dielektryczny lub drążek dielektryczny o długości min. 2 m | 1 szt | Bosak teleskopowy dielektryczny BTD-B-drążek |  |  |
| 57 | Topór strażacki ciężki | 1 szt | Topór strażacki ciężki L 90 cm, trzonek drewniany izolowany do 1000V | Topór o długości 90 cm zgodny z normą DIN 14900 |  |
| 58 | Łom | 1 szt | Łom budowlany prosty 1000mm JUCO | Łom o długości 100 cm |  |
| 59 | Bosak lekki | 1 szt | Bosak lekki ze stylem skł. aluminiowym 4m | Bosak lekki ze stylem skł. aluminiowym 4m |  |
| 60 | Bosak ciężki | 1 szt | Bosak ciężki ze stylem drewnianym składanym 4m | Bosak ciężki ze stylem drewnianym składanym 4m |  |
| 61 | Bosak podręczny | 1 szt | Bosak podręczny |  |  |
| 62 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze | 1 szt | Hooligan 91cm (końcówka standardowa) | Długość – 91 cm Waga – max 6 kg |  |
| 63 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy min 10mm | 1 szt | Nożyce do cięcia prętów 600mm / 10mm |  |  |
| 64 | Młotek kowalski 5,0 kg | 1 szt | Młotek kowalski 5,0 kg włókno szklane | Młotek 5,0 kg drążek włókno szklane |  |
| 65 | Siekiera 2,0 kg | 1 szt | Siekiera 2,0 kg włókno szklane | Siekiera 2,0 kg drążek włókno szklane |  |
| 66 | Szpadel | 2 szt | Szpadel hartowany z metalowym trzonkiem prosty |  |  |
| 67 | Łopata | 1 szt | Łopata piaskowa hartowana z metalowym trzonkiem |  |  |
| 68 | Widły proste | 2 szt | Widły gospodarcze 4 zębne trzonek metalowy |  |  |
| 69 | Widły zagięte | 1 szt | Widły FISKARS SOLID 1003459 (lub równoważne) |  |  |
| 70 | Szczotka uliczna szeroka | 2 szt | Szczotka ulicznica 50cm z trzonkiem |  |  |
| 71 | Sito kominowe | 1 szt | Sito kominowe |  |  |
| 72 | Sanie lodowe | 1 szt | Sanie lodowe MAZURIA (lub równoważne) | Wyposażenie sań: wiosło lodowe składane bosak teleskopowy rzutka ratownicza kolce lodowe z gwizdkiem pasy asekuracyjne pokrowiec Długość całkowita 3,43 m Szerokość 0,68 m Wysokość całkowita 0,73 m Waga z wyposażeniem ~45 kg |  |
| 73 | Gaśnica proszkowa ABC min. 6 kg | 1 szt | Gaśnica proszkowa GP-6X ABC/E PLUS | CNBOP |  |
| 74 | Gaśnica śniegowa 5 kg | 1 szt | Gaśnica śniegowa GS-5X B/E | CNBOP |  |
| 75 | Koc gaśniczy | 1 szt | Koc gaśniczy typ: ECST 100 | CNBOP |  |
| 76 | Tłumica | 2 szt | Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym | Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym |  |
| 77 | Sorbent - 20kg | 1 opak | Sorbent COMPAKT - 20kg | CNBOP |  |
| 78 | Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych min. 20 l | 1 szt | Sintan dyspergent (odtłuszczacz) kanister20 L |  |  |
| 79 | Spryskiwacz do podawania dyspergentu | 1 szt | Sintan spryskiwacz 7,5 L | Spryskiwacz o pojemności min 7,5l |  |
| 80 | Agregat prądotwórczy mocy min. 5,5kW IP 54 | 1 szt | Agregat prądotwórczy FOGO FH6541 (lub równoważne) | Silnik; Honda benzynowy. Hz; 50. V; 230. IP; 54. kW; 5,6. |  |
| 81 | Przedłużacz 230V o dł. min 20 m na zwijadle | 1 szt | Przedłużacz 230V/25m IP 67 | Przedłużacz min 20m IP 67 |  |
| 82 | Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami min. 8500lm | 1szt | Najaśnica, Rosenbauer RLS 2000 z akum i ładowarką sieciową (lub równoważne) | CZAS PRACY: BOOST 2 × 18 000 LM 100% 2 × 12 000 LM - 3 h 25% 2 × 10 080 LM - 10 h Migające światło w kolorach : czerwony, zielony, żółty, niebieski. |  |
| 83 | Latarka sygnałowa | 2 szt | Latarka sygnalizacyjna LED, 500 lm, Flagger (lub równoważne) | Czas pracy 2h 30min Moc światła[lm] 500 Czas ładowania 3h Zasięg światła[m] 154 Waga (z bateriami) 109g |  |
| 84 | Latarka akumulatorowa z ładowarką | 4 szt | Latarka SURVIVOR/Nigstick LED ATEX z ładowarką (lub równoważne) |  |  |
| 85 | Lampa ostrzegawcza drogowa LED | 2 szt | Lampa ostrzegawcza drogowa LED |  |  |
| 86 | Flary sygnalizacyjne akumulatorowe bursztyn | 6 szt | Flary sygnalizacyjne akumulatorowe bursztyn 6szt. | Flary sygnalizacyjne akumulatorowe kolor bursztyn 6szt. |  |
| 87 | Taśma odgradzająca miejsce akcji rolka 500m | 1 rolka | Taśma odgradzająca miejsce akcji rolka 500m |  |  |
| 88 | Pachołek drogowy ostrzegawczy 50cm | 6 szt | Pachołek drogowy ostrzegawczy 50cm |  |  |
| 89 | Znak drogowy A-30 "WYPADEK" na stojaku | 2 szt | Znak drogowy A-30 "WYPADEK" na stojaku |  |  |
| 90 | Lizak odblaskowy do kierowania ruchem | 2 szt | Lizak odblaskowy do kierowania ruchem |  |  |
| 91 | Urządzenie detekcyjne/pomiarowe | 1 szt | Miernik wielogazowy Altair 4XR CH4,O2, H2S, CO, EX | Miernik wielogazowy do gazów: CH4,O2, H2S, CO, EX |  |
| 92 | Detektor prądu przemiennego | 1 szt | Detektor prądu przemiennego AC Hotstick |  |  |
| 93 | Zestaw PSP-R1 | 1 szt | Zestaw PSP-R1 z wyposażeniem kompletnym - czerwiec 2021 torba Standard | Zestaw PSP-R1 z wyposażeniem kompletnym - standard czerwiec 2021 |  |
| 94 | Folia do przykrywania zwłok 2*1,5m | 2 szt | Folia do przykrywania zwłok |  |  |
| 95 | Koc (np. wełniany, folia termoizolacyjna) | 1 szt | Koc termoizolacyjny folia NRC 210x160cm |  |  |
| 96 | Kanister metalowy | 1 szt | Kanister metalowy min. 5l kolor zielony |  |  |
| 97 | Wiadro ocynkowane | 1 szt | Wiadro ocynkowane 10l | Wiadro ocynkowane 10l |  |
| 98 | Szufelka metalowa | 1 szt | Szufelka metalowa |  |  |
| 99 | Parawan z napisami | 1 szt | Parawan GT 020 1,6m z napisami | Parawan o wysokości 1,6 m z napisem Straż |  |
| 100 | Plandeka wielofunkcyjna do ustawiania narzędzi | 1 szt | Plandeka wielofunkcyjna do ustawiania narzędzi |  |  |
| 101 | Zestaw narzędzi ślusarskich | 1 kpl |  |  |  |
| 102 | Hol sztywny | 1 szt |  |  |  |
| 103 | Stojak do taśmy ostrzegawczej | 10 szt |  |  |  |
| 104 | Radiotelefon nasobny | 4 szt | Motorola z ładowarką samochodową wraz z mikrofonogłośnikiem (lub równoważne) |  |  |
| 105 | Odbiornik pozycjonowania satelitarnego (GPS) z zestawem map drogowych Polski | 1 szt | Nawigacja |  |  |
| 106 | Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składający się co najmniej z następujących elementów: -rozpieracz typu min. BS z akcesoriami, -nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. G, -agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO lub MTO, -zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m - cylinder rozpierający typu min. R120/250 - wspornik kątowy do cylindrów rozpierających - Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilająca - Pompa ręczna nożna do narzędzi hydraulicznych | 1 kpl | HOLMATRO - HOLMATRO Nożyco-rozpieracz Ct 5150 - Pompa Hydrauliczna HOLMATRO Sr 20 PC2 - Rozpieracz teleskopowy HOLMATRO TR 5350LP - Wąż hydrauliczny HOLMATRO c10OU - Adaptory ciągnące Holmatro PAS 07 do CT 5150 - Łańcuchy ciągnące HOLMATRO PCS03 do Holmatro CT 5150 - Wspornik progowy HOLMATRO HRS 22 - Zestaw do wyważania drzwi HOLMATRO HDO 100-2 - Ręczna pompa hydrauliczna HOLMATRO PA 18 H 2 C (lub równoważne) |  |  |
| 107 | Kamera termowizyjna | 1 szt. | Pomiar 20oC do 5000oC Pole widzenia 47o x 31,5o | Np. FLIR K2 (lub równoważne) |  |

Uwaga: -Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy” - Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania lub zapis „spełnia”.

Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.

Wszystkie użyte w dokumentach zamówienia wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte ww. wskazania należy traktować je, jako propozycję i towarzyszy im zapis „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych urządzeń w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz parametrów równoważnych dla poszczególnego wyposażenia wraz z jego opisem lub normami.

Niniejszy uzupełniony dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione